安全、惯例、商标

安 全

人身伤害的预防

1. 拆卸或组装机器及外围设备的部件之前，确保已拔下插头。

2. 插座应靠近机器，且易于使用。

3. 请注意，即使主电源开关关闭，机器和纸盘单元的某些部件仍带有电压。

4. 主开关开启时，在外部盖板关闭或打开情况下若要执行任何调整或运行检查，双手应远 离电气或机械驱动的部件。

5. 机器完成预热期([启动]键开始闪烁红色和绿色)之前若按下[启动]键，双手应远离机 械和电气部件，因为预热期一旦完成，机器即开始复印。

6. 机器运行期间，定影单元的内部及金属部件会变的很烫。注意避免用裸露的双手直接触 碰此类部件。

7. 务必将电源线直接连接至墙壁插座。切勿使用延长线。

8. 检查电源线是否损坏。切勿切割电源线或尝试以任何方式改装。

9. 保持机器远离灰尘和高湿场所。切勿将机器暴露于腐蚀气体。

10. 切勿在机器周围使用易燃气体或气溶胶。

11. 切勿用湿手操作电源线或插头。 健康安全条件

1. 未安装臭氧过滤器时，切勿运行机器。 2. 务必以适当的间隔用规定类型更换臭氧过滤器。 3. 色粉和显影剂无毒，但若意外进入眼睛，可能会暂时造成眼睛不适。作为急救措施，尝 试用滴眼剂清除或用水冲洗。若无法解决问题，请就医。 4. 本机在扫描仪和图像写入单元中采用了 LED 阵列。 · 本机被列为1 类 LED 设备。可安全用于办公室和 EDP。 遵守电气安全标准

1. 对机器及外围设备进行安装和维护时，必须由受过此类机型全面培训的客户服务代表执 行。

2. 控制器板上的 NVRAM   具有锂电池，若更换不当，将会导致爆炸。只能用相同类型的 NVRAM   予以更换。然而，制造商建议更换整个 NVRAM   而不只是电池。不得再充电 或焚烧废旧 NVRAM  电池。根据当地法规处置废旧 NVRAM  或 NVRAM  电池。

3. 若控制器板上的电池更换错误，则存在爆炸危险。只能用制造商推荐的相等类型电池予 以更换。根据制造商说明和当地法规丢弃废旧控制器板电池。

4. 每年至少测试一次主机及所有外围设备上的断路器开关。

处置的安全和生态注意事项

1. 不得焚烧色粉瓶或废色粉。暴露于明火时，色粉可能会迅速点燃。

2. 根据当地法规处置废色粉、显影剂和有机光导体。 (这些均属于无毒耗材)。

3. 根据当地法规处置更换的部件。

4. 为便于日后处置而收集废旧锂电池时，每个密封盒中不得存放超过100 节电池。存放 更多数量或未将其分开密封可能会导致化学反应和热量形成。

注意

·若此类型的电池更换错误，则存在爆炸危险。只能使用制造商推荐的相同或同类型的电 池进行更换。根据制造商说明丢弃废旧电池。

激光安全

器械和放射健康中心 (CDRH)    禁止在现场修理激光光学单元。光学腔体单元只能在工厂或 具有所需设备的场所进行修理。激光子系统可由有资质的客户工程师在现场更换。不可在现 场修理激光基座。因此，需要更换光学子系统时，客户工程师必须将所有激光基座及子系统 返还工厂或维修站。

警告

# 5. 系统维护

复位

内存全部清除： SP5801

装运之前，在 SMC  报告中打印 SP  模式数据设置并将其附着到机器的曝光玻璃上，以备参 考。将此报告存放在安全场所(例如色粉收集瓶旁边)。此为全部 SP 初始设置的列表。如 需初始化一个或多个 SP, 请参见此列表。在本节最后， SP  模式表中也写入了初始 SP 设 置。

通常，初始化或调整 SP 设置之前应先打印 SMC  报告。 SMC  报告提供了 SP  命令及当前设 置的简明列表。若未提供维修手册，可将此报告用作参考。

执行内存全部清除可将 NVRAM  中保存的全部设置复位为默认设置，以下除外：              5

| SP5811-001 | 机器序列号 |
| --- | --- |
| SP5907 | 即插即用品牌名和产品名设置 |

1. 执行 SP5990  以打印出全部 SMC  数据列表。

2. 打开 SP 模式5801。

3. 按要初始化的项目所对应的数字。您选择的数字确定了初始化哪个应用程序。例如，若 要初始化全部模块，请按1。

| 580 1 | 内存清除 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 将NVRAM数据复位为默认设置。执行任何SP代码之前，打印SMC报告。 |  |
| 001 | 全部清除 | 初始化以下项目2至15。 |
| 002 | 引擎清除 | 初始化引擎的全部对位设置和复印过程设置。 |
| 003 | SCS | 初始化默认系统设置、SCS(系统控制服务)设置、操 作显示坐标和ROM更新信息。 |
| 004 | IMH内存清除 | 初始化图像文件系统。(IMH:图像存储处理器) |
| 005 | MCS | 初始化所保存文件的自动删除时间设置。(MCS:存储 器控制服务) |
| 006 | 复印机应用程序 | 初始化全部复印机应用程序设置。 |

5

| 007 | 传真应用程序 | 初始化传真复位时间、作业登录ID、全部传送/接收设 置、本地存储器文件数和摘机定时器。 |
| --- | --- | --- |
| 008 | 打印机应用程序 | 初始化打印机默认值、所注册程序、打印机SP位开关 和打印机CSS计数器。 |
| 009 | 扫描仪应用程序 | 初始化扫描仪默认值和全部扫描仪SP模式。 |
| 010 | 网络服务/网络应用 程序 | 删除网络文件(NFA)管理文件和缩略图，并初始化作 业登录ID。 网络文件：利用电脑和DeskTopBinder软件从文件服 务器所打印的作业。 |
| 011 | NCS | 初始化系统默认值和接口设置(亦指IP地址)、 SmartNetMonitor for Admin设置、 WebStatusMonitor设置和TELNET设置。(NCS: 网络控制服务) |
| 012 | R-FAX | 初始化作业登录ID、SmartNetMonitor for Admin、 作业历史记录和本地存储器文件数。 |
| 014 | 清除DCS设置 | 初始化DCS(传送控制服务)设置。 |
| 015 | 清除UCS设置 | 初始化UCS(用户信息控制服务)设置。 |
| 016 | MIRS设置 | 初始化MIRS(机器信息报告服务)设置。 |
| 017 | CCS | 初始化CCS(认证和费用控制服务)设置。 |
| 018 | SRM清除 | 初始化SRM(系统资源管理器)设置。 |
| 019 | LCS清除 | 初始化LCS(日志计数服务)设置。 |

4. 按执行，然后按照显示屏上的提示完成程序。

5. 确保执行以下设置：

· 执 行 SP2115-     激光光束间距调整。

· 执行扫描仪和打印机对位和放大调整(请参见“更换和调整一复印图像调整：打 印/扫描”)。

· 执行触摸屏校准(请参见“更换和调整一触摸屏校准”)。

· 参 照 SMC  数据列表，重新输入已经从工厂设定值更改的任意值。

· 执 行 SP3001-002-ID       传感器初始化设置。

· 确 保 SP    5112  设为“启用”,否则用户无法使用非标准纸张尺寸。

· 将 SP    1902001 (迄今为止使用的定影单元清洁网量)设为最近设置(请参见 SMC   列 表 ) 。

6. 检查复印质量和纸张路径，并执行任何必要的调整。

软件和设置复位

软件复位

机器中止时可重启软件。执行以下两个步骤的其中之一。

关闭后重新开启主电源开关。

-或者-

同时按住[.1*][#]10秒以上。机器一旦发出蜂鸣声，释放这两个按钮。显示“正在加载，请 稍候”几秒钟后，复印窗口将打开。机器即准备好运行。

5

复位系统

利用此程序可将 UP  模式下的系统设置复位到默认值。

1. 确保机器处于复印机待机模式。

2. 按用户工具键。

3. 按住[#]并触摸“系统设置”键。

4. 将显示确认信息，然后按“是”。

仅复位复印/文件服务器功能

利用此程序可将 UP  模式下的复印/文件服务器设置复位到默认值。

1. 确保机器处于复印机待机模式。

2. 按用户工具键。

3. 按住[#]并触摸“复印/文件服务器功能”键。

4. 将显示信息，然后按“是”。

仅复位扫描仪功能

利用此程序可将 UP  模式下的扫描仪设置复位到默认值。

1. 确保机器处于复印机待机模式。

2. 按用户工具键。

3. 按住[#]并触摸“扫描仪功能”键。

4. 将显示信息，然后按“是”。

维修程序模式

一般注意事项

维修程序 (SP)     模式用于检查电气数据、更改模式和调整数值。

注意

· 电 源 LED  亮起或闪烁时，切勿关闭主电源开关。为避免损坏硬盘或存储器，按操作电 源开关关闭电源，等待电源 LED   熄灭，然后关闭主电源开关。

维修模式锁定/解锁

5

在机器包含敏感数据的的位置，客户工程师无法操作，除非管理员解除维修模式锁定。此功 能可确保始终需经管理员许可后操作该机器。

1. 若无法进入 SP  模式，请要求管理员利用用户工具登录，然后将“维修模式锁定”设为 关闭。在登录后：

· 用 户 工 具 > 系 统 设 置 > 管 理 员 工 具 > 维 修 模 式 锁 定 > 关 闭

·这样可解除机器锁定并让您访问全部 SP   代码。

· 客户工程师可以维修机器以及关闭和开启机器。无需每次开机时都要求管理员进行 再登录。

2.  若必须使用打印机位开关，进入 SP   模式并将 SP5169     设为“1”。

3. 机器维修完毕后：

· 将 SP  5169  从“1”改为“0”。

· 关闭后重新开启机器。告诉管理员机器维修完毕。

· 然后管理员将“维修模式锁定”设为开启。

若要进入和退出维修程序模式

请询问超级管理员如何进入和/或退出维修程序模式。

若要切换到复印窗口以进行测试打印

1. 需要为测试打印选择纸张时，在 SP  模式显示屏中按复印窗口可切换到复印操作屏幕。

2. 用复印窗口(复印机模式)为测试打印选择适当的设置(纸张尺寸等)。

3. 按[开始]以执行测试打印。

4.  按 SP  模式(高亮显示)可返回到 SP   模式屏幕，并从步骤1 重复。

使用 SP  模式

可直接输入 SP 命令编号(若知道整个编号)或者从菜单选择命令。

直接输入

只需输入编号即可立即执行 SP5831   (初始设置清除)-初始化用户工具设置的可执行 SP。

1. 按[5][8][3][1]

2. 按[#]。

3. 在触摸面板上按“执行”。

5

若知道 SP 代码的全部七位数，输入七个数字并按执行。然而，若不知道全部数字，只输入  七位 SP  的前四位数并按[#]。显示屏立即到达该组的第一个 SP。 然后可使用按钮浏览所选 选项。

按钮选择输入

1. 请参见本节最后的 SP 模式表，以找到要调整的 SP。

2. 在包含要调整的 SP 的左侧 SP 模式窗口上按群组号。

3. 用 SP 模式窗口中心的滚动按钮来显示要打开的 SP 编号，然后按该编号以扩展列表。

4. 用中心触摸面板按钮滚动到要设置项目的编号及标题并按[#]。激活右侧的小输入方 框，并显示以下默认值或当前设定值。

5. 输入设定值

按[.1*]输入减号。然后使用小键盘输入相应数字。输入的数字将覆盖掉之前的设定 值。 · 按[#]输入设定值。 (如果输入的数字超出范围，则所按下的按键将被忽略。) · 提示您完成选择时，请按是。 6. 若需执行测试打印，按复印窗口可打开复印窗口，并为测试打印选择设定值。按[开始] 两次，然后按复印窗口中的 SP 模式(高亮显示)可返回到 SP 模式显示屏。

7. 完成时，按两次退出可返回复印窗口。

S P 模 式 打 印 ( S M C 打 印 )

可打印 SMC  报告以检查机器状况。 SMC  报告提供了 SP 命令及设置的列表。

5

| 5990 | SP打印模式(SMC打印) |
| --- | --- |
|  | 在SP模式下，按“复印窗口”可移至复印屏幕，选择纸张尺寸，然后按启 动。为确保打印出全部信息，应选择A4/LT(横送)或更大尺寸的纸张。按 “SP窗口”可返回到SP模式，选择必要的SP打印模式并按执行。 |
| 001 | 全部(数据列表) |
| 002 | SP(模式数据列表) |
| 003 | 用户程序数据 |
| 004 | 记录数据 |
| 005 | 自诊断报告 |
| 006 | 非默认值(仅打印设为除默认值之外值的SP) |
| 007 | NIB一览表(配置、系统日志、Nvram日志) |
| 008 | 捕获日志 |
| 021 | 复印机用户程序(复印管理报告) |
| 022 | 扫描仪SP |
| 023 | 扫描仪用户程序(扫描仪管理报告) |

测试图样打印

打印测试图样：SP2902-003

这些测试图样的其中一些用于复印图像调整，但多数主要用于设计测试。此类测试图样未使 用 IPU。

·完全打印出测试图样后方可运行机器，否则可能出现 SC。

1. 进入 SP 模式并选择 SP2902-003。

2. 为要打印的测试图样输入数字并按[#]。 (请参见下表。)

5

3. 提示确认您的选择时，请按是以选择测试图样进行打印。

4. 按复印窗口以打开复印窗口，然后选择测试打印(纸张尺寸等)的设置。

5. 按[开始]两次(忽略“放置原稿”信息)可开始测试打印。

6. 检查测试图样后，请按 SP 模式以返回到 SP  模式显示。

7. 退出 SP 模式。

测试图样表

可为 SP2902-003 选择以下测试图样。

| 编号 | 测试图样 |
| --- | --- |
| 0 | 无 |
| 1 | 交叉点图样(1点) |
| 2 | 交叉点图样(2点) |
| 3 | 交叉点图样(4点) |
| 4 | 交叉点图样(1024点) |
| 5 | 格子图样(1点):Och |
| 6 | 格子图样(1点):1ch |
| 7 | 格子图样(1点):2ch |
| 8 | 格子图样(1点):3ch |
| 9 | 格子图样(1点对) |

5

| 编号 | 测试图样 |
| --- | --- |
| 10 | 黑白方格旗子图样 |
| 11 | 水平线(2点) |
| 12 | 垂直线(2点) |
| 13 | 水平线(1点) |
| 14 | 垂直线(1点) |
| 15 | 交叉折线(水平) |
| 16 | 交叉折线(垂直) |
| 17 | 菱形图样 |
| 18 | 修整区域 |
| 19 | 全点图样 |
| 20 | 黑色条带(垂直) |
| 21 | 黑色条带(水平) |
| 22 | 阶梯折线 |
| 23 | 空白图像 |
| 24 | 格子图样(1点):Och(带有外部数据) |
| 25 | 修整区域(带有外部数据) |
| 26 | 菱形图样(带有外部数据) |
| 27 | 外部数据 |

IPU 前部/后部测试图样： SP2902-001、002

· 前侧图样 (SP2902-001) 。  由 IPU  生成，代替从原稿前侧扫描的数据 (CCD> SBU) 。 在扫描仪图像修正电路中生成。

· 后侧图样。 SP2902-002 。 由 IPU  生成，代替从原稿后侧扫描的数据 (CIS> SBU)。  在扫描仪图像修正电路中生成。

IPU 测试图样主要用于设计目的。然而，此类图样具有如下用途：

· 确认 IPU  是否正确处理图像。

·对图像处理参数进行微调。

· 帮助追踪不良图像的原因。例如，机器生产不良质量的图像时如果 IPU 测试图样正常， 则问题一定出在 IPU 之后。

1.  进入 SP   模式，选择 SP2902。

2. 选择001可为前侧打印测试图样，选择002 可为后侧打印测试图样。

3. 滚动然后选择要打印的测试图样的编号(请参见下表)。

4. 按[#]。

5. 按复印窗口以打开复印窗口，然后选择测试打印(纸张尺寸等)的设置。

6. 按[开始]以开始测试打印。

7. 按 SP 模式(高亮显示)返回到 SP 模式显示。

5

· 图 样 6 、 8 、 9 和 1 1 是测试和确认 IPU  运行的最佳选择。

测试图样表

可为 SP2902-001 和 0 0 2 选择以下测试图样。

| 编号 | 测试图样 |
| --- | --- |
| 0 | 无 |
| 1 | 垂直线(1点) |
| 2 | 垂直线(2点) |
| 3 | 水平线(1点) |
| 4 | 水平线(2点) |
| 5 | 独立点(1点) |
| 6 | 格子图样(1点) |
| 7 | 垂直条纹 |
| 8 | 水平灰标(16级) |
| 9 | 垂直灰标(16级) |
| 10 | 垂直-水平灰标(16级) |
| 11 | 十字图样 |
| 12 | 菱形图样 |

5

| 编号 | 测试图样 |
| --- | --- |
| 13 | 浓度样块(256级) |
| 14 | 浓度样块(64级) |
| 15 | 修整区域 |
| 16 | 带宽(垂直) |
| 17 | 带宽(水平) |
| 18 | 自动创建垂直线(1点，主扫描) |
| 19 | 自动创建水平线(1点，副扫描) |
| 20 | 自动创建垂直线(2点，主扫描) |
| 21 | 自动创建水平线(2点，副扫描) |
| 22 | 自动创建独立点(1点) |
| 23 | 自动创建格子线(1点) |
| 24 | 自动创建垂直条纹 |
| 25 | 自动创建水平条纹 |
| 26 | 自动创建水平灰标(20 mm) |
| 27 | 自动创建水平灰标(40 mm) |
| 28 | 自动创建垂直灰标(20 mm) |
| 29 | 自动创建垂直灰标(40 mm) |
| 30 | 自动创建菱形 |

IPU 打印测试图样：SP2902-004

IPU 的应用程序输入端处理电路中生成了此测试图样。操作路径如下：

应 用 程 序 输 入 端 > 内 存 > 打 印 机

此测试图样主要用于设计目的，但也可用于追踪 IPU  (应用程序输入端中)之外造成不良打 印质量的问题根源。

1. 进 入 SP 模式并选择 SP2902-004。

2. 为要打印的测试图样输入数字并按[#]。  (请参见下表。)

| 编号 | 模式 |
| --- | --- |
| 0 | 关闭 |
| 1 | 垂直灰标20 |
| 2 | 水平灰标40 |
| 3 | 水平灰标20 |
| 4 | 水平灰标25 |
| 5 | 履带 |

3. 提示确认您的选择时，请按是以选择测试图样进行打印。

5

4. 按复印窗口以打开复印窗口，然后选择测试打印(纸张尺寸等)的设置。

5. 按[开始]两次(忽略“放置原稿”信息)可开始测试打印。

6. 按 SP  模式(高亮显示)返回到 SP  模式显示。

7. 关闭后重新开启机器。

更新固件

软件更新

软件更新程序

SD  卡用于更新软件并备份重要数据。以下是可更新或从 SD  卡恢复的固件模块的列表：

·GW     控制器软件

·BCU  软件

·LCDC   (操作面板)软件

5

·Network  Sys (网络)软件

·Web   Sys(Web   Image   Monitor)

· 文件服务器软件

·NFA   (网络文件)软件

· 打印机应用程序软件

·扫描仪应用程序软件

·DESS   (加密模块)软件

·机器电源开启时，切勿连接或移除 IC 卡或 SD  卡。

· 机器正在从 IC   卡或 SD   卡下载数据时，切勿关闭电源。

·IC     卡或 SD  卡属精密部件。使用时应小心。

· 切勿将 IC   卡或 SD  卡存放在暴露于高温、高湿或直射阳光的场所。

· 切勿弯曲、刮擦 IC 卡或 SD  卡，或使其经受强烈振动。

· 将数据上传到 SD  卡之前，务必确认写保护开关处于关闭状态。

执行软件更新程序

此程序需要下载了软件的 SD  卡。

1. 关闭主开关。

2. 拆除 SD  卡插槽盖   ×1)。

3. 握住 SD 卡(打印表面必须远离机器前部)并将 SD 卡装入插槽2。

4. 开启主电源开关。

5.直到显示版本更新屏幕才停止。如果 SD 卡包含多个软件应用程序，屏幕几乎会与以下 屏幕相同。以下屏幕显示了包含两个应用程序(“引擎”和“打印机”)的 SC  卡。

Fa            心    W        Pnge:D1

Erumv.I =ir1.2 ·

HUW  EXX23,

ROY 228心

R0y       7XX

x::

4rW  XXXXXXX Ew         3,55

4W6XXXA   4W     3.EE

b246s903

6. 若要选择升级项目，触摸面板上的选项或按操作面板的数字小键盘上相应的按键(1至

5)。括号中的数字表示需要按下的按键。进行选择时，屏幕上将出现[验证(.1*)]和

[更新(#)]按钮。

PCeed→ROM Peg+01

BN:AXX

MON    K网X

2DN XXXXX Y:KJX

uTw     XEX0XXI MEW.1XX

E4     XOX0I

HDY     7XX

EnxinaktI

Priur2)

5

Ladate(A5

EaH0

Varf67

b246s904

· 如果按[退出](或[0]键),将返回到常规操作屏幕。

·在操作面板上按[启动]键可选择和下载屏幕上显示的全部选项。

·若要取消选择并做出新的选择，在操作面板上按[清除]键。

·“ROM”: 这是指此时机器中安装的 ROM  固件的编号和其它版本信息。 ·“NEW”:     这是指 SD  卡上固件的编号和其它版本信息。

7. 以相反颜色显示所选项目时，在操作面板上按[更新]按钮或[#]键可开始更新。 按[更新]之后：

FCcaic    sR

l  adry.

Pinc

b246s905

· 中间一栏显示了此时机器更新的模块名称。 (以上示例显示了此时机器更新“打印 机”模块。)

· 最下面一栏为进度条。进度条中的“_”标记由“*”标记替代。对于操作面板而

言，固件更新期间无法显示此进度条。但操作面板上[启动]键的 LED  将从红色变为 绿色，表示操作面板固件更新在继续。

· 更新完成时，您将看到此屏幕。

FCeaicR

UIpdau Dnn

Pinc

b246s906

固件更新后，您将在第一栏看到“更新完成”。最下面一栏中模块的名称为更新的最后

5

一个模块名称(如果更新了多个模块，则只显示最后一个模块的名称)。

8. 关闭后重新开启电源。选择更新的项目，然后按[验证]按钮。这样可检查是否正确更新 模块。

9. 如果在屏幕的第一栏看到“验证错误”,对于最下面一栏显示的模块，必须重新执行程 序。

FCeaicR

Varify    Fm

Pinc

b246s907

· 尽管无需“验证”程序，但强烈建议您使用该程序。

10. 正确更新固件后，关闭主电源开关。

11. 将 SD  卡推入一小段距离以进行释放，然后将其从插槽中拉出。

12. 开启主电源开关并检查机器是否正确运行。

固件更新期间的错误

F                     心  OM

Nu  Vald  [utu  L24

b246s908

下载期间若出现错误，将出现错误信息。错误代码由字母“E”和一个数字(例如 “E20”)      组 成 。

5

错误信息表

| 编号 | 含义 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 无法映射逻辑地址 | 确保正确安装SD卡，或使用不同的SD卡。 |
| 21 | 无法访问内存 | HDD连接不正确，或更换硬盘。 |
| 22 | 无法将压缩数据解压 | SD卡上的ROM数据不正确，或数据损坏。 |
| 23 | 启动ROM更新程序时出现错 误 | 控制器程序不良。若第二次尝试失败，更换控制器 板。 |
| 24 | SD卡存取错误 | 确保正确安装SD卡，或使用不同的SD卡。 |
| 30 | 没有用于印记数据下载的HDD | HDD连接不正确，或更换硬盘。 |
| 31 | 连续下载的数据不正确 | 安装带有下载所需剩余数据的SD卡，然后重新启 动程序。 |
| 32 | 下载中断后的数据不正确 | 执行模块的恢复程序，然后重复安装程序。 |
| 33 | SD卡版本不正确 | SD卡上的ROM数据不正确，或数据损坏。 |
| 34 | 模块不匹配-SD卡上的模块 不正确 | SD卡上的数据不正确。获取正确数据(日本、国 外、OEM等),然后重新安装。 |
| 35 | 模块不匹配-SD卡上的模块 不可用于本机 | SD更新数据不正确。SD卡上的数据用于不同的 机器。获取正确数据，然后重新安装。 |
| 36 | 无法写入模块-除E34、 E35以外的其他原因 | SD更新数据不正确。SD卡上的数据用于不同的 机器。获取正确数据，然后重新安装。 |

| 40 | 引擎模块下载失败 | 更换SD卡上模块的数据并重试，或更换BCU 板。 |
| --- | --- | --- |
| 42 | 操作面板模块下载失败 | 更换SD卡上模块数据并重试，或更换LCDC 板。 |
| 43 | 印记数据模块下载失败 | 更换SD卡上模块数据并重试，或更换硬盘。 |
| 44 | 控制器模块下载失败 | 更换SD卡上模块的数据并重试，或更换控制器 板。 |
| 50 | 电子确认检查失败 | SD更新数据不正确。SD卡上的数据用于不同的 机器。获取正确数据，然后重新安装。 |

5

更新操作面板的 LCDC

1.  使用此程序更新 LCDC(LCD      控制板)。

2. 关闭复印机的主开关。

3.  将 SD  卡装入插槽2。

4. 开启复印机的主开关。

5. 直到显示卡实用程序屏幕才停止。

大约10秒后，英文版初始屏幕打开。

6. 触摸[Opepanel.DOM]。

7. 触摸[更新(#)]可开始更新。

下载数据时，操作面板关闭。

[启动]键的 LED  以0 .5 秒的间隔闪烁红色约6分钟。

更新完成时，[启动]键开始以1秒间隔闪烁。

8.  关闭复印机的主电源开关，移除 SD  卡，然后重新开启复印机。

下载印记数据

更换或格式化 HDD  后，将印记数据从控制器固件下载到硬盘。

1.  进入 SP   模式。

2. 选择 SP5853,  然后按“执行”。

3. 请遵循屏幕上的说明完成程序。

上传/下载 NVRAM 数据

将 NVRAM    内容上传到 SD   卡

执行此程序以将 SP  代码设置从 NVRAM   上传到 SD  卡。

· 更 换 NVRAM  之前，务必将该数据上传到 SD  卡。

1. 关闭机器前执行 SP5990001(SMC       打印)。若上传失败，则为您提供 NVRAM   设 置记录。

2. 关闭复印机的主电源开关。

3. 将 SD  卡装入插槽2,然后开启复印机。

4.  执行 SP5824001(NVRAM         数据上传),然后按“执行”键。

5

上传完成时，文件将被复制到 SD  卡的 NVRAM   文件夹中。保存该文件的路径及文件 名为：

NVRAM\  <序列号> .NV

以下是序列号为“B0700017”  的示例：

NVRAM\B0700017.NV

5. 为防止下载期间出现错误，将机器的序列号写在 SD  卡上。

· 由于可将多台机器的 NVRAM   数据上传到同— SD  卡，执行此项操作尤为必要。

从 SD   卡下载到 NVRAM

执行此程序以将 SP  数据从 SD  卡下载到机器中的 NVRAM。

· 若带有 NVRAM   数据的 SD  卡损坏，或者控制器与 BCU  之间的连接不良， NVRAM   数 据下载将无法正确完成。

· 如果下载未正确完成，则重新执行下载程序。

· 若未正确完成，上传 NVRAM   数据之前，手动输入来自所执行 SMC   打印的 NVRAM 数据。

1. 关闭复印机的主电源开关。

2.  将带有 NVRAM  数据的 SD  卡装入插槽2。

3. 开启复印机的主电源开关。

4.  执行 SP5825-001(NVRAM       数据下载)并按“执行”键。

· 此程序也可将 C/O、P/O    计数数据下载到 NVRAM:

·SD   卡上文件的序列号必须与机器的序列号相匹配。如果序列号不匹配，则下载将 无法正确完成。

5

维修程序模式表

SP 表

有关以下信息，请参见“附录”:

· 系统 SP  表

· 打印机 SP  表

· 扫描仪 SP  表

5

输入/输出检查

有关以下信息，请参见“附录”:

· 输 入 / 输 出 检 查

5

使用调试日志

本机提供了调试日志功能，维修技术人员可用于保存及检索错误信息以进行分析。

每次出现错误时，都将会在 RAM  中记录调试信息，但关闭后重新开启机器时，此信息将丢 失。

若要捕获此调试信息，保存调试日志功能提供了两种主要功能：

·开启调试功能，使错误信息直接保存到 HDD  以备日后检索。

· 将错误信息从 HDD  复制到 SD  卡。

5

·用户遇到机器问题时，请按照以下程序设置机器，使错误信息自动保存到 HDD  中。然 后尝试再现该问题，因此错误数据将被保存。

设置“保存调试日志”

开启“保存调试日志”功能且选择了目标后，才能保存调试信息。 开启调试日志

1. 若要进入 SP 模式，同时按△▽, 5 秒钟后释放，然后按[#确认]。

2. 选择 SP5857。

SP5857>> 保存调试日志

3. 按[#确认]。

SP5857-001 开启/关闭

4. 按[#确认]。

<开启/关闭> *关闭

5. 按▽。

<开启/关闭> 开启

6. 按[#确认]。

<开启/关闭> *开启

7. 按[退出]。

SP5857-001 开启/关闭

执行下一程序以选择目标。

选择调试日志文件的目标

可选择 HDD   (默认值)或 SD  卡作为目标。此程序显示了如何选择 SD  卡。

5

1. 按 ▽ 。

SP587-002 目标

2. 按[#确认]。

<目标> *2:HDD

3. 按▽。

<目标> 3:SD

4. 按[#确认]。

<目标> *3:SD

5. 按两次[退出]。

SP5857>> 保存调试日志

6. 执行下一程序以选择要在调试日志文件中记录的事件。

选择事件

1. 按▽。

SP5858>> 何时保存调试

2. 按[#确认]。

SP5858-001 引 擎 S C 错 误

5

以下是可选择的事件列表。可选择任意数量的事件。

| SP编号 | 名称 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| SP5858-00 1 | 引擎SC错误 | 出现引擎相关SC代码时保存错误数据。 |
| SP5858-00 2 | 系统SC错误 | 出现控制器相关SC代码时保存错误数据。 |
| SP5858-00 3 | 任何SC错误 | 只保存通过手动输入SC代码号指定的SC 代码的错误数据。 |
| SP5858-00 4 | 卡纸 | 保存卡纸错误数据。 |

示 例 1 : 选 择 项 目 0 0 1 、 0 0 2 或 0 0 4

1. 按△或▽选择001、002或003。本例显示了001选项。

SP5858-001 引 擎 S C 错 误

2. 按[#确认]。

<引擎SC错误> *关闭

3. 按▽。

< 引 擎 S C 错 误 > 开启

4. 按[#确认]。

<引擎SC错误> *开启

5. 按[退出]。

SP5858-001 引 擎 S C 错 误

6. 重复此程序以选择002或004。 示 例 2 : 利 用 0 0 3 设置 SC   代码

本例显示了如何为 SC672   输入“672”。

· 有关 SC  代码号的详情，请参见第4 节“故障排除”中的 SC  表。

5

1. 选择“SP5858-003”。

SP5858-003 任何 SC 代码

2. 按[#确认]。

0000000

3. 按[#确认]可切换第2 行显示的数字。

0000000 0

4. 按△或▽可显示“2”。

0000000 2

5. 按[#确认]可在以上行中输入“2”。

0000002

6. 按△或▽可将光标移至下一位。

.0000002 一

7. 重复步骤2至6以输入“7”。

.0000072

8. 重复步骤2至6以输入“6”。

.0000672

9. 按两次[退出]。

SP5858>> 何时保存调试

10. 执行下一程序以选择用于调试错误数据记录的一个或多个内存模块。

5

选择用于在调试日志文件中记录的一个或多个内存模块

1.  选择 SP5859。

SP5859>> 日志保存键编号

2. 按[#确认]。

SP5859 键 1

3. 按[#确认]。

0000000

· 键 1 到10的默认值全部为零(“0”)。

4. 从下表中选择数字，然后使用这些按键输入数字。

0002222 一

| 按键 | 作用 |
| --- | --- |
| △或▽ | 移动光标以选择以上行中的数字。 |
| [#确认] | 进入数字输入模式(在光标处显示“0”)。 |
| △或▽ | 选择数字以在以上行中的数字位置进行输入。 |
| [#确认] | 在以上行中输入所选数字并退出输入模式，可利用△或▽选择 下一位置。 |

5

5. 有关为每个键输入的4 位数，请参见下表。 (括号中的首字母缩略词表示模块名称。) 键 1 到 1 0 的 4 位数输入

| 键号 | 打印机 | 网络 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2222(SCS) |  |
| 2 | 2223(SRM) |  |
| 3 | 256(IMH) |  |
| 4 | 1000(ECS) |  |
| 5 | 1025(MCS) |  |
| 6 | 4400(GPS) | 5682(NFA) |
| 7 | 4500(PDL) | 6600(WebDB) |
| 8 | 4600(GPS- PM) | 3300(PTS) |
| 9 | 2000(NCS) | 6666(WebSys) |
| 10 | 2224(BCU) | 2000(NCS) |

首字母缩略词关键字

| 首字母缩 略词 | 含义 |
| --- | --- |
| ECS | 引擎控制服务 |
| GPS | GW打印服务 |
| GSP-PM | GW打印服务-打印模块 |

5

| 首字母缩 略词 | 含义 |
| --- | --- |
| IMH | 图像存储处理器 |
| MCS | 存储器控制服务 |
| NCS | 网络控制服务 |
| NFA | 网络文件应用程序 |
| PDL | 打印机设计语言 |
| PTS | 打印服务器 |
| SCS | 系统控制服务 |
| SRM | 系统资源管理 |
| WebDB | 网络文件箱(文件服务器) |

此时，机器设为在 SD  卡或 HDD  上 (SP5857-002       所选目标)对 SP5858    所选事件及 SP5859  所选内存模块自动记录调试信息。

进行此项设置时，谨记以下重要事项：

·初始设定值全部为零。

· 这些设定值保持有效，除非有所更改。确保检查所有设定值，尤其是键6到10的设定 值。若要关闭键设定值，输入0即可。

· 通过输入表格中相应的4 位数，可选择1到10(或全部)的任何键号。

·其中一个磁盘区域用于存储调试日志。此区域的存储容量限制为4 MB。

从 HDD  检索调试日志

1. 将 SD  卡插入 SD 卡插槽2。

2. 进入 SP  模式，并执行 SP5857-009(HDD     针对 SD(4      MB)) 以将调试数据写入 SD 卡。

3. 用读卡器复制文件，并用电子邮件将其发送给理光当地代表以进行分析，或仅通过电子 邮件发送 SD 卡。

关于调试日志的更多信息

SP5857-015:SD 到 SD (任意)

该 SP 将 SD 卡上的日志(该文件包含共享存储器直接写入的信息)复制到键号指定的日志 中。在插入相同插槽的 SD 卡的日志目录中执行复制操作。(此功能不是从一个插槽复制到 另一个插槽。) · 每 张 SD 卡最多可存储4 MB 的文件数据。复制操作期间为数据创建唯一文件名，以防 覆盖相同文件名的文件。这表示可将多台机器的日志数据复制到同一张 SC 卡。 · 若 HDD 上没有指定键名的日志，则不执行该命令。 SP5857-016: 创 建 HDD 日 志 文 件

该 SP  创建了 一个32MB  文件以在硬盘上保存日志。然而，此文件并非完全空的文件。创 建的该文件将保留作为 SCS  键号的“2225”数字和其它非易失信息。

· 即使不执行此 SP 模式，在 HDD  上保存第一个日志时也会在 HDD  上创建文件，但此 项操作需要一段时间。这样就有可能在完成创建日志之前关闭并开启机器。

· 若执行此 SP  模式以事先创建日志文件，将会大幅减少获取日志信息及保存到 HDD  所 需的时间量。在 HDD  上为日志文件创建文件后，只需记录数据；无需创建新日志文

件。

· 若要创建新日志文件，执行 SP5857-011  以从 HDD  删除调试日志数据，然后执行此 SP(SP5857-016)        。

S  P  5  8  5  7  -  0   1  7      :创 建S  D日 志 文 件

该 SP  创建了 一 个4MB  的文件以在 SD  卡上保存日志。然而，此文件并非完全空的文件。 创建的该文件将保留作为 SCS  键号的“2225”数字和其它非易失信息。

· 即使不执行此 SP 模式，在 SD  卡上保存第一个日志时也会在 SD  卡上创建文件，但此 项操作需要一段时间。这样就有可能在完成创建日志之前关闭并开启机器。

· 若执行此 SP  模式以事先创建日志文件，将会大幅减少获取日志信息及保存到 SD  卡所

需的时间量。在 SD 卡上为日志文件创建文件后，只需记录数据；无需创建新日志文 件。

· 若要创建新日志文件，执行 SP5857-012  以从 SD  卡删除调试日志数据，然后执行此 SP(SP5857-017)       。

# 6. 故障排除

维修呼叫状况

有关“维修呼叫状况”信息，请参见“附录”。

·SC    代码说明：SC100:   扫描

·SC  代码说明 ：SC200:  曝光

·SC  代码说明：SC300:  图像显影1

·SC    代码说明：SC400   : 图像显影2

·SC    代码说明：SC500:    送纸、传送、双面和定影

·SC  代码说明：SC600:  数据通讯

·SC    代码说明：SC700:   外围设备

·SC  代码说明：SC800:  整个系统

6

·SC    代码说明：SC900:   其它

重要的 SP  代码

| SP5802 | 自由运行模式 | 执行此SP以强制基础引擎在自由运行模式下运 行以进行测试。 |
| --- | --- | --- |
| SP5803 | 输入检查 | 显示从传感器和开关接收到的信号。请参见“维 修表”中的详细表格。 |
| SP5804 | 输出检查 | 逐一切换电气部件以进行测试。请参见“维修 表”中的详细表格。 |
| SP5990 | S M C 打 印 | 打印SMC报告。有些SC代码(记录的SP) 仅显示在SMC报告中，而未显示在操作面板显 示屏上。 |
| SP7801 | ROM版本显示 | 显示主机及所连接外围设备的版本号。 |
| SP7832 | 自诊断结果显示 | 执行SP以显示错误代码列表。若不显示任何内 容，则未出现任何错误。 |
| SP7801 | 固件版本 | 显示系统中所有版本固件的当前编号。 |
| SP7403 | 已发布SC的状态 | 执行以显示关于最近发布的SC的以下信息：1) 源文件名，2)SC编号，3)结果。 |

· 有关这些及其它 SP   代码的详情，请参见“维修表”。

卡纸检测

传感器位置

下图显示了卡纸传感器的位置。

6

出纸传感器

出纸单元进纸传感器

定影单元出纸传感器

热辊      转印带

OPC

双面进纸传感器

反转触发轮

中继传感器

传送传感器1

传感器1、2、3

纸 盘 1

传送传感器2

送纸传感器2

纸盘2

传送传感器3

送纸传感器3

纸 盘 3

双面翻转出纸 传感器

送纸传感器1

对位传感器

双面传送

B246T901

频 繁 卡 纸

若频繁出现卡纸，则检查“维修表”中的 SP7504 。   如果这些位置频繁出现卡纸，则执行以

下所述程序。

症 状 1 : 从 不 经 常 使 用 的 手 送 纸 盘 送 入 纸 张 时 出 现 卡 纸 如果客户不经常使用手送纸盘，则轮子可能老化。

##### 1. 目视检查手送纸盘搓纸轮、送纸轮和分离轮。

2. 如果这些轮子比经常使用的纸盘中的轮子颜色更淡，则更换手送纸盘中的轮子。

· 有关详情，请参见更换和调整-手送纸盘轮子。 症状2:送纸单元存在噪声时出现卡纸

B246T905

1. 拆除送纸单元。

2.  松开螺丝[A]。

3.  向纸盘侧推动电机[B],   然后拧紧螺丝[A]。

4.  松开螺丝[C] 和[D],    在弹簧作用下将单元移至正确位置，然后拧紧螺丝。

症 状 3 : 其 它

如果症状1 或2不适用，则执行此步骤。

1.   使用 SP7504    检查卡纸计数并找出哪些 SP   具有较高计数。

2. 从以下表格和插图找出必须更换哪些尺寸。

示例：对于纸盘1,如果 SP7504-012    较高，则更换齿轮 A,  或者如果 SP7504-008 较高，则更换齿轮 B。

| 纸盘 | SP7504 12 | SP75048 | SP75049 | SP7504 10 | SP7504 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纸盘1 | 齿轮[A] | 齿轮[B] |  |  |  |
| 纸 盘 2 |  | 齿轮[A] | 齿轮[B] |  |  |

| 纸盘 | SP7504 12 | SP75048 | SP75049 | SP7504 10 | SP7504 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纸盘3 |  |  | 齿轮[A] | 齿轮[B] |  |
| 纸盘4 |  |  |  | 齿轮[A] | 齿轮[B] |

3. 清洁轴并更换必要的齿轮。

4. 如果切口和箭头不处在同一位置，则更换齿轮。

NG

OK

检查点

6

B246T906

5. 更换齿轮[A] 或齿轮[B]时，务必将金属面朝向外侧，箭头必须处在视线之中。

6. 如果更换齿轮不可用，则作为临时程序执行以下操作：

· 拆除送纸单元。

· 拆除齿轮。

· 清洁齿轮轴和齿轮内部。

· 固定齿轮。

· 安装送纸单元。

卡纸代码

以下是 SMC  报告中打印的 SC  代码列表；它们未显示在操作面板显示屏上。

6

ADF:  卡纸错误

| 编号 | 位置 | 位置代码 |
| --- | --- | --- |
| 003 | 分离传感器：开启 | P1 |
| 004 | 歪斜修正传感器：开启 | P1 |
| 005 | 间隔传感器：开启 | P2 |
| 006 | 对位传感器：开 | P2 |
| 007 | 出纸传感器：开启 | P2 |
| 053 | 分离传感器：关闭 | P1 |
| 054 | 歪斜修正传感器：关闭 | P1 |
| 055 | 间隔传感器：关闭 | P2 |
| 056 | 对位传感器：关 | P2 |
| 057 | 出纸传感器：关闭 | P2 |

主机和 LCIT           RT4010(D613): 卡纸错误

| 编号 | 位置 | 位置代码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 初始卡纸(电源开启) | A1 |
| 3 | 第1送纸传感器：迟到 | A1 |
| 4 | 第2送纸传感器：迟到 | A1 |
| 5 | 第3送纸传感器：迟到 | A1 |
| 6 | 第4送纸传感器：迟到(仅限日本) | A1 |
| 7 | LCT送纸传感器：迟到 | U |
| 8 | 第1垂直传送传感器：迟到 | A1 |
| 9 | 第2垂直传送传感器：迟到 | A1 |
| 10 | 第3垂直传送传感器：迟到 | A1 |
| 11 | 第4垂直传送传感器：迟到(仅限日本) | A1 |

6

| 编号 | 位置 | 位置代码 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 中继传感器：迟到 | B |
| 13 | 对位传感器：迟到 | B/C |
| 14 | 定影出纸传感器：迟到 | D |
| 15 | 出纸单元进纸传感器：迟到 | E |
| 16 | 出纸传感器：迟到 | E |
| 19 | 双面进纸传感器：迟到 | E |
| 20 | 双面传送传感器1:迟到 | F |
| 21 | 双面传送传感器2:迟到 | F |
| 22 | 双面传送传感器3:迟到 | F |
| 23 | 双面出纸传感器：迟到 | E |
| 24 | LCT中继传感器：迟到 | U |
| 34 | 手送送纸传感器：迟到 | A2 |
| 45 | 分页纸盘：出纸传感器：迟到 | R |
| 46 | 分页纸盘：纸盘提升电机 | R |
| 47 | 分页纸盘：移动接纸盘电机 | R |
| 53 | 第1送纸传感器：延迟 | A1 |
| 54 | 第2送纸传感器：延迟 | A1 |
| 55 | 第3送纸传感器：延迟 | A1 |
| 56 | 第4送纸传感器：延迟(仅限日本) | A1 |
| 57 | LCT送纸传感器：延迟 | U |
| 58 | 第1垂直传送传感器：延迟 | A1 |
| 59 | 第2垂直传送传感器：延迟 | A1 |
| 60 | 第3垂直传送传感器：延迟 | A1 |
| 61 | 第4垂直传送传感器：延迟(仅限日本) | A1 |
| 62 | 中继传感器：延迟 | B |

| 编号 | 位置 | 位置代码 |
| --- | --- | --- |
| 63 | 对位传感器：延迟 | B/C |
| 66 | 出纸传感器：延迟 | E |
| 69 | 双面进纸传感器：延迟 | E |
| 71 | 双面传送传感器2:延迟 | F |
| 72 | 双面传送传感器3:延迟 | F |
| - |  |  |
| 74 | LCT中继传感器：延迟 | B |
| 84 | 手送送纸传感器：延迟 | A2 |

最终加工器 SR4060(D611):         卡纸错误

| 编号 | 位置 | 位置代码 | S C 代 码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 109 | 纸盘1提升电机错误 | R 1 至 4 | SC720-70 |
| 110 | 齐纸机电机错误 | R 5 至 8 | SC720-30 |
| 111 | 出纸导板电机错误 | R 1 至 4 | SC720-24 |
| 111 | 前移动齐纸机电机错误 | R 1 至 4 | SC720-72 |
| 111 | 后移动齐纸机电机错误 | R 1 至 4 | SC720-73 |
| 111 | 移动齐纸机缩回电机错误 | R 1 至 4 | SC720-73 |
| 111 | 返回辊电机错误 | R 1 至 4 | SC720-74 |
| 111 | 移动电机错误 | R 1 至 4 | SC720-71 |
| 112 | 页角装订器旋转电机错误 | R 5 至 8 | SC720-43 |
| 112 | 装订器移动电机错误 | R 5 至 8 | SC720-42 |
| 113 | 页角装订器电机错误 | R 5 至 8 | SC720-44 |

| 编号 | 位置 | 位置代码 | S C 代 码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 113 | 小册子装订器电机错误1 | R 5 至 8 | SC720-60 |
| 113 | 小册子装订器电机错误2 | R 5 至 8 | SC720-61 |
| 115 | 出纸皮带电机错误 | R 5 至 8 | SC720-41 |
| 116 | 打孔电机错误 | R 1 至 4 | SC720-87 |
| 116 | 打孔移动电机错误 | R 1 至 4 | SC720-80 |
| 116 | 纸张位置传感器滑动电机错误 | R 1 至 4 | SC720-81 |

6

最终加工器 SR4070(D612):      卡纸错误

| 编号 | 位置 | 位置代码 | S C 代 码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 129 | 纸盘1提升电机错误 | R 1 至 4 | SC720-70 |
| 129 | 纸盘1提升电机错误 | R 1 至 4 | SC720-70 |
| 130 | 齐纸机电机错误 | R 8 至 1 2 | SC720-30 |
| 131 | 出纸导板电机错误 | R 1 至 4 | SC720-24 |
| 131 | 前移动齐纸机电机错误 | R 1 至 4 | SC720-72 |
| 131 | 后移动齐纸机电机错误 | R 1 至 4 | SC720-73 |
| 131 | 移动齐纸机缩回电机错误 | R 1 至 4 | SC720-73 |
| 131 | 返回辊电机错误 | R 1 至 4 | SC720-74 |
| 131 | 移动电机错误 | R 1 至 4 | SC720-71 |
| 132 | 页角装订器旋转电机错误 | R 8 至 1 2 | SC720-43 |
| 132 | 装订器移动电机错误 | R 8 至 1 2 | SC720-42 |
| 133 | 页角装订器电机错误 | R 8 至 1 2 | SC720-44 |
| 133 | 小册子装订器电机错误1 | R 8 至 1 2 | SC720-60 |
| 133 | 小册子装订器电机错误2 | R 8 至 1 2 | SC720-61 |
| 134 | 折叠板电机错误 | R 8 至 1 2 | SC720-41 |

| 编号 | 位置 | 位置代码 | S C 代 码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 134 | 底栏板提升电机 | R 8 至 1 2 | SC720-53 |
| 134 | 夹辊缩回电机错误 | R 8 至 1 2 | SC720-55 |
| 134 | 纸堆活接门电机错误 | R 8 至 1 2 | SC720-57 |
| 135 | 出纸皮带电机错误 | R 8 至 1 2 | SC720-41 |
| 136 | 打孔电机错误 | R 1 至 4 | SC720-87 |
| 136 | 打孔移动电机错误 | R 1 至 4 | SC720-80 |
| 136 | 纸张位置传感器滑动电机错误 | R 1 至 4 | SC720-81 |

6

最终加工器 SR4080(D610):      卡纸错误

| 编号 | 位置 | 位置代码 |
| --- | --- | --- |
| 158 | 打孔电机错误 | R 1 至 3 |
| 159 | 纸盘1(上纸盘提升)电机错误 | R 1 至 3 |
| 160 | 移动电机错误 | R 4 至 7 |
| 161 | 齐纸机电机错误 | R 4 至 7 |
| 162 | 纸堆板电机错误1:前电机错误 | R 4 至 7 |
| 163 | 纸堆板电机错误2:中心电机错误 | R 4 至 7 |
| 164 | 纸堆板电机错误3:后电机错误 | R 4 至 7 |
| 165 | 移动电机错误 | R 1 至 3 |
| 166 | 返回辊电机错误 | R 1 至 3 |
| 167 | 前移动齐纸机电机错误 | R 1 至 3 |
| 168 | 移动齐纸机缩回电机错误 | R 1 至 3 |
| 169 | 下游最终加工器通讯错误 | R 4 至 7 |
| 170 | 页角装订器电机错误 | R 4 至 7 |
| 171 | 装订器移动电机错误 | R 4 至 7 |

| 编号 | 位置 | 位置代码 |
| --- | --- | --- |
| 172 | 页角装订器旋转电机错误 | R 4 至 7 |
| 173 | 出纸皮带电机错误 | R 4 至 7 |
| 174 | 打孔电机错误 | R 1 至 3 |
| 175 | 齐纸机顶栏板电机错误 | R 4 至 7 |
| 176 | 齐纸机底栏板电机错误 | R 4 至 7 |
| 177 | 装订针修整贮斗已满 | R 4 至 7 |

6

邮箱 CS4000(D616):          卡纸错误

| 编号 | 位置 | 位置代码 |
| --- | --- | --- |
| 201 | 垂直传送传感器1 | W |
| 202 | 垂直传送传感器2 | W |
| 203 | 垂直传送传感器3 | W |
| 204 | 垂直传送传感器4 | W |
| 205 | 垂直传送传感器5 | W |

封面插纸机纸盘 Cl4000(D614):              卡纸错误

| 编号 | 位置 | 位置代码 |
| --- | --- | --- |
| 251 | 送纸传感器 | Q |
| 252 | 垂直传送路径 | Q1-Q3 |
| 253 | 底板位置传感器 | Q |

多 功 能 折 叠 单 元F  D 4 0 0 0  ( D 6  1 5 )  :卡 纸 错 误

| 编号 | 位置 | 位置代码 |
| --- | --- | --- |
| 351 | 进纸传感器：迟到 | N1-N5 |

6

| 编号 | 位置 | 位置代码 |
| --- | --- | --- |
| 352 | 进纸传感器：延迟 | N1-N5 |
| 353 | 顶部纸盘出纸传感器：迟到 | N1-N5 |
| 354 | 顶部纸盘出纸传感器：延迟 | N1-N5 |
| 355 | 水平路径出纸传感器：迟到 | N1-N5 |
| 356 | 水平路径出纸传感器：延迟 | N1-N5 |
| 357 | 第1定位块原位传感器：迟到 | N6-N22 |
| 358 | 第1定位块原位传感器：延迟 | N6-N22 |
| 359 | 第2定位块原位传感器：迟到 | N6-N22 |
| 360 | 第2定位块原位传感器：延迟 | N6-N22 |
| 361 | 第3定位块原位传感器：迟到 | N6-N22 |
| 362 | 第3定位块原位传感器：延迟 | N6-N22 |
| 363 | 歪斜修正卡纸 | N6-N22 |
| 364 | 折叠纸张路径卡纸 | N1-N5 |
| 366 | 进纸活接门电机卡纸 | N1-N5 |
| 367 | 折叠活接门电机卡纸 | N1-N5 |
| 368 | 第1定位块电机卡纸 | N6-N22 |
| 369 | 第2定位块电机卡纸 | N6-N22 |
| 370 | 第3定位块电机卡纸 | N6-N22 |
| 371 | 动态辊传送电机卡纸 | N6-N22 |
| 372 | 对位辊释放电机卡纸 | N6-N22 |
| 373 | 折叠板电机卡纸 | N6-N22 |
| 374 | 齐纸机栏板电机卡纸 | N6-N22 |
| 375 | 定位轮电机卡纸 | N6-N22 |
| 376 | 直接发送活接门电机卡纸 | N6-N22 |
| 377 | FM6爪电机卡纸 | N6-N22 |

| 编号 | 位置 | 位置代码 |
| --- | --- | --- |
| 399 | 主机设置不正确 | N1至N5/N6至N22 |

6

程序下载

以下是一些下载软件时应谨记的重要事项：

· 如果错误使下载处理中断，只有部分被下载时，机器则无法利用程序软件正常运行。

· 开始执行下载处理时，将显示进度条("***      ”),直至下载成功完成。

· 显示星号时如果下载中断，机器则不会重试。

· 从 SD  卡下载固件的程序是 GW  控制器软件的一部分。如果下载此软件被中断，则保存 在机器中的程序可能遭到破坏。若出现此种情况，则可能无法重新启动下载程序。

· 若无法下载 GW  控制器软件，则同样无法下载其它 SD  卡上的软件。

· 如果出现此类问题，通过将控制器 DIP 开关1设为开启然后重新启动，可能无需更换 控制器板而重新启动程序。

恢复方法

下载期间出现错误时，操作面板上将显示错误代码。

· 如果可重新启动下载程序，则将其重新启动。

· 如果无法为除 GW  控制器之外的控制器下载该程序，则在保存下载程序的位置更换板 子。

· 如果无法为 GW  控制器下载该程序，则将 DIP  开关1设为开启。关闭后重新开启电源 以启动下载程序。下载完成后，将 DIP  开关设为关闭，关闭后重新开启机器电源。

下载错误代码

|  | 显示 | 详细信息 | 恢复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 插入卡后重启E01 模块ID卡号xx/x | 控制器ROM更新错误1 | · 使用正确的卡 |
|  |  | 在NVRAM中保存更新中断数据 x时，中断模块信息与能够写入的解 压缩模块不匹配。 |  |
| 02 | 下载错误E02电源 关闭/开启 | 控制器ROM更新错误2 | · 关闭/开启机器以 重写 |
|  |  | ROM更新程序初始化期间出现错误 |  |
| 03 | 下载错误E03电源 关闭/开启 | 控制器ROM更新错误3 | · 关闭/开启机器 · 安装丢失的ROM DIMM |
|  |  | 用于写入操作的ROM不存在。 |  |

6

|  | 显示 | 详细信息 | 恢复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 | 下载错误E04电源 关闭/开启 | 控制器ROM更新错误4 | · 关闭/开启机器 · 将 D I P 开 关 1 设 为开启并重试 · 更换RAM DIMM · 更换控制板 |
|  |  | GZIP数据确认失败。(CRC值检 查 ) |  |
| 05 | 下载错误E05电源 关闭/开启 | 控制器ROM更新错误5 | · 关闭/开启机器 · 将 D I P 开 关 1 设 为开启并重试 · 更换RAM DIMM · 更换控制板 |
|  |  | 写入设备时出现错误 |  |
| 06 | 下载错误E06 电源关闭/开启 | 控制器ROM更新错误6 | · 关闭/开启机器电 源 · 将控制器 DIPSW-1设为开 启以强制机器写入 ROM。 ·若无法强制机器写 入，则更换控制板 |
|  |  | CPU时钟错误 |  |
| 19 | 下载错误E19电源 关闭/开启 | 控制器ROM更新错误7 | · 软件不良 |
|  |  | 计划数据不清晰 |  |
| 20 | 下载错误E20电源 关闭/开启 | 系统错误1(+SC991) | · 关闭/开启机器并 重试 · 更换控制板 |
|  |  | 无法映射物理地址。软件/硬件不良 |  |
| 21 | 下载错误E21电源 关闭/开启 | 系统错误2(+SC991) | · 关闭/开启机器并 重试 · 更换RAM · 更换控制器板 |
|  |  | 无足够的内存可供下载 |  |

6

|  | 显示 | 详细信息 | 恢复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 下载错误E22模块 ID卡号xx/xx | 系 统 错 误 3 ( + S C 9 9 1 ) | · 关闭/开启机器并 重试 · 更换卡 · 更换控制板 |
|  |  | 数据解压缩失败。卡不良。 |  |
|  | SC991 | 系统错误4 | · 关闭/开启机器并 重试 · 将 D I P 开 关 1 设 为开启并重试 · 更换控制器板 |
|  |  | “自动更新”无法执行。软件不 良 。 |  |
| 23 | 下载错误E24电源 关闭/开启 | 系统错误5 | · 关闭/开启机器并 重试 · 更换卡 · 更换控制器板 |
|  |  | 卡读/写错误。软件或卡不良 |  |
| 30 | 没有有效数据E30 | 下载功能异常1 | · H D D 不 良 ·HDD导线束断开 或不良 |
|  |  | 无法打印下载。由于未安装HDD或 HDD不良，无法下载到HDD |  |
| 31 | 插入卡后重启E31 模块ID卡号xx/xx | 下载功能异常2 | · 以正确的顺序放置 正确的卡 |
|  |  | 不止一张卡出现下载连续性错误。 第二张或以后的卡不兼容 |  |
| 32 | 插入卡后重启E32 模块ID卡号xx/xx | 下载功能异常3 | · 使用正确的卡 · 若电源故障导致出 现问题，则移除卡 并插入另一张卡 |
|  |  | 由于卡不正确或电源故障使下载中 断 |  |
| 33 | 没有有效数据E33 | 下载功能异常4 | · 使用正确的卡 |
|  |  | 卡版本错误。尝试使用具有错误版 本号的卡下载程序 |  |
| 34 | 没有有效数据E34 | 下载功能异常5 | · 使用正确的卡 |
|  |  | 规格错误。DOM卡放置在EXP机 器中，反之亦然 |  |

6

|  | 显示 | 详细信息 | 恢复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 没有有效数据E35 | 下载功能异常6 | · 使用正确的卡 |
|  |  | 机型错误。插入的卡用于其它机 型。 |  |
| 36 | 没有有效数据E36 | 下载功能异常7 | · 使用正确的卡正确 插入 · 若未安装任何部 件，则安装ROM DIMM |
|  |  | 模块错误。机器上不存在正在尝试 下载的程序，或卡与机器插槽的接 触点未连接上 |  |
| 37 | 没有有效数据E37 | 下载功能异常8 | · 使用未用过的卡 |
|  |  | 编辑选项卡错误。尝试应用未用过 的卡。 |  |
| 40 | 下载错误E40模块 ID卡号xx/xx | 下载结果失败1 | · 关闭/开启机器并 重试 |
|  |  | 引擎下载失败 |  |
| 41 | 下载错误E41模块 ID卡号xx/xx | 下载结果失败2 | · 关闭/开启机器并 重试 |
|  |  | 传真下载失败 |  |
| 42 | 下载错误E42模块 ID卡号xx/xx | 下载结果失败3 | · 关闭/开启机器并 重试 |
|  |  | 操作面板或语言下载失败。对于此 错误，有时可能不显示信息 |  |
| 43 | 下载错误E43模块 ID卡号xx/xx | 下载结果失败4 | · 关闭/开启机器并 重试 |
|  |  | 打印下载失败 |  |
| 44 | 下载错误E44 模块ID卡号 | 下载结果失败5 | · 关闭/开启机器电 源 · 将控制器 DIPSW-1设为开 启以强制机器写入 · 若无法强制机器写 入，则更换控制板 |
|  |  | 无法访问预定用于写入操作的数据 |  |
| 50 | 没有有效数据E50 | 下载无效 | · 使用正确的SD卡 |
|  |  | 无法验证用于更新的源数据 |  |

|  | 显示 | 详细信息 | 恢复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | (无显示) | 远 程 R O M 更 新 失 败 1 | · 关闭/开启机器电 源并重试 |
|  |  | 由于机器正在运行且已发布SC代 码，用于ROM更新的源数据遭到破 坏 |  |
| 52 | (无显示) | 远 程 R O M 更 新 失 败 2 | · 用正确的数据重试 |
|  |  | 接收用于ROM更新的源数据遭到破 坏；由于长度异常，无法进行SUM 检查 |  |
| 53 | (无显示) | 下载结果失败6 | · 重新执行下载程序 |
|  |  | 之前正在进行的下载被取消 |  |

6

时序图

送纸、传送、送出：面朝上

6

(12)

送纸电机

(1)                           (3)

送纸传感器

(2)

垂直传送传感器                                          本

(4)

下中继电机

(5)                      (6)

中继传感器

(7)                        (8)

对位传感器

对位电机

(9) 定影单元出纸传感器

(10) 出纸单元进纸传感器 ·

(11) 出纸传感器

B246T902

| (1): | 送纸电机开启>送纸传感器未在正确的时间开启。 |
| --- | --- |
| (2): | 送纸电机开启>垂直传送传感器未在正确的时间开启。 |
| (3): | 垂直传送传感器开启>送纸传感器未在正确的时间关闭。 |
| (4): | 垂直传送传感器开启>垂直传送传感器未在正确的时间关闭。 |
| (5): | 下中继电机开启>中继传感器未在正确的时间开启。 |
| (6): | 垂直传送传感器关闭>中继传感器未在正确的时间关闭。 |
| (7): | 中继传感器开启>对位传感器未在正确的时间开启。 |
| (8): | 中继传感器关闭>对位传感器未在正确的时间关闭。 |

| (9): | 对位电机开启>定影单元出纸传感器未在正确的时间开启。 |
| --- | --- |
| (1 0): | 定影单元出纸传感器开启>出纸单元进纸传感器未在正确的时间开启。 |
| (1 1): | 出纸单元进纸传感器开启>出纸传感器未在正确的时间开启。 |
| (1 2): | 对位电机关闭>出纸传感器未在正确的时间关闭。 |

传送、翻转、送出：面朝下

对位传感器

定影单元出纸传感器

出纸单元进纸传感器

双面进纸传感器

翻转出纸传感器

出纸传感器

(3)

(1)L

(2)L

(4)L

# (6)

(5)L

B246T903

| (1): | 从对位传感器到定影单元出纸，卡纸检测与面朝上送出相同。 |
| --- | --- |
| (2): | 出纸单元进纸传感器开启>双面进纸传感器未在正确的时间关闭。 |
| (3): | 对位传感器关闭>双面进纸传感器未在正确的时间关闭。 |
| (4): | 双面进纸传感器开启>翻转出纸传感器未在正确的时间关闭。 |
| (5): | 翻转出纸传感器开启>出纸传感器未在正确的时间开启。 |
| (6): | 双面进纸传感器关闭>出纸传感器未在正确的时间关闭。(双面单元出口仍存在纸 张。) |

双面传送

双面进纸传感器

翻转出纸传感器

双面传送传感器1

双面传送传感器2

双面传送传感器3

B246T904

6

中继传感器

| (1): | 双面进纸传感器开启>翻转出纸传感器未在正确的时间开启。 |
| --- | --- |
| (2): | 翻转出纸传感器开启>双面传送传感器1未在正确的时间开启。 |
| (3): | 双面传送传感器1开启>双面传送传感器2未在正确的时间开启。 |
| (4): | 双面进纸传感器开启>双面传送传感器2未在正确的时间关闭。 |
| (5): | 双面传送传感器2开启>双面传送传感器3未在正确的时间开启。 |
| (6): | 双面传送传感器2关闭>双面传送传感器3未在正确的时间关闭。 |
| (7): | 双面传送传感器3开启>中继传感器未在正确的时间开启。 |

其它问题

6

熔丝烧断状况

| 熔丝 | 额定值 |  | 电源开启时的症状 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 115V | 210~230V |  |
| FU1 | 2A/125V |  | 防结露加热器未运行。 |
|  |  | 8A/250V | 机器未运行 |
| FU101 | 12A/125V | 5V/250V | 机器未运行 |
| FU103 | 6.3A/125V | 6.3A/250V | “请稍候”然后中止。 |
| FU104 | 6.3A/125V | 6.3A/250V | SC569-00 |
| FU105 | 6.3A/125V | 6.3A/250V | 显示“门打开”。 |
| FU106 | 6.3A/125V | 6.3A/250V | ADF未运行。 |
| FU107 | 6.3A/125V | 6.3A/250V | SC569-00 |
| FU108 | 6.3A/125V | 6.3A/250V | 最终加工器未运行。 |
| FU109 | 6.3A/125V | 6.3A/250V | 显示“门打开”。 |
| FU110 | 6.3A/125V | 6.3A/250V | SC324-01 |
| FU111 | 6.3A/125V | 6.3A/250V | SC530-00 |
| FU113 | 2A/125V |  | 传真单元未运行 |
| FU115 | 8A/125V |  | 仅限日本 |
| FU116 | 8A/125V |  | 仅限日本 |

一般问题

| 问题 | 检查 | 检查、清洁、更换 |
| --- | --- | --- |
| 复印件脏污 | 定影单元 | 压辊 |
| 卡纸一定影单元 | 定影单元 | 热辊 |

| 卡纸一定影单元 | 定影单元 | 热辊分离爪 |
| --- | --- | --- |
| 卡纸一原稿 | ADF | 搓纸轮、送纸轮、分离轮 |
| 线(黑色或白色) | 鼓周围 | 清洁刮板、清洁刷 |
| 误送一定影单元 | 定影单元 | 热辊 |
| 偏移 | 定影单元 | 热辊 |
| 分离不良 | 转印带单元 | 转印带、转印带清洁刮板 |
| SC300～SC306 | 鼓周围 | 充电电晕丝、充电电晕栅网、充电电晕丝 清洁器 |
| 歪斜一原稿 | ADF | 搓纸轮、送纸轮、分离轮 |
| 转印带上的色粉 | 转印带单元 | 转印带、转印带清洁刮板 |
| 起皱 | 定影单元 | 压辊 |

6

6

# 7. 节能

节能

节能模式

客户应正确使用节能模式，以节能并保护环境。

7

功耗

运行

待机模式

面板关团模式

节 能 ! !

低功率模式

关闭/睡眠模式

时 间

从最后一次作业 算起240min.之后

自动关闭定时器

10sec.-240min. 定时器启动

面板关闭定时器 10sec.-240min.

节能定时器 1-240min.

插入

预热

60621911

此图中的灰色阴影区域表示定时器处于默认设置时所节省的能量。若更改定时器，节省的能 量将有所不同。例如，如果定时器全部设为240 分钟，灰色区域将消失，240分钟之内不 会节省任何能量。

定时器设置

用户可利用用户工具(系统设置>定时器设置)设置这些定时器。

· 节能定时器(1-240 分):低功率模式。默认设置：1至240 分钟

· 睡眠模式(1至240 min.): 默认设置1min.

· 自动关闭定时器(1-240 min):  关闭/睡眠模式默认设置：

| D131 | 1分钟 |
| --- | --- |

| D132 | 1分钟 |
| --- | --- |
| D133 | 15分钟 |

通常，节能定时器<自动关闭定时器。但如果自动关闭定时器<或=节能定时器，自动关闭 定时器到期时，机器立即进入关闭模式。跳过面板关闭和节能模式。

示例

· 面板关闭：1分

· 低功率：15分

· 自动关闭：1分

· 1分钟后，机器进入关闭模式。未使用面板关闭和低功率模式。

返回待机模式

低功率模式 恢复时间取决于机型和地区。 ·MT-C5 a/c:10 sec. ·MT-C5e:30 sec. 关闭/睡眠模式 恢复时间 ·MT-C5 a/c:最长30 sec. ·MT-C5e: 最长300 sec. 建议

建议保留默认设置。 ·如果客户要求更改这些设置，请向其阐明能量成本将会增加，并让其权衡额外能量的使 用对环境所造成的影响。 ·如果需要更改设置，请确保自动关闭定时器设定的时间不太长。如果客户不满意，先用 较短的设置时间(如30 min) 进行尝试，然后使用较长时间值(如60 min)。 ·如果所有定时器均设为最大值，最后一次作业后机器将不会开始节能，直至240 分钟 到期。这表示客户使用机器后，将消耗掉可节省的能源。 ·若更改设置，如下所述，可使用 SP8941 测量消耗的能量。

节能效果

SP  8941 (机器状态)记录了机器在各种模式下所花费的时间量。

·8941-001:操作模式

·8941-002:待机模式

·8941-004:低功率模式

·8941-005:关闭/睡眠模式

利用此数据以及规格的功耗值，我们可以预计机器所用的能量。

由于功耗规格是在具有稳定电源的受控环境下测量的，因此该能量值仅供参考。 若要在客户现场获取精确测量值，必须使用瓦特计测量消耗的实际能量。

若要使用 SP8941  计算消耗的能量：

· 测量开始时，读取 SP8941001   至 0 0 5 的值。

· 测量结束时，再次读取 SP8941001   至 0 0 5 的值。

· 测出在各种模式下所花费的时间量(用后面的测量值减去之前的测量值)。

· 将此值乘以各种模式的功耗规格。

7

· 将结果转换为 kWh  (千瓦小时) 此处为计算示例。

| 机器 日 | 功耗 , = (W) 数据：a | SP894 1 : 机 器 状态 | 开始时 间 ： (min) 数据：b | 结束时 间 ： (min) 数据：c | 时间差 (数据：b- 数据：c) (min) 数据：d | 功耗 (数据：ax 数据：d) (Wmin) 数据：e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 操作模式 | 1081.8 | 001: 操作时 间 | 21089.0 | 21386.0 | 297.0 | 321294.6 |
| ② 就绪 模式 (待机) | 214.0 | 002: 待机时 间 | 306163. 0 | 308046. 0 | 1883.0 | 402962.0 |
| ③ 节能模式 (面板关 闭 ) | 214.0 | 003: 节能时 间 | 71386.0 | 75111.0 | 3725.0 | 797150.0 |
| ④ 低功率模 式 | 153.0 | 004: 低功率 时间 | 154084. 0 | 156340. 0 | 2256.0 | 345168.0 |

| ⑤ 关闭/睡眠 模式 | 7.0 | 005: 关机模 式时间 | 508776. 0 | 520377. 0 | 11601.0 | 81207.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据：d的总时间(min) |  |  |  |  | 19762.0 |  |
| 数据：d的总时间/60min. (hr) |  |  |  |  | 329.37 |  |
| 数据：e的总功耗(Wmin) |  |  |  |  |  | 1947781.60 |
| 数据：e的总功耗/60min/1000W(kWh) |  |  |  |  |  | 32.46 |

7

节约用纸

双面/合并功能效果

双面和合并功能可减少纸张使用量。这表示纸张生产消耗的总能量更少，从而改善环境。

1. 双面：

将纸张量减少一半! d062d102 2. 合 并 模 式 ：

将纸张量减少一半! d062d100 3. 双面+合并：

将两种功能一起使用可将纸张量进一步减少3/4!

d062d101

要检查纸张消耗，查看总计数器和双面计数器。

总计数器计算打印的所有页面。

· 对于 一份双面页面，总计数器将增加2。

· 对于一份三页原稿的双面作业，总计数器将增加3。

双面计数器计算两面都有图像的页面。

· 对于 一份双面页面，双面计数器将增加1。

· 对于一份三页原稿的双面作业，即便使用两张纸，双面计数器也仅增加1。

7

这些机器 (D131/D132/D133)

· 总 计 数 器 ：SP   8581-001

· 双面计数器： SP   8411-001

· 使用合并模式的单面： SP   8421-004

· 使用合并模式的双面： SP   8421-005

通过单面和双面作业的一些简单示例，下表显示了节约用纸和计数器如何增加。 双面模式：

| 原稿 | 所用单面纸 | 所用双面纸 | 节约用纸 | 总计数器 SP8501-001 | 双面计数器 SP8411-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 |

| 原稿 | 所用单面纸 | 所用双面纸 | 节约用纸 | 总计数器 SP8501-001 | 双面计数器 SP8411-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 |

如果使用合并模式，总计数器和双面计数器以与之前所述相同的方式运行。通过双面/合并 作业的一些简单示例，下表显示了节约用纸和计数器如何增加。

7

二合一模式：

| 原稿 | 所用单面纸 | 所用双面纸 | 节约用纸 | 总计数器 SP8501-001 | 双面计数器 SP8421-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |

双面+二合 一 模式：

| 原稿 | 所用单面纸 | 所用双面纸 | 节约用纸 | 总计数器 SP8501-001 | 双面计数器 SP8421-005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 |

| 原稿 | 所用单面纸 | 所用双面纸 | 节约用纸 | 总计数器 SP8501-001 | 双面计数器 SP8421-005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| 10 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 11 | 11 | 3 | 8 | 6 | 6 |
| 12 | 12 | 3 | 9 | 6 | 6 |

7

MT-C5机型

机器代码：D131/D132/D133

附录

2 0 1 2 年 4 月 6 日

目 录

1.   附录： 一 般规格

一般规格 	 5

复印机 	5

外围规格 	 11

9001型 A3/11"×17"纸 盘 (D482)  	1

LCIT RT 4010(    D 613) 	11

最终加工器 SR 4080(    D 610)  	 12

1075  型打孔单元(B531) 	13

850 S C 型 打 孔 单 元 (A812)  	14

9002B型输出齐纸机单元(B513) 	16

9002型81/2"x14"纸张尺寸纸盘(B474)  	16

最终加工器 SR 4060(    D 611)  	 17

最终加工器 SR 4070(    D 612)  	 19

3260  型打孔单元(B702)  	23

邮箱 CS4000(    D 616)  	 24

封面插纸机纸盘 Cl 4000(    D 614)  	25

多功能折叠单元 FD 4000(    D 615)  	25

2.   附录：维修呼叫状况

维修呼叫状况 	35

维修模式锁定/解锁 	35

维修呼叫状况 	35

使用表格之前 	 36

SC100:扫描 	37

SC100 	37

SC200:曝光 	43

SC200 	43

S C 3 0 0 : 图 像 显 影 1	46

SC300 	46

S C 4 0 0 : 图 像 显 影 2 	55

SC400 	55

SC500:送纸、传送、双面和定影 	57

SC500 	 57

SC600:数据通讯 	66

SC600 	 66

SC700:外围设备 	75

SC700:外围设备 	75

SC800:整个系统 	94

SC800:   	94

SC900:其他 	 109

SC900 	109

SMC  报告中打印的附加 SC  代码 	 19

3.   附录：维修程序模式表

维修表格关键字 	125

SP1000送纸 	 126

SP2000鼓 	 140

SP3000处理 	170

SP4000 扫描仪 	174

SP5000 模式：SP 5024至 SP 5816	198

SP5000 模式：SP 5821至 SP 5990 	233

SP6000 外围设备 	 265

SP7000数据日志 	 291

SP8000数据日志 2	 310

打印机 S P 表 	 355

扫描仪 S P 表 	 362

SP-1 XXX  系统及其它 	362

SP1-XXX  扫描图像质量 	363

输入/输出检查 	 365

复印机输入检查： SP5803 	 365

复印机输出检查： SP 5804 	 373

ADF  输入检查： SP 6007 	376

ADF  输出检查： SP6008 	377

最终加工器 1输入检查： SP 6121 	 378

最终加工器 1输出检查： SP 6124 	 380

最终加工器 2输入检查： SP6122 	 382

最终加工器 2 输出检查：SP 6125 	384

折叠器输入检查： SP 6309 	 385

折叠器输出检查：SP6310                                                                                               387

# 1. 附录：一般规格

# 一般规格

## 复印机

引擎

| 配置 | 控制台 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 原稿：纸张/书本/物体 原稿尺寸 最大A3/11"×17" 最小B6直送/5.5“×8.5”(使用ADF) 原稿对齐：左后角 |  |
| 复印纸张尺寸 | 纸盘，双面 | A3/11"×17"-A5/5.5"× 8.5” |
|  | 手送纸盘 | A3/11"×17"-A6直送/5.5" ×8.5" |
|  | 非标准尺寸 | 宽度：139.7-297 mm (5.5"×11.7") 长度：139.7-432 mm (5.5"×17") |
| 复印纸张重量 | 纸盘 | 52.3至127.9 g/m 2(14至 34 Ib.) |
|  | 双面 | 64至127.9 g/m ²(17至34 Ib.) |
|  |  | 手送 · 标准：52.3至157 g/m ² (14至43 Ib.) · 厚纸模式：52.3至216 g/m ²(14至58 Ib.) |

| 复印比例 | 7种缩小比例，5种放大比例 公制(%):400、200、141、122、115、93、82、 75、71、65、50、25 英制(%):400、200、155、129、121、93、85、 78、73、65、50、25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 复印速度 | D131:60 ppm D132:75 ppm D133:90 ppm(A4、LT横送) |  |  |  |
| 首次复印时间 | D131 | 3.9s |  | (纸盘1,A4/LT横送，面朝 上，接触玻璃模式，APS关闭) |
|  | D132 | 3.2s |  |  |
|  | D133 | 2.9 s |  |  |
| 预热时间 | D131:<30秒 D132:<30秒 D133:<300秒 在23C(73 .40F)时电源开启 |  |  |  |
|  | 从电源关闭模式返回时<30秒 |  |  |  |
| 连续复印 | 1至999(操作面板输入) |  |  |  |
| 纸张容量 | 纸盘1(串置纸盘) |  | 3100张(1550×2) |  |
|  | 纸盘2 |  | 550张 |  |
|  | 纸盘3 |  | 550张 |  |
|  | 手送纸盘 |  | 100张(80 g/m 2,20 Ib.) |  |
| 纸张输出 | A4/8.5"×11"和更 小 |  | 500张 |  |
|  | B4和更大 |  | 250张 |  |
| 电源 | 北美 |  | D132:120V,60Hz,20A D133:208-240,60Hz,12A |  |
|  | 欧洲/亚洲/中国 |  | 220-240V/10A 50/60Hz |  |
|  | 中国台湾 |  | D132:110V/20A 60Hz D133:220V/12A 60Hz |  |

| 功耗 | 整个系统 | 北美 | D131/D132:<1.8 KW D133:<1.9 KW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 欧洲 | D131/D132:<1.9 KW D133:<1.9 KW |
| 节能启动 | 已实施 |  |  |
| 存储器 | 1 GB(基础机型)、1.5 GB(SP机型) |  |  |
| HDD容量 | 250 GB |  |  |
| 允许电压波动 | 10% |  |  |
| 尺寸(宽x深x高) | 690×799×1171 mm(27.2×31.1×46.1 in.) |  |  |
| 重量 | 约214kg(471磅) |  |  |
| 分辨率 | 1200 dpi(打印),600 dpi(扫描) |  |  |
| 灰度等级 | 256级(扫描和打印) |  |  |
| 色粉补充 | 色粉盒更换(1100 g) |  |  |
| 总计数器 | 电气计数器 |  |  |

ADF

| 原稿尺寸 | 单面：A3/11"×17"-B6/5.5"×8.5" 双面：A3/11"×17"-B5/5.5"×8.5" |
| --- | --- |
| 原稿重量 | 单面：40-128 g/m 2(11-34磅) 双面：52-128 g/m 2(14-34磅) |
| 纸台容量 | 250张：69g/m 2 (150张：80g/m ²,20磅胶膜纸) |
| 原稿标准位置 | 左后角 |
| 分离 | 进纸带和分离辊 |
| 原稿传送 | 辊轮传送 |
| 送稿顺序 | 从最上面的原稿开始 |
| 复印范围 | 100% |

| 电源 | 主机为DC 24V |
| --- | --- |
| 功耗 | <110W |
| 输出接头的额定电压 | 最大DC 24 V |
| 允许电压波动 | ±10% |
| 尺 寸 ( 宽 x 深 x 高 ) | 680×560×180 mm(26.8"x22.0"x 7.1") |
| 重量 | 18 kg(39.6磅) |

功耗

北美

| 运行模式 | D131 | D132 | D133 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仅主机 |  |  |  |
| 预热 | 1380W | 1400W | 1720W |
| 待机 | 269W | 269W | 299W |
| 打印期间 | 1230W | 1250W | 1480W |
| 最大值 | 1620W | 1640W | 1750W |
| 整个系统 |  |  |  |
| 预热 | 1410W | 1420W | 1740W |
| 待机 | 289W | 289W | 320W |
| 打印期间 | 1330W | 1350W | 1610W |
| 最大值 | 1720W | 1740W | 1880W |
| *1 主机+最终加工器+封面插纸机纸盘+LCT |  |  |  |

欧洲/亚太

| 运行模式 | D131 | D132 | D133 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仅主机 |  |  |  |
| 预热 | 1500W | 1510W | 1730W |

| 运行模式 | D131 | D132 | D133 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待机 | 279W | 279W | 299W |
| 打印期间 | 1260W | 1280W | 1490W |
| 最大值 | 1730W | 1760W | 1790W |
| 整个系统 |  |  |  |
| 预热 | 1520W | 1530W | 1740W |
| 待机 | 310W | 310W | 320W |
| 打印期间 | 1330W | 1360W | 1540W |
| 最大值 | 1800W | 1830W | 1840W |
| *1主机+最终加工器+封面插纸机纸盘+LCT |  |  |  |

噪 声 发 射

| 编号 | 测试模式dB(A) | 噪声功率级 | 操作人员位 置 | 旁观者位置最 大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D131 | 待机关闭模式：MFP、CT 风扇开启 | L 49.3 | 37.5 | 36.6 |
|  | 书本模式 | 67.0 | 51.9 | 53.9 |
|  | 系统：LCT送纸DF单面、 打孔分页 | 74.3 | 62.4 | 59.8 |
|  | 系统：待机引擎关闭 | 50.1 | 35.7 | 37.5 |
| D132 | 待机关闭模式：MFP、CT 风扇开启 | L 49.4 | 37.7 | 36.9 |
|  | 书本模式 | 69.7 | 55.2 | 58.8 |
|  | 系统：LCT送纸DF单面、 打孔分页 | 74.3 | 62.1 | 59.9 |
|  | 系统：待机引擎关闭 | 50.0 | 35.7 | 37.5 |

| 编号 | 测试模式dB(A) | 噪声功率级 | 操作人员位 置 | 旁观者位置最 大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D133 | 待机关闭模式：MFP、CT 风扇开启 | L 50.4 | 38.2 | 37.7 |
|  | 书本模式 | 71.0 | 56.4 | 58.3 |
|  | 系统：LCT送纸DF单面 打孔分页 | 、 75.0 | 62.4 | 60.5 |
|  | 系统：待机引擎关闭 | 52.3 | 36.9 | 39.5 |
| *1系统：主机+最终加工器+多功能折叠器+LCT |  |  |  |  |

· 根据 ISO 7779 进行以上测量。整个系统测量包括主机+最终加工器+ LCT+   封面插 纸机+打孔单元。

# 外围规格

9001型 A3/11"×17"纸盘 (D482)

| 纸张尺寸 | A3、B4、11"×17"、8.5"×14"、A4直送、A4横送、8.5"×11"直 送、11"×8.5"横送 |
| --- | --- |
| 纸张重量 | 52-163 g/m 2 16至40 Ib.胶膜纸 50-60 Ib.封面纸 90 Ib.索引纸(不含标签) |
| 纸盘容量 | 1,000张(80 g/m 2,20lb) |

## LCIT     RT4010(D613)

| 纸张容量 | 4,000张 |
| --- | --- |
| 纸张尺寸 | A4横送、B5横送、8.5"×11"横送*1 |
| 纸张重量 | 52至128 g/m ²(14至34 Ib) |
| 搓纸和送纸 | FRR(送纸轮和反转轮) |
| 功耗 | 小于50 W(最大值) |
| 电源 | DC24V,5V(由主机供电) |
| 输出接头的额定电压 | 最大DC 24V |
| 尺寸(宽x深x高) | 314×458×659 mm(12.4"×18.1"x 25.9") |
| 重量 | 20.0 kg(44 Ib.) |

*1:在压板模式下，未用带有原稿长度和原稿宽度传感器的 APS  (自动纸张选择)。

## 最终加工器 SR4080(D610)

上纸盘

| 纸张容量 (80 g/m 2) | 500张(A4、8.5"×11"和更小) |
| --- | --- |
|  | 250张(B4、8.5”×14”和更大) |
| 纸张尺寸 | A3-A6直送、11"×17"-5.5”×8.5”、12"×18" |
| 纸张重量 | 52至216 g/m 2(14至58 Ib) |
| 上纸盘已满检测 | 已提供 |

移动接纸盘

| 纸张容量(80 g/m 2) | 3000张(A4横送、B5横送、8.5”×11"横送) |
| --- | --- |
|  | 1500张(A3、A4横送、B4和B5横送、11"×17"、8.5” x14"、8.5”×11"横送、12"×18") |
|  | 500张(A5横送、5.5“×8.5”横送) |
|  | 100张(A5直送、5.5“×8.5”直送) |
| 纸张尺寸 | A3-A5、11"x17"-5.5“×8.5”、12"×18"(包括标签 纸 ) |
| 纸张重量 | 52至216 g/m ²(14至58 Ib) |
| 移动接纸盘已满检测 | 已提供 |

装订器

| 装订纸堆尺寸 | A4、B5、8.5"×11"(最多100张) A3、B4、11"×17"、8.5”×14"(最多50张) |
| --- | --- |
| 装订纸张尺寸 | A3-B5 11"×17"至8.5"×11" |
| 装订纸张重量 | 64至80 g/m²(17至20 Ib) |

| 订书钉位置 | 4种模式 · 1只装订针：前部、后部、后部倾斜 · 2只装订针：2种位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 装订针容量 | 5000只装订针1盒 |  |  |
| 订书钉供应 | 装订针盒或装订针更换 |  |  |
| 装订纸堆尺寸 | 纸张数 | 套数 | 尺寸 |
|  | 10至100 | 200至30 | A4直送、B5直送、8.5”×11" 直送 A4横送、B5横送、8.5”×11" 横送 |
|  | 2 至 9 | 150 |  |
|  | 1 0 至 5 0 | 1 5 0 至 3 0 | A3、B4、11"×17"、8.5"x 14" |
|  | 2 至 9 | 150 |  |
| 修整废旧装订针容量 | 30,000或更多 |  |  |
| 废旧装订针贮斗已满检测 | 已提供 |  |  |
| 功耗 | 小于100 W |  |  |
| 电源 | DC 24V(来自主机) |  |  |
| 尺 寸 ( 宽 x 深 x 高 ) | 800×730×980 mm(31.5"×28.7"×38.6") |  |  |
| 重量 | 小于65 kg(143 Ib.) |  |  |

## 1 0 7 5 型 打 孔 单 元 ( B 5 3 1 )

此打孔单元安装在最终加工器 SR4080   中。

| 打孔位置 | 2/3孔(北美) 2/4孔(欧洲) |
| --- | --- |
| 打孔纸张尺寸 |  |
| 2孔(北美) | A5至A3直送、11"×17"至5.5"×8.5"直送 A5-A4横送、8.5”×11"横送、5.5"×8.5”横送 |

| 3孔(北美) | A3直送、B4直送、11"×17"直送 A4横送、B5横送、8.5"×11"横送 |
| --- | --- |
| 4孔(欧洲/亚洲) | A3直送、11"×17"直送 A4横送、8.5"×11"横送 |
| 纸张重量 |  |
| 2孔(北美) | 52 g/m 2至163 g/m 2(14至43 Ib) |
| 3孔(北美) | 52 g/m 2至163 g/m ²(14至43 Ib) |
| 4孔(欧洲/亚洲) | 52 g/m 2至128 g/m 2(14至34 Ib) |
| 打孔废纸贮斗容量 |  |
| 2孔(北美) | 10K |
| 3孔(北美) | 15K |
| 4孔(欧洲/亚洲) | 15K |
| 运行模式 | 全部(移动、校验、装订) |

DIP 开关设置

下表提供了打孔单元531 的正确 DIP 开关设置，仅供参考。这些打孔单元的 DIP  开关在安 装时无需进行更换，操作时也无需进行调整。

| 打孔单元 | 单元编号 | DIP开关设置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2/3孔(北美) | B531-17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2/4孔(欧洲/亚 洲 ) | B531-27 | 1 | 0 | 0 | 1 |

0: 关闭，1:开启

## 850 SC 型打孔单元 (A812)

此打孔单元安装在最终加工器 SR4080    中。

| 打孔位置 | 2孔、3孔(北美) 4孔(欧洲/亚洲) 4孔(北欧) |
| --- | --- |
| 打孔纸张尺寸 |  |
| 2孔 | A5-A3直送、11"×17"-8.5"×11"直送 A5-A4横送、8.5"×11"横送 |
| 3孔(北美) | A3直送、B4直送、11"×17"直送 A4横送、B5横送、8.5”×11"横送 |
| 4孔(欧洲/亚洲) | A3直送、11"×17"直送 A4横送、11"×17"横送 |
| 4孔(北欧) | B5-A3直送、8.5”×11"-11"×17”直送 A5-A4横送、8.5"×11"横送、5.5"×8.5"横送 |
| 纸张重量 |  |
| 2孔、3孔(北美) | 52 g/m²至163 g/m 2(14至43 Ib) |
| 4孔(欧洲/北欧) | 52 g/m 2至128 g/m ²(14至34 Ib) |
| 打孔废纸贮斗容量 |  |
| 2孔 | 40K |
| 3孔(北美) | 15K |
| 4孔(欧洲/亚洲) | 15K |
| 4孔(北欧) | 15K |
| 电源 | DC 24V(来自最终加工器) |
| 功耗 | 60 W |
| 重量 | 小于2.4K(5.3 Ib.) |
| 运行模式 | 全部(移动、校验、装订) |

DIP  开关设置

下表提供了打孔单元 A812  的正确 DIP 开关设置，仅供参考。这些打孔单元的 DIP 开关在 安装时无需进行更换，操作时也无需进行调整。

| 打孔单元 | 单元编号 | DIP开关设置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2孔(欧洲/亚洲) | A812-40/A812-67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3孔(北美) | A812-57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4孔(欧洲/亚洲) | A812-30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4孔(北欧) | A812-31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2孔(北美) | A812-32 | 0 | 0 | 0 | 1 |

0: 关闭，1:开启

## 9002B  型输出齐纸机单元 (B513)

此齐纸机单元安装在最终加工器 SR4080    的移动接纸盘上方。

| 纸张尺寸 | A3直送、B4直送、11"x17"直送 A4横送、B5横送、8.5"×11"横送 |
| --- | --- |
| 纸张重量 | 52 g/m²至216 g/m ²(14至58 Ib) |
| 重量 | 小于1.7kg(3.7 Ib.) |
| 尺寸(宽x深x高) | 125 mm×450 mm x100 mm(5"×17.7"×4") |
| 电源 | DC 24V、DC 5V(来自最终加工器) |
| 功耗 | 24 W |

## 9002型81/2"x14" 纸张尺寸纸盘 (B474)

| 纸张尺寸 | B4、8.5"×14"、A4直送、8.5”×11”直送 |
| --- | --- |
| 纸张重量 | 52至128 g/m ²(14至34 Ib) |
| 纸盘容量 | 1,000张(80 g/m 2,20lb) |

## 最终加工器 SR4060(D611)

此最终加工器仅提供了页角装订。 最终加工器

| 尺寸 (W×D×H) | 657×613×960 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重量 | 低于54 kg 小于56kg(带有打孔单元) |  |  |
| 功耗 | 小于96 W |  |  |
| 噪声 | 小于75 db |  |  |
| 配置 | 控制台式固定基本单元 |  |  |
| 电源 | 来自基本单元 |  |  |
| 校验纸盘 | 纸堆容量* | 250张 | A4、8.5"x11"或更小 |
|  |  | 5 0 张 | B4、8.5"x14"或更大 |
|  | 纸张尺寸 | A5-A3直送、A6直送、A6直送 5.5"x8.5"-11"x17"直送、12"x18"直送 |  |
|  | 纸张重量 | 52 g/m²-163 g/m² 14磅胶膜纸-43磅胶膜纸/90磅索引纸/60磅封面纸 |  |

| 移动接纸盘 | 纸堆容量* | 3,000 张 | A4横送、1/2"x11"横送 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,500 张 | A3直送、A4直送、B4直送、B5、11"x17"直 送、81/2 "×14"直送、81/2 "×11"直送、 12"x18"直送 |
|  |  | 500张 | A5横送** |
|  |  | 100张 | A5直送、B6直送、A6直送、5/2"×81/2 "直送 |
|  | 纸张尺寸 | A5-A3直送、A6直送、B6直送、51/2"×81/2"- 11"x17”直送、12"×18"直送 |  |
|  | 纸张重量 | 52 g/m²-256 g/m² 14磅胶膜纸-68磅胶膜纸/140磅索引纸/90磅封面纸 |  |

装订器

| 纸张尺寸 | B5-A3 8.5"x11"-11"x17"、12"x18" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 纸张重量 | 64 g/m²-90 g/m² 17磅胶膜纸-28磅胶膜纸 |  |  |
| 订书钉位置 | 顶部、底部、2只订书钉、顶部倾斜 |  |  |
| 装订容量 | 相同纸张尺寸 | 5 0 张 | A4、1/2 "×11"或更小 |
|  |  | 3 0 张 | B4、1/2 "×14"或更大 |
|  | 混合纸张尺寸 | 3 0 张 | A4横送+A3直送、 B5横送+B4直送、 81/2"x11"横送+11" x17"直送 |
| 订书钉补充 | 订书钉盒更换/5000针/盒 |  |  |

| 装订纸堆容量 (相同尺寸) | 纸张尺寸 | 页/套 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A4横送、8.5"x11"横 送 | 20-50页 | 150-60组 |
|  |  | 2-19页 | 1 5 0 套 |
|  | A4直送、B5、 8.5"×11"直送 | 15-50页 | 100-30组 |
|  |  | 2-14页 | 1 0 0 套 |
|  | 其它 | 15-30页 | 100-33组 |
|  |  | 2-14页 | 1 0 0 套 |
| 装订纸堆容量 (混合尺寸) | A4横送和A3直送、 B5横送和B4直送、 8.5"x11"横送、 11"x17"直送 | 2-30页 | 5 0 套 |

## 最 终 加 工 器 S R 4 0 7 0 ( D 6 1 2 )

此最终加工器提供了小册子以及页角装订。配有两个纸盘，上纸盘盛放装订和移动复印件， 下纸盘盛放小册子装订和折叠复印件。

最终加工器

| 尺寸 (W×D×H) | 657×613×960 mm(25.9×24.1×37.8") |
| --- | --- |
| 重量 | 小于63 kg(138.6 Ib.)(不带打孔单元) 小于65 kg(143 Ib.)(带有打孔单元) |
| 功耗 | 小 于 9 6 W |
| 噪声 | 小于75 db |
| 配置 | 控制台式固定基本单元 |
| 电源 | 来自基本单元 |

| 校验纸盘 | 纸堆容量* | 250张，A4、8.5"x11"或更小 50张，B4、8.5"x14"或更大 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 纸张尺寸 | A5-A3直送、A6直送、A6横送 51/2"×812"至11"×17"直送、12"×18"直送 |  |
|  | 纸张重量 | 52 g/m²-163 g/m² 14磅胶膜纸-43磅胶膜纸/90磅索引纸/60磅封面 纸 |  |
| 移动接纸盘 | 纸堆容量* | 2,000张 | A4横送、8.5"x11"横送 |
|  |  | 1,000张 | A3直送、A4直送、B4直送、B5 11"x17"直送、81/2 "×14"直送、8 1/2"×11"直送、 12"x18"直送 |
|  |  | 500张 | A5横送 |
|  |  | 100张 | A5直送、B6直送、A6直送、5/2" x81/2"直送 |
|  | 纸张尺寸 | A5-A3直送、A6直送、B6直送 51/2"×812"至11"×17”直送、12"×18"直送 |  |
|  | 纸张重量 | 52 g/m²-256 g/m² 14磅胶膜纸-68磅胶膜纸/140磅索引纸/90磅封 面纸 |  |

装订器

| 纸张尺寸 | B5-A3、8.5"x11"-11"x17"、12"x18" |
| --- | --- |
| 纸张重量 | 64 g/m²-90 g/m ²、17磅胶膜纸-28磅胶膜纸 |
| 订书钉位置 | 顶部、底部、2只订书钉、顶部倾斜 |

| 装订针容量* | 相同纸张尺寸 | 5 0 张 | A4、81/2 “×11”或更小 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 0 张 | B4、81/2 "×14"或更大 |
|  | 混合纸张尺寸 | 3 0 张 | A4横送和A3直送、B5横送 和B4直送、8/2"×11"横送和 11"x17"直送 |
|  | 小册子装订 | 1 5 张 | A4直送、A3直送、B5直 送、B4直送、 8.5"x11"直送、8.5"x14"直 送、11"x17"直送、12"x18"直 送 |
| 订书钉补充 | 页角订书钉 | 每盒5000只订书钉 |  |
|  | 小册子订书钉 | 每盒2,000只订书钉 |  |
| 页角订书钉容量 | 相同尺寸 | A4横送、 8.5"x11"横送 | 13-50页 2-12页 |
|  |  | A4直送、 B5、8.5"x11" 直送 | 10-50页 2-9页 |
|  |  | 其它 | 10-30页 2-9页 |
|  | 混合尺寸 | A 4 横 送 + A 3 直送 B 5 横 送 + B 4 直送 8.5"x11"横送 +11"x17"直 送 | 2-30页 |
| 小册子订书钉容 量 | A4直送、A3直 送、B5直送、B4 直送 8.5"x11"直送、 8.5"x14"直送、 11"x17"直送 12"x18"直送 | 2-5页 6-10页 11-15页 |  |

SR4060/SR4070    纸张规格

| 纸张尺寸 | 普通纸 |  |  | 纸张类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 复印机 PPC | 用过的纸 张 | 再生纸 | 彩色纸 | 半透明图纸 |
| A 3 直 送 | ● | 一 | ● | ● | ▲ |
| B 4 直 送 | ● | ▲ | ● | ● | ▲ |
| A 4 直 送 | ● | ▲ | ● | ● | ▲ |
| A 4 横 送 | ◆ | ▲ | ◆ | ◆ | ▲ |
| B 5 直 送 | ● | ▲ | ● | ● | ▲ |
| B 5 横 送 | ◆ | ▲ | ◆ | ◆ | ▲ |
| A 5 直 送 | O | 一 | 一 | 一 | 一 |
| A 5 横 送 | O | 一 | 一 | 一 | 一 |
| B 6 直 送 | ▲ | 一 | 一 | 一 | 一 |
| B 6 横 送 | ▲ | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 12"×18"直 送 | ● | 一 | ● | ● | 一 |
| 11"x17"直 送 | ● | 一 | ● | ● | ▲ |
| 81/2"×14" | ● | 一 | ● |  | ▲ |
| 81/2"×11" 直送 | ● | 一 | ● | ● | ▲ |
| 81/2"×11" 横送 | ◆ | ▲ | ◆ | ◆ | ▲ |
| 51/2"× 81/2" | O | 一 | 一 | O | 一 |
| 51/2"× 81/2" | O | 一 | 一 | O | 一 |

◆:页角装订，移动，是

●:小册子装订/折叠，移动，是

O: 仅移动

▲:移动，否 — :不可用

## 3260 型打孔单元 (B702)

此打孔单元设计用于最终加工器 SR4060    和最终加工器 SR4070 。 此打孔单元共有三种变 型 ：

·3260  SC 型打孔单元 (B702)

·3260  型打孔单元(2/4 欧洲) (B702)

·3260 型打孔单元(北美3/2) (B702)

| 可用的打孔单元 | 北美 | 2/3孔，可切换 |
| --- | --- | --- |
|  | 欧洲 | 2/4孔，可切换 |
|  | 北欧 | 4 孔 |
| 废旧打孔单元补充 | 北 美 2 孔 | 最多可达5,000张 |
|  | 北 美 3 孔 | 最多可达5,000张 |
|  | 欧 洲 2 孔 | 最多可达14,000张 |
|  | 欧 洲 4 孔 | 最多可达7,000张 |
|  | 北 欧 4 孔 | 最多可达7,000张 |
| 纸张重量 | 52 g/m²-163 g/m ²、14 Ib胶膜纸至43Ib胶膜纸/90 Ib索 引纸/60 Ib封面纸 |  |

| 纸张尺寸 | 北 美 2 孔 | SEF | A5-A3、5 1/2"x8 1/2 "- 11"x17" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LEF | A5-A4、51/2 "×8 1/2 "、8 1/2"×11" |
|  | 北 美 3 孔 | SEF | A3、B4、11"x17" |
|  |  | LEF | A4、B5、81/2"×11" |
|  | 欧 洲 2 孔 | SEF | A5-A3、51/2 "×81/2"- 11"×17" |
|  |  | LEF | A5-A4、51/2 "×81/2 "、8 1/2"×11" |
|  | 欧 洲 4 孔 | SEF | A3、B4、11"x17" |
|  |  | LEF | A4、B5、81/2"×11" |
|  | 北 欧 4 孔 | SEF | A5-A3、5/2"×81/2"- 11"×17" |
|  |  | LEF | A5-A4、5/2"x812 "、8 1/2 "×11" |

## 邮 箱C  S  4  0  0  0  (  D  6  1  6  )

邮箱可安装在最终加工器 SR4060 、SR4070       或 SR4080    顶部。

| 尺 寸 ( 宽 x 深 x 高 ) | 540×600×660 mm (21.3×23.6×26英寸) |
| --- | --- |
| 重量 | 小于15 kg(33 Ib.) |
| 功耗 | 小于48 W |
| 噪声 | 小于74 dB |
| 斗数 | 9 斗 |
| 每斗的纸堆容量 | 100张* |
| 纸张尺寸 | A5、A4、A3 |
|  | 51/2"×81/2"、8/2"×11"、81/2"×14"、11"×17" |

| 纸张重量 | 52-128g/m ² |
| --- | --- |
|  | 14磅-34磅胶膜纸 |

## 封面插纸机纸盘 CI4000(D614)

| 尺 寸 ( W × D x H ) |  | 500×600×600 mm(19.7×23.6×23.6英寸) |
| --- | --- | --- |
| 重量 |  | 小于12 Kg(26.4 Ib.) |
| 功耗 |  | 小于43 W |
| 噪声 |  | 小于65 db |
| 纸堆容量* |  | 2 0 0 张 |
| 纸张尺寸 |  | A5-A3、51/2 "×81/2 "-11"×17" |
| 纸张重量 |  | 64 g/m ²-216 g/m 2 17 Ib.胶膜纸-80 Ib.封面纸 |
| 原稿放置位置 |  | 中心 |
| 原稿放置 | 正常送稿 | 面朝上 |
|  | 小册子送稿 | 面朝下 |

## 多 功 能 折 叠 单 元F D  4  0  0  0 (  D 6  1  5  )

常规

| 尺寸(W×D×H) | 470×980×730 mm(18.6×38.6×28.8 in.) |
| --- | --- |
| 重量 | 约92 kg(202.9磅) |
| 功耗 | 最大270 W(需要单独的电源。) |
| 电源 | 220-240V,50/60 Hz,1.2 A |
| 操作环境 | 温度和湿度范围：与主机相同。 |

| 纸张重量 | 单张模式： 64至103 g/m ²(17 Ib.胶膜纸-28 Ib.胶膜纸) 多张模式： 64至80 g/m ²(17 Ib.胶膜纸-20 Ib.胶膜纸) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 折叠方法 | 6(见下文) |  |  |
| 速度 | 直通 |  | 100至700 mm/s |
|  | 折叠 |  | 270至700 mm/s |
| 直通送纸 | 尺寸 | 明信片-13x19.2" |  |
|  | 类型 | 用过的纸张：A3、A4、B4、B5 OHP:A4、B5 标签纸：A4横送、LT横送 |  |
| 折叠方法 | 6 ( F M 1 至 F M 6 ) |  |  |

FM4

FM5

FM6

F M 1 : Z 形 折 叠

F M 2 : 对 折

F M 3 : 信 纸 向 外 折 叠

F M 4 : 信 纸 向 内 折 叠

F M 5 : 双 联 折 叠

F M 6 : 门 式 折 叠

d454v900

| 纸张尺寸(折叠) | FM1 | A3、B4、DLT、LG、A4、LT、12x18"、8 开 |
| --- | --- | --- |
|  | FM2 | A3、B4、DLT、LG、A4、B5、LT 12x18”、12.6x18.5”、12.6x19.2”、 13x18”、13x19”、13x19.2"、226x310 m m 、 3 1 0 x 4 3 2 m m 、 S R A 3 、 S R A 4 、 8 开 |

|  |  | FM3 | A3、B4、DLT、LG、A4、LT、B5、 12x18"、8开 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | FM4 |  |
|  |  | FM5 |  |
|  |  | FM6 |  |
| 纸张重量(折叠) |  | FM1 | 64-105 g/m 2 |
|  |  | FM2 |  |
|  |  | FM3 |  |
|  |  | FM4 |  |
|  |  | FM5 |  |
|  |  | FM6 |  |
| 多功能折叠 |  | FM1 | 不允许 |
|  |  | FM2 | 最大3(仅64至80 g/n?) |
|  |  | FM3 | 最大3(仅64至80 g/n²) |
|  |  | FM4 | 最大3(仅64至80 g/n?、B4、A4、LT、 B5) |
|  |  | FM5 | 不允许 |
|  |  | FM6 |  |
| 线速度(只有FM1Z形折叠纸张可从下游出口出纸) |  |  |  |
| 无折叠 | 350 mm/s,顶部纸盘 下游：与主机相同 |  |  |
| FM1 | 700 mm/s,顶部纸盘(纸张鸟55.6 mm长) 450 mm/s,顶部纸盘(纸张<355.6mm长) 下游：与主机相同 |  |  |
| FM2 | 1张：与主机相同 2-3张：454 mm/s 700 mm/s,顶部纸盘(纸张鸟55.6 mm长) 350 mm/s,顶部纸盘(纸张皂79.4<355.6 mm长) 250 mm/s,顶部纸盘(纸张<279.4mm长) |  |  |

| FM3 FM4 | 1张：与主机相同 2-3张：454 mm/s,顶部纸盘 350 mm/s,顶部纸盘(纸张20 mm长) 250 mm/s,顶部纸盘(纸张<420mm长) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM5 | 1张：与主机相同 350 mm/s,顶部纸盘(纸张420 mm长) 250 mm/s,顶部纸盘(纸张<420mm长) |  |  |  |  |
| FM6 | 1张：与主机相同，直到第3定位块。在第3定位块处以100mm/s的速 度送入50mm。 350 mm/s,顶部纸盘(纸张20 mm长) 250 mm/s,顶部纸盘(纸张<420mm长) |  |  |  |  |
| 电源 |  | 北美 | AC 120V 60 Hz,15A |  |  |
|  |  | 欧洲 | AC 220至240V,50/60 Hz 10A |  |  |
| 功耗 |  | 270 W |  |  |  |
| 尺 寸 ( 宽 x 深 x 高 ) |  | 466×980×730 mm(18.4×38.6×28.7 in.) |  |  |  |
| 水平 |  | 前后、左右偏差小于5mm |  |  |  |
| 重量 |  | 92 kg(203磅) |  |  |  |
| 噪声级(分贝A) |  | # 模式 |  | 单独 | 系统 |
|  |  | 无折叠 |  | <76分贝 | --- |
|  |  | 折叠 |  | <78分贝 | <83分贝 |

纸盘容量

单元顶部用于折叠纸张的纸盘容量由以下变量确定：

· 折叠方法 (FM1   至 FM6)

· 纸张尺寸

· 纸张重量

折叠模式 FM1

FM1

d454v901

| 尺寸 | 重量(标准) 64至80 g/m² | 重量(较重) 64至80 g/n? |
| --- | --- | --- |
| 8 开 | 35 | 20 |
| 12x18" | 35 | 20 |
| A3直送 | 35 | 20 |
| DLT | 35 | 20 |
| B4直送 | 35 | 20 |
| LG直送 | 35 | 20 |
| A4直送 | 30 | 20 |
| LT直送 | 30 | 20 |

折叠模式 FM2

FM2

d454v902

| 尺寸 | 重量(标准) 64至80 g/m² | 重量(较重) 64至80 g/m? |
| --- | --- | --- |
| 13x19.2" | 40 | 25 |
| 13x19" | 40 | 25 |
| 12.6x19.2" | 40 | 25 |
| 12.6x18.5" | 40 | 25 |
| 13x18" | 40 | 25 |
| SRA3(320x450 mm) | 40 | 25 |

| 尺寸 | 重量(标准) 64至80 g/m² | 重量(较重) 64至80 g/n? |
| --- | --- | --- |
| SRA4(225x320 mm) | 40 | 25 |
| 226x310 mm | 40 | 25 |
| 310x432 mm | 40 | 25 |
| 8 开 | 40 | 25 |
| 12x18" | 40 | 25 |
| A3直送 | 40 | 25 |
| DLT | 40 | 25 |
| B4直送 | 40 | 25 |
| LG直送 | 40 | 25 |
| A4直送 | 50 | 50 |
| LT直送 | 50 | 50 |
| B5直送 | 50 | 50 |

折叠模式 FM3

FM3

d454v903

| 尺寸 | 重量(标准) 64至80 g/m? | 重量(较重) 64至80 g/n² |
| --- | --- | --- |
| 8 开 | 30 | 20 |
| 12x18" | 30 | 20 |
| A3直送 | 30 | 20 |
| DLT | 30 | 20 |
| B4直送 | 30 | 20 |

| 尺寸 | 重量(标准) 64至80 g/m² | 重量(较重) 64至80 g/n² |
| --- | --- | --- |
| LG直送 | 30 | 20 |
| A4直送 | 40 | 30 |
| LT直送 | 40 | 30 |
| B5直送 | 40 | 30 |

折叠模式 FM4

FM4

d454v904

| 尺寸 | 重量(标准) 64至80 g/m² | 重量(较重) 64至80 g/n? |
| --- | --- | --- |
| 8 开 | 40 | 20 |
| 12x18" | 40 | 20 |
| A3直送 | 40 | 20 |
| DLT | 40 | 20 |
| B4直送 | 40 | 20 |
| LG直送 | 40 | 20 |
| A4直送 | 50 | 40 |
| LT直送 | 50 | 40 |
| B5直送 | 50 | 40 |

折叠模式 FM5

FM5

A

d454v905

| 尺寸 | 重量(标准) 64至80 g/m² | 重量(较重) 64至80 g/n? |
| --- | --- | --- |
| 8 开 | 30 | 20 |
| 12x18" | 30 | 20 |
| A3直送 | 30 | 20 |
| DLT | 30 | 20 |
| B4直送 | 30 | 20 |
| LG直送 | 30 | 20 |
| A4直送 | 30 | 30 |
| LT直送 | 30 | 30 |
| B5直送 | 30 | 30 |

折叠模式 FM6

FM6

d454v906

| 尺寸 | 重量(标准) 64至80 g/n? | 重量(较重) 64至80 g/m? |
| --- | --- | --- |
| 8 开 | 50 | 20 |
| 12x18" | 50 | 20 |
| A3直送 | 50 | 20 |
| DLT | 50 | 20 |
| B4直送 | 50 | 20 |
| LG直送 | 50 | 20 |
| A4直送 | 30 | 30 |
| LT直送 | 30 | 30 |

| # 尺寸 | 重量(标准) 64至80 g/m² | 重量(较重) 64至80 g/n² |
| --- | --- | --- |
| B5直送 | 30 | 30 |

# 2. 附录：维修呼叫状况

2

维修呼叫状况

## 维修模式锁定/解锁

在机器包含敏感数据的的位置，客户工程师无法操作，除非管理员解除维修模式锁定。此功 能可确保始终需经管理员许可后操作该机器。 1. 若无法进入 SP 模式，请要求管理员利用用户工具登录，然后将“维修模式锁定”设为 关闭。在登录后：

· 用 户 工 具 > 系 统 设 置 > 管 理 员 工 具 > 维 修 模 式 锁 定 > 关 闭 · 这样可解除机器锁定并让您访问全部 SP 代码。 · 客户工程师可以维修机器以及关闭和开启机器。无需每次开机时都要求管理员进行 再登录。 2. 若必须使用打印机位开关，进入 SP 模式并将 SP5169 设为“1”。

3. 机器维修完毕后： · 将 SP 5169 从“1”改为“0”。 · 关闭后重新开启机器。告诉管理员机器维修完毕。 · 然后管理员将“维修模式锁定”设为开启。

维修呼叫状况

有4种级别的维修呼叫状况。

| 等级 | 定义 | 复位步骤 |
| --- | --- | --- |
| A | 操作面板上显示的定影单元SC。机器被禁用。 用户无法复位SC。 | 此为致命错误。不可使用机 器，直至维修技术人员释放以 利用SP5810进行维修，解 决问题，然后关闭1开启机 器。 |
| B | 仅禁用使用不良部件的功能的SC。在正常条件 下未向用户显示这些SC,仅在选择不良功能时 才显示在操作面板上。 | 关闭/开启主电源开关。 |
| C | 未显示在操作面板上的SC。进行内部记录。 | 仅记录 |

| 等级 | 定义 | 复位步骤 |
| --- | --- | --- |
| D | 关闭1开启操作开关或主电源开关可复位操作面 板上显示的SC。若再次出现错误，则重新显示 这 些 S C 。 | 关闭/开启操作开关或主电源 开关。 |

2

使用表格之前

以下符号用于识别 SC 代码涉及的最终加工器。

| 符号 | 最终加工器 |
| --- | --- |
| D610 | 最 终 加 工 器 S R 4 0 8 0 ( D 6 1 0 ) |
| D611 | 最 终 加 工 器 S R 4 0 6 0 ( D 6 1 1 ) |
| D612 | 最 终 加 工 器 S R 4 0 7 0 ( D 6 1 2 ) |
| D615 | 多 功 能 折 叠 单 元 F D 4 0 0 0 ( D 6 1 5 ) |

只能将其中一个最终加工器安装在系统中。由于具有几乎相同的部件及部件名称，许多 SC 代码适用于不止一个最终加工器。

示例

| 725 | B | 出纸导板电机(D610/D611/D612) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 出纸导板运行期间，出纸导板传感器的状态在指定时间内未改变。 |
|  |  | · 出纸导板打开传感器松松、损坏或不良 · 出纸导板电机不良 · 最终加工器主板不良 |

SC725  适用于安装了最终加工器 SR4080 、SR4060     或 SR4070    的出纸导板电机

·若问题与电路板相关，更换 PCB  之前务必断开接头，然后重新连接。

·若出现电机锁定错误，更换电机或传感器之前先检查机械负荷。

· 在 SP  模式下出现“A” 或“B” 级 SC  时，显示屏将不会显示 SC  编号。若出现此种状 况，退出 SP  模式后检查 SC  编号。

# SC100:  扫描

2

SC100

| SC101 | D | 曝光灯错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 触发器开启时，未检测到曝光灯开启。 |
|  |  | · SBU板不良 · SIOB板不良 · IPU板不良 · BCU板不良 · 曝光灯不良 · 灯镇流器不良 · 灯镇流器导线束损坏或断开 ·标准白板脏污、断开或出现结露 ·DF白色皮带脏污 ·DF玻璃脏污或出现结露 ·扫描仪反射镜脏污、脱离位置或出现结露 · 透镜脏污或脱离位置 |

| SC120 | D | 扫描仪原位错误1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 初始化或复印期间，扫描仪原位传感器未检测到关闭状况。 |
|  |  | · BC U、SIO B不良 · 扫描仪电机不良 · 扫描仪原位传感器不良 ·BCU、SIOB与扫描仪电机之间的导线束断开。 ·扫描仪原位传感器与BCU之间的导线束断开。 ·扫描仪钢丝、同步皮带、滑轮或扫描架安装不正确。 |

2

| SC121 | D | 扫描仪原位错误2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 初始化或复印期间，扫描仪原位传感器未检测到开启状况。 |
|  | - | ·BCU、SIOB不良 · 扫描仪电机不良 · 扫描仪原位传感器不良 ·BCU、SIOB与扫描仪电机之间的导线束断开 ·扫描仪原位传感器与BCU之间的导线束断开 ·扫描仪钢丝、同步皮带、滑轮或扫描架安装不正确。 |

| SC141 | D | 黑电平检测错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 自动增益控制期间，在目标值范围内无法调整黑电平。 |
|  |  | ·SBU-SIOB之间的导线束断开。 ·SIOB-BCU之间的导线束断开。 · SBU不良 · BCU不良 |
|  |  | ·检查SBU-SIOB/SIOB-BCU导线束连接或更换这些导线束。 · 更换SBU。 · 更换BCU |

2

| SC142 | D | 白电平检测错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 自动增益控制期间，在目标值范围内无法将白电平调整至第二个目标电 平。 |
|  |  | · 曝光灯或光学装置部分脏污 · SBU板不良 · SIOB不良 · IPU板不良 · BCU板不良 · 导线束断开。 · 曝光灯不良 · 灯镇流器不良 · 扫描仪电机不良 |
|  |  | 1.清洁曝光玻璃、白板、反射镜及透镜。 2.初始化期间，检查曝光灯是否亮起。 3.检查导线束连接。 4.更换曝光灯。 5.更换扫描仪电机。 6 . 更换SBU板、SIO B、IP U板或BCU板。 |

| SC144 | D | SBU传输错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ·SBU开关开启后， BCU在SBU上检测到以下其中一种状况： · 电源开启后1s内，即使重试一次，SYDO信号也未达到较高值。 · 电源开启后1s内，SYDO信号达到较高值，但3次尝试后仍无法 读取SBU ID。 |
|  |  | · SBU不良 · SIOB不良 · BCU不良 ·SBU-SIOB之间的导线束断开 ·SIOB-BCU之间的导线束断开 ·SIOB-PSU之间的导线束断开 |

| SC161-01 | D | IP U错误(LSYNC异常) |
| --- | --- | --- |

2

|  |  | 检测到BICU上的ASIC自诊断结果错误。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | · BICU不良 ·BICU和SBU之间的连接不良 |
|  |  | ·检查BICU与SBU之间的连接。 · 更换BICU。 |
| SC161-02 | D | IPU错误(Ri响应异常) |
|  |  | 机器进入Ri期间检测到出错。 |
|  |  | · BICU板不良 |
|  |  | · 更换BICU板。 |
| SC161-03 | D | IPU错误(Aruru运行异常) |
|  |  | IPU未能配置或初始化DRAM。 |
|  |  | · BICU板不良 |
|  |  | · 更换BICU板。 |

| SC165 | D | 数据复制安全单元错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 安装了数据复制安全选件，但无法正确运行。 |
|  | - | · 数据复制安全卡遭到破坏 · 未安装板或板不良 |

| SC181 | D | 翻转风扇错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 触发曝光灯时，翻转风扇电机未旋转。 |
|  |  | · SIOB不良 · BCU不良 · 翻转风扇电机不良 ·翻转风扇电机-SIOB之间的导线束断开 ·SIOB-BCU之间的导线束断开 ·SIOB-PSU之间的导线束断开 |

2

| SC182 | D | 扫描仪风扇错误：右侧 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 曝光单元右侧的风扇未旋转。 |
|  | - | · 检查风扇连接 · 风扇不良 · 检 查 S B U 连 接 · SBU不良 |

| SC185 | D | CIS传输错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | CIS上的ASIC寄存器自动初始化或在CIS-DF之间进行传输期间导 致错误。 |
|  | - | ·CIS-DF之间的导线束断开 · CIS不良 |

| SC186 | D | CIS LED错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ·CIS上的LED导致错误 ·初始化期间，头端与尾端区域的平均比率超出允许水平(0.7- 1.43)。 ·扫描期间，黑边修正数据峰值小于32(8位)。 |
|  |  | ·ADF上CN210与CN220之间的导线束断开。 · 否则更换CIS。 |

| SC187 | D | CIS黑电平错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | CIS扫描的黑电平出现异常。 R、G或B的黑电平平均值范围不是2至62。 0<校准的黑电平数据<255(10位)。 |
|  |  | · 关闭机器。 ·确保CN210和CN220连接牢固。 · 开启机器。 |

2

| SC188 | D | CIS白电平错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 从CIS检测到的黑边修正数据峰值出现异常。 |
|  |  | · CIS不良 |
|  | - | ·确保CN210和CN220连接牢固。 · 更换CIS。 |

| SC189 | D | CIS灰色平衡调整错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 调整灰色平衡后进行测试期间，出现调整错误。 |
|  |  | · 重试灰色平衡调整。 · 如果机器未恢复，执行以下步骤。 1.关闭机器。 2 .确保CN210和CN220连接牢固。 3.开启机器。 · 如果机器未恢复，更换CIS。 |

| SC195 | D | 机器序列号错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 为机器序列号注册的编号不匹配。 |
|  | - | 确认规格中的机器序列号正确。 重要事项：出现SC195时，必须输入序列号。请联系技术管理员。 |

# SC200   : 曝光

2

SC200

| SC202 | D | 多角镜电机错误1:开启时超时 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 电机开启后，多角镜电机单元在20 sec内未进入“就绪”状态。 |
|  | - | · 多角镜电机PCB接头松动、损坏或不良 · 多角镜电机PCB不良 · 多角镜电机不良 · IPU不良 |

| SC203 | D | 多角镜电机错误2:关闭时超时 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 电机关闭后，多角镜电机在3 sec内未退出“就绪”状态。(XSCRDY 信号在3 sec内未达到HIGH(无效)。) |
|  | - | · 多角镜电机PCB接头松动、损坏或不良 · 多角镜电机PCB不良 · 多角镜电机不良 · IPU不良 |

| SC204 | D | 多角镜电机错误3:XSCRDY信号错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 生成图像或输出同步信号时，多角镜电机“就绪”信号无效(HIGH)。 |
|  | - | · 多角镜电机PCB接头松动、损坏或不良 · 多角镜电机PCB不良 · 多角镜电机不良 |

2

| SC220 | D | 激光同步检测错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 多角镜电机在正常速度下运行时，第1激光同步检测单元在500 ms内 未检测到线路同步信号(DETPO)。 备注：该单元每50 ms轮询一次信号。10次尝试检测信号失败后，将 发 布 此 S C 。 |
|  |  | ·激光同步板接头松动、损坏或不良 ·激光同步检测板未正确安装(未对准) · 激光同步板不良 · IPU不良 |

| SC221 | D | 激光同步检测器错误：K前端(LD1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 多角镜电机正常旋转时，对于除LD0之外的任何LD黑色前端，未输出 同步检测信号。 |
|  | - | ·激光同步检测器与I/F单元之间的导线束断开或不良 ·检查LD单元、LDB与IPU之间的所有连接 · LD单元 · LDB不良 · IPU不良 |

| SC230 | D | FGATE开启错误：K |
| --- | --- | --- |
|  |  | 处理一般作业的图像或起始位置[K]的MUSIC后，在5秒内未维持 PFGATE开启信号。 |
|  |  | · ASIC不良 ·控制器与BICU之间的连接不良。 · BICU不良 |
|  |  | ·检查控制器板与BICU之间的连接。 · 更换BICU。 · 更换控制器板。 |

2

| SC231 | D | FGATE关闭错误：K |
| --- | --- | --- |
|  |  | ·处理一般作业的图像或结束位置[K]的MUSIC后，在5秒内仍维持 PFGATE开启信号。 · 启动下一个作业时，仍维持PFGATE开启信号。 |
|  |  | 有关故障排除详情，请参见SC 230。 |

| SC240 | C | LD错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | LDB初始化后开启LDB单元时，BICU连续几次检测到LDB错误。 |
|  |  | · LD磨损 ·LD导线束断开或损坏 |
|  |  | · 更换LD的导线束。 · 更换激光光学腔体单元。 · 更换BICU。 |

| SC270 | D | GAVD通信错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | GAVD或eSOC中出现问题。 |
|  |  | ·检查BCU、IPU上的连接点，导线或接头是否松动、损坏或不良 · IPU不良 · BCU不良 · LDU不良 |

# SC300:    图 像 显 影 1

2

SC300

| SC300-00 | D | 充电电晕输出错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 检测到充电电晕单元的反馈电压过高达9次。 |
|  | - | · 充电电晕电源组件不良 · 充电电晕导线束断开 · 充电电晕单元连接不良 |

| SC305-00 | D | 充电电晕丝清洁器错误1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 充电清洁器垫未到达原位： 电机在开启后4s内锁定或30 s内未锁定。 电机在反转后10 s内锁定或30 s内未锁定。 |
|  | - | · 充电电晕丝清洁器电机不良 · 电机驱动器不良 |

| SC306-00 | C | 充电电晕丝清洁器错误2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 充电电晕电机断开。(检测到充电电晕电机的电流小于83 mA。) |
|  | - | · 充电电晕丝清洁器电机接头不良或断开。 |

| SC307-00 | D | 充电栅网电路断路 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 高压到达电晕栅网时，反馈电压超过设定值达9次。此反馈电压用 于更新PWM以进行输出控制。 |
|  | - | · 充电电晕单元不良或断开 · 充电电晕导线束不良 · 充电电晕电源组件不良。 |

2

机

| SC320-01 | D | 显影输出异常 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 检测到向显影单元施加的高压高于PWM的上限(45%)达10 次。 |
|  | - | · 显影电源组件不良 · 由于连接或接头不良导致显影偏压泄漏 |

| SC324-01 | D | 显影电机锁定 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 显影电机开启时，显影电机锁定信号在2秒内保持较高值。 |
|  |  | 若在现场机器上的此SC返回，检查色粉供应单元线圈。若齿轮未 损坏，更换线圈。若齿轮损坏，齿轮轴可能变形，因此需更换整个 单元。 · 由于废色粉路径中的色粉结块导致驱动机构过载 · 电机驱动板不良 |

| SC360-01 | D | TD传感器调整错误：调整输出异常 |
| --- | --- | --- |
|  |  | TD传感器自动调整期间，即使控制电压设为最小值(PWM=0), TD传感器输出电压(Vt)也为2.5V或更大值。出现此错误时， SP2-906-1读取0.00V。 备注：仅在TD传感器实现正确调整后，才发布此SC。关闭1开启 器将会取消SC显示，但不会发布ID传感器色粉供应。 |
|  |  | · TD传感器不良 ·TD传感器导线束断开 ·TD传感器接头断开或不良 · IOB不良 · 色粉瓶电机不良 备注：如果TD传感器不良，则使用像素计数和ID传感器控制色 粉供应。 |

2

将

色

| SC360-11 | D | TD传感器调整错误：超时错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | TD传感器自动调整期间，TD传感器输出电压(Vt)在20 s内未 处于目标范围(3.0±0.1V)。出现此错误时，SP2-906-1的显 示屏读取0.00V。 备注： 仅在TD传感器实现正确调整后，才发布此SC。关闭/开启机器 会取消SC显示，但不会发布ID传感器色粉供应。 |
|  |  | · TD传感器不良 ·TD传感器导线束断开 ·TD传感器接头断开或不良 · IOB不良 |

| SC361-00 | C | TD传感器输出错误：上限 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 检测到每个复印周期期间测量的TD传感器输出电压(Vt)高于4V 达10个打印件。 |
|  |  | · TD传感器不良 ·TD传感器导线束断开 ·TD传感器接头断开或不良 · IOB不良 · 色粉瓶电机不良 备注：如果TD传感器不良，则使用像素计数和ID传感器控制 粉供应。 |

| SC362-00 | C | TD传感器输出错误：下限 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 检测到每个复印周期期间测量的TD传感器输出电压(Vt)低于 0 . 5V达10次。 |
|  | - | · TD传感器不良 ·TD传感器导线束断开 ·TD传感器接头断开或不良 · IOB不良 · 色粉瓶电机不良 备注：如果TD传感器不良，则使用像素计数和ID传感器控制 色粉供应。 |

2

| SC370-01 | C | ID传感器调整错误：LED输出异常 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ID传感器初始化时，检测到以下其中一种ID传感器输出电压。 · 向ID传感器施加最大PWM输入(255)时，Vsg小于 4.0V。 · 向ID传感器施加最小PWM输入(O)时，Vsg大于或等于 4.0V。 |
|  |  | · ID传感器不良 · ID传感器导线束断开 · ID传感器接头不良 · IOB不良 · ID传感器图样未正确写入 · 图像浓度不正确 · 充电电源组件不良 · ID传感器被弄脏 |

| SC370-11 | C | ID传感器调整错误：超时错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Vsg检查期间，在20秒内Vsg下降超出调整目标(4.0 ±0.2V)。 |
|  |  | · ID传感器不良 · ID传感器导线束断开 · ID传感器接头不良 · IOB不良 · ID传感器图样未正确写入 · 图像浓度不正确 · 充电电源组件不良 · ID传感器被弄脏 |

2

| SC375-00 | C | ID传感器错误：鼓表面电压错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 检查ID传感器图样时，ID传感器输出电压为5.0V,ID传感器的 PW M信号输入为0。 |
|  |  | · ID传感器不良 · ID传感器导线束断开 · ID传感器接头不良 · IOB不良 · ID传感器图样未正确写入 · 图像浓度不正确 · 充电电源组件不良 · ID传感器被弄脏 |

| SC376-00 | C | ID传感器错误：图样边缘检测失败 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ID传感器图样检查期间，ID传感器图样边缘电压在2s内不是 2.5V,或在800 ms内未检测到图样边缘。 |
|  |  | · ID传感器不良 · ID传感器导线束断开 · ID传感器接头不良 · IOB不良 · ID传感器图样未正确写入 · 图像浓度不正确 · 充电电源组件不良 · ID传感器被弄脏 |

2

| SC377-00 | C | ID传感器错误：电位表面读取错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 测量ID传感器图样反射率的Vp值未处于-70V至-400V范围内。 |
|  |  | · 电位传感器不良 · 电位传感器导线束不良 · 电位传感器断开 · IOB不良 · OPC单元接头不良 · 充电电晕电源组件不良 · 充电电晕丝脏污或损坏 |

| SC378-00 | C | ID传感器图样错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 检查D传感器图样时，连续两次检测到以下其中一种ID传感器输 出电压。 ·Vsp大于或等于2.5V ·Vsg小于2.5 ·Vsp=0V ·Vsg=0 |
|  |  | · ID传感器不良 · ID传感器导线束断开 · ID传感器接头不良 · IOB不良 · ID传感器图样未正确写入 · 图像浓度不正确 · 充电电源组件不良 · ID传感器被弄脏 |

2

| SC380-01 | C | 电位传感器校准错误(VM100) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 鼓电位传感器校准期间，向鼓施加-100V电压时，输出值超出指定 范围。 |
|  |  | · 电位传感器不良 · 电位传感器导线束断开 · 电位传感器接头不良或断开 · IOB不良 · OPC接头不良 · 显影电源组件不良 |

| SC380-11 | C | 电位传感器校准错误(VM800) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 鼓电位传感器校准期间，向鼓施加-800V电压时，输出值超出指定 范围。 |
|  |  | · 电位传感器不良 · 电位传感器导线束断开 · 电位传感器接头不良或断开 · IOB不良 · OPC接头不良 · 显影电源组件不良 |

| SC380-21 | C | 电位传感器校准错误(歪斜) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 鼓电位传感器校准期间，向鼓施加测试电压(-100V、-800V) 时，鼓电位传感器输出电压不符合规格。 |
|  |  | · 电位传感器不良 · 电位传感器导线束断开 · 电位传感器接头不良或断开 · IOB不良 · OPC接头不良 · 显影电源组件不良 |

2

| SC380-31 | C | 电位传感器校准错误(截流) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 鼓电位传感器校准期间，向鼓施加测试电压(-100V、-800V) 时，鼓电位传感器输出电压不符合规格。 |
|  |  | · 电位传感器不良 · 电位传感器导线束断开 · 电位传感器接头不良或断开 · IOB不良 · OPC接头不良 · 显影电源组件不良 |

| SC380-41 | C | 电位传感器校准错误(VD) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 鼓电位传感器校准期间，调整鼓电位(VD)时，鼓电位传感器检测 到VD高于VG(栅网电压)。 -或者- 调整VD(曝光后黑色区域的鼓表面电位)时，即使调整VG(充电 电晕栅网电位)5次后，也无法将VD设置在目标范围(一 800±20+VL+130V)。 |
|  |  | · 电位传感器不良 · 电位传感器导线束断开 · 电位传感器接头不良或断开 · IOB不良 · OPC接头不良 · 显影电源组件不良 · 充电电晕单元磨损或脏污 |

2

| SC380-51 | C | 电位传感器校准(VL) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 鼓电位传感器校准期间，调整VL时，图样表面电位VL图样未处 于OV至-400V范围内。(VL为曝光白色图像后的电位。) |
|  |  | · 电位传感器不良 · 电位传感器导线束断开 · 电位传感器接头不良或断开 · IOB不良 · OPC接头不良 · 充电电晕电源组件不良 · 显影电源组件不良 |

| SC396-01 | D | 主电机错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 主电机开启时，主电机锁定信号在2秒内保持较低值。 |
|  |  | · 驱动机构过载 · 电机驱动板不良 |

# SC400:   图 像 显 影 2

2

SC400

| SC410-00 | C | 消电灯错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 自动过程控制初始化完成时，电位传感器检测到的鼓表面电位大于 指定值 -400V。 |
|  |  | · 消电灯不良 · 消电灯导线束断开 · 消电灯接头松动或不良 |

| SC440-01 | D | 转印输出异常(检测到电压泄漏) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 转印输出时，反馈电压在60 ms内保持高于4V。 |
|  | - | · 转印电源组件不良 ·转印电流端子、转印电源组件断开，接头损坏 |

| SC440-02 | D | 转印输出异常释放检测 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 转印输出时，即使施加24%PWM,在60 ms也很难有任何反馈 电压。 |
|  | - | · 转印电源组件不良 · 转印单元导线束断开 · 转印接头松动或不良 |

| SC495-00 | D | 色粉循环单元错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 主电机开启后，编码器脉冲在3s内未改变。 |
|  |  | · 由于电机过载导致废色粉传送停止 · 色粉用完传感器不良或断开 |

| SC496-00 | D | 色粉收集瓶错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 前门关闭时，色粉收集瓶放置开关保持关闭。 |

|  |  | · 未放置色粉收集瓶 · 开关接头的连接不良 |
| --- | --- | --- |

# 2

# SC500:    送纸、传送、双面和定影

2

SC500

| SC501 | B | 纸盘1提升故障 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ·纸盘提升电机开始提升底板后，在10 s内未激活提升电机。 ·纸盘下降时，纸盘提升传感器在1.5s内未关闭。 · 放置纸盘时检测到纸盘过载。 ·LCT的下限传感器在10 s内未检测到下限。 |
|  |  | · 纸盘提升电机不良或断开 ·纸张或其它障碍物卡在纸盘与电机之间 · 搓纸电磁铁断开或被障碍物阻挡 · 纸盘中装入过多纸张 备注 · 首先，机器显示要求操作人员复位纸盘的信息。 ·直到操作人员3次拉出并推入纸盘，才会显示此SC。 ·第3次打开和关闭纸盘之前，如果操作人员关闭/开启机器，将复 位 3 计 数 。 |

| SC502 | B | 纸盘2提升故障 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ·纸盘提升电机开始提升底板后，在10s内未激活提升电机。 ·纸盘下降时，纸盘提升传感器在1.5s内未关闭。 · 放置纸盘时检测到纸盘过载。 |
|  |  | · 纸盘电机不良或断开 ·纸张或其它障碍物卡在纸盘与电机之间 · 搓纸电磁铁断开或被障碍物阻挡 · 纸盘中装入过多纸张 备注 · 首先，机器显示要求操作人员复位纸盘的信息。 ·直到操作人员3次拉出并推入纸盘，才会显示此SC。 ·第3次打开和关闭纸盘之前，如果操作人员关闭/开启机器，将复 位 3 计 数 。 |

2

| SC503 | B | 纸盘3提升故障 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ·纸盘提升电机开始提升底板后，在10s内未激活提升电机。 ·纸盘下降时，纸盘提升传感器在1.5s内未关闭。 · 放置纸盘时检测到纸盘过载。 |
|  |  | · 纸盘电机不良或断开 ·纸张或其它障碍物卡在纸盘与电机之间 · 搓纸电磁铁断开或被障碍物阻挡 · 纸盘中装入过多纸张 备注 · 首先，机器显示要求操作人员复位纸盘的信息。 ·直到操作人员3次拉出并推入纸盘，才会显示此SC。 ·第3次打开和关闭纸盘之前，如果操作人员关闭/开启机器，将复 位 3 计 数 。 |

| SC504 | B | 纸盘4提升故障 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ·纸盘提升电机开始提升底板后，在10s内未激活提升电机。 ·纸盘下降时，纸盘提升传感器在1.5s内未关闭。 · 放置纸盘时检测到纸盘过载。 |
|  |  | · 纸盘电机不良或断开 ·纸张或其它障碍物卡在纸盘与电机之间 · 搓纸电磁铁断开或被障碍物阻挡 · 纸盘中装入过多纸张 备注 · 首先，机器显示要求操作人员复位纸盘的信息。 ·直到操作人员3次拉出并推入纸盘，扌会显示此SC。 ·第3次打开和关闭纸盘之前，如果操作人员关闭/开启机器，将复 位 3 计 数 。 |

2

| SC510 | B | LCT纸盘故障 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 检测到以下其中一种状况： ·提升底板时，上限传感器在18s内未开启。 · 下降底板时，下限传感器在18s内未开启。 ·开始提升后，搓纸电磁铁开启之前，上限传感器未开启。 ·提升期间纸张用完传感器开启，上限传感器在2.5s内未开启，出 现提示用户复位纸张的信息。 |
|  |  | · 纸盘提升电机不良或接头断开 · 提升传感器不良或断开 · 搓纸电磁铁不良或断开 · 纸张用完传感器不良 |

| SC515-00 | C | 双面齐纸机电机错误1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 齐纸机栏板移至原位时，即使齐纸机栏板电机将齐纸机栏板移动 153.5 mm,齐纸机原位传感器也不开启。 |
|  |  | · 纸张或其它障碍物卡住机构 ·传感器接头断开或不良 · 传感器不良 |

| SC516-00 | C | 双面齐纸机电机错误2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 齐纸机栏板从原位移动时，即使齐纸机电机将齐纸机栏板移动 153.5 mm,齐纸机栏板原位传感器也不关闭。 |
|  |  | · 纸张或其它障碍物卡住机构 ·传感器接头断开或不良 · 传感器不良 |

| SC530-00 | D | 主风扇错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 风扇开启时，主风扇电机锁定信号在5s内达到较高值。 |
|  |  | · 由于障碍导致风扇电机过载 · 风扇接头断开 |

2

| SC540-01 | D | 定影出纸电机错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 电机运行期间，PLL锁定信号在2s内保持较低值。 |
|  |  | · 物理过载导致电机锁定 · 电机驱动PCB不良 |

| SC540-02 | D | 定影清洁网电机错误1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 在连续5次样本中，清洁网电机运行期间检测到的电流量均超过350 mA。 |
|  |  | · 电机连接松动、损坏或不良 · 电机断开 · 电机锁定或短路 |

| SC540-03 | A | 定影清洁网电机错误2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 由于清洁网电机故障，SC540-02出现三次且机器自动关闭。 |
|  |  | ·清洁网电机导线松动、损坏或不良 · 清洁网电机断开 · 清洁网电机不良 |

| SC540-04 | A | 定影清洁网电机错误3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 由于清洁网电机故障，SC540-02共出现10次且机器自动关闭。 |
|  |  | ·清洁网电机导线松动、损坏或不良 · 清洁网电机断开 · 清洁网电机不良 |

| SC541 | A | 定影热敏电阻断路 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 中心热敏电阻检测到的定影温度在7s内低于0℃。 |
|  |  | · 热敏电阻断路 · 热敏电阻接头不良 · 热敏电阻损坏或偏离正确位置 · 定影温度-15%低于标准输入电压 |

2

| SC542-001 | A | 定影温度预热错误1:中心热敏电阻 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 接触热辊的中心热敏电阻确定了热辊在指定时间内未达到预热温 度。 |
|  |  | · 定影灯断开 · 热敏电阻翘曲或脱离位置 · 恒温器已断路 |

| SC542-002 | A | 定影温度预热错误2:中心热敏电阻 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 接触热辊的中心热敏电阻确定了热辊在指定时间内未达到100。 |
|  |  | · 定影灯断开 · 热敏电阻翘曲或脱离位置 · 恒温器已断路 |

| SC542-003 | A | 定影温度预热错误3:中心热敏电阻 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 接触热辊的中心热敏电阻确定了热辊在指定时间内未达到100。 |
|  |  | · 定影灯断开 · 热敏电阻翘曲或脱离位置 · 恒温器已断路 |

| SC543 | A | 定影灯过热错误1(软件) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 中心热敏电阻在热辊中心检测到240℃的温度。定影温度控制软 件错误 |
|  |  | · PSU不良 · IOB不良 · BICU不良 |

| SC544 | A | 定影灯过热错误1:硬件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 中心热敏电阻或两端热敏电阻在热辊上检测到250℃的温度。 |

2

|  |  | · PSU不良 · IOB不良 · BICU不良 |
| --- | --- | --- |

| SC545 | A | 定影灯过热错误2:中心灯 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 热辊达到预热温度后，定影灯以热辊不旋转时11次抽样(1.8s持 续时间)的全部容量保持开启。 |
|  |  | · 热敏电阻损坏或偏离正确位置 · 定影灯断开 |

| SC547-01 | D | 零交叉信号错误1:定影继电器 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 电源开启时，定影继电器关闭的情况下，3次抽样均检测到零交叉出 现异常。 |
|  |  | · 定影继电器短路 · 定影继电器驱动电路不良 |

| SC547-02 | D | 零交叉信号错误2:定影继电器 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 电源开启或关闭前门之后，在3秒内未检测到零交叉信号。 |
|  |  | · 定影继电器短路 · 定影继电器驱动电路不良 |

| SC547-03 | D | 零交叉信号错误2:电源不稳定 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 11次抽样之后，电源未处于50至60 Hz范围内，这表示电源不稳 定。 |
|  |  | · 向本地供应商核对电源 |

| SC551 | A | 定影热敏电阻错误1:两端热敏电阻 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 两端热敏电阻(接触式)低于0℃(32°F)超过7秒钟。 |
|  |  | · 热敏电阻接头松动、损坏或不良 · 热敏电阻安装不正确或松动 |

2

| SC552-01 | A | 定影重新加载温度错误1:两端热敏电阻 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 两端热敏电阻(接触式)无法检测： ·开始预热周期后，在25秒内无法检测100℃。 ·在5秒内的温度变化超过16度。 · 启动定影温度控制周期后56秒内的重新装载温度。 |
|  |  | · 定影灯断开 · 热敏电阻接头松动、损坏或不良 · 热敏电阻偏离正确位置或安装不正确 · 恒温器断路 |

| SC552-02 | A | 定影重新加载温度错误2:两端热敏电阻 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 热辊在指定时间内未达到100℃。 |
|  |  | · 定影灯断开 · 热敏电阻接头松动、损坏或不良 · 热敏电阻偏离正确位置或安装不正确 · 恒温器断路 |

| SC552-03 | A | 定影重新加载温度错误3:两端热敏电阻 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 启动定影温度控制周期后，热辊在3秒内未达到指定温度。 |
|  |  | · 定影灯断开 · 热敏电阻接头松动、损坏或不良 · 热敏电阻偏离正确位置或安装不正确 · 恒温器断路 |

| SC553 | A | 定影热敏电阻错误4:两端热敏电阻(软件) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 两端热敏电阻(接触式)处于240℃(464F)超过1秒钟。温度 每秒读取10次。(间隔为0.1s)。 |
|  |  | · PSU不良 · IOB控制板不良 ·BICU控制板不良 |

2

| SC555 | A | 定影灯错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 开始预热周期后，定影灯在1.8s内处于全功率，但热辊未旋转。 |
|  |  | · 热敏电阻弯曲或脱离位置 · 定影灯断开 · 断路器断路 |

| SC557 | C | 零交叉信号错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 在电源线上检测到高频率噪声 |
|  |  | ·无需采取措施。记录SC代码，机器运行不受影响。 |

| SC559 | A | 定影卡纸：3次计数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 在定影出纸传感器处，检测到纸张的最近三次脉冲计数(延迟错 误),SP1159开启。 |
|  |  | ·如果出现此SC,将无法使用机器，直至维修技术人员取消SC 代码。 ·仅在SP1159设为“1”(开启)时才出现此SC。(默认值： 0 ( 关 闭 ) ) 。 |

| SC569 | D | 定影压力释放电机错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 复印期间，原位传感器无法检测触发器，重试3次后仍无法检测。 |
|  |  | · 由于过多负荷导致电机锁定 · 电机驱动器不良 · 原位传感器不良或断开，接头不良，导线束损坏 |

| SC590-00 | D | 色粉收集电机错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 色粉收集电机开启时，色粉收集电机传感器输出在3s内未改变。 |

|  |  | · 由于障碍导致电机锁定 · 电机驱动板不良 · 电机连接松动或不良 · 色粉收集电机传感器断开或传感器不良 ·旋转传动轴(直径x30)丢失 |
| --- | --- | --- |

# 2

# SC600:  数据通讯

2

SC600

| SC620-01 | D | BCU-ADF通讯错误：中断RX异常 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 连接之后检测到BREAK(中断)。 |
|  |  | ·ADF I/F电缆连接松动、损坏或不良 ·ADF控制板不良 · BCU不良 · 串行线路电平不稳定 · 线路上存在外部噪声 |

| SC620-2 | D | BCU-ADF通讯错误：超时 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ·ADF I/F电缆连接松动、损坏或不良 ·ADF控制板不良 · BCU不良 · 串行线路电平不稳定 · 线路上存在外部噪声 |

| SC621-01 | D | BICU/最终加工器通讯错误：中断错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 与最终加工器MBX通讯期间，BICU从最终加工器接收到中断 (低)信号。 |
|  |  | · 主机之间的连接松动、损坏或不良 · 断路器开关不良 · 电源线松动、损坏或不良 · 外围设备控制板不良 |

| SC621-02 | D | BCU/最终加工器通讯错误：超时错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 最终加工器MBX与BCU之间进行通讯期间，即使三次尝试后，在 100 ms内仍未检测到ACK信号。 |

2

|  |  | · 主机之间的连接松动、损坏或不良 · 断路器开关不良 · 电源线松动、损坏或不良 · 外围设备控制板不良 · B C U 不 良 · 串行线路电平不稳定、线路上存在外部噪声 |
| --- | --- | --- |

| SC623 | D | BCU-PFB通讯错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 启动之后在BCU与PFB之间检测到超过2次通讯错误，初始化设 置后检测到超过3次错误。 |
|  |  | ·BCU与PFB之间的导线接头松动、损坏或断开 · 串行线路连接不稳定 · 线路上存在外部噪声 · BCU不良 · PFB不良 |

| SC626-01 | D | BICU、LCT通讯错误：中断接收错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 与LCT通讯期间，BICU接收到中断(低)信号。 |
|  |  | ·主机的LCT连接松动、损坏或不良 · LCT控制板不良 · BCU不良 · 串行线路连接不稳定 · 线路上存在外部噪声 |

| SC626-02 | D | BICU、LCT通讯错误：超时错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 向LCT发送1个数据帧后，在100 ms内未接收到ACK信号，重 试3次后仍未接收到。 |
|  |  | ·主机的LCT连接松动、损坏或不良 · LCT控制板不良 · BCU不良 · 串行线路连接不稳定 · 线路上存在外部噪声 |

2

| SC632 | B | 计数器设备错误1 | CTL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过串行通信线路3次尝试向计数器设备选件发送数据帧后，在 100 ms内未接收到ACK信号。 |  |
|  |  | ·可选计数器设备、中继板与复印机控制板之间的串行线路断开 或损坏。 ·确保SP5113设为启用计数器设备选件。 |  |
|  |  | ·检查SP5113的设置是否设正确了。 ·检查主机和计数器设备选件之间的连接。 |  |

| SC633 | B | 计数器设备错误2 | CTL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建立通信后，控制器接收到计数设备的中断信号。 |  |
|  |  | ·可选计数器设备、中继板与复印机控制板之间的串行线路断开或 损坏。 ·确保SP5113设为启用计数器设备选件。 |  |
|  |  | ·确认SP5113的设置正确。 ·检查主机和计数器设备选件之间的连接。 |  |

| SC634 | B | 计数器设备错误3 | CTL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计数器设备返回备用RAM错误。 |  |
|  |  | · 计数器设备控制板不良 · 计数器设备的备用电池不良 |  |
|  |  | · 更换计数器设备 |  |

| SC635 | B | 计数器设备错误4 | CTL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计数器设备返回备用电池错误。 |  |
|  |  | · 计数器设备控制板不良 · 计数器设备的备用电池不良 |  |
|  |  | · 更换计数器设备 |  |

| SC636 | D | SD卡错误 | CTL |
| --- | --- | --- | --- |

2

| 01 |  | 扩展验证模块错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 机器中无扩展验证模块。 SD卡或扩展验证模块的文件损坏。机器中无DESS模块。 |
|  |  | · 无扩展验证模块 · SD卡不良 · 验证模块中的文件不良 · 无 D E S S 模 块 |
|  |  | 1.安装扩展验证模块。 2 . 安 装 S D 卡 。 3 . 安装DESS模块。 4.在SSP模式下，将SP5-401- 160设为0。 5.在SSP模式下，将SP5-401- 161设为0。 6.关闭/开启机器。 7.执行SP5-876-1(安全全部清除)。 8.如果此为大量生产的机器，则更换NV。 |
| 02 |  | 版本错误 |
|  |  | 扩展验证模块的版本不正确。 |
|  |  | · 模块版本不正确 |
|  |  | · 安装正确的扩展验证模块文件。 |
| 11 |  | OSM用户代码文件错误 |
|  |  | 由于文件不存在、现有文件遭到破坏或文件类型错误，在SD卡的根 文件夹中无法找到正确的“用户代码”文件。 |
|  |  | ·利用用户设置工具“IDissuer.exe”创建用户代码文件。 ·将文件存储在SD卡的根文件夹中。 备注：确保eccm.mod文件在SD卡的根文件夹中。 |

| SC637 | D | 追踪信息通知错误 | CTL |
| --- | --- | --- | --- |

2

| 01 |  | 追踪应用程序错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 追踪信息丢失。机器未能将追踪信息通知追踪SDK应用程序。 |
|  |  | · 关闭/开启机器 |
| 02 |  | 管理服务器错误 |
|  |  | 机器未能将追踪信息通知管理服务器。追踪信息丢失，机器无法正确 计数。 |
|  |  | · 关闭/开启机器 |

| SC640 | D | 引擎-控制器通讯错误 | CTL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 此为校验和错误。 |  |
|  |  | · PCI硬件错误 |  |
|  |  | · 关闭/开启机器 |  |

| SC641 | D | 引擎串行通讯错误 | CTL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 与引擎进行串行通讯时出现错误。 |  |
|  |  | · SC641-1:超时错误 · SC641-2:重试结束 · SC641-3:下载错误 · SC641 - 4:UART错误 |  |
|  |  | · 关闭/开启机器 |  |

| SC650 | B | @Remote通讯错误(Cumin-M) | CTL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | 由于一个或多个以下情况，在拨号连接时Cumin-M验证失败。 · SP设置错误 · 电话线断开 · 调制解调器板断开 · 无线局域网卡不良 |  |
|  |  | ·检查并设置正确的用户名(SP5-816-156)及密码 (SP5-816-157)。 |  |

2

| 04 | 通信线路错误 |
| --- | --- |
|  | 由于通信线路或连接不良，因此提供的电压不足。 |
|  | 由于一个或多个以下情况，在拨号连接时Cumin-M验证失败。 · SP设置错误 · 电话线断开 · 调制解调器板断开 · 无线局域网卡不良 |
|  | ·检查并设置正确的用户名(SP5-816-156)及密码 (SP5-816-157)。 |
| 05 | 无调制解调器板 |
|  | 即使在Cumin-M处进行了设置(运行期间),仍未安装调制解调器板 |
|  | 由于一个或多个以下情况，在拨号连接时Cumin-M验证失败。 · SP设置错误 · 电话线断开 · 调制解调器板断开 · 无线局域网卡不良 |
|  | ·检查并设置正确的用户名(SP5-816-156)及密码 (SP5-816-157)。 |
| 13 | 调制解调器板错误1 |
|  | 未安装调制解调器板或此板不良。 |
|  | · 安装调制解调器板。 ·检查调制解调器驱动器的正确设定值(SP5-816-160、 SP5-816- 165至171、SP5-816- 188和189)。 · 更换调制解调器板。 |
| 14 | 调制解调器板错误2 |
|  | 未安装调制解调器板或此板不良。 |
|  | · 如果安装了调制解调器板，则将其卸载。 ·检查有线/无线局域网是否正常运行。 |

2

用

有关此 SC  代码错误的详情，可通过执行 SP5990  打印 SMC  报告，以便读取错误代码。 错误代码未显示在操作面板上。以下是错误代码列表：

| 错误 | 问题 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拨号认证失败 | 在用户工具中，检查拨号用户名和拨号密码设置。 |
| 4 | 非法调制解调器设置 | 检查SP5816160的设置以确定AT命令的设置是 否正确。如果此SP设置正确，则问题在于软件缺 陷 。 |
| 5 | 由于线路上的低压电源导 致连接不良 | 问题在于外部电源线路，因此无需在机器上采取纠正 措施。 |
| 11 | 网络启用开关和Cumin-M 同时启用时，NVRAM中 的数据遭到破坏。 | 使用SP59851并将NIC设为“0”(禁用)以禁 网络板。 |
| 12 | 调制解调器板无法启用 NIB。 | 更换调制解调器板。 |

| SC651-0 1 | C | 非法远程服务拨号 | CTL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cumin-M向NRS Center拨号时，出现意外错误。 |  |
|  |  | · 软件缺陷 · 由于仅记录计数，无需采取措施 |  |

| SC651 | C | 拨号连接错误 | CTL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - | 聊天程序参数错误 |  |
| 02 | - | 聊天程序执行错误 |  |
|  |  | 调制解调器(Cumin-M)尝试利用拨号连接呼叫中心时，出现意外错误。 |  |
|  |  | · 由软件缺陷所致 |  |
|  |  | · 无需采取措施 · 此SC不会干扰机器运行。 |  |

2

| SC652 | D | 远程服务ID2不匹配 |
| --- | --- | --- |
|  |  | @Remote的ID2、控制器板与NVRAM之间的验证不匹配。 |
|  |  | · 安装了用过的控制器板 · 安装了用过的NVRAM ·调制解调器(嵌入的RCG-M)设法呼叫有拨号连接的中心时，产生 了意外出错。 |
|  |  | · 安装正确的控制器板或新控制器板。 · 安装正确的NVRAM或新NVRAM。 |

| SC653 | D | 远程服务ID2不正确 | CTL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | NVRAM中存储的ID2不正确。 |  |
|  |  | · 安装了用过的NVRAM ·调制解调器(嵌入式RCG-M)尝试呼叫有拨号连接的中心时，出 现意外错误 |  |
|  |  | ·在NVRAM中清除ID2 · 输入正确的ID2。 |  |

| SC670 | D | 引擎启动错误 | CTL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机器开启时，BCU未能在指定时间内做出响应。 |  |
|  |  | ·BCU与控制器板之间的连接松动、断开或损坏。 |  |
|  |  | · 更换BCU · 更换控制器板 |  |

| SC671 | D | 非法引擎板 | CTL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电源开启时，固件检测到非法引擎板。 |  |
|  |  | · 更换BICU |  |

2

| SC672 | D | 控制器启动错误 | CTL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ·开启机器后，未建立控制器与操作面板之间的通讯，或正常启动后 与控制器的通讯中断。 ·操作面板启动复位后，在30秒内未从控制器发送“注意”代码 (FDH)或“注意”确认代码(FEH)。 ·控制器发布命令以30秒间隔检查与控制器的通讯线路后，控制器 两次未能做出响应。 |  |
|  |  | · 控制器停止 · 控制器板安装不正确 · 控制器板不良 ·操作面板接头松动、损坏或不良 ·开关关闭时，控制器未完全关闭。 |  |
|  |  | ·检查SP5-875-001的设置。 · 如果此SP设为“1(关闭)”,将其改为“0(开启)” |  |

# SC700:    外围设备

2

SC700:   外围设备

| SC700-01 | D | ARDF底板提升电机 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ·底板提升电机开启并下降底板后，底板原位传感器未检测到底 板原位。 ·提升电机开启并提升底板后，底板位置传感器未检测到板的位 置。 |
|  |  | ·ARDF送纸电机断开或不良 ·底板原位传感器断开或不良 ·ARDF主板不良 |

| SC700-02 | D | ADF底板电机错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ·底板提升电机开启以提升板时，底板位置传感器未检测到板。 ·底板电机反转以下降板时，底板原位传感器未检测到板。 |
|  |  | · 底板位置传感器不良 · 底板原位传感器不良 · 底板电机不良 ·ADF主板不良 |

| SC720-01 | D | 下游最终加工器通讯错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3次尝试后，仍未从下游最终加工器(D611/D612)接收到响应 信号 |
|  |  | ·最终加工器I/F电缆松动、损坏或不良 · 最终加工器控制板不良 |

| SC720-24 | B | 出纸导板电机(D611/D612) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 出纸导板运行期间，出纸导板传感器的状态在指定时间内未改变。 |

2

|  |  | · 出纸导板打开传感器松松、损坏或不良 · 出纸导板电机不良 · 最终加工器主板不良 |
| --- | --- | --- |

| SC720-25 |  | 打孔电机错误(D611/D612) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 打孔操作之后，打孔原位传感器未在原位检测到打孔单元。 |
|  |  | · 打孔电机连接松动、损坏或不良。 · 打孔过载(被障碍物阻挡) · 原位传感器连接松动、损坏或不良 · 原位传感器不良 |

| SC720-30 | B | 最终加工器齐纸机电机错误(D611/D612) |
| --- | --- | --- |
|  |  | ·返回原位时，最终加工器齐纸机原位传感器保持无效超过 1,000个脉冲。 ·远离原位而移动时，最终加工器齐纸机原位传感器保持激活超 过1,000个脉冲。 |
|  |  | · 齐纸机原位传感器不良 · 齐纸机机构过载 · 齐纸机电机不良(不旋转) · 最终加工器主板不良 · 导线束断开或不良 |

| SC720-41 | D | 出纸皮带电机错误(D611/D612) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 堆叠出纸皮带电机开启后，堆叠出纸皮带原位传感器在指定时间内 未激活。第1次检测失败导致卡纸出错，第2次检测失败则导致该 SC代码。 |

2

|  |  | 如果电机正在运行： ·纸堆出纸原位传感器导线束松动、损坏或不良 · 纸堆出纸原位传感器不良 如果电机未运行： · 出纸电机被障碍物阻挡 · 出纸电机导线束松动、损坏或不良 · 出纸电机不良 · 小册子最终加工器主板不良 |
| --- | --- | --- |

| SC720-42 | B | 最终加工器装订器移动电机错误(D611/D612) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 开启装订器电机后，在指定的时间里没激活装订器原位传感器。第 1次检测失败发布卡纸错误，第2次检测失败则发布此SC代码。 |
|  |  | · 装订器移动电机断开或不良 · 由于障碍导致装订器移动电机过载 ·装订器原位传感器断开或不良 |

| SC720-43 | B | 最终加工器页角装订器旋转电机错误(D611/D612) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 装订后，装订器在指定时间内未返回原位。第1次检测失败发布卡 纸错误，第2次检测失败则发布此SC代码。 |
|  |  | · 装订器旋转电机断开或不良 · 由于障碍导致装订器旋转电机过载 ·装订器旋转原位传感器断开或不良 |

| SC720-44 | B | 最终加工器页角装订器电机错误(D611/D612) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 运行后，在指定的时间里没关闭装订器电机。第1次检测失败发布 卡纸错误，第2次检测失败则发布此SC代码。 |
|  |  | · 装订针卡纸 · 纸堆中的纸张数量超出装订限制 · 装订器电机断开或不良 |

2

| SC720-52 | B | 最终加工器折叠板电机错误(D612) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 折叠板移动了，但在指定的时间里没检测到它在原位。第1次检测 失败发布卡纸错误，第2次检测失败则发布此SC代码。 |
|  |  | · 折叠板原位传感器断开、不良 · 折叠板电机断开、不良 · 折叠板电机由于阻碍而过载 |

| SC720-53 | B | 折叠单元底栏板提升电机(D612) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 第1次检测失败发布卡纸错误，第2次检测失败则发布此SC代 码。 |
|  |  | · 电机导线束断开、松动或不良 · 电机不良 |

| SC720-55 | B | 夹辊缩回电机错误(D612) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 第1次检测失败发布卡纸错误，第2次检测失败则发布此SC代 码。 |
|  |  | · 电机导线束断开、松动或不良 · 电机不良 |

| SC720-57 | B | 纸堆活接门电机错误(D612) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 打孔单元运行期间出现。第1次检测失败发布卡纸错误，第2次检 测失败则发布此SC代码。 |
|  |  | · 电机导线束断开、松动或不良 · 电机过载 · 电机不良 |

| SC720-60 | B | 小册子装订器电机错误1(D612) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 前装订器单元鞍式跨页装订电机在指定时间内未开始运行。第1次 检测失败发布卡纸错误，第2次检测失败则发布此SC代码。 |
|  |  | · 前电机断开或不良 · 由于障碍导致前电机过载 |

2

| SC720-61 | B | 小册子装订器电机错误2(D611/D612) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 后装订器单元骑马订电机在指定时间内未开始运行。第1次检测失 败发布卡纸错误，第2次检测失败则发布此SC代码。 |
|  |  | · 后电机断开或不良 由于障碍导致后电机过载 |

| SC720-70 | B | 最终加工器纸盘1(上纸盘提升)电机错误(D611/D612) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 纸盘提升或下降后，上纸盘纸张高度传感器在指定时间内未改变其 状态。第1次检测失败发布卡纸错误，第2次检测失败则发布此 S C 代 码 。 |
|  |  | · 纸盘提升电机断开或不良 · 上纸盘纸张高度传感器断开或不良 · 最终加工器主板与电机之间的连接松动 · 最终加工器主板不良 |

| SC720-71 | D | 移动电机错误(D611/D612) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 移动接纸盘半圈传感器： 指定时间内在原位检测移动接纸盘两次均失败。 -或者- 检测移动接纸盘离开原位两次均失败。 |
|  |  | 如果电机正在运行： · 半圈传感器1、2导线束松动、损坏或不良 · 其中一个半圈传感器不良 如果电机未运行： · 电机被障碍物阻挡 · 电机导线束松动、损坏或不良 · 电机不良 · 最终加工器主板不良 |

| SC720-72 | B | 前移动齐纸机电机错误(D611/D612) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 移动齐纸机电机开启后，侧栏板在指定时间内未缩回。第1次检测 失败发布卡纸错误，第2次检测失败则发布此SC代码。 |

2

|  |  | · 移动齐纸机断开或不良 · 由于障碍导致移动齐纸机电机过载 ·移动齐纸机原位传感器断开或不良 |
| --- | --- | --- |

| SC720-73 | B | 后移动齐纸机电机(D611/D612) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 移动齐纸机电机开启后，侧栏板在指定时间内未缩回。第1次检测 失败发布卡纸错误，第2次检测失败则发布此SC代码。 |
|  |  | · 电机导线束断开、松动或不良 · 电机不良 · 电机过载 · 原位不良 |

| SC720-74 | B | 移动齐纸机缩回电机错误(D611/D612) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 缩回电机开启后，侧栏板在指定时间内未缩回。第1次检测失败发 布卡纸错误，第2次检测失败则发布此SC代码。 |
|  |  | · 电机导线束断开、松动或不良 · 电机不良 · 电机过载 · 原位不良 |

| SC720-75 | B | 返回辊电机错误(D611/D612) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 下纸盘压力电机运行期间出现。 |
|  |  | · 电机导线束断开、松动或不良 · 电机过载 · 原位传感器导线束断开、松动或不良 · 原位不良 |

| SC720-80 | D | 打孔移动电机错误(D611/D612) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 打孔单元运行期间出现。第1次检测失败发布卡纸错误，第2次检 测失败则发布此SC代码。 |

2

|  |  | · 电机导线束断开、松动或不良 · 电机不良 |
| --- | --- | --- |

| SC720-81 | D | 纸张位置传感器滑动电机错误(D611/D612) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 打孔单元运行期间出现。第1次检测失败发布卡纸错误，第2次检 测失败则发布此SC代码。 |
|  |  | · 电机导线束断开、松动或不良 · 电机不良 |

| SC720-87 | D | 最终加工器打孔电机错误(D611/D612) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 打孔电机开启后，在指定时间内未激活打孔原位传感器。第1次检 测失败发布卡纸错误，第2次检测失败则发布此SC代码。 |
|  |  | · 打孔原位传感器断开、不良 · 打孔电机断开或不良 · 打孔电机由于障碍而过载 |

| SC722-01 | D | 下游最终加工器通讯错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3次尝试后，仍未从下游最终加工器(D610)接收到响应信号 |
|  |  | ·最终加工器I/F电缆松动、损坏或不良 · 最终加工器控制板不良 |

| SC722-10 | B | 传送电机错误(D610) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 在指定时间内未检测到传送电机的脉冲信号。第一次检测将触发卡纸 代码，第二次检测将触发此SC。 |
|  |  | · 由于障碍导致电机过载 · 电机导线接头松动、损坏或不良 · 电机不良 |

| SC722-24 | B | 出纸导板电机(D610) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 出纸导板运行期间，出纸导板传感器的状态在指定时间内未改变。 |

2

|  |  | · 出纸导板打开传感器松松、损坏或不良 · 出纸导板电机不良 · 最终加工器主板不良 |
| --- | --- | --- |

| SC722-25 |  | 打孔电机错误(D610) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 打孔操作之后，打孔原位传感器未在原位检测到打孔单元。 |
|  |  | · 打孔电机连接松动、损坏或不良。 · 打孔过载(被障碍物阻挡) · 原位传感器连接松动、损坏或不良 · 原位传感器不良 |

| SC722-30 | B | 最终加工器齐纸机电机错误(D610) |
| --- | --- | --- |
|  |  | ·返回原位时，最终加工器齐纸机原位传感器保持无效超过 1,000个脉冲。 ·远离原位而移动时，最终加工器齐纸机原位传感器保持激活超 过1,000个脉冲。 |
|  |  | · 齐纸机原位传感器不良 · 齐纸机机构过载 · 齐纸机电机不良(不旋转) · 最终加工器主板不良 · 导线束断开或不良 |

| SC722-33 | B | 最终加工器装订锤电机错误(D610) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 装订锤电机在指定时间(340 ms)内未返回原位。 |
|  |  | ·装订锤原位传感器松动、损坏或不良 ·装订器驱动PCB上出现电气过载 · 装订锤电机不良 · 最终加工器主板不良 |

| SC722-35 | D | 纸堆板电机错误1:前电机(D610) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 电机开启后，纸堆板原位传感器(前)在500ms内未激活。第1 次检测失败导致卡纸出错，第2次检测失败则导致该SC代码。 |

2

|  |  | 如果电机正在运行： · 前纸堆板原位传感器导线束松动、损坏或不良 · 前纸堆板原位传感器不良 如果电机未运行： · 电机被障碍物阻挡 · 电机导线束松动、损坏或不良 · 电机不良 · 小册子最终加工器主板不良 |
| --- | --- | --- |

| SC722-36 | D | 纸堆板电机错误2:中心电机(D610) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 电机开启后，纸堆板原位传感器(中心)在500ms内未激活。第 1次检测失败导致卡纸出错，第2次检测失败则导致该SC代码。 |
|  |  | 如果电机正在运行： · 中心纸堆板原位传感器导线束松动、损坏或不良 · 中心纸堆板原位传感器不良 如果电机未运行： · 电机被障碍物阻挡 · 电机导线束松动、损坏或不良 · 电机不良 · 小册子最终加工器主板不良 |

| SC722-37 | D | 纸堆板电机错误3:后电机(D610) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 电机开启后，纸堆板原位传感器(后)在500ms内未激活。第1 次检测失败导致卡纸出错，第2次检测失败则导致该SC代码。 |
|  |  | 如果电机正在运行： ·后纸堆板原位传感器导线束松动、损坏或不良 · 后纸堆板原位传感器不良 如果电机未运行： · 电机被障碍物阻挡 · 电机导线束松动、损坏或不良 · 电机不良 · 小册子最终加工器主板不良 |

2

| SC722-39 | B | 齐纸机顶栏板电机(D610) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 顶栏板原位传感器检测到： 顶栏板在指定脉冲数量范围内未到达原位。 -或者- 顶栏板未能在指定脉冲数量范围内离开原位。 |
|  |  | 如果齐纸机顶栏板电机正在运行： ·顶栏板原位传感器导线束松动、损坏或不良 · 顶栏板原位传感器不良 如果齐纸机顶栏板电机未运行： · 电机被障碍物阻挡 · 电机导线束松动、损坏或不良 · 电机不良 · 最终加工器主板不良 |

| SC722-40 | B | 齐纸机底栏板电机(D610) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 底栏板原位传感器检测到： 底栏板在指定时间内未到达原位。 -或者- 底栏板未能在指定时间内离开原位。 |
|  |  | 如果齐纸机底栏板电机正在运行： ·底栏板原位传感器导线束松动、损坏或不良 · 底栏板原位传感器不良 如果齐纸机底栏板电机未运行： · 电机被障碍物阻挡 · 电机导线束松动、损坏或不良 · 电机不良 · 最终加工器主板不良 |

| SC722-41 | D | 出纸皮带电机错误(D610) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 堆叠出纸皮带电机开启后，堆叠出纸皮带原位传感器在指定时间内 未激活。第1次检测失败导致卡纸出错，第2次检测失败则导致该 SC代码。 |

2

|  |  | 如果电机正在运行： ·纸堆出纸原位传感器导线束松动、损坏或不良 · 纸堆出纸原位传感器不良 如果电机未运行： · 出纸电机被障碍物阻挡 · 出纸电机导线束松动、损坏或不良 · 出纸电机不良 · 小册子最终加工器主板不良 |
| --- | --- | --- |

| SC722-42 | B | 最终加工器装订器移动电机错误(D610) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 开启装订器电机后，在指定的时间里没激活装订器原位传感器。第 1次检测失败发布卡纸错误，第2次检测失败则发布此SC代码。 |
|  |  | · 装订器移动电机断开或不良 · 由于障碍导致装订器移动电机过载 ·装订器原位传感器断开或不良 |

| SC722-43 | B | 最终加工器页角装订器旋转电机错误(D610) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 装订后，装订器在指定时间内未返回原位。第1次检测失败发布卡 纸错误，第2次检测失败则发布此SC代码。 |
|  |  | · 装订器旋转电机断开或不良 · 由于障碍导致装订器旋转电机过载 ·装订器旋转原位传感器断开或不良 |

| SC722-44 | B | 最终加工器页角装订器电机错误(D610) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 运行后，在指定的时间里没关闭装订器电机。第1次检测失败发布 卡纸错误，第2次检测失败则发布此SC代码。 |
|  |  | · 装订针卡纸 · 纸堆中的纸张数量超出装订限制 · 装订器电机断开或不良 |

2

| SC722-70 | B | 最终加工器纸盘1(上纸盘提升)电机错误(D610) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 纸盘提升或下降后，上纸盘纸张高度传感器在指定时间内未改变其 状态。第1次检测失败发布卡纸错误，第2次检测失败则发布此 S C 代 码 。 |
|  |  | · 纸盘提升电机断开或不良 · 上纸盘纸张高度传感器断开或不良 · 最终加工器主板与电机之间的连接松动 · 最终加工器主板不良 |

| SC722-71 | D | 移动电机错误(D610) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 移动接纸盘半圈传感器： 指定时间内在原位检测移动接纸盘两次均失败。 -或者- 检测移动接纸盘离开原位两次均失败。 |
|  |  | 如果电机正在运行： · 半圈传感器1、2导线束松动、损坏或不良 · 其中一个半圈传感器不良 如果电机未运行： · 电机被障碍物阻挡 · 电机导线束松动、损坏或不良 · 电机不良 · 最终加工器主板不良 |

| SC722-72 | B | 前移动齐纸机电机错误(D610) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 移动齐纸机电机开启后，侧栏板在指定时间内未缩回。第1次检测 失败发布卡纸错误，第2次检测失败则发布此SC代码。 |
|  |  | · 移动齐纸机断开或不良 · 由于障碍导致移动齐纸机电机过载 ·移动齐纸机原位传感器断开或不良 |

2

| SC722-74 | B | 移动齐纸机缩回电机错误(D610) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 缩回电机开启后，侧栏板在指定时间内未缩回。第1次检测失败发 布卡纸错误，第2次检测失败则发布此SC代码。 |
|  |  | · 电机导线束断开、松动或不良 · 电机不良 · 电机过载 · 原位不良 |

| SC722-75 | B | 返回辊电机错误(D610) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 下纸盘压力电机运行期间出现。 |
|  |  | · 电机导线束断开、松动或不良 · 电机过载 · 原位传感器导线束断开、松动或不良 · 原位不良 |

| SC722-80 | B | 最终加工器装订针修整贮斗已满(D610) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 废旧装订针贮斗装满裁切装订针。 |
|  |  | · 若贮斗已满，倒空贮斗 ·若贮斗未满，则贮斗已满传感器断开或不良 |

| SC722-81 | D | 最终加工器传送电机错误(D610) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 最终加工器传送电机的编码器脉冲在600 ms内未改变状态(高/ 低),重试2次后仍未改变。 |
|  |  | · 最终加工器传送电机不良 ·传送电机导线束断开或不良 · 最终加工器主板不良 |

| SC722-83 | D | 最终加工器打孔电机错误(D610) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 打孔电机开启后，在指定时间内未激活打孔原位传感器。第1次检 测失败发布卡纸错误，第2次检测失败则发布此SC代码。 |

2

|  |  | · 打孔原位传感器断开、不良 · 打孔电机断开或不良 · 打孔电机由于障碍而过载 |
| --- | --- | --- |

| SC724-71 | D | 移动电机错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 移动接纸盘半圈传感器： 指定时间内在原位检测移动接纸盘两次均失败。 -或者- 检测移动接纸盘离开原位两次均失败。 |
|  |  | 如果电机正在运行： · 半圈传感器1、2导线束松动、损坏或不良 · 其中一个半圈传感器不良 如果电机未运行： · 电机被障碍物阻挡 · 电机导线束松动、损坏或不良 · 电机不良 · 最终加工器主板不良 |

| SC725-01 | D | 下游最终加工器通讯错误(D615) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3次尝试后，仍未从下游最终加工器(D615)接收到响应信号 |
|  |  | ·最终加工器I/F电缆松动、损坏或不良 · 最终加工器控制板不良 |

| SC725-12 | B | 对位辊传送电机错误 | 多功能折叠器 (D615) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电机驱动PCB在电机处检测到错误。 |  |
|  |  | · 电机导线束或接头松动、损坏或不良 · 电机或电机驱动板不良 |  |

2

代

| SC725-13 | B | 动态辊传送电机错误 | 多功能折叠器 (D615) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电机驱动PCB在电机处检测到错误。 |  |
|  |  | · 电机导线束或接头松动、损坏或不良 · 电机或电机驱动板不良 |  |

| SC725-14 | B | Z形折叠顶部纸盘出纸电机错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 电机驱动器检测到错误。 |
|  |  | · 电机过电流 · 电机驱动器过热 |

| SC725-30 | B | Z形折叠定位块1电机错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 底栏板原位传感器检测到： 底栏板在指定时间内未到达原位。 -或者- 底栏板未能在指定时间内离开原位。 |
|  |  | · 电机过电流 · 电机驱动器过热 · 电机导线束松动 |

| SC725-31 | B | 第2定位块电机错误 | 多功能折叠器(D615) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第2定位块原位传感器在指定时间内在原位(或原位之外)未检测 到第2定位块。第1次出现导致卡纸，第2次出现则导致此SC 码。 |  |
|  |  | ·第2定位块原位传感器被弄脏 ·传感器导线束或接头松动、损坏或不良 ·第2定位块电机导线束或接头松动、损坏或不良 · 传感器不良 · 电机或电机驱动板不良 |  |

代

2

| SC725-32 | B | 第3定位块电机错误 | 多功能折叠器 (D615) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第3定位块原位传感器在指定时间内在原位(或原位之外)未检测 到第3定位块。第1次出现导致卡纸，第2次出现则导致此SC 码。 |  |
|  |  | ·第3定位块原位传感器被弄脏 ·传感器导线束或接头松动、损坏或不良 ·第3定位块电机导线束或接头松动、损坏或不良 · 传感器不良 · 电机或电机驱动板不良 |  |

| SC725-33 | B | 齐纸机栏板电机 | 多功能折叠器(D615) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 齐纸机栏板原位传感器在指定时间内在原位(或原位之外)未检测 到齐纸机栏板。第1次出现导致卡纸，第2次出现则导致此SC 代码。 |  |
|  |  | ·齐纸机栏板原位传感器被弄脏 ·传感器导线束或接头松动、损坏或不良 ·齐纸机栏板电机导线束或接头松动、损坏或不良 · 传感器不良 · 电机或电机驱动板不良 |  |

| SC725-34 | B | 动态辊提升电机错误 | 多功能折叠器 (D615) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 动态辊原位传感器在指定时间内在原位(或原位之外)未检测到动 态辊。第1次出现导致卡纸，第2次出现则导致此SC代码。 |  |
|  |  | · 动态辊原位传感器被弄脏 ·传感器导线束或接头松动、损坏或不良 ·动态辊提升电机导线束或接头松动、损坏或不良 · 传感器不良 · 电机或电机驱动板不良 |  |

2

| SC725-35 | B | 对位辊释放电机错误 | 多功能折叠器 (D615) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对位辊原位传感器在指定时间内在原位(或原位之外)未检测到对 位辊。第1次出现导致卡纸，第2次出现则导致此SC代码。 |  |
|  |  | ·对位辊原位传感器被弄脏 ·传感器导线束或接头松动、损坏或不良 ·对位辊释放电机导线束或接头松动、损坏或不良 · 传感器不良 · 电机或电机驱动板不良 |  |

| SC725-36 | B | FM2直送至活接门电机 | 多功能折叠器(D615) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直送至活接门原位传感器在指定时间内在原位(或原位之外)未检 测到直送至活接门。第1次出现导致卡纸，第2次出现则导致此 SC代码。 |  |
|  |  | ·FM2直送至活接门原位传感器被弄脏 ·传感器导线束或接头松动、损坏或不良 ·FM2直送至活接门电机导线束或接头松动、损坏或不良 · 传感器不良 · 电机或电机驱动板不良 |  |

| SC725-37 | B | FM6爪电机 | 多功能折叠器(D615) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | FM6爪原位传感器在原位(或原位之外)未检测到FM6爪。第 1次出现导致卡纸，第2次出现则导致此SC代码。 |  |
|  |  | ·FM6爪原位传感器被弄脏 ·传感器导线束或接头松动、损坏或不良 ·FM6爪电机导线束或接头松动、损坏或不良 · 传感器不良 · 电机或电机驱动板不良 |  |

2

| SC725-38 | B | 折叠板电机错误 | 多功能折叠器(D615) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 折叠板原位传感器在指定时间内在原位(或原位之外)未检测到折 叠板。第1次出现导致卡纸，第2次出现则导致此SC代码。 |  |
|  |  | · 折叠板原位传感器被弄脏 ·传感器导线束或接头松动、损坏或不良 ·折叠板电机导线束或接头松动、损坏或不良 · 传感器不良 · 电机或电机驱动板不良 |  |

| SC783-3 | B | 第1折叠电机错误 | 多功能折叠器(D615) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电机驱动PCB在电机处检测到错误。 |  |
|  |  | · 电机导线束或接头松动、损坏或不良 · 电机或电机驱动板不良 |  |

| SC783-4 | B | 第2折叠电机错误 | 多功能折叠器(D615) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电机驱动PCB在电机处检测到错误。 |  |
|  |  | · 电机导线束或接头松动、损坏或不良 · 电机或电机驱动板不良 |  |

| SC725-41 | B | 折痕电机错误 | 多功能折叠器(D615) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电机驱动PCB在电机处检测到错误。 |  |
|  |  | · 电机导线束或接头松动、损坏或不良 · 电机或电机驱动板不良 |  |

| SC725-71 | D | 水平传送电机错误 | 多功能折叠器 (D615) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电机驱动PCB在电机处检测到错误。 |  |
|  |  | · 电机导线束或接头松动、损坏或不良 · 电机或电机驱动板不良 |  |

2

| SC725-72 | D | 水平出纸电机错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 电机驱动板上出现错误。 |
|  |  | · 电机电流过载 · 电机驱动板不良(更换电机) |

| SC725-73 | D | 顶部纸盘出纸电机 | 多功能折叠器(D615) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电机驱动PCB在电机处检测到错误。 |  |
|  |  | · 电机导线束或接头松动、损坏或不良 · 电机或电机驱动板不良 |  |

| SC725-74 | D | 进纸活接门电机 | 多功能折叠器(D615) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 进纸活接门原位传感器在原位(或原位之外)未检测到进纸活接 门。第1次出现导致卡纸，第2次出现则导致此SC代码。 |  |
|  |  | ·进纸活接门原位传感器被弄脏 ·传感器导线束或接头松动、损坏或不良 ·进纸活接门电机导线束或接头松动、损坏或不良 · 传感器不良 · 电机或电机驱动板不良 |  |

| SC740-10 | B | 盖板插纸机纸盘底板电机错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 电机开始提升底板后，底板位置传感器在指定时间内(3s)未检测 到板。 电机开始下降底板后，底板原位传感器未检测到底板。 |
|  |  | ·底板位置传感器断开或不良 ·底板原位传感器断开或不良 |

# SC800:  整个系统

2

SC800:

| SC816 | D | 节能I/O子系统错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 节能I/O子系统不良或此系统检测到控制器板错误。 |
|  |  | · 重启机器。 · 更换控制器板。 |

| SC817 | D | 监控器错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当启动加载程序尝试从OS Flash ROM读取自诊断模块、系统内核 或根系统文件时，或者控制器插槽中SD卡上的项目为假数据或遭 到破坏时，出现文件检测和电子文件签名检查错误。 |  |
|  |  | ·操作系统闪存ROM数据不良 · SD卡数据不良 |  |
|  |  | 1.更换控制器固件。 2 . 使用其它SD卡。 |  |

错误代码

| 代码 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x00000000 | BIOS启动错误 |
| 0x00000001 | 主要启动加载错误 |
| 0x00000002 | 次要启动加载错误(Boot3.EIf) |
| 0x00000003 | 自诊断模块错误(Diag.EIf) |
| 0x00000004 | 内核启动错误(Netbsd) |
| 0x00000005 | 启动文件系统文件读取错误(Rootfs) |
| 0xffff ffff | 其它错误 |

示例：自诊断模块、系统内核或根系统文件中的数据遭到破坏，或者 OS Flash ROM 或 SD 卡中不存在该数据

SD 卡上自诊断模块、内核或根文件系统中的文件被窜改

· 丢弃 SD 卡之前，尝试更新卡上的数据。若再次出现错误，卡可能不良。

2

· 务必使用含有正确电子签名的 SD  卡。

| SC819 | D | 致命内核错误 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由于控制错误，系统处理期间出现RAM溢出。操作面板上显示以下信 息之一。 |  |
|  |  | 0x5032 | HAIC-P2错误 |
|  |  | 0x5245 | 连接失败 |
|  |  | 0x5355 | L2状态超时 |
|  |  | Ox696e | gwinit停止 |
|  |  | 0x766d | Vm_page out:VM已满 |
|  |  | 554C | USB加载程序不良 |
|  |  | 其它 |  |
|  |  |  | · 系统程序不良 · 控制器板不良 · 选购板不良 · 更换控制器固件 |

| SC820 | D | 0008 | 自诊断错误：CPU:系统呼叫异常 | GW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0612 | 自诊断错误：CPU:ASIC中断错误 | GW |
|  |  | · 系统程序不良 · 控制器板不良 · 选购板不良 · 更换控制器固件 备注：有关此SC代码错误的详情，可通过执行SP5990打印SMC报 告，以便读取错误代码。错误代码未显示在操作面板上。 |  |  |

· 有关此 SC  代码错误的详情，可通过执行 SP5990  打印 SMC  报告，以便读取错误代 码。错误代码未显示在操作面板上。

2

| SC821 | D | 自诊断错误：ASIC | GW |
| --- | --- | --- | --- |
| [0B00] |  | ASIC寄存器检查错误 |  |
|  |  | ASIC中出现写入-验证检查。 |  |
|  |  | · ASIC设备 |  |
|  |  | · 控制器板不良 |  |
| [0B06] |  | ASIC检测错误 |  |
|  |  | 未检测到系统控制的I/O ASIC。 |  |
|  |  | · ASIC不良 · 北桥和PCII/F不良 |  |
|  |  | · 控制器板不良 |  |

· 有关此 SC  代码错误的详情，可通过执行 SP5990  打印 SMC   报告，以便读取错误代 码。错误代码未显示在操作面板上。

| SC822 | B | 自诊断错误：HDD | GW |
| --- | --- | --- | --- |
| [3003] |  | HDD超时 |  |
|  |  | 仅在安装了HDD时执行检查： ·HDD设备保持繁忙超过31秒。 ·为HDD设置诊断命令，但设备仍保持繁忙超过6秒。 |  |
|  |  | · HDD设备不良 · HDD接头不良 ·ASIC设备不良 |  |
|  |  | · 更换或卸载HDD设备。 · 更换HDD接头。 · 更换控制器板。 |  |

2

| [3004] | 诊断命令错误 |
| --- | --- |
|  | 诊断命令发布错误。 |
|  | · HDD设备不良 |
|  | · 更换或拆除HDD设备。 |
| [3013] | HDD超时(第一台机器) |
|  | HDD设备保持繁忙超过31秒，或未检测到Mandolin。为HDD设 置诊断命令，但设备仍保持繁忙超过6秒。 |
|  | · HDD设备不良 · HDD接头不良 ·ASIC设备不良 |
|  | · 更换或拆除HDD设备。 · 更换HDD接头 · 更换控制器板 |
| [3014] | 诊断命令错误(第一台机器) |
|  | 由于未检测到Mandolin或HDD寄存器中存在w/r/c错误，诊断命 令发布错误 |
|  | · HDD设备不良 |
|  | · 更换HDD设备。 |

| SC823 | B | 自诊断错误：NIC |
| --- | --- | --- |
| [6101] |  | MAC地址校验和错误 |
|  |  | MAC地址校验和的结果与ROM中存储的校验和不匹配。 |
|  |  | · SEEP ROM不良 · I2C总线(连接)不良 |
|  |  | · 更换控制器板 |

2

| [6104] | PHY IC错误 |
| --- | --- |
|  | 控制器上的PHY IC未被识别。 |
|  | · PHY芯片不良 ·ASIC MII I/F不良 |
|  | · 更换控制器板 |
| [6105] | PHY IC回送错误 |
|  | 控制器上的PHY IC回送期间出现错误。 |
|  | · PHY芯片不良 · ASIC的MAC(SIMAC/COMIC/CELLO)不良 · 带有PHY板的I/F不良 ·PHY板上的焊接头不良 |
|  | · 更换控制器板 |

| SC824 | D | 自诊断错误：NVRAM(驻留) | GW |
| --- | --- | --- | --- |
| [1401] |  | NVRAM验证错误 |  |
|  |  | 未安装NVRAM或NVRAM损坏。 |  |
|  |  | · 无NVRAM设备 ·NVRAM设备损坏 ·NVRAM备用电池耗尽 ·NVRAM插座损坏 |  |
|  |  | · 更换NVRAM |  |

| SC829 | D | 自诊断错误：可选RAM |
| --- | --- | --- |
|  |  | 自诊断测试期间，可选RAM返回错误。 |
|  |  | · 更换可选内存板 · 控制器板不良 |

· 有关 SC   833、SC834 和其它错误的详情，执行 SP5990  以打印 SMC   报告，因此您 可读取错误代码。错误代码未显示在操作面板上。SMC  报告中列出了附加错误代码

2

(OF30、OF31 等)。

| SC833 | D | 自诊断错误：引擎I/F ASIC | GW |
| --- | --- | --- | --- |
| [0F30] |  | 无法检测到引擎控制的ASIC(Mandolin)。配置PCI后，无法检查 ASIC的设备ID。 |  |
|  |  | · 系统控制的ASIC(Mandolin)不良 · 北桥和AGPI/F不良 |  |
|  |  | · 更换母板(引擎I/F板)。 |  |
| [50B1] |  | 无法初始化或读取总线连接。 |  |
|  |  | · 连接总线不良 · SSCG不良 |  |
|  |  | · 更换母板(引擎I/F板)。 |  |
| [50B2] |  | SSCG寄存器值不正确。 |  |
|  |  | · 连接总线不良 · SSCG不良 |  |
|  |  | · 更换母板(引擎I/F板)。 |  |

| SC834 | D | 自诊断错误：可选内存 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
| [5101] |  | 母板上可选RAM的写入/验证检查后出现错误。 |  |
|  |  | · 内存设备不良 |  |
|  |  | · 更换母板(引擎I/F板)。 |  |

| SC838 | D | 自诊断错误：时钟发生器 | GW |
| --- | --- | --- | --- |

2

| [2701] | 通过I2C总线从时钟发生器读取设置数据时，出现验证错误 |
| --- | --- |
|  | · 时钟发生器不良 · I2C总线不良 ·BICU上的I2C端口不良 |
|  | · 更换控制器板。 |

| SC840 | D | EEPROM访问错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I/O处理期间出现读取错误。第3次尝试读取失败会导致此错误。 |  |
|  |  | · EEPROM不良 |  |
|  |  | · 更换EEPROM。 |  |

| SC841 | D | EEPROM读取错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | EEPROM的镜像数据与EEPROM中的原始数据不同。 |  |
|  |  | ·EEPROM中的数据由于某种原因被覆盖。 |  |
|  |  | · 关闭/开启机器 |  |

| SC842 | C | Nand-Flash更新验证错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 远程ROM和ROM更新时，写入Nand-Flash的模块出现写入错误。 |  |
|  |  | ·Nand-Flash损坏 |  |
|  |  | · 关闭/开启机器 |  |

| SC850 | B | 网络I/F错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | · 网络不在运行。 |  |
|  |  | · 关闭/开启机器 |  |

| SC851 | B | IEEE 1394 I/F错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 驱动器设置不正确或无法由1394I/F使用。 |
|  |  | ·NIB(PHY)、LINK模块不良；更换接口板 · 控制器板不良 |

2

| SC853 | B | 蓝牙设备连接错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机器开启时安装了蓝牙接口单元。 |  |
|  |  | · 关闭/开启机器 · 确认正确安装蓝牙接口单元。 · 重新关闭/开启机器。 |  |

| SC854 | B | 已拆除蓝牙设备 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机器开启时拆除了蓝牙接口单元。 |  |
|  |  | · 关闭/开启机器 · 确认正确安装蓝牙接口单元。 · 重新关闭/开启机器。 |  |

| SC855 | B | 硬件问题：无线局域网板 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可访问无线局域网板，但检测到错误。 |  |
|  |  | · 连接送动 · 无线局域网板存在缺陷 |  |
|  |  | · 检查无线局域网卡连接 · 更换无线局域网板 |  |

| SC857 | D | USB I/F错误1 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | USB驱动器不稳定并导致错误。无法使用USB I/F。 |  |
|  |  | ·USB板或控制器板不良 |  |

| SC858 | B | 数据加密转换错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以下是HDD数据加密选件D377的错误。 |  |
| 00 |  | 密钥获取 |  |
|  |  | 可获取密钥。 |  |
|  |  | · 更换控制器板 |  |
| 01 |  | HDD密钥设置错误 |  |

2

|  |  | 获取密钥，但无法设置HDD。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | · 关闭/开启机器电源数次。 · 更换控制器板。 |
| 02 |  | NVRAM读取错误 |
|  |  | NVRAM数据转换失败(与nvram.conf不匹配) |
|  |  | · 更换NVRAM |
| 30 |  | NV RAM更换之前错误DFU |
|  |  | 显影期间可能出现。 |
|  |  | · 关闭/开启机器电源数次。 · 更换控制器板。 |
| 31 |  | 其它错误 |
|  |  | 转换数据时出现意外错误。此错误与SC991相同。请参见以下 SC991。 |

| SC859 | B | 数据加密转换错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | HDD上的数据加密失败。 |  |
| 01 |  | HDD加密数据恢复错误 |  |
|  |  | 加密之后无法恢复数据。 |  |
|  |  | ·HDD连接松动、损坏或不良 · 格式化HDD · HDD不良 |  |
| 02 |  | 电源中断错误 |  |
|  |  | 数据加密期间电源中断。 |  |
|  |  | · 关闭/开启机器 |  |
| 08 |  | HDD检查错误 |  |

2

状

|  |  | HDD单元不存在时尝试数据转换。 · 确认正确安装HDD单元 ·利用SP5832-1初始化HDD 备注：安装后，应利用SP5832-1格式化新的HDD |
| --- | --- | --- |
| 09 |  | 数据转换期间断电 |
|  |  | 转换NVRAM/HDD数据之前，数据转换停止。 |
|  |  | ·利用SP5832-1格式化HDD |
| 10 |  | 数据读取命令错误 |
|  |  | 超过两次非法DMAC通讯返回。 |
|  |  | · HDD不良 ·利用SP5832-1格式化HDD · 更换HDD |

| SC860 | B | 电源开启时的HDD启动错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 连接了HDD,但未检测到驱动器错误。驱动器在30秒内未以HDD 态做出响应。 |  |
|  |  | · 未初始化HDD · 电平数据遭到破坏 ·利用SP5-832-001格式化HDD。 · HDD不良 |  |

| SC861 | B | H D D 错 误 2 : H D D 启 动 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电源开启时检测到硬盘，但从节能模式恢复后，在30秒内未检测到硬 盘。 |  |
|  |  | ·硬盘与控制器板之间的电缆断开或松动 · 硬盘电源接头松动 · 其中一个硬盘不良 · 控制器不良 |  |

2

| SC862 | D | 坏扇区溢出 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | HDD的图像存储区域中有超过100个坏扇区。 |  |
|  |  | ·利用SP4911-2格式化HDD · HDD不良 |  |

| SC863 | D | HDD数据读取失败 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由于运行期间生成坏扇区，无法正常读取写入HDD的数据。 |  |
|  |  | · HDD不良 · 控制器不良 |  |
|  |  | 备注：若在图像分区时生成坏扇区，坏扇区信息则被写入NVRAM,下 次访问HDD时，将不访问这些坏扇区以进行读/写操作。 |  |

| SC864 | D | H D D 数 据 C R C 错 误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | HDD运行期间，HDD无法对CRC错误查询做出响应。将数据写入 HDD时，无法正常执行数据传输。 |  |
|  |  | · 格式化HDD · HDD不良 |  |

| SC865 | D | HDD存取错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作HDD期间检测到错误。 |  |
|  |  | · HDD不良。 |  |

| 866 | B | SD卡验证错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 在SD卡中未找到正确的许可证。 |  |
|  |  | · 错误类型的SD卡 · SD卡数据遭到破坏。 |  |
|  |  | · 使用正确的SD卡 · 更换SD卡 |  |

2

| SC867 | D | 无 S D 卡 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 机器开启时，启动插槽中无SD卡。 |
|  |  | · 插入SD卡 · 关闭/开启机器 |

| SC868 | D | SD卡存取错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 使用SD卡时出现错误。 |  |
|  |  | · 未正确插入SD卡 · SD卡不良 · 控制器板不良 |  |

| SC870 | B | 地址簿错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 从操作面板或网络进行访问时，检测到硬盘上保存的地址簿数据出现 异常。 |  |
|  |  | · 软件程序不良 · H D D 不 良 · 到服务器的路径错误 · 加密设置或加密密钥不正确 · 地址簿数据损坏 |  |
|  |  | · 安装可存储地址簿数据的媒体 · 关闭/开启机器。 ·利用SP5-846-050初始化地址簿数据。 ·关闭/开启机器，然后执行SP5-832-006。 · 更 换 H D D 。 |  |

2

| SC872 | D | HDD邮件接收数据错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电源开启时，立即检测到HDD错误。 ·HDD可能不良，或访问HDD时机器电源意外关闭。 |  |
|  |  | · 关闭/开启机器 ·利用SP5832-7(邮件接收数据)重新格式化HDD · 更换HDD |  |

| SC873 | D | HDD邮件发送错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机器开启后，立即在HDD上检测到错误，或机器使用HDD时电源关 闭 。 |  |
|  |  | ·执行SP5832-007以格式化HDD。 · HDD不良。 |  |

| SC874 | D | 删除全部错误1(DOS) | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 使用“删除全部”选项后，针对HDD/NVRAM检测到数据错误。 备注：此错误的来源为从SD卡运行的数据覆盖安全单元。 |  |
|  |  | · 关闭/开启机器。 ·确认已利用SP5878启用DOS。 · HDD不良。 |  |

| SC875 | D | 删除全部错误2:数据区域 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机器从HDD删除数据时出现错误 备注：此错误的来源为从SD卡运行的数据覆盖安全单元。 |  |
|  |  | · 关闭/开启机器 |  |

| SC876 | D | 日志数据错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电源开启或机器运行期间，处理日志数据时检测到错误。这是由于机 器在运行时被关闭所导致。 |  |

2

| 01 | 日志数据错误1 |
| --- | --- |
|  | ·HDD中的日志数据文件损坏 |
|  | ·利用SP5-832-004格式化HDD。 |
| 02 | 日志数据错误2 |
|  | · 未安装加密模块 |
|  | · 更换或重新设置加密模块。 ·利用SP9-730-004禁用日志加密设置(“0”为关闭)。 |
| 03 | 日志数据错误3 |
|  | · 由于NVRAM数据不良，日志加密密钥无效。 |
|  | ·利用SP5-832-004格式化HDD。 ·利用SP9-730-004禁用日志加密设置(“0”为关闭)。 |
| 04 | 日志数据错误4 |
|  | · 由于NVRAM数据不良，日志加密功能不正常。 |
|  | ·利用SP5-832-004格式化HDD。 |
| 05 | 日志数据错误5 |
|  | · 安装了用于其它机器的NVRAM或HDD。 |
|  | ·重新安装之前的NVRAM或HDD。 ·利用SP5-832-004格式化HDD。 |
| 99 | 日志数据错误99 |
|  | · 除以上原因之外 |
|  | · 请询问主管。 |

| SC877 | B | 数据覆盖安全错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出现错误，即使已利用SP5898启用数据覆盖安全功能，也会阻止成 功执行。 |  |
|  |  | · 关闭/开启机器 · 更换NV RAM |  |

2

| SC878 | D | 芯片错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | TPM电子识别错误 |  |
| 01 |  | USB flash错误 |  |
| 02 |  | T PM错误 |  |
| 03 |  | TC SD错误 |  |
|  |  | · 系统固件更新错误 ·USB闪存操作不正确 ·控制器板上的Flash ROM不良 |  |
|  |  | · 更换控制器板。 |  |

| SC880 | D | 文件格式转换器错误(MLB) | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 在指定时间内未对访问文件格式转换器板(MLB)的请求做出应答。 |  |
|  |  | · 板子不良 |  |

| SC881 | D | 验证区域错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测到验证应用程序错误。 |  |
|  |  | 验证应用程序中的错误数据达到管理极限。 |  |
|  |  | · 关闭后重新开启主电源开关。 |  |

| SC899 | D | 软件性能错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 如果处理程序显示异常性能且程序异常结束，发布此SC。 |  |
|  |  | · 控制器板不良 · 软件不良 |  |
|  |  | · 更换控制器板。 · 关闭后重新开启主开关。 · 更新控制器上的固件。 |  |

# SC900   : 其他

2

SC900

| SC900 | D | 电气计数器错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总计数器包含非数字数据。 |  |
|  |  | ·NVRAM类型不正确 ·NVRAM不良 ·NVRAM数据杂乱 · 外部来源出现意外错误 |  |
|  |  | ·检查NVRAM与控制器之间的连接。 · 更换NV RAM。 · 更换控制器板。 |  |

| SC901 | D | 机械总计数器错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 未连接机械计数器。 |
|  |  | · 机械总计数器不良 · 未连接机械总计数器接头 |

调试控制台上显示的 HDD  状态代码

| 显示 | 含义 |
| --- | --- |
| (-1) | 未 连 接 H D D |
| (-2) | HDD未准备就绪 |
| (-3) | 无电平 |
| (-4) | 分区类型不正确 |
| (-5) | 电平读取或检查期间返回错误 |
| (-6) | 电平读取或检查期间返回错误 |
| (-7) | “文件系统”修复失败 |
| (-8) | “文件系统”安装失败 |

2

| (-9) | 驱动器未对命令做出应答 |
| --- | --- |
| (-10) | 内核错误 |
| (-11) | 驱动器尺寸过小 |
| (-12) | 指定分区不存在 |
| (-13) | 设备文件不存在 |

恢复程序1

如果机器为 HDD  错误 (SC860～SC865)       返回 SC   代码，请遵循所述恢复程序。 恢复程序2

如果机器未返回五个 HDD  错误 (SC860～SC865)        的其中之一，关闭并重新开启机器。

如果这样并未解决问题，利用 SP5832011(HDD        格式化- Ridoc  I/F) 初始化 HDD   上 的网络文件分区。

网络文件：利用电脑和 DeskTopBinder      从文件服务器所打印的作业

初始化 HDD   上的网络文件分区之前，请通知客户：

1. 传送服务器上的已接收传真将丢失

2. 所有捕获的文件将丢失

3.DeskTopBinder/   打印作业管理程序/Desk Top Editor 作业历史记录将被清除

4. 文件服务器上保存的文件将不会丢失。

5. 网络首次访问机器时，必须重新配置管理信息(这将需要大量时间)。

6.  执行 SP5832011,       然后关闭并重新开启机器。

恢复程序3

如果“程序2”未能解决问题，执行 SP5832001(HDD         格式化-全部),然后关闭并重 新开启机器。

执行 SP5832001     将删除硬盘上保存的所有文件和地址簿数据。执行此 SP  代码之前，务 必咨询客户。

恢 复 程 序 4

如果“恢复程序1 至3”未能解决问题，更换 HDD。

2

| SC910 | B | 外部控制器错误1 |
| --- | --- | --- |
| SC911 |  | 外部控制器错误2 |
| SC912 |  | 外部控制器错误3 |
| SC913 |  | 外部控制器错误4 |
| SC914 |  | 外部控制器错误5 |
|  |  | 外部控制器针对错误向机器报警。 |
|  |  | ·有关更多信息，请参见外部控制器的说明书。 |

| SC915 | A | 外部控制器错误6 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Egret板错误 |
|  |  | · 外部控制器针对错误向机器报警。 |
|  |  | · 更换Egret控制器板。 |

| SC919 | B | 外部控制器错误6 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | EAC(外部应用转换器)这一转换模块正常运行时，检测到从 FLUTE串行驱动器接收到电源线中断信号或从其它站接收到BREAK 信号。 |  |
|  |  | · EFI控制器处断电。 · 重新启动了EFI控制器。 ·EFI控制器的连接松动。 |  |
|  |  | · 关闭/开启机器 |  |

2

| SC920 | B | 打印机应用程序错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | PM启动时无响应 |  |
| 01 |  | PM运行期间出现超时错误 |  |
| 02 |  | 工作存储器错误 |  |
| 03 |  | 无法启动过滤过程 |  |
| 04 |  | 从过滤过程异常退出 |  |
|  |  | 在打印机应用程序中检测到错误，操作无法继续。 |  |
|  |  | · 软件不良 · 硬件资源出现意外(如内存不足) |  |
|  |  | 1.软件错误，关闭/开启机器 2.内存不足，添加更多内存 |  |

| SC921 | B | 打印机字体错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 启动打印机应用程序时，未找到所需字体。 |  |
|  |  | ·在SD卡中未找到所需字体。 |  |
|  |  | · 关闭/开启机器 |  |

| SC925 | B | 网络文件功能错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | HDD不良 |  |
| 01 |  | 网络文件管理文件损坏 |  |
|  |  | HDD上的网络文件管理无法使用，或网络文件管理遭到破坏，无法继续 操作。 HDD不良且无法调试或分区，因此无法使用Scan Router功能(传送 已接收传真、文件捕获等)、网络服务和其它网络功能。 SC代码下方显示HDD状态代码。 |  |
|  |  | ·请参见以下四个步骤(从SC925恢复)。 |  |

以下是 HDD  状态代码列表：

2

| 显示 | 含义 |
| --- | --- |
| (-1) | 未 连 接 H D D |
| (-2) | HDD未准备就绪 |
| (-3) | 无标签 |
| (-4) | 分区类型不正确 |
| (-5) | 标签读取或检查期间返回错误 |
| (-6) | 标签读取或检查期间返回错误 |
| (-7) | “文件系统”修复失败 |
| (-8) | “文件系统”安装失败 |
| (-9) | 驱动器未对命令做出应答 |
| (-10) | 内核错误 |
| (-11) | 驱动器尺寸过小 |
| (-12) | 指定分区不存在 |
| (-13) | 设备文件不存在 |

从 SC   925  恢复 步 骤 1

如果机器利用 SC   925  显示 HDD   错误的 SC   代码 (SC860     至 SC865),        请执行 SC860 至 SC865   的恢复步骤。

步 骤 2

如果机器未显示五个 HDD   错误的其中之一 (SC860      至 SC865),       关闭并重新开启机器电

源。如果这样并未解决问题，利用 SP5832-011(HDD        格式化- Ridoc  I/F) 初始化 HDD   上的网络文件分区。

网络文件：利用电脑和 DeskTopBinder     从文件服务器所打印的作业

· 在 HDD  上初始化网络文件分区之前，请告知客户：

·传送服务器上的已接收传真将被删除

· 所有捕获的文件将被删除

· DeskTopBinder/ 打印作业管理程序/Desk Top Editor 作业历史记录将被删除

·文件服务器上的文件以及扫描的文件将被删除。

· 网络首次访问机器时，必须重新配置管理信息(这将需要大量时间)。

利用 SP5832-011  初始化网络文件分区之前，执行以下步骤：

1. 进入用户工具模式并执行“传送设置”,以打印计划用于传送的所有已接收传真文件。 然后将其删除。

2. 在用户工具模式下，执行文件管理>批量删除传输文件。

3. 执行 SP5832-011,   然后关闭并重新开启机器电源。

2

步 骤 3

如果“程序2”未能解决问题，执行 SP5832-001(HDD           格式化 - 全部),然后关闭并重 新开启机器电源。

SP5832-001    将删除硬盘上保存的所有文件和地址簿数据。执行此 SP  代码之前，请询问 客户。

步 骤 4

如果“程序3”未能解决问题，更换 HDD。

| SC953 | D | 扫描仪图像设置错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 未从IPU发送使用扫描仪进行图像处理所需的设置。 |
|  |  | · 软件不良 |

| SC954 | D | 打印机图像设置错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 未从IPU发送使用打印机控制器进行图像处理所需的设置。 |
|  |  | · 软件不良 |

| SC955 | D | 内存设置错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 未从IPU发送使用内存进行图像处理所需的设置。 |
|  |  | · 软件不良 |

| SC964 | D | 打印机就绪错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | IPU接收到打印机启动信号后，超过17秒钟内未生成打印就绪信号。 |
|  |  | · 软件不良 |

2

| SC965 | B | 打印启动错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 打印处理期间，接收到其它开始打印命令。 |
|  |  | 软件缺陷 |

| SC984 | D | 打印图像数据传输错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 数据从控制器通过PCI总线开始传输到引擎后，传输在15秒内未结 束。 |
|  |  | ·控制器(SIMAC)板不良 · BICU不良 ·BICU/控制器断开 |

| SC985 | D | 扫描图像数据传输错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 数据从引擎通过PCI总线开始传输到控制器后，传输在3秒内未结 束。 |
|  |  | ·控制器(SIMAC)板不良 · BICU不良 ·BICU/控制器断开 |

| SC986 | D | 软件错误1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 写入模块在设置表格开始时接收到的写入参数为空。 |
|  |  | ·控制器(SIMAC)板不良 · BICU不良 ·BICU/控制器断开 |

2

| SC990 | D | 软件性能错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 软件执行了意外操作。 |  |
|  |  | · 软件不良 · 控制器不良 · 软件错误 |  |
|  |  | · 关闭/开启机器。 · 重新安装控制器固件 · 重新安装主固件 |  |

| SC991 | C | 软件连续性错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 软件试图执行意外操作。然而，与SC 990不同，错误对象是软件的连 续性。 |  |
|  |  | · 软件程序错误 · 内部参数不正确 · 内存不足 |  |
|  |  | ·LCD上不显示此SC(仅进行记录)。 |  |

有关 SC991  的更多详情：

1.  执行 SP7403  或打印 SMC  报告 (SP5990)    以读取最近记录的10个错误的历史记 录。

2. 若在显示 SP 选择菜单时按操作面板上的零键，您将看到有关最近记录的 SC991  的详 细信息，包括软件文件名、行号等。在这两种方法中，由于另一 SC  会覆盖之前 SC   的 信息，建议使用方法1)。

| SC992 | C | 未定义的错误(无SC代码) | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出现不受系统控制的错误(此错误在任何其它SC代码下不会出现)。 |  |
|  |  | · 软件不良 ·关闭并重新开启机器电源。直到纠正此错误，才可使用机器。 · 重新安装固件 |  |

2

| SC994 | C | 超过操作面板管理记录 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由于记录数量超出固件服务层中管理的图像限制，出现错误。若在操作 面板上打开过多应用屏幕，会出现此错误。 |  |
|  |  | 由于此SC代码不会干扰机器运行，因此无需采取任何措施。 |  |

| SC995 | D | CPM设置错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | · BCU不良 ·NVRAM更换出错 |  |
|  |  | · 安装前一个NVRAM。 ·利用SP5-811-004输入序列号，关闭并重新开启主电源开关。 |  |
| 02 |  | ·NVRAM不良 · 控制器不良 |  |
|  |  | · 更新控制器固件。 · 出现SC995-002后，安装新NVRAM,关闭后重新开启主电源 开关。 |  |
| 03 |  | · 安装了错误类型的控制器 · 控制器不良 |  |
|  |  | · 用正确的类型控制器更换。 |  |
| 04 |  | · 安装了错误型号的控制器。 |  |
|  |  | · 用正确类型的控制器更换。 |  |

2

| SC997 | B | 应用程序功能选择错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过操作面板键选择的应用程序异常运行(无响应，异常结束)。 |  |
|  |  | · 软件(包括软件配置)不良 ·未安装应用程序(RAM、DIMM、板子)所需的选件。 ·传真群组地址的嵌套过于复杂。 |  |
|  |  | ·检查应用程序所需的设备。若未安装所需的设备，请进行安装。 · 检查是否正确配置应用程序。 ·对于传真运行问题，简化传真群组地址的嵌套。 ·采取应用程序特定的必要措施。如果操作面板上可显示日志，请参 见该日志。 |  |

| SC998 | D | 应用程序启动错误 | GW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开启电源后，在指定时间内无应用程序启动。 |  |
|  |  | ·RAM-DIMM或ROM-DIMM的连接松动 · 控制器不良 · 软件问题 |  |
|  |  | ·检查SP5-875-001的设置。若该设置设为“1(关闭)”,请将 其改为“0(开启)”。 ·检查是否正确连接RAM-DIMM和ROM-DIMM。 · 重新安装控制器系统固件。 · 更换控制器板。 |  |

备 注 1

如果在特定状况(如打印机驱动程序设置、图像文件)下总是出现问题，则可能是由于软件 错误所导致。此种情况下，需要将以下数据和信息发送给产品专家。可能需要一些时间答复 如何解决该问题，敬请谅解，因为在某些情况下，日方设计人员必须分析数据。

· 症状/可能的原因/采取的措施

· 摘要表单 (SP  模式“打印机 SP”,SP1-004  [打印摘要])

·SMC-   全部 (SP5-990-001)

·SMC-     记录 (SP5-990-004)

· 出现问题时所用的打印机驱动程序设置

·屏幕上显示的全部数据 (SC  代码、错误代码以及记录问题处的程序地址)。

· 导致问题的图像文件(如果可能)

SMC  报告中打印的附加 SC 代码

2

SMC  报告中还使用了以下代码。此系列中具有相同编号的代码由附加4 位十六进制数识 别。

| 820 | 0001 | TLB转换(保存)异常错误 | · CPU设备中的意外错误： · 控制器板不良 · 启动监控器或自诊断程序 遭到破坏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 820 | 0002 | TLB丢失(加载)异常错误 |  |
| 820 | 0003 | TLB丢失(保存)异常错误 |  |
| 820 | 0004 | 读取地址异常错误 |  |
| 820 | 0005 | 写入地址异常错误 |  |
| 820 | 0006 | 命令总线异常错误 |  |
| 820 | 0007 | 数据总线异常错误 |  |
| 820 | 0008 | 系统呼叫异常错误 |  |
| 820 | 0009 | 中断异常错误 |  |
| 820 | 000A | 非法命令异常错误 |  |
| 820 | 000B | 电位传感器异常错误 |  |
| 820 | 000C | 溢出异常错误 |  |
| 820 | 000D | UTLB丢失异常错误 |  |
| 820 | 0010 | 分配0错误 |  |
| 820 | 0011 | 分配1错误 |  |
| 820 | 0012 | 分配2错误 |  |
| 820 | 0013 | 分配3错误 |  |
| 820 | 0014 | 分配4错误 |  |
| 820 | 0015 | 分配5错误 |  |
| 820 | 00FF | 非初始化分配错误 | · CPU不良 · 局部总线不良 · 控制器板不良 |

2

| 820 | 0601 | 读取地址异常错误 | · CPU设备错误 · 控制器板不良 |
| --- | --- | --- | --- |
| 820 | 0602 | 写入地址异常错误 |  |
| 820 | 0605 | 系统呼叫异常错误 |  |
| 820 | 0606 | 中断点异常错误 |  |
| 820 | 0607 | 非法命令异常错误 |  |
| 820 | 060A | 分配0掩码异常错误 | · CPU设备错误 ·ASIC设备错误 · 控制器板不良 |
| 820 | 060B | 分配1掩码异常错误 |  |
| 820 | 060C | 分配2掩码异常错误 |  |
| 820 | 060D | 分配3掩码异常错误 |  |
| 820 | 060E | 分配4掩码异常错误 |  |
| 820 | 0610 | CPU定时器2分配设置错误 | · CPU设备错误 · 控制器板不良 |
| 820 | 0612 | ASIC分配错误 | ·ASIC设备错误 · 控制器板不良 · 外围设备不良 |
| 820 | 06FF | CPU主时钟错误 | · CPU设备错误 ·CPU初始化数据中的错误 (ASIC错误) · 控制器板不良 |
| 820 | 0702 | 命令缓存错误 | · CPU缓存不良 · 控制器板不良 · 内存错误(速度不够) |
| 820 | 0709 | 数据缓存错误 | · CPU设备错误 ·CPU错误的启动模式设置 · 控制器不良 · 内存不足 |
| 820 | 070A | 数据缓存清除错误 |  |

2

| 820 | 0801 | TLB虚拟地址错误 | ·CPU设备不良(控制器板 不良) |
| --- | --- | --- | --- |
| 820 | 0804 | TLB全局错误 |  |
| 820 | 0807 | UTLB丢失错误 |  |
| 820 | 0808 | TLB读取丢失错误 |  |
| 820 | 0809 | TLB写入丢失错误 |  |
| 820 | 080A | TLB模式文件错误 |  |
| 820 | 4002 | 单精度计算错误 | ·CPU错误(控制器板不 良 ) |
| 820 | 4003 | 双精度计算错误 |  |
| 820 | 4004 | 异常错误 |  |
| 820 | 4005 | 异常掩码错误 |  |
| 822 | 3003 | HDD超时 | · HDD不良 ·HDD接头断开或不良 ·ASIC设备错误(控制器板 不良) |
| 822 | 3004 | 自诊断命令错误 | · HDD不良 |
| 823 | 6101 | MAC地址SUM错误 | ·NIB(PHY)板不良 · 控制器板不良 |
| 823 | 6104 | PHY芯片ID非法 |  |
| 823 | 6105 | PHY回送错误 |  |
| 824 | 1401 | NVRAM验证错误 | ·NVRAM不良 |
| 826 | 1501 | 时钟错误 | · 可选NVRAM不良 |
| 826 | 15FF | RTC非检测错误 | · 安装了不兼容的NVRAM ·NVRAM电池不良 |
| 826 | 0201 | 驻留内存验证错误 | · 控制器板上的内存不良 ·RAM DIMM不良 |
| 828 | 0101 | Boost trap代码(CODE)错误 | · 软件保存错误(重新安装 软件) · 控制器板不良 |

2

| 828 | 0104 | ROM FS错误 | · ROM设备错误 |
| --- | --- | --- | --- |
| 828 | 0105 | 防伪错误 | · 防伪芯片不良 · 防伪芯片错误 · 更换控制器、ROM或 RAM DIMM |
| 829 | 0301 | 可选内存0验证错误 | · 控制器板内存错误 ·RAM DIMM不良 |
| 829 | 0302 | 可选内存0配置信息错误 |  |

| 835 | 1102 | 验证错误 | · 回送接头错误(控制器板不良) |
| --- | --- | --- | --- |
| 835 | 110 C | DMA验证错误 | · 回送接头错误 |
|  |  |  | · 控制器板不良 |
| 835 | 1120 | 回送接头非检测 | · 未设置回送接头 |
|  |  |  | · 回送接头错误 |
|  |  |  | · 控制器板不良 |
| 836 | 1601 | 字 体 R O M 0 错 误 |  |
| 837 | 1602 | 字体ROM 1错误 |  |
| 838 | 2701 | 验证错误 |  |
| 856 | D | IEEE80211b卡连接板错误未 | 使用。 |

| SC870 | B | 地址簿数据错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 访问了硬盘中的地址簿。在地址簿数据中检测到错误；未读取地址簿数 据；或未将数据写入地址簿。 若要从错误恢复，执行以下任意一种措施： ·使用SP5-846-008格式化地址簿(地址簿中包括用户代码和计数 器在内的所有数据均可得到初始化)。 ·使用SP5-832-006和-007初始化用户数据(主开关开启时，用户 代码和计数器得到恢复)。 ·更换硬盘(主开关开启时，用户代码和计数器得到恢复)。 |

2

|  |  | · 数据遭到破坏 · 硬盘不良 · 软件不良 |
| --- | --- | --- |

| SC900 | C | 电气总计数器错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 总计数器包含非数字数据。 |
|  |  | ·NVRAM受到意外干扰 ·NVRAM不良 ·NVRAM数据遭到破坏 |

| SC920 | D | 打印机错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 打印机程序无法继续。 |
|  |  | · 硬件不良 · 数据遭到破坏 · 软件不良 |

| SC925 | D | 网络文件错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 网络文件的管理文件遭到破坏；未正常读取网络文件。 备注：网络文件是利用电脑和Desk Top Binder软件从文件服务器所打 印的作业 |
|  |  | · 硬件不良 · 数据遭到破坏 · 软件不良 |

| SC992 | C | 其它系统SC |
| --- | --- | --- |
|  |  | 控制器从引擎接收到未知SC代码。 |
|  |  | · 请联系产品专家。 |

| SC993 | D | 网络错误 |
| --- | --- | --- |
|  |  | GW控制器的ASIC程序无法继续。 |

|  |  | · ASIC不良 · GW控制器不良 |
| --- | --- | --- |

# 2

# 3. 附录：维修程序模式表

3

维修表格关键字

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| [范围/档] | 示例：[-9至+9/0.1 mm] 可以按0.1mm档在±9范围内调整默认设置。 |
| 斜体 | 增加了备注以备参考。 |
| * | NVRAM复位后，星号可标记复位为工厂默认设定值的SP。 |
| DFU | 表示“供设计或工厂使用”。不得更改此值。 |
| 仅限日本 | 功能或项目仅限日本使用。不得更改此值。 |
| SEF | 短边送纸 |
| LEF | 长边送纸 |

# SP1000   送纸

| 1001 | 前端对位 |
| --- | --- |
|  | 使用修整区域图样调整打印头端对位 (SP2902-00318)。 [-9至+9/0/0.1mm] 规格：3±2mm |

| 1002 | 横向对位 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 使用测试图样调整每个送纸位置的打印横向对位(SP2902-00318)。 更换激光同步检测器或激光光学单元后，应调整这些SP。 |  |
| 1 | 纸盘1 | [-9至+9/0/0.1 mm] |
| 2 | 纸 盘 2 |  |
| 3 | 纸 盘 3 |  |
| 4 | 纸盘4(仅限日本) |  |
| 5 | 手送纸盘 |  |
| 6 | LCT |  |
| 7 | 双面纸盘 |  |

| 1003 | 对位拱起量调整 |
| --- | --- |
|  | 调整对位电机时限。此时限可确定对位时的纸张拱起量。(设定值越大，拱起 量越高。) [-9至+9/0/1 mm] |
| 1 | 纸 盘 L C T |
| 2 | 双面纸盘 |
| 3 | 手送纸盘 |
| 4 | 厚纸纸盘 |
| 5 | 厚纸双面纸盘 |

3

| 1007 | 手送纸张尺寸显示 |
| --- | --- |
|  | 送纸期间如果纸张歪斜，使用此SP确认在手送纸盘中检测到的纸张尺寸。 |

| 1008 | 双面栏板调整 |
| --- | --- |
|  | 调整前栏板与后栏板之间的距离。较小值可使距离缩短。如果栏板相距过远， 双面纸盘中可能会出现歪斜。如果栏板过近，则双面单元中的纸张可能会起 皱。 [-5至+5/0/0.1 mm] |

| 1102 | 定影温度调整 |
| --- | --- |
|  | 调整定影单元的温度。 |
| 1 | 双面实际温度 [0至1/0/1] |
| 2 | 双面平衡温度(中心热敏电阻) [-30至0/-15/1] |
| 3 | 双面平衡温度(两端热敏电阻) [-30至0/-15/1] |

| 1103 | 定影空转 |
| --- | --- |
|  | 空转时间(正常) |
| 1 | D131:[0至300/0/1sec]仅针对中国台湾[0至300/8/1sec] D132:[0至300 /26/1sec]仅针对中国台湾[0至300/28/1sec] D133:[0至300 /160/1sec] |
|  | 空转时间(低) |
| 2 | D131:[0至300 /66/1sec]仅针对中国台湾[0至300/68/1sec] D132:[0至300/86/1sec]仅针对中国台湾[0至300/88/1sec] D133:[0至300 /200/1sec] |
|  | 空转时间(低功率) |
| 3 | D131/D133:[0至300 /0/1sec] D133:[0至300/15/1sec] |

3

| 4 | 空转时间(低压)仅限日本 |
| --- | --- |
|  | 仅针对(DOM):[0至300 /8/1sec] |
| 5 | 空转时间(电容器低压)仅限日本 |
|  | 仅针对(DOM):[0至300 /90/1sec] |

| 1105 | 定影温度调整 |
| --- | --- |
|  | 为普通纸、OHP或厚纸调整热辊的定影温度。 |
| 1 | 正常时间(中心热敏电阻) |
|  | 就绪条件和打印期间的定影温度 D131/D132:[180至205/190/1℃] D133:[180至205/185/1℃] |
| 2 | 正常时间(两端热敏电阻) |
|  | 就绪条件期间的定影温度 D131/D132:[150至205/190/1℃] D133:[150至200/185/1℃] |
| 3 | OHP(中心热敏电阻) |
|  | 打印期间的定影温度： D131/D132:[150至205/190/1℃] D133:[150至200/170/1℃] |
| 4 | OHP(两端热敏电阻) |
|  | 打印期间的定影温度： D131/D132:[150至205/190/1℃] D133:[150至200/170/1℃] |
| 5 | 厚纸(中心热敏电阻) |
|  | 打印期间的定影温度： D131/D132:[180至205/200/1℃] D133:[150至200/195/1℃] |
| 6 | ¦厚纸(两端热敏电阻) |

3

|  | 打印期间的定影温度： D131/D132:[180至205/200/1℃] D133:[150至200/195/1℃] |
| --- | --- |
| 7 | 标准纸(中心热敏电阻) |
|  | 打印期间的定影温度： D131/D132:[150至230/190/1℃] D133:[150至200/185/1℃] |
| 8 | 标准纸(两端热敏电阻) |
|  | 打印期间的定影温度： D131/D132:[150至205/190/1℃] D133:[150至200/185/1℃] |
| 9 | 小尺寸-标准纸(中心) |
|  | 在标准纸上打印时热辊中心的定影温度： D131/D132:[150至205/190/1℃] D133:[150至200/185/1℃] |
| 10 | 小尺寸-厚纸(中心) |
|  | 在厚纸上打印时热辊中心的定影温度： D131/D132:[150至205/190/1℃] D133:[150至200/195/1℃] |
| 11 | 标签纸(中心热敏电阻) |
|  | D131/D132:[150至205/200/1℃] D133:[150至205/195/1℃] |
| 12 | 标签纸(两端热敏电阻) |
|  | D131/D132:[150至205/200/1℃] D133:[150至205/195/1℃] |
| 13 | 标记纸(中心热敏电阻) |
|  | D131/D132:[150至205/200/1℃] D133:[150至205/195/1℃] |

3

| 14 | 标记纸(两端热敏电阻) |
| --- | --- |
|  | D131/D132:[150至205/200/1℃] D133:[150至205/195/1℃] |

| 1106 | 定影温度显示 |
| --- | --- |
| 1 | 中心温度 |
|  | 显示热敏电阻在热辊中心检测到的热辊温度。 |
| 2 | 两端温度 |
|  | 显示热敏电阻在热辊两端检测到的热辊温度。 |
| 3 | 压辊温度 |
|  | 显示热敏电阻在压辊检测到的热辊温度。 |

| 1107 | 启动定影温度时间调整 |
| --- | --- |
|  | 此SP允许您设置何时为中心和两端加热灯启动定影温度调整。 |
| 1 | 中心灯温度 |
|  | D131/D132:[150至205/205/1℃] D133:[150至190/190/1℃] |
| 2 | 两端灯温度 |
|  | D131/D132:[150至205/205/1℃] D133:[150至190/190/1℃] |
| 3 | 中心灯实际时间 |
|  | D131/D132:[0至120/60/1 sec.] D133:[0至60/10/1 sec.] |
| 4 | 两端灯实际时间 |
|  | D131/D132:[0至120/55/1 sec] 仅针对中国台湾[0至120/60/1 sec] D133:[0至60/10/1 sec] |
| 5 | 中心灯温度(小尺寸纸张) |

3

|  | D131/D132:[180至205/205/1℃] D133:[175至190/190/1℃] |
| --- | --- |
| 6 | 两端灯实际时间(小尺寸纸张) |
|  | D131/D132:[0至120/60/1 sec.] D133:[0至60/10/1 sec] |
| 7 | 中心灯温度(厚纸) |
|  | D131/D132:[180至205/205/1℃] D133:[175至200/200/1℃] |
| 8 | 两端灯实际时间(厚纸) |
|  | D131:[0至120/0/1 sec.] D132:[0至120/5/1 sec.] D133:[0至120/10/1 sec.] |
| 9 | 电容器加热器温度仅限日本 |
|  | 用于检查启动定影温度的电容器 |
|  | [170至205/200/1℃] |
| 10 | 电容器加热器实际时间仅限日本 |
|  | 用于检查启动定影灯开启时间的电容器 |
|  | [0至120/0/1 sec.] |
| 11 | 中心灯温度(标签纸) |
|  | D131/D132:[150至205/200/1℃] D133:[150至205/195/1℃] |
| 12 | 中心灯实际时间 |
|  | [0至120/0/1℃] |
| 13 | 两端灯温度(标签纸) |
|  | D131/D132:[150至205/200/1℃] D133:[150至205/195/1℃] |
| 14 | 中心灯实际时间(标签纸) |

3

|  | [0至120/0/1℃] |
| --- | --- |
| 15 | 中心灯温度(标记纸) |
|  | D131/D132:[150至205/200/1℃] D133:[150至205/195/1℃] |
| 16 | 中心灯实际时间(标记纸) |
|  | [0至120/0/1℃] |
| 17 | 两端灯温度(标记纸) |
|  | D131/D132:[150至205/200/1℃] D133:[150至205/195/1℃] |
| 18 | 两端灯实际时间(标记纸) |
|  | [0至120/0/1℃] |
| 19 | 中心灯温度 |
|  | D131/D132:[150至205/200/1℃] D133:[150至205/195/1℃] |
| 20 | 两端灯温度 |
|  | D131/D132:[150至205/200/1℃] D133:[150至205/195/1℃] |
| 21 | 中心灯实际时间 |
|  | [0至120/60/1℃] |
| 22 | 两端灯实际时间 |
|  | [0至120/60/1℃] |
| 23 | 电容器加热器温度 |
|  | D131:[170至205/200/1℃] D132:[190至205/195/1℃] D133:[150至205/200/1℃] |
| 24 | 电容器加热器实际时间 |
|  | [0至120/0/1℃] |

3

| 1109 | 测量轧带宽度 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 执行 | 0 或 1 |
| 2 | 调整数值 | [200至400/300/10mm] |

| 1112 | 自动过程控制 |
| --- | --- |
|  | 为自动过程控制设置热辊温度。 [70至150/140/1℃]DFU |

| 1159 | 定影卡纸：SC设置 |
| --- | --- |
|  | 此SP可确定定影单元中出现连续三次卡纸时机器执行何种操作。 0:(默认值):屏幕上显示卡纸报警。客户可清除卡纸，然后机器正常运 行。 1:出现SC559。技术人员必须清除卡纸。 |

| 1802 | C P M 设 置 D F U |
| --- | --- |
|  | [0至255/80/1档] |

| 1901 | 特殊纸的CPM下降设置 |
| --- | --- |
|  | 选择在厚纸或标签纸上复印的速度(复印件/分钟)。速度越慢，定影越好。此 项设置对定影温度无影响。 |
| 1 | 厚纸CPM |
|  | D131/D132:[0至4/2/1档] D133:[0至4/3/1档] 0:25 cpm 1:35 cpm 2:40 cpm 3:45 cpm 4:55 cpm |
| 2 | 标记纸CPM |
|  | [0至4/0/1档] 0:25 cpm 1:35 cpm 2:40 cpm 3:45 cpm 4:55 cpm |
| 3 | 标签纸CPM(0:25/1:35/2:40/3:45/4:55) |
|  | [0至4/0/1档] 0:25 cpm 1:35 cpm 2:40 cpm 3:45 cpm 4:55 cpm |

3

| 4 | 特殊纸CPM(0:25/1:35/2:40/3:45/4:55) |
| --- | --- |
|  | [0至4/0/1档] 0:25 cpm 1:35 cpm 2:40 cpm 3:45 cpm 4:55 cpm |

| 1902 | 定影清洁网电机控制 |
| --- | --- |
| 1 | 定影清洁网已用区域显示/设置 |
|  | 以1%档显示清洁网消耗百分比(0%至100%)。更换清洁网后，必须将此设 置复位为零。 [0至120/0/1%] |
| 2 | 定影清洁网电机运行间隔 |
|  | 调整复印运行时间间隔(秒),在此时间后驱动清洁网电机。 D131:[5至50/18/1 s] D132:[5至50/15/1 s] D133:[5至50/14/1 s] |
| 4 | 清洁网接近用完值 |
|  | 触发报警之前，通过更改使用的清洁网数量，调整清洁网接近用完报警的时 限。 [0至100/80/1%] |
| 5 | 清洁网卷筒系数 |
|  | 确定来自清洁色粉的清洁网占用时间系数，同时考虑清洁网拱起量的占用时 间。DFU [10至20/9/1] |
| 6 | 清洁网长度(0:20m 1:22 . 7m 2:28 . 5m 3:32m) |
|  | 设置清洁网长度。 [0至3/x/1] D131/b/d:x=3,D133:x=2 |
| 7 | 清洁网电机计数器：连续 |
|  | [0至255/0/1档] |
| 8 | 清洁网电机计数器：总计 |

3

|  | [0至255/0/1档] |
| --- | --- |

| 1903 | 清洁网作业用完 |
| --- | --- |
| 1 | 是/否 |
|  | 可确定作业结束时是否驱动清洁网电机。 [0至1/1] 0 : 关 闭 1:开启 过多纸屑导致复印件变黑时启用。 |
| 2 | 作业结束状况(连续PPC时间) |
|  | 作业结束时，如果作业持续超过此SP模式的值，则驱动清洁网电机。仅在 SP1903-001设为“开启”时有效。 [1至250/10/1s] |
| 3 | 作业结束频率 |
|  | 若在作业结束时驱动清洁网电机，此SP可确定执行清洁网操作的次数。 [1至5/2/1] |

| 1904 | 手送纸盘纸张尺寸修正 |
| --- | --- |
| 1 | 最小尺寸 |
|  | 校准传感器的最小纸张宽度位置(100 mm)。向100 mm位置移动侧栏 板，然后按执行。 |
| 2 | 最大尺寸 |
|  | 校准传感器的最大纸张宽度位置(A3)。向A3位置移动侧栏板，然后按执 行。 |

| 1905 | 厚纸-手送纸盘 |
| --- | --- |
|  | 调整厚纸的手送送纸离合器运行情况。 [0至1/1/1] 1:开启：30 ms 0:关闭： |
|  | 对位电机开启时，此项设置使手送送纸离合器开启30 ms。仅在选择厚纸时出 现，以使此纸张穿过对位辊。 |

| 1906 | 温度/湿度传感器 |
| --- | --- |
|  | 温度传感器 |

| 1907 | 预定影空转开启/关闭 |
| --- | --- |
|  | 预定影空转：厚纸或OHP通过定影单元之前，热辊自由旋转以增加温度。 [0至1/1/1] 0:预定影空转未完成。 1:定影单元中无纸张时，定影电机旋转热辊。这样可确保热辊达到正确的温 度。仅为厚纸或OHP执行此操作。在此模式下，热辊达到正确的温度后，纸 张在对位辊处停止，然后辊子恢复旋转。 |
| 1 | 厚纸模式(1:开启/0:关闭) |
|  | 厚纸标准尺寸 |
| 2 | 厚纸模式：小纸张尺寸(1:开启/0:关闭) |
|  | 厚纸小尺寸 |
| 3 | 标准纸模式(1:开启/0:关闭) |
|  | 标准纸标准尺寸 |
| 4 | 标准纸模式：小纸张尺寸(1:开启/0:关闭) |
|  | 标准纸小尺寸 |
| 5 | 中等厚纸(1:开启/0:关闭) |
|  | 中等厚纸标准尺寸 |
| 6 | 中等厚纸：小纸张尺寸(1:开启10:关闭) |

3

|  | 中等厚纸小尺寸 |
| --- | --- |
| 7 | 标签纸(1:开启/0:关闭) |
|  | 标签 |
| 8 | 信封(1:开启/0:关闭) |
|  | 信封 |

| 1908 | 预定影空转 |
| --- | --- |
| 1 | 1:开启/0:关闭 |
| 2 | 低温待机(预空转)仅D133 |
|  | [0至180/0/1sec] |
| 3 | 低温睡眠模式(预空转)仅D133 |
|  | [0至180/60/1sec] |

| 1909 | 低速模式 |
| --- | --- |
| 1 | 低速模式(未使用) |
| 2 | 低速模式过程控制(未使用) |

| 1910 | 电容器状态：仅限日本 |
| --- | --- |
| 1 | 最新容量 |
| 2 | 电流电压 |
| 3 | 充电时间 |
| 4 | 磨损计数器 |
| 5 | 充电功率 |

| 1911 | 电容器放电停止电压仅限日本 |
| --- | --- |
|  | [1至20/7/1档] |

| 1912 | 电容器磨损检测仅限日本 |
| --- | --- |

| 1 | AC输入电压显示 |
| --- | --- |
|  | [0至50/100/1档] |
| 2 | 磨损计数器 |
|  | [30至255/30/1] |
| 3 | AC输入电压 |
|  | [80至100/99/1档] |
| 4 | 电容器容量 |
|  | [50至150/70/1档] |

| 1920 | 电容器充电设置：仅限日本 |
| --- | --- |

| 1921 | 未使用 |
| --- | --- |

| 1922 | 未使用 |
| --- | --- |

| 1923 | HV定影温度控制 |
| --- | --- |
|  | 0:关/1:开 |

| 1924 | 10 Sec.恢复温度：仅限日本 |
| --- | --- |
|  | 温度传感器 [15至25/20/1] |

| 1925 | 空转设置：仅限日本 |
| --- | --- |
| 1 | 电源开启中等厚纸 0 或 1 |
| 2 | 电源开启厚纸 0 或 1 |

| 1926 | 电容器放电：小尺寸：仅限日本 |
| --- | --- |

3

| 1927 | 电容器放电设置：仅限日本 |
| --- | --- |

| 1928 | 送纸期间加热器关闭：加热器关闭时间 |
| --- | --- |
|  | [5至60/60/1] |

| 1929 | 电容器关闭：送纸1:开启0:关闭仅限日本 |
| --- | --- |
|  | [O至1/1/1] |

| 1930 | 清洁网运行 |
| --- | --- |
| 1 | 定影空转1:开启0:关闭 |
|  | [0至1/0/1] |
| 2 | 定影空转运行次数 |
|  | [1至5/2/1] |

| 1931 | 标准纸设置控制 |
| --- | --- |
| 1 | 1:开启0:关闭 |
|  | [0至1/0/1] |
| 2 | 电容器电压 |
|  | [15至25/22/1档] |

3

SP2000 鼓

| 2001 | 充电辊偏压调整 |
| --- | --- |
| 1 | 为图像处理施加的电压 |
|  | 自动过程控制关闭时，调整复印期间施加到栅网板的电压。 [600至1500/900/10 V] 更换充电电晕丝或鼓后，复位为工厂默认设定值。 |
| 2 | ID传感器图样：调整施加的电压 |
|  | 创建ID传感器图样时，调整施加到栅网板的电压。 [600至1500/800/10 V] |
| 3 | 总偏压电流的设置 |
|  | 调整施加到充电电晕丝的总电流。DFU [900至1500/1300/10A] |
| 4 | 栅网总偏压电流的设置 |
|  | 自动过程控制开启时，调整复印期间施加到栅网板的电压。 [600至1500/900/10 V] 每次启动自动过程控制时(每次开启机器时),此电压都会改变。 |
| 5 | 总偏压栅网电压：OHP总计 |
|  | 选择OHP模式时，调整施加到栅网板的电压。 [600至1500/650/10 V] 制作OHP时若出现复印质量问题，则使用此选项。 |
| 6 | 总偏压栅网电流：照片模式总计 |
|  | 选择照片模式时，调整施加到栅网板的电压。 [1400至2800/1500/10 A] |

| 2101 | 打印删除页边距 |
| --- | --- |
|  | 这些设置可调整头端、尾端、左边、右边的删除页边距。 |
| 1 | 前端 |

3

|  | [0至9/2.5/0.1 mm],规格：3 mm |
| --- | --- |
| 2 | 后端 |
|  | [0至9/2/0.1 mm],规格：32mm |
| 3 | 左边 |
|  | [0至9/2/0.1mm],规格：21.5 mm |
| 4 | 右边 |
|  | [0至9/2/0.1mm],规格：21.5 mm |

| 2104 | 小间距条带缩减 |
| --- | --- |
| 1 | 缩小模式0 |
|  | 开启/关闭修正1200 dpi打印期间生成的不均匀图像的设置。 [0至1/1] 1:开启 0 : 关 闭 点图样或窄间距水平线中可能出现不均匀，即有些区域可能比其它区域显示更 浅或更深。 |
| 2 | 缩小模式0 |
|  | 调整1200 dpi打印期间生成的不均匀图像的修正量。 [-20至+10/0/1] |
| 3 | 缩小模式0 |
|  | 开启/关闭修正1200 dpi复印期间生成的不均匀图像的设置。 [0至1/0/1] 1 : 开 启 0 : 关 闭 |
| 4 | 缩小模式0 |
|  | 调整1200 dpi复印期间生成的不均匀图像的修正量。 [-20至+10/0/1] |

| 2111 | FCI黑边修正检测 |
| --- | --- |

|  | 如果FCI(精细字符调整)平滑开启，则可进行黑边修正检测。此SP开启时， 检测到照片和上色区域，FCI未应用于这些区域。FCI用于打印机模式下的输出 件。 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矩阵尺寸(>600 dpi) | [0至128/18/1] |
| 2 | 阈值(>600 dpi) | [0至128/4/1] |
| 3 | 矩阵尺寸(<400 dpi) | [0至128/18/1] |
| 4 | 阈值(<400 dpi) | [0至128/4/1] |

| 2114 | 二进制边缘处理 |  |
| --- | --- | --- |
|  | FCI关闭时，允许为打印机应用程序的二进制边缘处理设置参数。仅在初始化 打印机时，方可启用此SP的值。在所有其它情况下，启用软件中注册的数据。 如果利用边缘处理的默认设置无法达到所需效果，此SP允许调整图像质量。然 而，有些设置可能导致白纸上的图像不良。 |  |
| 1 | 前端像素(级别-1200 dpi) | [2至15/7/1] |
| 2 | 后端像素(级别-1200 dpi) | [2至15/14/1] |
| 3 | 连续像素(级别-1200 dpi) | [2至15/15/1] |
| 4 | 独立点像素(级别-1200 dpi) | [2至15/15/1] |
| 5 | 前端像素(级别-600 dpi) | [2至15/7/1] |
| 6 | 后端像素(级别-600 dpi) | [2至15/15/1] |
| 7 | 连续像素(级别-600 dpi) |  |
| 8 | 独立点像素(级别-600 dpi) |  |

| 2115 | 主扫描光束间距调整 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 粘贴到LD单元维修部件上的标签列出了正确的设置。调整LD0至LD3的光 束间距时，请参见这些设置。 |  |
| 1 | LD0与LD2之间的间距调整 | [-100至100/0/1 um] |
| 2 | LD1与LD3之间的间距调整 | [-100至100/0/1 um] |
| 3 | LD0与LD1之间的间距调整 | [-999至999/0/1 um] |
| 4 | 主扫描：前部，LDO与LD1之间 | [-100至100/0/1 um] |

3

| 5 | 主扫描：后部，LD0与LD1之间 | [-100至100/0/1 um] |
| --- | --- | --- |

| 2201 | 显影偏压 |
| --- | --- |
| 1 | 显影偏压(图像) |
|  | 过程控制关闭时，为复印调整显影偏压。 [100至800/550/10 V] 更换掉旧鼓之前，作为临时措施进行调整以补偿鼓老化。 |
| 2 | ID传感器图样 |
|  | 调整用于创建ID传感器图样的显影偏压。DFU [100至800/360/10 V] 此SP和SP2201-004必须以相同量改变。 |
| 3 | OHP |
|  | 调整利用OHP纸复印的显影偏压。 [100至800/300/10 V] |
| 4 | ID传感器图样(显影电位) |
|  | 调整显影电位以创建ID传感器图样。DFU [140至380/240/10 V] 此SP和SP2201-002必须以相同量改变。 |
| 5 | Vb目标电压 |
|  | 设置Vb目标显影偏压电压(Vb)。DFU [100至800/550/1 V] |

| 2207 | 强制供粉 |
| --- | --- |
|  | 旋转色粉瓶以向供粉单元供应色粉。按执行以强制供粉。 用于确定供粉是否正确运行。如果利用此SP强制供粉未使图像变暗，则供粉未 正确运行。 |

| 2208 | 供粉模式 |
| --- | --- |

3

|  | 选择供粉模式：传感器控制或图像像素计数。 [0至1/0/1] 0:传感器控制 1:像素计数 仅在TD传感器失败且无法立即更换时，方可选择图像像素计数，以使客户可 使用机器。更换传感器后，将设置恢复为传感器控制。 |
| --- | --- |

| 2209 | 供粉率 |
| --- | --- |
|  | 调整供粉率。 [50至2000/850/5 mg/sec] 增加此值将减少供粉离合器保持开启的时间。如果用户想要制作多份具有较大 黑色区域的复印件，使用较低值。 |

| 2210 | ID传感器图样间隔 |
| --- | --- |
|  | 调整为Vsp/Vsg检测在鼓上制作ID传感器图样之间的时间间隔。 [0至200/10/1] 减少黑色占较高比例的复印件间隔。 |

| 2220 | Vref手动设置 |
| --- | --- |
|  | 手动调整TD传感器基准电压(Vref)。 [1至4/2.5/0.01 V] 利用已经包含色粉的显影单元更换之后，更改此值。例如，为了测试而使用其 它机器的显影单元时，请执行以下程序： ·在包含测试单元的机器与移动目标位置机器中检查SP2220值。 · 安装测试显影单元，然后将此单元的VREF输入SP2220。 ·测试之后，重新安装旧显影单元，并将SP2220改回初始值。 |

| 2223 | Vt显示 |
| --- | --- |
|  | 显示当前TD传感器输出电压。 [0至5/4/0.02 V] |

| 2301 | 转印电流调整 |
| --- | --- |

3

|  | 调整复印期间施加到转印带的电流。 备注：如果此SP过高，纸张上的色粉可返回到鼓。 |
| --- | --- |
| 1 | 主区域：图像：正面 |
|  | D131:[10至200/50/1 μA] D132:[10至200/65/1 μA] D133:[10至200/80/1 μA] |
| 2 | 主区域：图像：反面 |
|  | D131:[10至200/50/1 μA] D132:[10至200/65/1 μA] D133:[10至200/80/1 μA] |
| 3 | 手送图像区域：正面 |
|  | D131/D132:[10至200/75/1 μA] D133 [10至200/80/1 μA] |
| 4 | 明信片(仅限日本) |
|  | [10至200/165/1 A] |
| 5 | 纸张间隔 |
|  | [10至200/15/1 A] |
| 6 | 标签纸 |
|  | D131/D132:[10至200/75/1 HA] D133:[10至200/80/1 μA] |
| 7 | 厚纸：正面 |
|  | [10至200/120/1 A] |
| 8 | 厚纸：反面 |
|  | D131/D132:[10至200/75/1 μA] D133 [10至200/80/1 μA] |
| 9 | OHP:正面 |
|  | [10至200/120/1 A] |

3

| 10 | 描图纸：正面 |
| --- | --- |
|  | D131:[10至200/50/1 μA] D132:[10至200/65/1 μA] D133 [10至200/80/1 μA] |
| 11 | 图像前端：正面 |
|  | D131:[10至200/50/1 μA] D132:[10至200/65/1 μA] D133:[10至200/80/1 μA] |
| 12 | 图像后端：正面 |
|  | D131:[10至200/50/1 μA] D132:[10至200/65/1 μA] D133 [10至200/80/1 μA] |
| 13 | 图像前端：反面 |
|  | D131 [10至200/50/1 μA] D132:[10至200/65/1 μA] D133:[10至200/80/1 μA] |
| 14 | 图像后端：反面 |
|  | D131/D132:[10至200/75/1 μA] D133:[10至200/80/1 μA] |
| 15 | 手送：图像前端 |
|  | D131/D132:[10至200/75/1 μA] D133:[10至200/80/1 μA] |
| 16 | 手送：图像后端 |
|  | [10至200/165/1 A] |
| 17 | 前端：明信片 |
|  | [10至200/165/1 A] |
| 18 | 图像后端：明信片 |

3

|  | D131/D132:[10至200/75/1 μA] D133 [10至200/80/1 μA] |
| --- | --- |
| 19 | 图像前端：标记纸 |
|  | D131/D132:[10至200/75/1 μA] D133 [10至200/80/1 "A] |
| 20 | 后端：标记纸 |
|  | [10至200/120/1 A] |
| 21 | 图像前端：厚纸 |
|  | [10至200/120/1 A] |
| 22 | 图像后端：厚纸 |
|  | D131/D132:[10至200/75/1 μA] D133 [10至200/80/1 μA] |
| 23 | 图像前端：OHP |
|  | D131/D132:[10至200/75/1 μA] D133:[10至200/80/1 μA] |
| 24 | 图像后端：OHP |
|  | D131/D132:[10至200/75/1 A] D133 [10至200/80/1 μA] |
| 25 | 图像前端：描图纸 |
|  | [10至200/120/1 A] |
| 26 | 图像后端：描图纸 |
|  | [10至200/120/1 μA] |
| 27 | 标签 |
|  | D131:[10至200/50/1 A] D132:[10至200/65/1 A] D133:[10至200/80/1 A] |
| 28 | 图像前端：标签纸 |

3

|  | D131:[10至200/50/1 A] D132 [10至200/65/1 A] D133:[10至200/80/1 A] |
| --- | --- |
| 29 | 图像后端：标签纸 |
|  | D131:[10至200/50/1 A] D132:[10至200/65/1 A] D133:[10至200/80/1 A] |
| 30 | 信封 |
|  | D131:[10至200/50/1 A] D132:[10至200/65/1 A] D133:[10至200/80/1 A] |
| 31 | 图像前端：信封 |
|  | D131:[10至200/50/1 A] D132:[10至200/65/1 A] D133:[10至200/80/1 A] |
| 32 | 图像后端：信封 |
|  | D131:[10至200/50/1 A] D132:[10至200/65/1 A] D133:[10至200/80/1 A] |

| 2506 | 连续运行时间清洁设置 |
| --- | --- |
| 1 | 运行设置 |
|  | 确定多份复印作业是否以定期间隔停止：0)停止和反转鼓电机以对清洁刮板边 缘进行清洁，1)创建ID传感器图样以修正色粉浓度控制。 [0至1/1] 0 : 否 1 : 是 利用SP2506-002设置间隔。长时间作业期间鼓变脏或图像过浅或过深时使 用。 |
| 2 | 时间设置 |

3

|  | 选择多份复印作业停止时的间隔。 [1至100/1511 min.] |
| --- | --- |

| 2507 | ID传感器图样双面 |
| --- | --- |
| 1 | 运行设置 |
|  | 确定复印作业期间是否创建ID传感器图样。 [0至1/0/1] 0:关闭 1:开启 |
| 2 | 张数 |
|  | 为SP2507-001选择1时，选择ID传感器图样之间的间隔(复印份数) [1至10,000/100/1] |

| 2602 | PTL设置(第1/第2复印面) |
| --- | --- |
|  | 关闭并重新开启PTL。PTL(预转印灯)减少鼓上电荷以使纸张与鼓更好地分 离，并防止分离爪在复印件头端上标记。 备注： ·PTL仅在利用普通纸或半透明纸复印时运行。利用OHP、索引纸或厚纸复 印时无法运行。 ·如果复印件头端图像出现模糊，关闭SP2602-001(设为“0”)。 |
| 1 | 第1面开启/关闭设置 |
|  | 以正常速度传输到纸张正面时，开启/关闭PTL灯。送入厚纸或OHP时，此设 置始终关闭。 [0至1/1] 0:关闭 1:开启 利用SP2602-002可调整时限。 |
| 2 | 第1面关闭时限 |
|  | 调整距离头端(PTL消电以正常速度应用于正面)的空间长度。例如，如果选 择+3,则距离正面头端3 mm完成消电。 [-10至20/3/1 mm] |

3

的

| 3 | 第2面开启/关闭设置 |
| --- | --- |
|  | 以正常速度传输到纸张正面时，开启/关闭PTL灯。 [0至1/1] 0:关闭 1:开启 |
| 4 | 第2面关闭时限 |
|  | 调整距离头端(PTL消电以正常速度应用于反面)的空间长度。例如，如果选 择+3,则距离反面头端3 mm完成消电。 [-10至20/3/1 mm] |

| 2801 | TD传感器初始设置 |
| --- | --- |
| 1 | 按执行按钮以执行TD传感器初始设置。此SP模式可控制施加到TD传感器 电压，以使TD传感器输出值约为3.0V。 SP2967开启时，TD传感器输出值设为2.5V。 备注：仅在更换TD传感器或显影剂后，方可执行此SP。 |
| 2 | 显影剂批号输入 |
|  | 在新机器中装入显影剂或更换旧机器中的显影剂时，使用此SP输入显影剂袋上 压印的显影剂批号。 |

| 2803 | 充电清洁器开始时间 |
| --- | --- |
| 1 | 按执行按钮以手动清洁充电电晕丝。 纸张上的复印浓度不均匀时，利用此模式清洁电晕丝。 |

| 2804 | 充电清洁器 |
| --- | --- |
| 1 | 运行模式 |
|  | 确定是否以定期间隔清洁充电电晕丝。 [0至1/1] 0 : 否 1 : 是 利用SP2804-002设置清洁之间的时间间隔。 |
| 2 | 纸张数量 |

3

|  | 设置充电电晕丝清洁之间的间隔(打印的纸张数量)。 [100至10,000/5000/100] |
| --- | --- |

| 2901 | 湿度控制 |
| --- | --- |
| 1 | 0:关闭，1:开启 |
|  | [0或1/0/-] |
| 2 | 湿度阈值：转印偏压 |
|  | [0至100/70/1%] |

| 2902 | 测试图样打印 |
| --- | --- |
|  | 测试图样 |
|  | 制作打印机测试图样。(请参见主要章节中的“测试图样打印”。) [0至26/0/1] |

| 2906 | TD传感器控制电压和检查 |
| --- | --- |
| 1 | TD传感器控制电压设置 |
|  | 用于生产的调整模式。DFU [4.0至12.0/9.7/0.1 V] |
| 2 | 自动调整设置 |
|  | 显示执行SP2801(TD传感器初始设置)时保存的TD传感器数据。 [4.0至12.0/9.7/0.1 V] |

| 2909 | 主扫描放大 |
| --- | --- |
|  | 为复印调整主扫描方向上的放大。 [-2.0至+2.0/0/0.1%] |

| 2910 | 写入副扫描放大 |
| --- | --- |
|  | 为复印调整主扫描方向上的放大。 [-1.0至+1.010/0.1%] |

3

| 2912 | 鼓反转-反转间隔 |
| --- | --- |
|  | 为刮板清洁确定鼓反转的频率。 [0至61011 min.] |

| 2913 | 温度和湿度显示 |
| --- | --- |
|  | 显示机器的内部温度。 [-128至127/0/1℃] |

| 2920 | LD关闭检查 |
| --- | --- |
|  | 检查打开前门时LD是关闭还是开启。DFU [0至1/1] 0:开启 1:关闭 |

| 2930 | 转印空转清洁 |
| --- | --- |
|  | 分辨率从400变为600 dpi时，LD将图样写入鼓上。涂抹了色粉，必须从皮 带上清除该色粉。此SP模式可确定此时偏压是否应用于转印带清洁偏压辊。 DFU [0至1/1]0:关闭1:开启 开启此功能可向作业时间增加3s。 |

| 2931 | 转印电流开启/关闭时限：LCT |
| --- | --- |
| 1 | 开启时限：La1(正面) |
|  | 调整正面复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/20/1 mm] |
| 2 | La1f(正面) |
|  | 调整正面复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 3 | Lc1r(正面) |

3

|  | 调整正面复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| --- | --- |
| 4 | 关闭时限：Lc1(正面) |
|  | 调整正面复印的转印电流关闭时限。 [-30至+30/20/1 mm] |
| 5 | 开启时限：La2(反面) |
|  | 调整反面复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/0/1 mm] |
| 6 | 前端：La2f(反面) |
|  | 调整反面复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 7 | 后端：Lc2r(反面) |
|  | 调整反面复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 8 | 开启时限：Lc2(反面) |
|  | 调整反面复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/20/1 mm] |
| 9 | 开启时限：厚纸 |
|  | 调整从LCT复印厚纸的转印电流开启时限。 [-30至+30/0/1 mm] |
| 10 | 前端：厚纸 |
|  | 调整从LCT利用厚纸复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 11 | 后端：厚纸 |
|  | 调整从LCT利用厚纸复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 12 | 时限：厚纸Lc |

3

|  | 调整从LCT利用厚纸复印的转印电流关闭时限。 [-30至+30/15/1 mm] |
| --- | --- |
| 13 | 开启时限：中等厚纸 |
|  | 调整从LCT利用中等厚纸复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/0/1 mm] |
| 14 | 前端：中等厚纸 |
|  | 调整从LCT利用中等厚纸复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 15 | 尾端：中等厚纸 |
|  | 调整从LCT利用中等厚纸复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 16 | 关闭时限：中等厚纸 |
|  | 调整从LCT利用中等厚纸复印的转印电流关闭时限。 [-30至+30/15/1 mm] |
| 17 | 开启时限：打孔之后 |
|  | 调整从LCT利用打孔机复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/20/1 mm] |
| 18 | 前端：打孔之后 |
|  | 调整利用打孔机复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 19 | 后端：打孔之后 |
|  | 调整利用打孔机复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 20 | 关闭时限：打孔之后 |
|  | 调整从LCT利用打孔机复印的转印电流关闭时限。 [-30至+30/-16/1 mm] |

| 2932 | 转印电流开启/关闭时限：纸盘1 |
| --- | --- |

3

| 1 | 开启时限：La1(正面) |
| --- | --- |
|  | 调整正面复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/20/1 mm] |
| 2 | La1f(正面) |
|  | 调整正面复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 3 | Lc1r(正面) |
|  | 调整正面复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 4 | 关闭时限：Lc1(正面) |
|  | 调整正面复印的转印电流关闭时限。 [-30至+30/20/1 mm] |
| 5 | 开启时限：La2(反面) |
|  | 调整反面复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/0/1 mm] |
| 6 | 前端：La2f(反面) |
|  | 调整反面复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 7 | 后端：Lc2r(反面) |
|  | 调整反面复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 8 | 开启时限：Lc2(反面) |
|  | 调整反面复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/20/1 mm] |
| 9 | 开启时限：厚纸 |
|  | 调整复印厚纸f的转印电流开启时限。 [-30至+30/0/1 mm] |
| 10 | 前端：厚纸 |

3

|  | 调整利用厚纸复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| --- | --- |
| 11 | 后端：厚纸 |
|  | 调整利用厚纸复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 12 | 时限：厚纸Lc |
|  | 调整厚纸复印的转印电流关闭时限。 [-30至+30/15/1 mm] |
| 13 | 开启时限：中等厚纸 |
|  | 调整利用中等厚纸复印的转印电流关闭时限。 [- 30至+30/0/1 mm] |
| 14 | 前端：中等厚纸 |
|  | 调整利用中等厚纸复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 15 | 尾端：中等厚纸 |
|  | 调整利用中等厚纸复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 16 | 关闭时限：中等厚纸 |
|  | 调整利用中等厚纸复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/15/1 mm] |
| 17 | 开启时限：打孔之后 |
|  | 调整利用打孔机复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/20/1 mm] |
| 18 | 前端：打孔之后 |
|  | 调整利用打孔机复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 19 | 后端：打孔之后 |

3

|  | 调整利用打孔机复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| --- | --- |
| 20 | 关闭时限：打孔之后 |
|  | 调整利用打孔机复印的转印电流关闭时限。 [-30至+30/-16/1 mm] |

| 2933 | 转印电流开启/关闭时限：纸盘2 |
| --- | --- |
| 1 | 开启时限：La1(正面) |
|  | 调整正面复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/20/1 mm] |
| 2 | La1f(正面) |
|  | 调整正面复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 3 | Lc1r(正面) |
|  | 调整正面复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 4 | 关闭时限：Lc1(正面) |
|  | 调整正面复印的转印电流关闭时限。 [-30至+30/20/1 mm] |
| 5 | 开启时限：La2(反面) |
|  | 调整反面复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/0/1 mm] |
| 6 | 前端：La2f(反面) |
|  | 调整反面复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 7 | 后端：Lc2r(反面) |
|  | 调整反面复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |

3

| 8 | 开启时限：Lc2(反面) |
| --- | --- |
|  | 调整反面复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/20/1 mm] |
| 9 | 开启时限：厚纸 |
|  | 调整复印厚纸f的转印电流开启时限。 [-30至+30/0/1 mm] |
| 10 | 前端：厚纸 |
|  | 调整利用厚纸复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 11 | 后端：厚纸 |
|  | 调整利用厚纸复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 12 | 时限：厚纸Lc |
|  | 调整厚纸复印的转印电流关闭时限。 [-30至+30/15/1 mm] |
| 13 | 开启时限：中等厚纸 |
|  | 调整利用中等厚纸复印的转印电流关闭时限。 [-30至+30/0/1 mm] |
| 14 | 前端：中等厚纸 |
|  | 调整利用中等厚纸复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 15 | 尾端：中等厚纸 |
|  | 调整利用中等厚纸复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 16 | 关闭时限：中等厚纸 |
|  | 调整利用中等厚纸复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/15/1 mm] |
| 17 | 开启时限：打孔之后 |

3

|  | 调整利用打孔机复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/20/1 mm] |
| --- | --- |
| 18 | 前端：打孔之后 |
|  | 调整利用打孔机复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 19 | 后端：打孔之后 |
|  | 调整利用打孔机复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 20 | 关闭时限：打孔之后 |
|  | 调整利用打孔机复印的转印电流关闭时限。 [-30至+30/-16/1 mm] |

| 2934 | 转印电流开启/关闭时限：纸盘3 |
| --- | --- |
| 1 | 开启时限：La1(正面) |
|  | 调整正面复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/20/1 mm] |
| 2 | La1f(正面) |
|  | 调整正面复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 3 | Lc1r(正面) |
|  | 调整正面复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 4 | 关闭时限：Lc1(正面) |
|  | 调整正面复印的转印电流关闭时限。 [-30至+30/20/1 mm] |
| 5 | 开启时限：La2(反面) |
|  | 调整反面复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/0/1 mm] |

3

| 6 | 前端：La2f(反面) |
| --- | --- |
|  | 调整反面复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 7 | 后端：Lc2r(反面) |
|  | 调整反面复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 8 | 开启时限：Lc2(反面) |
|  | 调整反面复印的转印电流关闭时限。 [-30至+30/20/1 mm] |
| 9 | 开启时限：厚纸 |
|  | 调整复印厚纸f的转印电流开启时限。 [-30至+30/0/1 mm] |
| 10 | 前端：厚纸 |
|  | 调整利用厚纸复印期间为头端施加转印电流的区域。 [O至+20/0/1 mm] |
| 11 | 后端：厚纸 |
|  | 调整利用厚纸复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 12 | 时限：厚纸Lc |
|  | 调整厚纸复印的转印电流关闭时限。 [-30至+30/15/1 mm] |
| 13 | 开启时限：中等厚纸 |
|  | 调整利用中等厚纸复印的转印电流关闭时限。 [- 30至+30/0/1 mm] |
| 14 | 前端：中等厚纸 |
|  | 调整利用中等厚纸复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 15 | 尾端：中等厚纸 |

3

|  | 调整利用中等厚纸复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| --- | --- |
| 16 | 关闭时限：中等厚纸 |
|  | 调整利用中等厚纸复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/15/1 mm] |
| 17 | 开启时限：打孔之后 |
|  | 调整利用打孔机复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/20/1 mm] |
| 18 | 前端：打孔之后 |
|  | 调整利用打孔机复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 19 | 后端：打孔之后 |
|  | 调整利用打孔机复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 20 | 关闭时限：打孔之后 |
|  | 调整利用打孔机复印的转印电流关闭时限。 [-30至+30/-16/1 mm] |

| 2935 | 转印电流开启/关闭时限：纸盘4仅限日本 |
| --- | --- |

| 2936 | 转印电流开启/关闭时限：手送纸盘 |
| --- | --- |
| 1 | 开启时限：La1(正面) |
|  | 调整正面复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/20/1 mm] |
| 2 | La1f(正面) |
|  | 调整正面复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 3 | Lc1r(正面) |

3

|  | 调整正面复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| --- | --- |
| 4 | 关闭时限：Lc1(正面) |
|  | 调整正面复印的转印电流关闭时限。 [-30至+30/20/1 mm] |
| 5 | 开启时限：La2(反面) |
|  | 调整反面复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/0/1 mm] |
| 6 | 前端：La2f(反面) |
|  | 调整反面复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 7 | 后端：Lc2r(反面) |
|  | 调整反面复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 8 | 开启时限：Lc2(反面) |
|  | 调整反面复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/20/1 mm] |
| 9 | 开启时限：厚纸 |
|  | 调整复印厚纸f的转印电流开启时限。 [-30至+30/0/1 mm] |
| 10 | 前端：厚纸 |
|  | 调整利用厚纸复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 11 | 后端：厚纸 |
|  | 调整利用厚纸复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 12 | 关闭时限：厚纸Lc |

3

|  | 调整厚纸复印的转印电流关闭时限。 [-30至+30/20/1 mm] |
| --- | --- |
| 13 | 开启时限：OHP |
|  | 调整利用OHP复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/0/1 mm] |
| 14 | 前端：OHP |
|  | 调整利用OHP复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 15 | 后端：OHP |
|  | 调整利用OHP复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 16 | 关闭时限：OHP |
|  | 调整利用OHP复印的转印电流关闭时限。 [-30至+30/20/1 mm] |
| 17 | 开启时限：中等厚纸 |
|  | 调整利用中等厚纸复印的转印电流关闭时限。 [-30至+30/0/1 mm] |
| 18 | 前端：中等厚纸 |
|  | 调整利用中等厚纸复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 19 | 尾端：中等厚纸 |
|  | 调整利用中等厚纸复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 20 | 关闭时限：中等厚纸 |
|  | 调整利用中等厚纸复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/15/1 mm] |
| 21 | 开启时限：打孔之后 |

3

|  | 调整利用打孔机复印的转印电流开启时限。 [-30至+30/20/1 mm] |
| --- | --- |
| 22 | 前端：打孔之后 |
|  | 调整利用打孔机复印期间为头端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 23 | 后端：打孔之后 |
|  | 调整利用打孔机复印期间为尾端施加转印电流的区域。 [0至+20/0/1 mm] |
| 24 | 关闭时限：打孔之后 |
|  | 调整利用打孔机复印的转印电流关闭时限。 [-30至+30/-16/1 mm] |
| 25 | 开启时限：标签纸La1 |
|  | [-30至30/20/1] |
| 26 | 标签纸La1 |
|  | [0至20/0/1] |
| 27 | 手送标签纸Lc1 |
|  | [0至20/0/1] |
| 28 | 关闭时限：标签纸Lc1 |
|  | [-30至30/20/1] |
| 29 | 开启时限：信封La1 |
|  | [-30至30/20/1] |
| 30 | 信 封 L a 1 |
|  | [0至20/0/1] |
| 31 | 信封Lc1 |
|  | [0至20/0/1] |
| 32 | 关闭时限：信封Lc1 |

3

|  | [-30至30/20/1] |
| --- | --- |

| 2940 | 光面模式 |
| --- | --- |
|  | 确定制作ID传感器图样时是否制作刮刀防弯曲图样。此项设置可控制图样计 数 。DFU [0至100/0/1] 如果鼓旋转不顺利(即鼓旋转发出噪声),则增加设置。 |

| 2950 | Vh图样创建设置DFU |
| --- | --- |
|  | 过程控制期间，在鼓上创建Vh图样(半色调的标准鼓电位)。 |
| 1 | 曝光水平 |
|  | [0至15/7/1] |
| 2 | 偏移光量 |
|  | [-100至0/-45/1] |

| 2960 | 处理间隔DFU |
| --- | --- |
|  | [0至7/0/1 sec] |

| 2961 | 显影剂调整模式DFU |
| --- | --- |

| 2962 | 鼓状况的自动调整 |
| --- | --- |
|  | 按[执行]以手动执行过程控制周期。 备注：仅在启用SP3901时方可执行此SP。 |

| 2963 | 安装模式 |
| --- | --- |
|  | 使用键盘显示输入显影剂批号。(批号压印在显影剂袋顶端。) 机器安装时，按“执行”以初始化显影剂并向色粉贮斗强制供粉。 重要事项：在已经安装的机器中更换显影剂后，不得使用SP2963初始化显影 剂。使用SP2801(TD传感器初始设置)初始化TD传感器。 |
| 1 | 执行 |

3

| 2 | 显影剂批号输入 |
| --- | --- |

| 2966 | 鼓状况：定期调整 |
| --- | --- |
|  | 设置自动调整之间的时间间隔。 [1至24/24/1 hr] |

| 2967 | 显影剂浓度调整模式 |
| --- | --- |
|  | 仅利用TD传感器进行自动过程控制期间，确定是否检查色粉量。此功能开启 时，机器仅使用TD传感器。 [0至1/0/1] 0 : 关 闭 1 : 开 启 主开关开启后执行自动过程控制期间，正常检查并使用ID传感器调整显影单元 中的色粉量。然而，在有些环境下(例如空气中有痕量氨),由于ID传感器读 数不可靠，复印件可能看起来脏污或过暗。 |

| 2968 | 色粉退出模式 |
| --- | --- |
|  | 按执行以使废色粉进入色粉收集瓶。转印带释放时，清洁和色粉收集区域的活 动部件将旋转约60 sec。 |

| 2969 | 色粉瓶转数计数 |
| --- | --- |
| 1 | 复印件计数设置 |
|  | 使用色粉瓶转数设置复印件的标准数量。DFU [500至112/100/1] |
| 2 | 计数复位 |
|  | 按“执行”以复位色粉瓶旋转计数。DFU |
| 3 | 复印计数显示 |
|  | 用于检查色粉瓶转数。 [0-0xFFFF/O/0] |
| 4 | 复印件计数历史记录1 |
|  | [0-0xFFFF/0/0] |

3

| 5 | 复印件计数历史记录2 |
| --- | --- |
|  | [0-0xFFFF/0/0] |
| 6 | 复印件计数历史记录3 |
|  | [0-OxFFFF/0/0] |
| 7 | 复印件计数历史记录4 |
|  | [0-0xFFFF/O/0] |
| 8 | 复印件计数历史记录5 |
|  | [0-0xFFFF/0/0] |
| 9 | 复印件计数历史记录6 |
|  | [0-0xFFFF/0/0] |
| 10 | 复印件计数历史记录7 |
|  | [0-0xFFFF/0/0] |

| 2970 | 转印带电阻：显示DFU |
| --- | --- |
|  | [0-0xFFFF/0/0 Mohm] |

| 2971 | 转印间隔输出DFU |
| --- | --- |
| 1 | 电压 |
|  | [0-0xFFFF/0/0 V] |
| 2 | 当前 |
|  | [0-0xFFFF/O/0μA] |

| 2972 | 色粉瓶冷却风扇驱动控制 |
| --- | --- |
|  | 开启/关闭风扇控制。 [0至1/1] 0:关闭。机器的操作开关关闭和机器进入夜间模式时，色粉瓶风扇关闭。 1:开启：色粉瓶风扇保持开启。 在极热环境下开启，以防色粉过热和结块。 |

3

| 2973 | 显影电机速度设置 |
| --- | --- |
|  | [0至3/0/1] |

| 2974 | PCU冷却风扇驱动控制 |
| --- | --- |
|  | [0至1/0/1] |

| 2975 | 主进气风扇驱动控制 |
| --- | --- |
|  | [0至1/0/1] |

| 2976 | 显影风扇驱动控制 |
| --- | --- |
|  | [0至1/0/1] |

| 2977 | 主排气风扇驱动设置 |
| --- | --- |
|  | [0至2/1/1] |

| 2980 | 纸张间隔转印电流开启时限 |
| --- | --- |
|  | [80至500/170/10] |

| 2986 | 更新模式 |
| --- | --- |
|  | 使用这些SP配置更新模式的运行方式。 |
| 1 | 间隔 |
|  | 设置更新模式执行之间的打印数(即使在作业期间)。如果设为“0”,更新 模式未执行。 [0至25/0/1] |
| 2 | 水平 |
|  | 设置色粉消耗水平。 [0至4/2/1] |
| 3 | 重复次数 |

|  | 设置更新模式执行期间消耗色粉的次数。 [1至3/2/1] |
| --- | --- |
| 4 | 执行模式 |
|  | 为执行更新模式应用SP2986-2和SP2986-3的设置。直到设置了此SP代 码之后，这些设置才会生效。 [0至4/2/1] |

3

3

)更换

SP3000  处理

| 3001 | ID传感器初始设置 |
| --- | --- |
| 1 | ID传感器PWM设置 |
|  | 由于执行NVRAM清除或更换NVRAM后ID传感器初始设置未完成，因此记 录SC时恢复机器。此种情况下，将此SP复位为工厂设定值。 [0至255/70/1] |
| 2 | ID传感器初始化 |
|  | 执行ID传感器初始设置。将空鼓的ID传感器输出值(VSG)调整为4.0± 0.2V。 按“执行”。 在以下操作之后，应执行此SP模式： (1)更换或清洁ID传感器，(2)更换NVRAM,(3)清除NVRAM,(4 BICU板。 |

| 3103 | ID传感器输出显示 |
| --- | --- |
| 1 | Vsg |
|  | 检查空鼓表面后，显示ID传感器输出的当前值。 [0至5/0/0.01 V] |
| 2 | Vsp |
|  | 检查ID传感器图样图像后，显示ID传感器输出的当前值。 [0至5/0/0.01 V] |
| 3 | Vpdp |
|  | 充电电位下降时，显示输出Vsp后立即输出的ID传感器输出的当前值。此读 数用于测试并确定设计特征。 [0至5/0/0.01 V] 如果ID传感器输出出现异常，则记录SC: 记录SC378-00:Vsp/Vsg/Vsdp =0.00/0.00/0.00或5.00/5.00/5.00 |

| 3901 | 自动过程控制开启/关闭设置 |
| --- | --- |

3

|  | 电源开启情况下定影温度低于100℃时，确定机器是否检查并修正鼓电位 (Vd)和LD功率。 [0至1/1/1] 0 : 关 闭 1 : 开 启 此项设置尝试更改Vd设置，以符合OPC、充电电晕单元和环境并提高系统可 靠性。 |
| --- | --- |

| 3902 | 鼓状况显示 |
| --- | --- |
| 1 | 自动过程控制开启/关闭 |
|  | 显示自动过程控制是开启还是关闭(0:关闭，1:开启) 自动过程控制开启时，仅在正确校准电位传感器时才显示。此SP关闭时，不 会执行自动过程控制。 [0至1/1/1] 0 : 关 闭 1 : 开 启 |
| 2 | Vd |
|  | 显示鼓暗电位、标准电位、曝光后黑色区域的电位。 [100至970/800/1] |
| 3 | Vh |
|  | 显示用于激光功率调整的标准半色调鼓电位。 [100至500/300/1] |
| 4 | Vg |
|  | 显示最新Vd调整产生的充电栅网电压。 [0-0xFFFF/1/0] |
| 5 | L D 电 平 |
|  | 显示最新Vh调整产生的LD功率修正值。 [-127至127/0/3] |
| 6 | ID传感器图样电位 |

3

|  | 显示在ID传感器图样上测量的最新鼓表面电压Vid。 [0-0xFFFF/1/0] |
| --- | --- |
| 7 | Vql |
|  | 显示消电后的鼓电位。 [0-0xFFFF/1/0] |
| 8 | VI |
|  | 显示曝光后鼓上白色区域的标准电位。 [-32767至32768/0/1] |

| 3903 | 鼓旋转时间延长模式 |
| --- | --- |
| 1 | (0:关闭/1:开启) |
|  | 开启鼓旋转模式。这将增加机器开启后鼓自由旋转的时间。利用此SP开启该 功能后，仅在SP3904001设为“2”时才启用。如果SP3904001设为 “0”或“1”,将不会启用额外鼓旋转模式。 [ 0 至 1/0/1] 0:额外鼓旋转模式关闭(默认值) 1:自动过程控制后，鼓继续旋转直至定影单元达到操作温度。电源开启后立即 使用机器时，使用此设置减少离焦复印图像。 |
| 2 | 鼓旋转时间 |
|  | 机器开启后首次复印之前，设置鼓以鼓旋转模式旋转的时间量。SP3903-001 必须开启，否则此设置无效。 [120至600/240/1] |

| 3904 | 短时间预热模式 |
| --- | --- |

3

|  | 控制何时执行电晕丝清洁以调整启动所需的时间长度。 D131/D132:[0至2/0/1] D133:[0至2/2/1] 0:机器开启时未清洁充电电晕丝。 预热时间：30 sec. (执行短时间过程控制) 1:仅在机器开启时清洁充电电晕丝。 预热时间：30 sec.+40 sec. (用于清洁)=70 sec. (执行短时间过程控 制 ) 2:电源开启时的正常启动步骤： 预热时间：240 sec. (执行完整过程控制) · 校准电位传感器 · 定影单元达到预热温度时(短时间过程控制未执行),鼓开始旋转。 · 电位传感器读数用于调整显影偏压、栅网电压、激光二极管。 ·校准ID传感器(短时间过程控制未执行) ·校准TD传感器(短时间过程控制未执行) |
| --- | --- |

| 3905 | 排除时间(90 cpm):间隔设置 |
| --- | --- |
|  | 机器从关闭模式恢复后，设置执行过程控制之前机器等待的时间长度 [0至24/2/1] |

# SP4000  扫描仪

| 4008 | 副扫描放大调整 |
| --- | --- |
|  | 通过更改扫描仪电机速度对副扫描方向上的放大进行微调。 [-1.0至+1.0/0.1%] 设置较低值可降低电机速度并延长副扫描方向上的图像(送纸方向)。 设置较高值可提高电机速度并缩短副扫描方向上的图像。 |

| 4010 | 副扫描对位调整 |
| --- | --- |
|  | 调整副扫描方向上的头端对位。 [-3.0至+3.0/0.1mm] 此项设置可确保原稿撞击对位辊的点与F-GATE信号触发主扫描方向上的扫描开 始点相匹配。 设置较大值可将图像远离头端移动，设置较小值可将图像朝向头端移动。 |

| 4011 | 主扫描对位调整 |
| --- | --- |
|  | 调整页面主扫描方向上的横向对位。 [-2.5至2.5/0.1mm] 设置负值可将图像朝向左边移动，设置正值可将图像朝向右边移动。 |

| 4012 | 设置比例掩码 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 这些设置可调整纸张上扫描区域的页边距(删除页边距)。可独立设置前端、尾 短、右边和左边页边距。 |  |
| 1 | 书本：副扫描：头端 | [0至3/0.1 mm] |
| 2 | 书本：副扫描：尾端 |  |
| 3 | 书本：主扫描：头端(反面) |  |
| 4 | 书本：主扫描：尾端(正面) |  |
| 5 | ADF:副扫描：前端 |  |
| 7 | ADF:主扫描：前端(反面) |  |
| 8 | ADF:主扫描：后端(正面) |  |

3

| 4013 | 扫描仪自由运行 |
| --- | --- |
|  | 开启/关闭扫描仪自由运行。扫描区域为A3。 按“开启”或“关闭”。 |
| 1 | 书本模式：灯关闭 |
|  | 曝光灯关闭时执行扫描仪自由运行。 |
| 2 | 书本模式：灯开启 |
|  | 曝光灯开启时执行扫描仪自由运行。 |

| 4014 | 扫描 |
| --- | --- |
|  | 原位检测开启时执行1扫描。 |

| 4020 | DF灰尘检查 |
| --- | --- |
|  | 此功能可检查ADF曝光玻璃上是否存在导致复印件黑线的灰尘。若检测到灰 尘，将显示信息，但过程未停止。 |
| 1 | 灰尘检测：开启/关闭：正面 |
|  | 作业开始之前检测到原稿尺寸时，如果ADF的较窄扫描玻璃上存在灰尘，则发 出警告。此功能可检测扫描玻璃上方白板上的灰尘以及玻璃上的灰尘。利用 SP4020-2调整检测级别灵敏度。 [0至1/1] 0:关闭。无灰尘警告。 1:开启。灰尘警告。此警告不会停止作业。 备注：开启此项设置之前，清洁ADF扫描玻璃和扫描玻璃上方的白板。 |
| 2 | 检测级别：正面 |
|  | 调整ADF扫描玻璃上灰尘检测的灵敏度。仅在SP4020-1开启后可用此SP [ 0 至 8 / 1 ] ·未发出警告时如果在复印件中看到黑色条纹，提高设定值以增加灵敏度级 别。 ·在复印件中未看到黑色条纹时如果发出警告，则降低设定值。 ·触发警告的灰尘被送纸路径中的原稿从玻璃上清除掉。如果通过原稿清除灰 尘，则未检测到此现象，警告保持开启。 |

3

| 3 | 修正级别：正面 |
| --- | --- |
|  | 设置垂直线修正的级别(ADF曝光玻璃上的灰尘造成黑色垂直线)。 [0至4/1] 0:无垂直线修正。 1-7:启用并设置垂直线修正的级别。若选择较高数值，这样可减少灰尘造成的 多余线。但也会删除原稿的垂直细线。 |
| 11 | 灰尘探测：开启/关闭：后面 |
|  | 调整ADF扫描玻璃上灰尘检测的灵敏度。仅在SP4020-2开启后可用此SP。 [0至1/1] ·未发出警告时如果在复印件中看到黑色条纹，提高设定值以增加灵敏度级 别。 ·在复印件中未看到黑色条纹时如果要发出警告，则降低设定值。 触发警告的灰尘被送纸路径中的原稿从玻璃上清除掉。如果通过原稿清除灰尘， 则未检测到此现象，警告保持开启。 |
| 12 | 检测级别：反面 |
|  | 设置垂直线修正的级别(ADF曝光玻璃上的灰尘造成黑色垂直线)。 [0至8/1] 0:无垂直线修正。 1-7:启用并设置垂直线修正的级别。若选择较高数值，这样可减少灰尘造成的 多余线。但也会删除原稿的垂直细线。 |

| 4301 | 运行检查APS传感器 |
| --- | --- |
|  | 将原稿置于曝光玻璃上时，显示APS传感器输出信号。如果将非标准尺寸原稿 置于玻璃上，将显示星号(*)。 |

| 4303 | APS的最小尺寸 |
| --- | --- |
|  | APS传感器未检测到尺寸时，选择复印机是否确定原稿为A5/HLT尺寸。 [0至1/1] 0:未检测 1:A5直送(51/2"×81/2") 如果选择“1”,APS传感器无法检测的纸张尺寸被检测为A5直送。如果选择 “0”,将显示“无法检测原稿尺寸”。 |

3

| 4305 | 8K/16K检测 |
| --- | --- |
|  | 更改APS尺寸检测 [0至3/0/1] 0:标准纸 1:A4横送LT直送 若纸张为横送，检测A4;若为直送，则检测LT 2:LT横送A4直送 若纸张为横送，检测LT;若为直送，则检测A4 3:8开、16开 ·A3、B4>8开直送 ·A4直送、B5直送、A5直送>16开直送 ·A4横送、B5横送、A5横送>16开横送 |

| 4400 | 原稿边缘掩码设置 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 在书本模式下从曝光玻璃扫描原稿时，此SP可设置掩码区域以清除阴影。 备注：“LE”表示前端，“TE”表示“尾端”。 |  |
| 1 | 书本：副扫描：头端 | [ 0～310/0.1 mm] |
| 2 | 书本：副扫描：尾端 |  |
| 3 | 书本：主扫描：头端(反面) |  |
| 4 | 书本：主扫描：尾端(正面) |  |
| 5 | ADF:副扫描：前端 | [0～312/0.1 mm] |
| 7 | ADF:主扫描：前端(反面) | [ 0～310/0.1 mm] |
| 8 | ADF:主扫描：后端(正面) |  |

| 4417 | IPU测试图样设置 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 扫描的图像 |
|  | 1 | 灰度等级：主扫描A |
|  | 2 | 灰度等级：主扫描B |
|  | 3 | 灰度等级：主扫描C |

|  | 4 | 灰度等级：主扫描D |
| --- | --- | --- |
|  | 5 | 灰度等级：副扫描(1) |
|  | 6 | 格子图样(1) |
|  | 7 | 菱形格子图样 |
|  | 8 | 渐变K |
|  | 9 | 检测图样16 |
|  | 10 | 灰色样块16(1) |
|  | 11 | 灰色样块16(2) |
|  | 12 | 灰色样块64 |
|  | 13 | 格子图样(2) |
|  | 14 | 彩色样块K |
|  | 15 | 灰色图样(1) |
|  | 16 | 灰色图样(2) |
|  | 17 | 灰色图样(3) |
|  | 18 | 黑边修正图样 |
|  | 19 | 细线图样 |
|  | 20 | 扫描的+格子图样 |
|  | 21 | 扫描的+灰标 |
|  | 22 | 扫描的+彩色样块 |
|  | 23 | 扫描的+菱形格子C |
|  | 24 | 扫描的+菱形格子D |
|  | 25 | 灰标18文字 |
|  | 26 | 灰标18照片 |
|  | 27 | 灰标256文字 |
|  | 28 | 灰标256照片 |

3

| 4429 | 选择数据复制安全 |
| --- | --- |
| 1 | 复印 [0至3/3/1] |
| 2 | 扫描 [0至3/3/1] |
| 3 | 传真操作 [0至3/3/1] |

| 4450 | 扫描图像通过选择 |
| --- | --- |
|  | 此SP可控制扫描图像中的减少黑度和黑边修正。 |
| 1 | 减少黑度开启/关闭 |
|  | 确定是否执行减少黑度。 [0至1/1/1]0:减少黑度关闭1:减少黑度开启 |
| 2 | SH开启/关闭 |
|  | 确定是否执行黑边修正。 [0至1/1/1]0:黑边修正关闭1:黑边修正开启 |

| 4460 | 数 字 A E |  |
| --- | --- | --- |
|  | 利用扫描仪应用程序选择背景去除时，此SP可设置背景去除的下限和级别。 |  |
| 1 | 下限值 | [0至1023/364/1] |
| 2 | 背景级别 | [0至1023/512/1] |

| 4550 | 扫描：文字/图纸 |
| --- | --- |
| 4551 | 扫描：文字 |
| 4552 | 扫描：测试脱落颜色 |
| 4553 | 扫描：文字/照片 |
| 4554 | 扫描：照片 |
| 4565 | 扫描：灰标 |

3

| 4570 | 扫描：彩色文字/照片 |
| --- | --- |
| 4571 | 扫描：彩色光面照片 |
| 4572 | 扫描：自动彩色 |
| 5 | MTF:0(关闭)1 - 15(弱 一 强) |
|  | 设置用于改善图像对比度的MTF级别(调制传递函数)。设定值越高，效果越 大，设定值越低，效果越小。 [0至15/8/1] |
| 6 | 平滑：0(x1)1 - 7(弱 一 强) |
|  | 若出现“锯齿状图形”,可用于去除。设定值越高，图像越平滑。 [0至714/1] |
| 7 | 亮度：1-255 |
|  | 设定值越高，就越暗。设定值越低，就越亮。 [1至255/128/1] |
| 8 | 对比度：1-255 |
|  | 设定值越高，对比度越高，设定值越低，对比度越低。 [1至255/128/1] |
| 9 | 独立点删除：0(关闭)1-7(弱一强) |
|  | 利用扫描仪软件应用程序扫描彩色原稿时，此SP可设置用于去除点的级别。设 定值越高，去除背景点的效果越明显。 [0至7/0/1] |

| 4580 | 传真应用：文字/图表 |
| --- | --- |
| 4581 | 传真应用：文字 |
| 4582 | 传真应用：文字/照片 |
| 4583 | 传真应用：照片 |
| 4584 | 传真应用：原稿1 |
| 4585 | 传真应用：原稿2 |
| 5 | MTF:0(关闭)1- 15(弱 一 强) |

3

|  | 设置用于改善图像对比度的MTF级别(调制传递函数)。设定值越高，效果越 大，设定值越低，效果越小。 [0至15/8/1] |
| --- | --- |
| 6 | 平滑：0(x1)1 - 7(弱 一 强) |
|  | 若出现“锯齿状图形”,可用于去除。设定值越高，图像越平滑。 [0至7/4/1] |
| 7 | 亮度：1-255 |
|  | 设定值越高，就越暗。设定值越低，就越亮。 [1至255/128/1] |
| 8 | 对比度：1-255 |
|  | 设定值越高，对比度越高，设定值越低，对比度越低。 [1至255/128/1] |
| 9 | 独立点删除：0(关闭)1-7(弱一强) |
|  | 利用扫描仪软件应用程序扫描彩色原稿时，此SP可设置用于去除点的级别。设 定值越高，去除背景点的效果越明显。 [0至7/0/1] |

| 4600 |  |
| --- | --- |
| 1 | SBU_ID |
|  | 电源开启时SBU执行自动调整后，显示通过读取SBU确认的SBU ID代 码。 [0-FFh/1] |
| 2 | GASBU_N_ID |
|  | 电源开启时SBU执行自动调整后，显示通过读取SBU确认的GASBU_N ID代码。 [0-FFh/1] |
| 3 | VSP_F_ID |
|  | 电源开启时SBU执行自动调整后，显示通过读取SBU确认的VSB5100_F ID代码。 [0-FFh/1] |

3

| 4 | VSP_L_ID |
| --- | --- |
|  | 电源开启时SBU执行自动调整后，显示通过读取SBU确认的VSB5100_L ID代码。 [0-FFh/1] |

| 4602 | 扫描仪存储访问 |
| --- | --- |
|  | [0至0xFFF/0/1] |

| 4607 | 灰色平衡调整(两面) |
| --- | --- |
|  | 此SP可影响纸张两面的灰色平衡调整。 |
| 1 | 执行 |
|  | 选择“1”以执行灰色平衡调整。 [1至0/0/1]0:关闭1:开启 |
| 2 | 确认 |
|  | 选择“1”以确认是否执行灰色平衡调整。 [1至0/0/1]0:关闭1:开启 |

| 4608 | GB调整检测级别DFU |
| --- | --- |
|  | [0至1023/512/1] |
| 1 | SBU:R |
| 2 | SBU:G |
| 3 | SBU:B |
| 4 | CIS:R |
| 5 | CIS:G |
| 6 | CIS:B |

| 4609 | 灰色平衡调整值：R DFU |
| --- | --- |
|  | 显示通过灰色平衡调整的红色基准电压。 |
| 4610 | 灰色平衡调整值：G DFU |

3

|  | 显示通过灰色平衡调整的绿色基准电压。 |
| --- | --- |
| 4611 | 灰色平衡调整值：B DFU |
|  | 显示通过灰色平衡调整的蓝色基准电压。 |
| 1 | 文本扫描 |
| 2 | D F 扫 描 |

| 4623 | 黑电平调整值DFU |
| --- | --- |
|  | [0至16383/0/1] |
| 1 | R:FE |
| 2 | R:FO |
| 3 | R:LE |
| 4 | R:LO |

| 4624 | 黑电平调整值DFU |
| --- | --- |
|  | [0至16383/0/1] |
| 1 | G:FE |
| 2 | G:FO |
| 3 | G:LE |
| 4 | G:LO |

| 4625 | 黑电平调整值DFU |
| --- | --- |
|  | [0至16383/0/1] |
| 1 | B:FE |
| 2 | B:FO |
| 3 | B:LE |
| 4 | B:LO |

3

| 4628 | 模拟增益范围调整值(R)DFU |
| --- | --- |
| 1 | R:F |
| 2 | R:L |

| 4629 | 模拟增益范围调整值(G)DFU |
| --- | --- |
| 1 | G:F |
| 2 | G:L |

| 4630 | 模拟增盆范围调整值(B)DFU |
| --- | --- |
| 1 | B:K |
| 2 | B:L |

| 4631 | 模拟增盆调整值(R)DFU |
| --- | --- |
| 1 | R:FE |
| 2 | R:F0 |
| 3 | R:LE |
| 4 | R:LO |

| 4632 | 数字增益调整值(G)DFU |
| --- | --- |
| 1 | R:FE |
| 2 | R:FO |
| 3 | R:LE |
| 4 | R:LO |

| 4633 | 数字增益调整值(B)DFU |
| --- | --- |
| 1 | B:FE |
| 2 | B:FO |
| 3 | B:LE |

3

| 4 | B:LO |
| --- | --- |

| 4635 | SSCG噪声取消 |
| --- | --- |
| 1 | 修正开启/关闭 |
| 2 | 调整开启/关闭 |

| 4636 | SSCG修正 |
| --- | --- |
| 1 | 执行 |
| 2 | 错误标记 |
| 3 | SSCG结果应用执行 |
| 4 | SSCG结果应用执行 |

| 4637 | SSCG修正调整值 |
| --- | --- |
| 1 | R:FE |
| 2 | R:FO |
| 3 | G:FE |
| 4 | G:FO |
| 5 | B:FE |
| 6 | B:FO |
| 7 | R:LE |
| 8 | R:LO |
| 9 | G:LE |
| 10 | G:LO |
| 11 | B:LE |
| 12 | B:LO |

| 4638 | SSCG修正调整值 |
| --- | --- |

3

| 1 | 最 后 ： R : F E |
| --- | --- |
| 2 | 最 后 ： R : F O |
| 3 | 最 后 ： G : F E |
| 4 | 最 后 ： G : F O |
| 5 | 最 后 ： B : F E |
| 6 | 最 后 ： B : F O |
| 7 | 最 后 ： R : L E |
| 8 | 最 后 ： R : L O |
| 9 | 最 后 ： G : L E |
| 10 | 最 后 ： G : L O |
| 11 | 最 后 ： B : L E |
| 12 | 最 后 ： B : L O |

| 4639 | SSCG修正调整值 |
| --- | --- |
| 1 | 工厂设定值：R:FE |
| 2 | 工厂设定值：R:FO |
| 3 | 工厂设定值：G:FE |
| 4 | 工厂设定值：G:FO |
| 5 | 工厂设定值：B:FE |
| 6 | 工厂设定值：B:FO |
| 7 | 工厂设定值：R:LE |
| 8 | 工厂设定值：R:LO |
| 9 | 工厂设定值：G:LE |
| 10 | 工厂设定值：G:LO |
| 11 | 工厂设定值：B:LE |
| 12 | 工厂设定值：B:LO |

3

| 4640 | SSCG修正调整值 |
| --- | --- |
| 1 | 调整之前：R:FE |
| 2 | 调整之前：R:FO |
| 3 | 调整之前：G:FE |
| 4 | 调整之前：G:FO |
| 5 | 调整之前：B:FE |
| 6 | 调整之前：B:FO |
| 7 | 调整之前：R:LE |
| 8 | 调整之前：R:LO |
| 9 | 调整之前：G:LE |
| 10 | 调整之前：G:LO |
| 11 | 调整之前：B:LE |
| 12 | 调整之前：B:LO |
| 13 | 调整之后：R:FE |
| 14 | 调整之后：R:FO |
| 15 | 调整之后：G:FE |
| 16 | 调整之后：G:FO |
| 17 | 调整之后：B:FE |
| 18 | 调整之后：B:FO |
| 19 | 调整之后：R:LE |
| 20 | 调整之后：R:LO |
| 21 | 调整之后：G:LE |
| 22 | 调整之后：G:LO |
| 23 | 调整之后：B:LE |
| 24 | 调整之后：B:LO |

3

| 4646 | 扫描调整错误DFU |
| --- | --- |
| 1 | 白电平：F |
| 2 | 白电平：L |
| 3 | 黑电平：F |
| 4 | 黑电平：L |
| 5 | FL修正 |

| 4647 | 错误标记：扫描仪硬件DFU |
| --- | --- |
|  | [0至1023/0/1] |

| 4673 | 黑电平调整值DFU |
| --- | --- |
|  | [0至16383/0/1] |
| 1 | 工厂设定值：R:FE |
| 2 | 工厂设定值：R:FO |
| 3 | 工厂设定值：R:LE |
| 4 | 工厂设定值：R:LO |

| 4674 | 黑电平调整值DFU |
| --- | --- |
|  | [0至16383/0/1] |
| 1 | 工厂设定值：G:FE |
| 2 | 工厂设定值：G:FO |
| 3 | 工厂设定值：G:LE |
| 4 | 工厂设定值：G:LO |

| 4675 | 黑电平调整值DFU |
| --- | --- |
|  | [0至16383/0/1] |
| 1 | 工厂设定值：B:FE |

3

| 2 | 工厂设定值：B:FO |
| --- | --- |
| 3 | 工厂设定值：B:LE |
| 4 | 工厂设定值：B:LO |

| 4677 | 模拟增盆范围调整值DFU |
| --- | --- |
| 1 | 工厂设定值：R:F |
| 2 | 工厂设定值：R:L |

| 4678 | 模拟增益范围调整值DFU |
| --- | --- |
| 1 | 工厂设定值：G:F |
| 2 | 工厂设定值：G:L |

| 4679 | 模拟增盆范围调整值DFU |
| --- | --- |
| 1 | 工厂设定值：B:F |
| 2 | 工厂设定值：B:L |

| 4680 | 数字增益范围调整值DFU |
| --- | --- |
| 1 | 工厂设定值：R:FE |
| 2 | 工厂设定值：R:FO |
| 3 | 工厂设定值：R:LE |
| 4 | 工厂设定值：R:Lo |

| 4681 | 数字增益范围调整值DFU |
| --- | --- |
| 1 | 工厂设定值：G:FE |
| 2 | 工厂设定值：G:FO |
| 3 | 工厂设定值：G:LE |
| 4 | 工厂设定值：G:Lo |

3

| 4682 | 数字增益范围调整值DFU |
| --- | --- |
| 1 | 工厂设定值：B:FE |
| 2 | 工厂设定值：B:FO |
| 3 | 工厂设定值：B:LE |
| 4 | 工厂设定值：B:Lo |

| 4690 | 白电平峰值数据DFU |
| --- | --- |
| 1 | R:FE |
| 2 | R:FO |
| 3 | R:LE |
| 4 | R:LO |

| 4691 | 白电平峰值数据DFU |
| --- | --- |
| 1 | G:FE |
| 2 | G:FO |
| 3 | G:LE |
| 4 | G:LO |

| 4692 | 白电平峰值数据DFU |
| --- | --- |
| 1 | B:FE |
| 2 | B:FO |
| 3 | B:LE |
| 4 | B:LO |

| 4693 | 黑电平数据DFU |
| --- | --- |
| 1 | R:FE |
| 2 | R:FO |

3

| 3 | R:LE |
| --- | --- |
| 4 | R:LO |

| 4694 | 黑电平数据DFU |
| --- | --- |
| 1 | G:FE |
| 2 | G:FO |
| 3 | G:LE |
| 4 | G:LO |

| 4695 | 黑电平数据DFU |
| --- | --- |
| 1 | B:FE |
| 2 | B:FO |
| 3 | B:LE |
| 4 | B:LO |

| 4700 | CIS ID显示 |
| --- | --- |
|  | 电源开启时读取并显示CIS板的ID。 |

| 4709 | CIS GB图表级别R |
| --- | --- |
|  | 显示红色信号的GB图表级别： [0至1023/-11位数] |
| 4710 | CIS GB图表级别G |
|  | 显示绿色信号的GB图表级别： [0至1023/-/1位数] |
| 4711 | CIS GB图表级别B |
|  | 显示蓝色信号的GB图表级别： [0至1023-/1位数] |

| 4712 | CIS GB调整值R DFU |
| --- | --- |

3

| 4713 | CIS GB调整值G DFU |
| --- | --- |
| 4714 | CIS GB调整值B DFU |
|  | [-512至512/0/-] |

| 4745 | CIS图像级别错误标记 |
| --- | --- |
|  | 显示图像错误标记。 |
| 4746 | CIS GB调整错误标记 |
|  | 显示GB调整错误标记。 |
| 4747 | CIS硬件错误标记 |
|  | 显示CIS错误标记。 |

| 4748 | CIS主扫描白电平：平均值R |
| --- | --- |
| 1 | 前端 |
|  | 显示红色信号头端的主扫描白电平的平均电平。 [0至255/-/1位数] |
| 2 | 后端 |
|  | 显示红色信号尾端的主扫描白电平的平均电平。 [0至255/-/1位数] |

| 4749 | CIS主扫描白电平：平均值G |
| --- | --- |
| 1 | 前端 |
|  | 显示绿色信号头端的主扫描白电平的平均电平。 [0至255/-/1位数] |
| 2 | 后端 |
|  | 显示绿色信号尾端的主扫描白电平的平均电平。 [0至255/-/1位数] |

| 4750 | CIS主扫描白电平：平均值B |
| --- | --- |

3

| 1 | 前端 |
| --- | --- |
|  | 显示蓝色信号头端的主扫描白电平的平均电平。 [0至255/-/1位数] |
| 2 | 后端 |
|  | 显示蓝色信号尾端的主扫描白电平的平均电平。 [0至2551-/1位数] |

| 4760 | CIS像素插值DFU |
| --- | --- |
|  | 图样周期 |
|  | [0至127147/1] |

| 4761 | CIS像素插值DFU |
| --- | --- |
|  | 半色调区域阈值级别 |
|  | [0至1023/120/1] |

| 4762 | CIS像素插值DFU |
| --- | --- |
|  | 像素精度匹配 |
|  | [0至1023/120/1] |

| 4763 | CIS像素插值DFU |
| --- | --- |
|  | 亮度调整重量 |
|  | [0至1023/120/1] |

| 4764 | CIS像素插值DFU |
| --- | --- |
|  | 阈值区域A |
|  | [0至1023/120/1] |

| 4765 | CIS像素插值DFU |
| --- | --- |
|  | 阈值区域B |

3

|  | [0至1023/120/1] |
| --- | --- |

| 4766 | CIS像素插值DFU |
| --- | --- |
|  | 一维匹配 |
|  | [0至1023/120/1] |

| 4767 | CIS像素插值DFU |
| --- | --- |
|  | 右和左像素重量 |
|  | [0至15/8/1] |

| 4768 | CIS像素插值DFU |
| --- | --- |
|  | 替代像素计数 |
|  | [0至3/2/1] |

| 4787 | CIS白电平峰值数据R DFU |
| --- | --- |
|  | 工厂设定值 |
|  | [0至255/0/1] |

| 4788 | CIS白电平峰值数据G DFU |
| --- | --- |
|  | 出厂设定值 |
|  | [0至255/0/1] |

| 4789 | CIS白电平峰值数据B DFU |
| --- | --- |
|  | 出厂设定值 |
|  | [0至255/0/1] |

| 4790 | CIS白电平峰值数据R DFU |
| --- | --- |
|  | [0至255/0/1] |

3

| 4791 | CIS白电平峰值数据G DFU |
| --- | --- |
|  | [0至255/0/1] |

| 4792 | CIS白电平峰值数据G DFU |
| --- | --- |
|  | [0至255/0/1] |

| 4793 | 黑电平数据R |
| --- | --- |
| 4794 | 黑电平数据G |
| 4795 | 黑电平数据B |
| 芯 片 1 至 2 4 | 显示每个彩色信号和芯片的黑电平的当前红色数据。 [0至255/-/1位数] |

| 4796 | 低浓度彩色DFU |
| --- | --- |

| 4797 | 数 字 A E : 反 面 D F U |
| --- | --- |
| 1 | 下限值[0至1023/364/1位数] |
| 2 | 背景级别[0至1023/512/1位数] |

| 4798 | CIS LED负载DFU |
| --- | --- |

| 4799 | CIS测试图样 |
| --- | --- |
| 1 | 选择 |
|  | [0至4/0/1] |
| 2 | 偶数输出级别设置 |
|  | [0至1023/512/1位数] |
| 3 | 奇数输出级别设置 |
|  | [0至4095/0/1] |

| 4800 | DF浓度调整值DFU |
| --- | --- |

3

| 1 | 红 色 [ 0 - 2 5 5 / 9 4 1 1 位 数 ] |
| --- | --- |
| 2 | 绿 色 [ 0 - 2 5 5 1 9 1 / 1 位 数 ] |
| 3 | 蓝 色 [ 0 - 2 5 5 / 8 5 1 1 位 数 ] |

| 4802 | 扫描仪自由运行 |
| --- | --- |
| 1 | DF模式：灯关闭 |
|  | 灯关闭时执行扫描仪自由运行。 |
| 2 | DF模式：灯开启 |
|  | 灯开启时执行扫描仪自由运行。 |

| 4804 | 原位操作 |
| --- | --- |
|  | 扫描架单元执行复位运动。 |

| 4806 | FL修正开启/关闭 |
| --- | --- |
|  | 开启或关闭每种颜色的FL修正。 [0或1/0/1] 0:关闭，1:开启 |
| 1 | 红色 |
| 2 | 绿色 |
| 3 | 蓝色 |

| 4903 | 过滤器设置 |
| --- | --- |
|  | 这些SP代码可调整打印图像的清晰度和粒度。 |
| 1 | 独立点删除：文字 |
|  | [0至7/0/1] 0:最柔和1:柔和模式4:标准6:清晰模式7:最清晰 |
| 2 | 独立点删除：复印件/原稿 |

3

|  | [0至7/0/1] 0:最柔和1:柔和模式4:标准6:清晰模式7:最清晰 |
| --- | --- |

| 4905 | 选择灰度等级DFU |
| --- | --- |

| 4907 | SBU测试图样 |
| --- | --- |
| 1 | 选择测试图样 |
|  | 0:标准1:固定值2:主扫描灰标 3:副扫描灰标4:检测图样 |
| 2 | 设置输出级别 |
|  | 对于设置SP4-907-1,输出级别为1。 [0至1023/512/1] |

| 4918 | 手动伽马调整DFU |
| --- | --- |

| 4991 | IPU图像通过选择DFU |
| --- | --- |
|  | [0至11/2/1] |

| 4993 | 加亮修正DFU |
| --- | --- |
|  | [0至9/4/1] |
| 1 | 灵敏度选择 |
| 2 | 范围选择 |

| 4994 | 文字/照片检测级别调整 |
| --- | --- |
|  | [0至2/1/1] |

| 4996 | 白纸检测级别 |
| --- | --- |
|  | 设置空白纸的检测级别。输入的设定值越高，检测的灵敏度越大。 [0至6/3/1] |

# SP5000   模 式 ：SP5024    至 SP5816

| 5024 | 毫米/英寸显示选择 |
| --- | --- |
|  | 选择在显示屏中使用mm还是inch。 备注：选择数字后，必须关闭并重新开启主电源开关。 欧洲/亚洲机型：[0=mm/1=inch] 美国机型：[0=mm/1=inch] |

| 5037 | 状态灯模式未使用 |
| --- | --- |
|  | 0:关，1:开 |

| 5045 | 计数器 |
| --- | --- |
|  | 如果利用SP5-930-1启用仪表计费模式，选择计数方法。 备注：设置只能更改一次。 [ 0 至 1 / 1 ] 0:显影计数器。显示彩色(Y、M、C)和黑色(K)的总计数。 1:纸张计数器。显示黑色总计、黑色复印件、黑色打印件的总页数计数。 |

| 5055 | 显示IP地址 |
| --- | --- |
|  | 开启和关闭MFP设备显示的标题显示。 [0至1/0/1] [关闭]开启 |

| 5071 | 设置手送纸张尺寸显示 |
| --- | --- |
|  | 启用此SP时，将出现弹出菜单，通知操作人员手送纸盘中的纸张尺寸是否与 在操作面板显示屏上选择的纸张尺寸相匹配。 [ 0 至1/0/1]0:禁用1:启用 |

| 5074 | 用户的首页屏幕DFU |
| --- | --- |
| 2 | 首页屏幕登录设置 |
| 91 | ( 0 : 关 闭 1 : S D K 2 : 保 留 ) |

3

|  | [0至2/0/1]0:禁用1:SDK应用程序2:传统应用程序(保留) |
| --- | --- |
| 92 | 产品ID |
|  | 输入在SP5075-1下注册的应用程序类型。这将注册SDK产品ID或传统 ID。 |
| 93 | 应用程序屏幕ID |
|  | 输入要为SP5075-1、-2显示的ID [0至255/0/1] |

| 5075 | USB键盘 |
| --- | --- |
|  | 启用配备USB接口的外部键盘。 [0至1/0/1]0:禁用1:启用 |

| 5101 | 预热级别设置未使用 |
| --- | --- |

| 5112 | 非标准纸张选择 |
| --- | --- |
|  | 确定是否可为通用纸盘(纸盘2、纸盘3)输入非标准纸张尺寸。 [0至1/1] 0 : 否 1:是。如果选择“1”,客户能够使用UP模式输入非标准纸张尺寸。 |

| 5113 | 可选计数器类型 |
| --- | --- |

3

| 1 | 默认可选计数器类型 |
| --- | --- |
|  | 选择计数器类型： 0:无 1:钥匙卡(RK3、4) 2:密钥卡递减 3:预付卡 4:硬币锁 5:MF密钥卡 11:Exp密钥卡(加法) 12:Exp密钥卡(减法) 备注：项目1、2、3、5仅限日本 |
| 2 | 外部可选计数器类型 |
|  | 启用SDK应用程序。这可使您为用户访问控制选择外部设备编号。 备注：“SDK”是指SD卡上的软件。 [0至3/1] 0 : 无 1:扩展装置1 2:扩展装置2 3:扩展装置3 |

| 5114 | 可选计数器I/F |
| --- | --- |
|  | 此SP可为MF钥匙卡扩展设置机器。 0:关闭，1:开启 |

| 5118 | 禁用复印 |
| --- | --- |
|  | 暂时拒绝访问机器。仅限日本 [ 0 至 1 / 1 ] 0:为正常操作而释放 1:禁止访问机器 |

3

| 5120 | 移除模式清除可选计数器 |
| --- | --- |
|  | 不得更改。仅限日本 [ 0 至 2 1 0 / 1 ] 0:是。正常复位 1:待机。作业开始之前/完成后进行复位。 2:否。通常不复位。 |

| 5121 | 计数器累计时限SSP |
| --- | --- |
|  | 确定送纸或出纸时可选密钥计数器是否递增计数。 [ 0 至 1 / 1 ] 0:送纸计数，1:无送纸计数 |

| 5126 | 设置F尺寸文件 |
| --- | --- |
|  | 为F尺寸设置机器检测到的原稿尺寸。 [0至2/1] 0:8hfx 13 1:8hf x13qr 2:8×13 备注：hf =1/2,qr =1/4 |

| 5127 | APS关闭模式 |
| --- | --- |
|  | 硬币锁或预付钥匙卡设备连接至机器时，可使用此SP关闭APS(自动纸张选 择)。 [0至1/1] 0:开启，1:关闭 |

| 5129 | F纸张尺寸选择 |
| --- | --- |

3

|  | 设置使用纸盒上的8×13拨号设置时机器检测到的纸张尺寸(LT/DLT版 本)。 [0至2/1] 0:8×13 1:8hfx 13 2:8qrx13 备注：hf =1/2,qr=1/4 |
| --- | --- |

| 5131 | 纸张尺寸类型选择 |
| --- | --- |
|  | 选择纸张尺寸类型(用于原稿和复印纸)。(如果安装了可选打印机控制器，则 只需进行调整) [0至3/1] 0 : 日 本 1 : 北 美 2:欧洲、亚洲、中国台湾、韩国 3 : 中 国 更改数值后，关闭并重新开启电源开关。 |

| 5150 | 手送长度设置 |
| --- | --- |

| 5162 | 应用程序切换方法 |
| --- | --- |
|  | 控制是否可用硬件开关或软件开关更改应用程序屏幕。 [0至1/1] 0:软键设置，1:硬键设置 |

| 5165 | Z形折叠位置 |
| --- | --- |
|  | 调整如何Z形折叠纸张。 备注：在如下符号中，“T”表示“直送”。例如，“A3T”即为“A3直 送”。 |
| 1 | A3T |
|  | 北美：[2.5至25.4/2.5/1 mm] 其他：[2至25/2/1 mm] |

3

| 2 | B4T |
| --- | --- |
|  | 北美：[2.5至40.6/2.5/1 mm] 其他：[2至40/2/1 mm] |
| 3 | A4T |
|  | 北美：[2.5至10.2/2.5/1 mm] 其他：[2至10/2/1 mm] |
| 4 | DLTT |
|  | 北美：[2.5至20.3/2.5/1 mm] 其他：[2至20/2/1mm] |
| 5 | LGT |
|  | 北美：[25.至30.6/2.5/1 mm] 其他：[2至35/2/1 mm] |
| 6 | LTT |
|  | 北美：[2.5至2.5/2.5/1 mm] 其他：[2至2/2/1 mm] |
| 7 | 12x18 |
|  | 北美：[2.5至5.1/2.5/1 mm] 其他：[2至5/2/1 mm] |
| 8 | 其它 |
|  | 北美：[2.5至2.5/2.5/1 mm] 其他：[2至2/2/1 mm] |

| 5167 | 可选计数器关闭时的传真打印模式 |
| --- | --- |
|  | 确定可选计数器关闭时的传真打印模式。 0:自动打印。 1:不执行自动打印。 |

3

| 5169 | 客户工程师的登录 |
| --- | --- |
|  | 若要更换打印机位开关，进入打印机SP模式之前，必须利用此SP“登录”到 维修模式。 [0至1/1] 0:关闭。无法调整打印机位开关。 1:开启。可调整打印机位开关。 |

| 5179 | 手送纸盘纸张尺寸错误显示 |
| --- | --- |
|  | 将手送纸盘纸张尺寸错误显示设为开启/关闭。 0:关，1:开 |

| 5188 | 复印NV版本 |
| --- | --- |
|  | 其它NVRAM的复印NV版本。 备注：NVRAM版本管理自动初始化每台机器的NV。 |

| 5191 | 模式设置 |
| --- | --- |
|  | 此项设置可确定是否允许机器进入节能模式。 1 : 允 许 0:不允许 |

| 5195 | 无限开关 |
| --- | --- |
|  | 选择送纸模式优先级(生产量或纸盘)。只有当客户选择了“自动纸张选择” 时，方可激活此SP。 生产量优先。机器一旦检测到纸盘优先，即使当前纸盘中仍有纸张，也会 更改送纸位置。 纸盘优先。机器送纸纸盘中的纸张用完后，这将更换送纸纸盘。 [0至1/0/1] 0:产量优先 1:纸盘优先 |

| 5196 | 90度旋转(复印) |
| --- | --- |

3

| 5199 | 装订结束后的纸张设置 |
| --- | --- |
|  | 启用或禁用送出最终加工器而不装订。 [0:关闭][1:开启] |
|  | 0 : 关 闭 机器获得多重打印作业(超过最大数)时，送出纸张并以最终加工器的最大装订 数进行装订。 1 : 开 启 机器获得多重打印作业(超过最大数)时，送出纸张而不以最终加工器的最大装 订数进行装订。 |

| 5212 | 页码 |
| --- | --- |
| 3 | 双面打印件左/右位置 |
|  | 双面打印期间水平定位打印在两面的页码。 [-10至+10/1 mm] 0表示中间，-表示左边，+表示右边。 |
| 4 | 双面打印输出高/低位置 |
|  | 双面打印期间垂直定位打印在两面的页码。 [-10至+10/1 mm] 0表示中间，-表示向下，+表示向上。 |

| 5227 | 页编码(Bates印记) |
| --- | --- |
| 201 | 允许页码输入 |
|  | 此SP可指定要显示的位数以输入起始页码。 [2至9/9/1] |
| 202 | 零剩余设置 |
|  | 数字小于分配的位数时，此项设置可确定页码是否带有多余零前缀。例如，此 项设置开启且指定3位数时，数字“3”表示为“003”。此项设置关闭时，数 字“3”表示为“3”(不带零)。 [0至1/0/1]0:无零剩余1:允许零剩余 |

3

| 5302 | 设置时间DFU |
| --- | --- |
|  | 设置当地时间时钟。交付之前在工厂完成此项设置。设置为以分钟表示的 GMT。 [ - 1440至1440/1分钟] 日本：+540(东京) 北美：-300(纽约) 欧洲：+6-(巴黎) 中国：+480(北京) 中国台湾：+480(台北) 亚洲：+480(香港) |

| 5307 | 夏令时 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 可使您设置机器以自动调整日期和时间，春季转换为日光节约时间，秋季则返 回正常时间。此SP可让您设置以下项目： 四月，日期和时间自动前进。 十月，日期和时间自动后退。 设置自动前进和后退的时间长度。 用8位数完成002和003的设置： |  |
|  | 位数 | 含义 |
|  | 第 1 、 第 2 | 月份。4:四月，10:十月(对于1月到9月，无法输入0 的第一位，因此002或003的八位数设置变成七位数设置) |
|  | 第 3 | 星期数。0:星期日，1:星期一 |
|  | 第 4 | 在第3位数处所选择的具体日期的周数。例如，如果为“星 期日”选择“0”,所选星期日为第2周的开始，则为此位数 输入“2”。 |
|  | 第 5 、 第 6 | 出现变化时的时间(24小时作为十六进制代码)。 示例：00:00(子夜)=00,01:00(凌晨1点)=01, 等等 |
|  | 第 7 | 改变时间的小时数。1小时：1 |
|  | 第 8 | 如果时间变化不是整数(如1.5小时),第8位数应为3 (30分钟)。 |

3

| 1 | 设置 | 启用/禁用002和003的设置。 [0至1/1] 0:禁用，1:启用 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 规则设置(开 始 ) | 夏令时开始。 |
| 4 | 规则设置(结 束 ) | 夏令时结束。 |

| 5401 | 访问控制DFU |
| --- | --- |
|  | 安装SDK应用程序时，此SP可调整以下设置 转 备注：“SDK”是“软件开发工具包”。安装或卸载时，可从SAS(VAS) 换此数据。 |
| 103 | 默认文件ACL |
|  | 用于将默认访问用户访问权限分配给文件服务器上的自身文件。 |
| 104 | 验证时间 |
|  | 标准设置“0”等于60 sec. [0至255/0/1秒] |
| 162 | 扩展认证细节 |
|  | 不用IC卡注销。 [0至1/0/1] 0:不允许(默认值) 1:允许 |
| 200 | SDK1唯 一 ID |
| 201 | SDK1认证方法 |
| 210 | SDK2唯 一 ID |
| 211 | SDK2认证方法 |
| 220 | SDK3唯 一 ID |
| 221 | SDK3认证方法 |
| 230 | SDK(TF类型)唯 一 ID |

3

| 240 | 详细选项：唯一ID |
| --- | --- |

| 5402 | 访问控制未使用 |
| --- | --- |
| 101-170 | SDJK1极限设置 |

| 5404 | 用户代码计数清除 |
| --- | --- |
|  | 清除主要操作人员分配的用户代码计数，以限制使用机器。按[执行]进行清 除 。 |

| 5411 | LDAP认证 |
| --- | --- |
| 4 | 简化认证 |
|  | 确定是否执行简易LDAP认证。 [0或1/1/1]1:开启，0:关闭 |
| 5 | 不允许密码为空 |
|  | 仅在SP5411-4设为“1”(开启)时启用。 [0或1/0/-] 0:不允许密码为零。 1:允许密码为零。 |
| 6 | 详细选项 |

| 5412 | Krb认证 |
| --- | --- |

| 5413 | 锁定设置 |
| --- | --- |
| 1 | 锁定开启/关闭 |
|  | 开启/关闭本地地址簿帐户锁定。 [0或1/0/-] 0:关闭，1:开启 |
| 2 | 锁定阈值 |
|  | 设置帐户锁定频率限制。 [1至10/5/1/档] |

3

| 3 | 取消开启/关闭 |
| --- | --- |
|  | 出现帐户锁定后，确定系统是否为输入正确用户ID和密码等待指定时间。 [0或1/0/-] 0:关(无等待时间，不取消锁定) 1:开启(系统等待，如输入了正确用户ID和密码，取消锁定)。 |
| 4 | 取消时间 |
|  | 出现帐户锁定后，确定系统等待正确输入用户ID和密码的时间长度。只有当 SP5413-3设为“1”(开启)时，方可使用此设置。 [1至999/60/1 min/档] |

| 5414 | 访问缓解 |
| --- | --- |
| 1 | 缓解开启/关闭 |
|  | 开启/关闭连续使用相同用户ID和密码的屏蔽。 [0或1/0/-] 0:关闭，1:开启 |
| 2 | 缓解时间 |
|  | 设置排除连续访问相同用户ID和密码的时间长度。 [0至60/15/1 min/档] |

| 5415 | 密码攻击 |
| --- | --- |
| 1 | 允许次数 |
|  | 设置利用随意密码攻击系统以非法访问系统的次数限制。 [0至100/30/1次尝试/档] |
| 2 | 探测时间 |
|  | 设置探测到此类密码攻击后立即停止的期限。 [1至10/5/1 sec./档] |

| 5416 | 访问信息 |
| --- | --- |
| 1 | 访问用户最大数量 |

3

|  | 限制访问排除和密码攻击探测功能所用的用户数量。 [50至200/200/1个用户/档] |
| --- | --- |
| 2 | 访问密码最大数量 |
|  | 限制访问排除和密码攻击探测功能所用的密码数量。 [50至200/200/1个密码/档] |
| 3 | 监控器间隔 |
|  | 设置用于参考用户ID和密码信息的处理时间间隔。 [1至10/3/1 sec./档] |

| 5417 | 访问攻击 |
| --- | --- |
| 1 | 访问允许次数 |
|  | 探测到过量尝试次数时，为MFP功能设置尝试访问限制。 [0至500/100/1/档] |
| 2 | 攻击探测时间 |
|  | 设置监控MFP功能访问频率时的时间长度。 [10至30/10/1 sec./档] |
| 3 | 生产量下降等待 |
|  | 探测到过量尝试次数时，设置等待时间以放慢认证速度。 [O至9/3/1 sec./档] |
| 4 | 攻击最大次数 |
|  | 探测到过量尝试次数时，设置接收的认证请求数量限制以放慢认证速度。 [50至200/200/1次尝试/档] |

| 5420 | 用户验证 |
| --- | --- |
|  | 应与系统管理员一起执行这些设置。 备注：启用了用户访问功能后才能启用这些功能。 |
| 1 | 复印 |

3

|  | 用户使用复印应用程序之前，确定是否需要认证。 [0或1/0/1] 0:开启，1:关闭 |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | 文件服务器 |  |
|  | 用户使用文件服务器之前，确定是否需要认证。 [0或1/0/1] 0:开启，1:关闭 |  |
| 21 | 传真 |  |
|  | 关闭并重新开启传真验证。 [0至1/0/1]0:验证1:不验证 |  |
| 31 | 扫描仪 |  |
|  | 用户使用扫描仪应用程序之前，确定是否需要认证。 [0或1/0/1] 0:开启，1:关闭 |  |
| 41 | 打印机 |  |
|  | 用户使用打印机应用程序之前，确定是否需要认证。 [0或1/0/1] 0:开启，1:关闭 |  |
| 51 | SDK1 | 用户使用SDK应用程序之前，确定是否需要认证。 [0或1/0/1]0:开启，1:关闭 |
| 61 | SDK2 |  |
| 71 | SDK3 |  |
| 81 | 浏览器 |  |
|  | 关闭并重新开启浏览器验证。 [0至1/0/1]0:验证1:不验证 |  |

| 5430 | 验证对话信息更改 |
| --- | --- |
| 1 | 信息更改开启/关闭 |
| 2 | 信息文字下载 |

3

| 3 | 信息文字ID |
| --- | --- |
|  | [0至1/0/1 0:关闭 1:开启 |

| 5431 | 预设外部验证用户 |
| --- | --- |
|  | 允许或不允许为每个数据进行复印。 [0或1/01 - ] 0:不允许复印，1:允许复印 |
| 10 | 标签 |
| 11 | 条 目 |
| 12 | 群组 |
| 20 | 邮件 |
| 30 | 传真机 |
| 31 | 传真子系统 |
| 32 | 文件夹 |
| 33 | 保护代码 |
| 34 | Smtp验证 |
| 35 | Ldap验证 |
| 36 | Smb Ftp文件夹验证 |
| 37 | 帐户Acl |
| 38 | 文件确认 |
| 40 | 认证Crypt |
| 50 | 用户限制计数 |

| 5481 | 验证错误代码 |
| --- | --- |
|  | 这些SP代码确定如何显示验证失败。 |

3

| 1 | 系统日志显示 |
| --- | --- |
|  | 用户验证失败后，确定系统日志中是否出现错误代码。 [0或1/0/1] 0:关闭，1:开启 |
| 2 | 面板显示 |
|  | 用户验证失败后，确定操作面板上是否出现错误代码。 [0或1/0/1] 0:关闭，1:开启 |

| 5490 | MF钥匙卡 |
| --- | --- |
|  | 设置MF钥匙卡的操作。 [0至1/0/1] 1 : 允 许 0:不允许 1:利用用户代码(99999999)执行认证。执行打印，计数器针对用户代码 递增。 0:不用用户代码执行认证，但打印被取消。 |

| 5491 | 可选计数器未使用 |
| --- | --- |

| 5501 | PM报警 |
| --- | --- |
|  | 设置PM报警的计数级别。 [0至9999/0/1] 0:报警禁用 打印计数达到乘以1,000的此值时，PM报警关闭。 |

的指定送纸

| 5504 | 卡纸报警仅限日本 |
| --- | --- |
|  | 为指定卡纸位(不包括误送文件)设置报警声。仅RSS使用 [0至3/3/1档] 0:零(关闭) 1:低(2.5K卡纸) 2:中(3K卡纸) 3:高(6K卡纸) |

| 5505 | 错误报警 |
| --- | --- |
|  | 设置错误报警级别。仅限日本DFU [0至255/50/100张复印件/档] |

| 5507 | 供应报警 |
| --- | --- |
| 1 | 纸张供应报警 |
|  | 为纸张供应开启/关闭控制呼叫。DFU 0:关闭，1:开启 0:无报警。 1:为每种纸张尺寸(A3、A4、B4、B5、D LT、LG、LT、H LT) 数量设置报警声。 |
| 2 | 装订针供应报警 |
|  | 为最终加工器中安装的装订器开启/关闭控制呼叫。DFU 0:关闭，1:开启 0:无报警 1:每使用1K装订针，报警关闭。 |
| 3 | 色粉供应报警 |
|  | 为色粉用完开启/关闭控制呼叫。DFU 0:关闭，1:开启 如果选择“1”,复印机检测到色粉用完时，将发出报警声。 |
| 80 | 色粉呼叫时限 |

3

|  | 出现以下情况时，通过NRS更改“供粉呼叫”时限。 0:更换色粉(默认值) 1:色粉接近用完或用完 |  |
| --- | --- | --- |
| 128 | 间隔：其它 | “纸张供应呼叫级别： nn”SP可指定参考纸张尺寸 的纸张控制呼叫间隔。 [00250至10000/1000/1档] |
| 132 | 间隔：A3 |  |
| 133 | 间隔：A4 |  |
| 134 | 间隔：A5 |  |
| 141 | 间隔：B4 |  |
| 142 | 间隔：B5 |  |
| 160 | 间隔：DLT |  |
| 164 | 间隔：LG |  |
| 166 | 间隔：LT |  |
| 172 | 间隔：HLT |  |

| 5508 | CC呼叫仅限日本 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仍有卡纸 | 启用/禁用启动呼叫。 [0至1/1] 0:禁用，1:启用 |
| 2 | 连续卡纸 |  |
| 3 | 门持续打开 |  |
| 11 | 卡纸检测：时间长度 |  |
|  | 设置时间长度以确定未留意卡纸的长度。 [03至30/1] 仅在启用SP5508-4(设为1)时才启用此项设置。 |  |
| 12 | 卡纸检测：连续计数 |  |
|  | 设定启动呼叫所需的连续卡纸数量。 [02至10/1] 仅在启用SP5508-4(设为1)时才启用此项设置。 |  |
| 13 | 门打开：时间长度 |  |

3

|  | 设置保持打开的时间长度，以确定何时启动呼叫。 [03至30/1] 仅在启用SP5508-4(设为1)时才启用此项设置。 |
| --- | --- |

| 5513 | 部件报警位计数仅限日本 |
| --- | --- |
| 1 | 普通 |
|  | 为复印份数设置部件更换报警计数器。 [1至9999/350/1] |
| 2 | DF |
|  | 为扫描原稿数量设置部件更换报警计数器。 [1至9999/350/1] |

| 5515 | SC/报警设置 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 使用NRS(新远程服务)的情况下，此类SP代码可被设置为在出现SC错误 时发布SC呼叫。若关闭此SP,则出现SC错误时不会发布SC呼叫。 |  |
| 1 | SC呼叫 | [0至1/1/1] 0:关闭，1:开启 |
| 2 | 维修部件接近用完呼叫 |  |
| 3 | 维修部件用完呼叫 |  |
| 4 | 用户呼叫 |  |
| 6 | 通讯测试呼叫 | [0或1/1/-] 0 : 关 闭 1 : 开 启 |
| 7 | 机器信息通知 |  |
| 8 | 报警通知 |  |
| 10 | 供应品自动订购呼叫 | [0至1/0/1] |
| 11 | 供应品管理报告呼叫 |  |
| 12 | 卡纸/门打开呼叫 | [0至1/1/1] |

| 5730 | 扩展功能设置未使用 |
| --- | --- |

| 5734 | PDF设置 |
| --- | --- |

3

|  | 此SP可限制与扫描到文件、扫描到传真和网页下载配合使用的文件类型。 [0至1/0/1]0:设置不固定1:设置固定 0:允许在应用程序屏幕上设置Clear Write PDF、PDFIA或编码PDF。 1:可在应用程序屏幕上选择PDFIA,但PDF、Clear Write PDF或编码 PDF灰显，无法选择。 |
| --- | --- |

| 5741 | 节点验证超时 |
| --- | --- |
|  | 机器从试验线路模块发出验证请求后，此SP可设置机器等待NCS做出响应的 时间长度。 [1至255/60/1秒] |

| 5743 | 网络安全等级 |
| --- | --- |
| 101 | 主要参考 |
|  | 返回网络安全等级的当前设置。返回下面五个等级其中之一： · 自定义 · 级别0 · 级别1 ·FIPS · 级别2 |
| 102 | 主要：设置 |
|  | 返回网络系统安全等级的当前设置。返回下面五个等级其中之一： · 自定义(默认值) · 级别0 · 级别1 ·FIPS 级 别 2 |

| 5745 | Eco计数时间DFU |
| --- | --- |
|  | 用于调试的计数器。 00:00(Min.:Sec.) |

| 5749 | 导入/导出 |
| --- | --- |

| 1 | 导出 |
| --- | --- |
| 101 | 导入 |
| 251 | 导出结果打印(SP) |
| 252 | 导入结果打印(SP) |

| 5792 | MCS调试开关DFU |
| --- | --- |

| 5793 | ECS调试开关DFU |
| --- | --- |

| 5795 | S R M 调 试 开 关DFU |
| --- | --- |

| 5801 | 内存清除 |
| --- | --- |
|  | 将NVRAM数据复位为默认设置。执行任何SP代码之前，打印SMC报告。 |
| 1 | 全部清除 |
|  | 初始化以下项目2至15。 |
| 2 | 引擎 |
|  | 初始化引擎的全部对位设置和复印过程设置。 |
| 3 | SCS |
|  | 初始化默认系统设置、SCS(系统控制服务)设置、操作显示坐标和ROM更 新信息。 |
| 4 | IMH |
|  | 清除可管理内存和HDD访问的图像存储处理器。 |
| 5 | MCS |
|  | 初始化所保存文件的自动删除时间设置。 (MCS:存储器控制服务) |
| 6 | 复印机应用程序 |
|  | 初始化全部复印机应用程序设置。 |
| 7 | 传真应用程序 |

3

|  | 初始化传真复位时间、作业登录ID、全部传送/接收设置、本地存储器文件数 和摘机定时器。 |
| --- | --- |
| 8 | 打印机应用程序 |
|  | 初始化打印机默认值、所注册程序、打印机SP位开关和打印机CSS计数器。 |
| 9 | 扫描仪应用程序 |
|  | 初始化扫描仪默认值和全部扫描仪SP模式。 |
| 10 | 网络服务 |
|  | 删除网络文件(NFA)管理文件和缩略图，并初始化作业登录ID。网络文件是 利用PC和DeskTopBinder软件从文件服务器所打印的作业 |
| 11 | NCS(网络控制服务) |
|  | 初始化系统默认值和接口设置(亦指IP地址)、SmartNetMonitor for Admin设置、WebStatusMonitor设置和TELNET设置。 |
| 12 | R-FAX |
|  | 初始化作业登录ID、SmartDeviceMonitor for Admin、作业历史记录和本地存储器文件数。 |
| 14 | 清除DC S设置 |
|  | 初始化DCS(传送控制服务)设置。 |
| 15 | 清除UCS设置 |
|  | 初始化UCS(用户信息控制服务)设置。 |
| 16 | MIRS设置 |
|  | 初始化MIRS(机器信息报告服务)设置。 |
| 17 | CCS |
|  | 初始化CCS(认证和费用控制服务)设置。 |
| 18 | 内存清除 |
|  | 初始化SRM(系统资源管理器)设置。 |
| 19 | LCS |
|  | 初始化LCS(日志计数服务)设置。 |

| 20 | 网络Uapl |
| --- | --- |
|  | 清除网页应用实用程序设置。 |
| 21 | ECS |
|  | 初始化ECS设置。 |
| 23 | ACIS |
|  | 初始化ACIS设置。 |
| 24 | 浏览器 |
|  | 初始化浏览器设置。 |

| 5802 | 打印机自由运行 |
| --- | --- |
|  | 使基础引擎自由运行。 [0至1/0/1] 0:释放自由运行模式，1:启用自由运行模式 测试完成后，将此设置恢复为关闭(0)。 应断开最终加工器接头并关闭双面模式。 |

| 5803 | 输入检查tp.365 |
| --- | --- |

| 5804 | 输出检查咖p.373 |
| --- | --- |

| 5807 | 地区选择 |
| --- | --- |
|  | [1至7/1/1档] 1:日本2:北美3:欧洲4:中国5:中国台湾6:亚洲7:韩国 |

| 5810 | 定影SC清除 |
| --- | --- |
|  | 机器在定影单元中检测到严重问题时，将发布“级别A”(致命错误)SC代 码。机器被禁用，操作人员无法复位SC,直至利用此SC代码将机器从错误 中释放。触摸[执行]以对机器进行维修。 |

| 5811 | 机器序列号设置SSP |
| --- | --- |

3

|  | 使用此SP设置机器和BICU的序列号并显示Novita的ID编号。 |
| --- | --- |
| 1 | 设置(机器) |
|  | [0至255/0/1] |
| 4 | 设置BICU |
|  | [0至255/0/1] |
| 5 | 显示：Novita |
|  | [O至255/0/1] |

| 5812 | 维修电话号码设置 |
| --- | --- |
| 1 | 维修 |
|  | 输入客户工程师的电话号码(出现维修呼叫状况时显示。) |
| 2 | 传真 |
|  | 用于输入打印在计数器报告上的客户工程师传真号码(UP模式)。 |
| 3 | 供应 |
|  | 显示在初始SP屏幕上。 |
| 4 | 操作 |
|  | 销售代表电话号码 |

| 5816 | 远程服务 | CTL |
| --- | --- | --- |
| 1 | I/F设置 |  |
|  | 选择远程服务设置。 [0至2/2/1/档] 0:关闭远程服务 1:开启CSS远程服务 2:@Remote服务开启 |  |

3

| 2 | 客户工程师呼叫 |
| --- | --- |
|  | 维修开始或结束时执行客户工程师呼叫。 [0或1/0/1/档] 0:维修开始 1:维修结束 备注：仅在SP 5816-1设为“2”时才激活此SP。 |
| 3 | 功能标记 |
|  | 启用或禁用远程服务功能。 [0至1/0/1/档] 0:禁用，1:启用 备注：@Remote注册完成后，此SP设置改为“1”。 |
| 4 | 通讯测试呼叫 |
|  | 所有@Remote设置完成后，从机器到服务中心执行测试呼叫。 |
| 5 | 设备信息呼叫 |
|  | 将有关机器内部设置的所有信息传递到@Remote服务中心。 |
| 7 | SSL禁用 |
|  | 呼叫RCG时，使用或不使用由SSL执行的RCG认证。 [0至1/0/1/档] 0:使用RCG认证 1:不使用RCG认证 |
| 8 | RCG连接超时 |
|  | 呼叫RCG时，指定连接超时间隔。 [1至90/10/1 sec/档] |
| 9 | RCG写入超时 |
|  | 呼叫RCG时，指定写入超时间隔。 [1至100/60/1 sec/档] |

3

| 10 | RCG读取超时 |
| --- | --- |
|  | 呼叫RCG时，指定读取超时间隔。 [1至100/60/1 sec/档] |
| 11 | 启用端口80 |
|  | 启用/禁用通过端口80访问SOAP方法。 [0或1/0/-] 0:禁用，1:启用 |
| 12 | @Remote通讯许可设置 |
|  | 此SP代码设计用于：允许操作人员在复印机密或敏感文件之前手动禁用 @Remote通讯和打印机功能。这样可防止复印文件的内容被意外打印或通过 网络泄露到外部目的地。 [0至2/1/1] 0:禁用。机器未从网络临时断开。 1:启用。复印机密或敏感文件时，机器从网络临时断开，将不会打印。 2:控制模式。仅一些SP代码可用于获取或写入数据。 |
| 13 | RFU(远程固件更新)时限 |
|  | 选择RFU时限。 [0或1/1/-] 0:只有接收更新请求即执行RFU。 1:仅在机器处于睡眠模式时才执行RFU。 |
| 14 | RCG错误原因 |
|  | 显示RCG错误的原因。使用Cumin的位置通常显示“0”。 [0至1/0/1]0:正常条件1:错误 如果显示“1”,则意味着重启网络时从客户端到服务器的验证失败。若要恢 复正常运行，关闭1开启机器以返回“0”(正常条件)。 |
| 21 | R C G - C 注 册 |
|  | 此SP显示了嵌入式RC Gate安装结束标记。 0:没完成安装 1:完成安装 |

3

用于

设

| 22 | RC G - C注册细节 |
| --- | --- |
|  | 此SP显示了嵌入式RC Gate安装状态。 0:未注册RCG设备 1 : 已 注 册 R C G 设 备 2:注册设备 |
| 23 | 连接类型(N/M) |
|  | 此SP显示并选择了嵌入式RC Gate的连接方法。 [0或1/0/1/档] 0:互联网连接 1:拨号连接 |
| 61 | 认证到期时限DFU |
|  | 认证即将到期。 |
| 62 | 使用代理 |
|  | 机器与维修中心通信时，此SP设置确定了是否使用代理服务器。 |
| 63 | 代理服务器主机 |
|  | 此SP可设置RC Gate-N与网关之间通讯所用代理服务器的地址。此SP 设置或显示客户端代理服务器地址。设置嵌入式RC Gate-N时需要该地址。 备注：该地址显示限制为128个字符。超出的字符将被忽略。 该地址是客户信息，不会打印在SMC报告上。 |
| 64 | 代理服务器端口号 |
|  | 此SP可设置嵌入式RC Gate-N与网关之间通讯所用代理服务器的端口号。 置嵌入式RC Gate-N时需要该设定值。 备注：该端口号是客户资料，不会打印在SMC报告上。 |
| 65 | 代理服务器用户名 |
|  | 此SP设置了HTTP代理认证用户名。 备注：该用户名长度限制为31个字符。超出的字符将被忽略。该用户名是客 户资料，不会打印在SMC报告上。 |

3

| 66 | 代理服务器密码 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 此SP设置了HTTP代理认证密码。 备注： ·该密码长度限制为31个字符。超出的字符将被忽略。 · 该用户名是客户资料，不会打印在SMC报告上。 |  |
| 67 | 认证：更新状态 |  |
|  | 显示认证的更新状态。 |  |
|  | 0 | 正确设置了嵌入式RC Gate所用的认证。 |
|  | 1 | 从GW URL接收到更新认证请求(设置认证密钥),目前正在更新认 证。 |
|  | 2 | 认证更新完毕，并通知GW URL更新成功。 |
|  | 3 | 认证更新失败，并通知GW URL更新失败。 |
|  | 4 | 认证到期，并向GW URL发送新的更新请求。 |
|  | 11 | 发布了认证补丁更新，正在为补丁GW连接处理补丁认证设置。 |
|  | 12 | 补丁认证设置完成，并通知GW URL请求更新认证。 |
|  | 13 | 请求更新认证的通知已成功完成，系统正等待补丁GW URL的更新认 证请求。 |
|  | 14 | 从补丁GW控制器接收到更新认证的请求通知，并保存该认证。 |
|  | 15 | 保存了认证，并通知GW URL此事件成功完成。 |
|  | 16 | 保存认证失败，并通知GW URL此事件失败。 |
|  | 17 | 从GW URL接收到更新认证的请求，完成之后通知GW URL更新结 果，但收到认证错误，并在记录补丁认证。 |
|  | 18 | 记录17号补丁认证，并通知GW URL认证更新失败。 |

3

| 68 | 认证：错误 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 显示用于说明更新认证请求理由的数字代码。 |  |
|  | 0 | 正常。无正在进行的认证更新请求。 |
|  | 1 | 正在进行请求认证更新。当前的认证已到期。 |
|  | 2 | 发布了SSL错误通知。认证到期后发布。 |
|  | 3 | 从一般验证转变为个人认证的通知。 |
|  | 4 | 无ID2时一般认证的通知。 |
|  | 5 | 未发布认证通知。 |
|  | 6 | GW URL不存在的通知。 |
| 69 | 认证：更新ID |  |
|  | 认证请求的ID。 |  |
| 83 | 固件更新状态 |  |
|  | 显示固件更新的状态。 |  |
| 85 | 固件更新用户检查 |  |
|  | 执行固件更新前，此SP设置可确定操作人员是否可确认固件的之前版本。若 选择了确认之前版本的选项，向系统管理员发送通知，并利用URL的固件文件 执行固件更新。 |  |
| 86 | 固件大小 |  |
|  | 执行固件更新期间，允许维修技术人员确认固件数据文件的大小。 |  |
| 87 | 认证：宏版本 |  |
|  | 显示@Remote认证的宏版本。 |  |
| 88 | 认证：PAC版本 |  |
|  | 显示@Remote认证的PAC版本。 |  |
| 89 | 认证：ID2码 |  |
|  | 显示@Remote认证的ID2。空格显示为下划线(_)。星号(*)表示不存在 @Remote认证。“000000 ”表示“一般认证”。 |  |
| 90 | 认证：主题 |  |

3

果

|  | 显示@Remote认证主题的通用名。CN=后跟17个字节。空格显示为下划 线(_)。星号(*)表示不存在@Remote认证。“000000 ”表 示“一般认证”。 |
| --- | --- |
| 91 | 认证：序列号 |
|  | 显示@Remote认证的序列号。星号(*)表示不存在@Remote认证。 |
| 92 | 认证：发布者 |
|  | 显示@Remote认证发布者的通用名。CN =后跟30个字节。星号()表示 不存在@Remote认证。 |
| 93 | 认证：生效开始 |
|  | 显示启用当前@Remote认证阶段的开始时间。 |
| 94 | 认证：生效结束 |
|  | 显示启用当前@Remote认证阶段的结束时间。 |
| 95 | 服务器开启检查 |
|  | 确定如何执行服务器开启检查。 [0至1/0/1]0:精度检查1:缓解检查 备注：“0”用于GW/NRS连接，“1”用于GW/仿真器连接。 |
| 96 | G W 主 机 D F U |
|  | 一种调试工具。 |
| 97 | G W U R L 路 径 D F U |
|  | 一种调试工具。 |
| 99 | 调试救援/WURL设置DFU |
|  | 一种调试工具。 |
| 102 | 认证：加密级别 |
|  | 显示用于NRS验证的加密强度。显示值不是从验证域获取的值，而是写入验 证时存储在NVRAM中的值。NRS启动时，此SP设置与验证加密之间如 不匹配，则更新SP值。 [1至2/1/1] |

3

| 150 | 选择国家 |
| --- | --- |
|  | 未使用 |
| 151 | 线路类型自动判定 |
|  | 未使用 |
| 152 | 线路类型判定结果 |
|  | 未使用 |
| 153 | 选择拨号/按键 |
|  | 未使用 |
| 154 | 外线/呼出号码 |
|  | 未使用 |
| 156 | 拨号用户名 |
|  | 未使用 |
| 157 | 拨号密码 |
|  | 未使用 |
| 161 | 本地电话号码 |
|  | 未使用 |
| 162 | 连接时限调整：输入 |
|  | 未使用 |
| 163 | 访问点 |
|  | 未使用 |
| 164 | 线路连接 |
|  | 未使用 |
| 173 | 调制解调器序列号 |
|  | 未使用 |
| 174 | 重发限制 |
|  | 未使用 |

3

te

行

| 186 | RCG-CM调试位开关DFU |
| --- | --- |
|  | 一种调试工具。 |
| 187 | 传真发送优先 |
|  | 未使用 |
| 200 | 手动轮询 |
|  | 未使用 |
| 201 | 注册：状态 |
|  | 显示表示@Remote维修设备状态的数字。 0:@Remote设备或嵌入式RCG Gate均未设置。 1:正在设置嵌入式RCG Gate。只完成了方框注册。在此状态下，@Remo 设备无法与此设备进行通讯。 2:设置嵌入式RCG Gate。在此状态下，@Remote设备无法与此设备进 通讯。 3:正在设置@Remote设备。在此状态下，无法设定嵌入式RCG Gate。 4:尚未启动@Remote模块。 |
| 202 | 字母数 |
|  | 允许输入嵌入式RCG Gate所需的请求数。 |
| 203 | 确认执行 |
|  | 执行@Remote网关的确认请求。 |
| 204 | 确认结果 |

3

|  | 显示表示SP5816-203所执行确认结果的数字。 0 : 成 功 1:确认数出错 2:注册在进行中 3:代理服务器错误(启用代理服务器) 4:代理服务器错误(禁用代理服务器) 5:代理服务器错误(非法用户名或密码) 6:通信错误 7:认证更新错误 8:其他错误 9:确认执行 |
| --- | --- |
| 205 | 确认地方 |
|  | 显示自网关发送到设备以应答确认请求的通知结果。仅在网关注册结果时才显 示。 |
| 206 | 注册执行 |
|  | 执行“嵌入式RCG注册”。 |
| 207 | 注册结果 |
|  | 显示表示注册结果的数字。 0 : 成 功 2:注册在进行中 3:代理服务器错误(启用代理服务器) 4:代理服务器错误(禁用代理服务器) 5:代理服务器错误(非法用户名或密码) 6:通信错误 7:认证更新错误 8:其他错误 9:注册执行 |
| 208 | 错误代码 |
|  | 显示用于说明执行SP5816-204或SP5816-207时所发布错误代码的数字。 |

3

|  | 原因 | 代码 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 非法调制解调器参数 | -11001 | 聊天参数错误 |
|  |  | -11002 | 聊天执行错误 |
|  |  | -11003 | 意外错误 |
|  | 操作错误、不正确的 设置 | -12002 | 未获取设备状态时试图查询或注册。 |
|  |  | -12003 | 在未查询和未注册的情况下，尝试注 册。 |
|  |  | -12004 | 尝试用非法输入为认证和ID2进行设 置。 |
|  |  | -12005 | 禁止@Remote通讯。设备具有嵌入式 RC Gate相关问题。 |
|  |  | -12006 | 完成确认后进行了确认请求。 |
|  |  | -12007 | 注册时所用的请求号和确认时所用的请 求号不同。 |
|  |  | -12008 | 由于主机正在使用，认证升级失败。 |
|  | GW URL的响应导 致错误 | -2385 | 电话号码无正确的国际前缀时试图向国 外拨打。 |
|  |  | -2387 | 维修中心不支持 |
|  |  | -2389 | 数据库无法使用 |
|  |  | -2390 | 程序无法使用 |
|  |  | -2391 | 相同设备注册两次 |
|  |  | -2392 | 参数错误 |
|  |  | -2393 | 未 管 理 R C G 设 备 |
|  |  | -2394 | 未管理设备 |
|  |  | -2395 | RC G设备的盒子ID为非法ID |
|  |  | -2396 | RC G设备的设备ID为非法ID |
|  |  | -2397 | ID2格式错误 |
|  |  | -2398 | 请求号格式错误 |

| 209 | 安装清除 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 释放机器上可与Cumin配合使用的设置。 |  |
| 250 | 通讯日志打印 | 打印通信日志。 |

3

SP5000   模式： SP5821   至 SP5990

| 5821 | 远程服务地址 | CTL |
| --- | --- | --- |
| 2 | RCG IP地址 |  |
|  | 为在远程维修中心处理的呼叫设置RCG(远程通信门)目的地的IP地址。 |  |
| 3 | RCG端口号 |  |
|  | 为在@Remote服务中心处理呼叫设置目的地的RCG端口号。 [0至65535/443/1] |  |
| 4 | RCG URL路径 |  |
|  | 为在@Remote服务中心处理呼叫设置目的地的URL路径。 允许17个数字字符(0至17) |  |

| 5824 | NVRAM数据上传 |
| --- | --- |
|  | 将UP和SP模式数据(计数器和序列号除外)从控制板上的NVRAM上传到 SD卡。 备注：使用此SP模式时，务必保持前盖板打开。这样可防止上传期间软件模 块访问NVRAM。 |

| 5825 | NVRAM数据下载 |
| --- | --- |
|  | 将数据从SD卡下载到机器中的NVRAM。下载完成后，移除SD卡，关闭并 重新开启机器电源。 |

| 5828 | 网络设置 | CTL |
| --- | --- | --- |
| 1 | IPv4地址(以太网/IEEE 802.11) |  |
|  | 可确认并复位以太网和无线局域网(802.11)的IPv4地址： |  |
| 2 | 子网掩码(以太网/IEEE 802.11) |  |
|  | 可确认并复位以太网和无线局域网(802.11)的IPv4子网掩码： aaa.bbb.ccc.ddd |  |
| 3 | 默认网关(以太网/IEEE 802.11) |  |

3

|  | 可确认并复位以太网和无线局域网(802.11)的IPv4默认网关： aaa.bbb.ccc.ddd |
| --- | --- |
| 6 | DHCP(以太网/IEEE 802.11) |
|  | 可确认并更改设置，以确定IP地址是否可与以太网和无线局域网(802.11) 上的DHCP配合使用。 [0至1/1/1]0:未使用(手动设置)1:使用 |
| 21 | 有效IPv4地址 |
|  | 可确认利用DHCP启动机器时使用的IPv4地址。 |
| 22 | 有效IPv4子网掩码 |
|  | 可确认利用DHCP启动机器时使用的IPv4子网掩码设置。 |
| 23 | 有效IPv4网关地址 |
|  | 可确认利用DHCP启动机器时使用的IPv4默认网关设置。 |
| 50 | 1284兼容性(Centro) |
|  | 启用或禁用1284兼容性。 [0或1/1/1/档] 0:禁用，1:启用 |
| 52 | ECP(Centro) |
|  | 启用或禁用ECP兼容性。 [0或1/1/1/档] 0:禁用，1:启用 备注：只有当SP5-828-50设为“1”时，方可激活此SP。 |
| 65 | 作业后台打印 |
|  | 启用/禁用作业后台打印。 [0或1/0/1/档] 0:禁用，1:启用 |
| 66 | 作业后台打印清除：开始时间 |
|  | 电源开启时存在后台打印作业情况下作业的处理。 0:开(清除数据) 1:关闭(自动打印) |

3

| 69 | 作业后台打印(协议) |
| --- | --- |
|  | 使每个协议的后台打印功能生效/失效。 0:生效 1:失效 位 0 : L P R 位 1 : F T P 位 2 : I P P 位 3 : S M B 位4: BM LinkS 位5: DI PRINT 位6: sftp 位7:(保留) |
| 87 | @远程协议Cnt |
| 90 | TELNET(0:关闭1:开启) |
|  | 启用或禁用远程通信网协议。 [0或1/1/-] 0:禁用，1:启用 |
| 91 | 网络(0:关闭1:开启) |
|  | 启用或禁用网络运行。 [0或1/1/-] 0:禁用，1:启用 |
| 145 | 有效的IPv6链接本地地址 |
|  | 这是参考在以太网或无线局域网格式的IPv6本地地址链接： “链接本地地址”+“前缀长度” IPv6地址由8个区块中配置的128位组成，每个区块16位。 |
| 147 | 有效的IPv6无状态地址1 |
| 149 | 有效的IPv6无状态地址2 |
| 151 | 有效的IPv6无状态地址3 |
| 153 | 有效的IPv6无状态地址4 |

态

3

区

| 155 | 有效的IPv6无状态地址5 |
| --- | --- |
|  | SP代码147至155是按下面格式在以太网或无线局域网上参考的IPv6状 地 址 ( 1 至 5 ) : “状态地址”+“前缀长度” IPv6地址由8个区块中配置的128位组成，每个区块16位。 |
| 156 | IPv6手动地址 |
|  | 此SP是按下面格式在以太网或无线局域网上参考的IPv6手动设置地址： “手动设置地址”+“前缀长度” IPv6地址由8个区块中配置的128位组成，每个区块16位。 |
| 158 | IPv6网关地址 |
|  | 此SP是在以太网或无线局域网上参考的IPv6网关地址。IPv6地址由8个 块中配置的128位组成，每个区块16位。 |
| 161 | IPv6无状态自动设置 |
|  | 启动或禁用IPv6无状态自动设置。 [0或1/1/1/档] 0:禁用，1:启用 |
| 236 | 可见网络项目 |
|  | 显示或不显示网络系统项目。 [0×0000～0xfff/0xffff]0:不显示，1:显示 位 0 : R I C O H 网 络 位1:消耗品供应商 位2至15:保留(全部) |
| 237 | 可见网购链接 |
|  | 显示或不显示和网络系统首页和链接页上RICOH网的链接。 [0至1/1/1] 0:不显示，1:显示 |
| 238 | 可见网络供应商链接 |

用

3

27

|  | 显示或不显示网络系统首页和链接页上消耗品供应商的链接。 [0至1/1/1] 0:不显示，1:显示 |  |
| --- | --- | --- |
| 239 | 网络链接1名称 |  |
|  | 此SP可确认或更改网络系统链接页上的URL1名称。URL名称最多可使 31个字符。 |  |
| 240 | 网络链接1 URL |  |
|  | 此SP可确认或更改网络系统链接页上的URL1链接。URL最多可使用 个字符。 |  |
| 241 | 可见网络链接1 |  |
|  | 显示或不显示网络系统首页上的URL1链接。 [0至1/1/1] 0:不显示，1:显示 |  |
| 242 | 网络链接2名称 | 同“-239” |
| 243 | 网络链接2 URL | 同“-240” |
| 244 | 可见网络链接2 | 同“-241” |
| 249 | DHCPv6 DUID |  |

| 5831 | 初始设置模式清除 |
| --- | --- |
|  | 按[执行]以将所有SP代码的初始设置恢复为初始(工厂)设置。 备注：此SP未复位时间设置或用户工具设置。 |

| 5832 | HDD |
| --- | --- |
|  | 输入分区的SP编号以进行初始化，然后按#。执行结束时，关闭并重新开启 机器电源。 |
| 1 | HDD格式化(全部) |
| 2 | HDD格式化(IMH) |
| 3 | HDD格式化(缩略图) |
| 4 | HDD格式化(作业日志) |

3

| 5 | HDD格式化(打印机字体) |
| --- | --- |
| 6 | HDD格式化(用户信息) |
| 7 | 邮件接收数据 |
| 8 | 邮件发送数据 |
| 9 | HDD格式化(用于设计的数据) |
| 10 | HDD格式化(日志) |
| 11 | HDD格式化(Ridoc I/F)(用于Ridoc Desk Top Binder) |

| 5836 | 捕获设置 |
| --- | --- |
| 1 | 捕获功能(0:关闭1:开启) |
|  | 禁用该功能时，无法初始化、显示或选择捕获功能相关设置。 [0至1/1] 0:禁用，1:启用 |
| 2 | 面板设置 |
|  | 确定是否可从初始系统屏幕选择或更新每个捕获相关设置。 [0至1/1] 0:禁用，1:启用 SP5836-001的设置具有优先级。 |
| 72 | 黑白复印减少-文字 [0-6/1]0:1,1:1/2,2:1/3,3:1/4,6:2/3 |
| 73 | 黑白复印减少-其它 [0-6/1]0:1,1:1/2,2:1/3,3:1/4,6:2/3 |
| 75 | 黑白打印减少 [0-6/1]0:1,1:1/2,2:1/3,3:1/4,6:2/3 |
| 82 | 黑白复印格式-文字 [0至3/1] 0:JFIF/JPEG,1:TIFF/MMR,2:TIFF/MH,3:TIFF/MR |

3

默

| 83 | 黑白复印格式-其它 [0至3/1] 0:JFIF/JPEG,1:TIFF/MMR,2:TIFF/MH,3:TIFF/MR |
| --- | --- |
| 85 | 黑白打印格式 [0至3/1] 0:JFIF/JPEG,1:TIFF/MMR,2:TIFF/MH,3:TIFF/MR |
| 91 | JPEG默认值 [5至95/1] 为通过MLB用选定的JPEG格式发送给文件管理服务器的文件设置JPEG 认格式。 仅在安装了可选文件格式转换器(MLB:媒体链接板)时才启用。 |
| 101 | 主要服务器IP地址 |
|  | 设置指定起主要捕获服务器(CS)作用的电脑的IP地址。 [000.000.000.000] |
| 102 | 主服务器方案 |
|  | 远程设置主要CS的IO设备。 最多字符数：6 |
| 103 | 主要服务器端口号 |
|  | 用于远程设置主要CS的IO设备。 [1至65535/80/1] |
| 104 | 主服务器URL路径 |
|  | 用于远程设置主要CS的IO设备。 最多字符数：16 |
| 111 | 次服务器IP地址 |
|  | 设置指定起次要捕获服务器(CS)作用的电脑的IP地址。 [000.000.000.000] |
| 112 | 次服务器方案 |
|  | 远程设置次要CS的IO设备。 最多字符数：6 |

3

| 113 | 次服务器端口号 |
| --- | --- |
|  | 远程设置次要CS的IO设备。 最多字符数：6 |
| 114 | 次服务器URL路径 |
|  | 远程设置次要CS的IO设备。 最多字符数：6 |
| 120 | 默认分辨率开关 |
|  | 远程设置CS的IO设备。 [0至1/0/1] |
| 122 | 分辨率：复印(单色) |
|  | 远程设置CS的IO设备：[0至6/3/1] 0:600dpi,1:400dpi,2:300dpi,3:200dpi, 4:150dpi,5:100dpi,6:75dpi |
| 124 | 分辨率：打印(单色) |
|  | 远程设置CS的IO设备：[0至6/3/1] 0:600dpi,1:400dpi,2:300dpi,3:200dpi, 4:150dpi,5:100dpi,6:75dpi |
| 126 | 分辨率：传真(单色) |
|  | 0:600dpi,1:400dpi,2:300dpi,3:200dpi, 4:150dpi,5:100dpi,6:75dpi |
| 127 | 分辨率：扫描(彩色) |
|  | 0:600dpi,1:400dpi,2:300dpi,3:200dpi, 4:150dpi,5:100dpi,6:75dpi |
| 128 | 分辨率：扫描(单色) |
|  | 0:600dpi,1:400dpi,2:300dpi,3:200dpi, 4:150dpi,5:100dpi,6:75dpi |

3

| 141 | 所有地址信息开关 |
| --- | --- |
|  | 扩展已用资源和性能的范围。若未使用此功能，则将其关闭。 [0至1/1/1] 1 : 开 启 0 : 关 闭 |
| 142 | 待机文件最大数 |
|  | 扩展已用资源和性能的范围。若未使用此功能，则将其关闭。 [0至1/1/1]1:开启2:关闭 |

| 5840 | [IEEE 802.11] | CTL |
| --- | --- | --- |
| 6 | 最多通道数 |  |
|  | 设置通过无线局域网进行数据传输可用的最大通道数。通道数根据位置不同 而不同。默认设置被设置为每个区域范围的最大端。调整前面的4位可设置 通道的最大数量。DFU 备注：不得更改设置。 [1至11或13/11或13/1/档] 欧洲/亚洲：1至13 北美/亚洲：1至11 |  |
| 7 | 最少通道数 |  |
|  | 设置通过无线局域网进行数据传输可用的最小通道数。通道数根据位置不同 而不同。默认设置被设置为每个区域范围的最小端。调整后面4位可设置通 道的最小数量。DFU 备注：不得更改设置。 [1至11或13/1/1/档] 欧 洲 ： 1 至 1 3 北美/亚洲：1至11 |  |
| 8 | 传输速度 |  |

3

|  | 0×00至0×FF/0xFF～自动1-] 0xFF～自动[默认值] 0×11-55M Fix 0×10-48M Fix 0×0F-36M Fix 0×0E-18M Fix 0×OD-12M Fix 0×0B-9M Fix 0×0A-6M Fix 0×07-11M Fix 0×05-5.5M Fix 0×08-1M Fix 0×13-0x FE(保留) 0×12-72M(保留) 0x09 - 22M(保留) |
| --- | --- |
| 11 | WEP密钥选择 |
|  | 选择WEP密钥。 [00至11/00/1二进制] 00:密钥#1 01:密钥#2(保留) 10:密钥#3(保留) 11:密钥#4(保留) |
| 42 | 分段阈值 |
|  | 调整IEEE802.11卡的分段阈值。 [256至2346/2346/1] 仅当安装了IEEE802.11卡时才显示此SP。 |
| 43 | 11g CTS to Self |
|  | 确定是否开启或关闭CTS self功能。 [0至1/1/1]1:关闭，0:开启 仅当安装了IEEE802.11卡时才显示此SP。 |
| 44 | 11g插槽时间 |

3

|  | 选择IEEE802.11的插槽时间。 [0至1/0/1]0:20 μm,1:9μm |
| --- | --- |
| 45 | WPA调试级别 |
|  | 选择WPA验证应用程序的调试级别。 [1至3/3/1]1:信息，2:警告，3:错误 仅当安装了IEEE802.11卡时才显示此SP。 |

| 5841 | 供应品名称设置 |
| --- | --- |
|  | 按[用户工具]键。用户按下用户工具屏幕上的查询按钮时，将显示这些名称。 |
| 1 | 色粉名称设置：黑色 |
| 7 | 原稿印记 |
| 11 | 装订标准1 |
| 12 | 装订标准2 |
| 13 | 装订标准3 |
| 14 | 装订标准4 |
| 21 | 装 订 1 |
| 22 | 装订2 |
| 23 | 装 订 3 |

| 5842 | GW S分析设置D FU |
| --- | --- |
|  | 处理每个网络文件时，此项设置选择输出模式用于调试信息。 |
| 1 | 设置1 |
|  | 默认值：00000000请勿更改 网络文件：利用电脑和DeskTopBinder软件从文件服务器所打印的作业 |
| 2 | 设 置 2 |

3

|  | 调整调试程序模式设置。 位7:5682 mmseg-log设置 0:日期/小时1分钟/秒 1:分钟/秒/毫秒 0至6:未使用 |
| --- | --- |

| 5844 | USB |
| --- | --- |
| 1 | 传输速率 |
|  | 设置USB数据传输的速度。 [全速][自动更改] |
| 2 | 厂商ID |
|  | 设置厂商ID: 初始设置：Ox05A理光公司 [0×0000至0xFFFF/1]DFU |
| 3 | 产品ID |
|  | 设置产品ID。 [0x0000至0xFFFF/1]DFU |
| 4 | 设备发布号 |
|  | 设置BCD(二进制编码的十进制)显示的设备发布号。 [0000至9999/1] 以十进制数形式输入。NCS将数字转换为识别成BCD的十六进制数。 |
| 5 | 固定的USB端口 |
|  | 选择PnP名称标准化模式。 [0至2/0/1/档] 0:禁用 1 : 级 别 1 2 : 级 别 2 |
| 6 | PnP机型名称 |
|  | 指定USB设备的PnP名称。 |

3

P

P

| 7 | PnP序列号 |
| --- | --- |
|  | 指定USB设备的PnP序列号。 |
| 100 | 通知不受支持 |
|  | 显示或不显示USB不受支持信息。 [0或1/1/-] 0:不显示， |

| 5845 | 传送服务器设置 | CTL |
| --- | --- | --- |
|  | 为传送服务器设置提供项目。 |  |
| 1 | FTP端口号 |  |
|  | 设置图像归档到扫描路由服务器时所用的FTP端口号。 [0至65535/3670/1/档] |  |
| 2 | IP地址(主) |  |
|  | 使用此SP设置扫描路由服务器的地址。初始系统设置可参考传输标签下的I 地址。 范围：000.000.000.000-255.255.255.255 |  |
| 6 | 传送错误显示时间 |  |
|  | 利用网络文件应用程序和外部设备传输文件期间出现测试错误时，可用此设置 来确定显示提示信息的时间长度。 [0至999/300/1 sec/档] |  |
| 8 | IP地址(次) |  |
|  | 指定分配给电脑(被指定为起扫描路由次传送服务器作用)的IP地址。此S 只允许设置IP地址，而不参考DNS设置。 范围：000.000.000.000-255.255.255.255 |  |

3

| 9 | 传送服务器机型 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 允许更换由I/O设备注册的传送服务器机型。 [0至4/0/1/档] 0:未知 1:SG1提供的 2:SG1信息包 3:SG2提供的 4:SG2信息包 |  |
| 10 | 传送服务器能力 |  |
|  | 更改已注册I/O设备的注册能力。 [0至255/0/1/档] |  |
|  | 位7=1存在注解信息 |  |
|  | 位6=1有邮件地址直接规格 |  |
|  | 位5=1有设置邮件接收确认设置 |  |
|  | 位4=1存在地址簿自动更新功能 |  |
|  | 位3=1存在传真接收传送功能 |  |
|  | 位2=1存在发送方密码功能 |  |
|  | 位1=1存在链接MK-1用户和发送方功能 |  |
|  | 位0=1需要发送方规格(若设为1,位6则设为“0”) |  |
| 11 | 传送服务器能力(外部) |  |
|  | 更改已注册I/O设备的注册能力。 [0至255/0/1/档] 位7=1地址簿使用限制(每个授权用户的限制) 位6=1 RDH授权链接 位 5 至 0 : 未 使 用 |  |
| 13 | 服务器方案(主)DFU |  |
|  | 这用于扫描路由器程序。 |  |

3

进

| 14 | 服务器端口号(主)DFU |
| --- | --- |
|  | 这用于扫描路由器程序。 |
| 15 | 服务器URL路径(主)D FU |
|  | 这用于扫描路由器程序。 |
| 16 | 服务器方案(次)DFU |
|  | 这用于扫描路由器程序。 |
| 17 | 服务器端口号(次)DFU |
|  | 这用于扫描路由器程序。 |
| 18 | 服务器URL路径(次)D FU |
|  | 这用于扫描路由器程序。 |
| 22 | Rapid发送控制 |
|  | 启用或禁用连续发送数据错误预防功能。 [0至1/0/-] 0:禁用，1:启用 |

| 5846 | U CS设置 | CTL |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机器ID(用于传送服务器) |  |
|  | 显示传送服务器目录所用的唯一设备ID。只能显示此值，但无法更改。可从 NIC MAC或IEEE 1394 EUI创建此ID。此ID显示为6字节或8字节二 制。 |  |
| 2 | 机器ID清除(用于传送服务器) |  |
|  | 清除文件传送目录中用作名称的唯一设备ID。若该设备到传送服务器的连接 不稳定，则执行此SP。清除ID后，通过关闭并重新开启机器，可自动重建 该ID。 |  |
| 3 | 最大条目 |  |
|  | 更改UCS可处理的最大条目数。 若设定值小于当前值，则UCS管理数据将被清除，并显示该数据(用户代码 信息除外)。 [2000至20000/2000/1/档] |  |

3

启

可访

| 6 | 传送服务器重试定时器 |
| --- | --- |
|  | 传送服务器未能获得传送服务器的地址簿时，设置重试的间隔。 [0至255/0/1/档] |
| 7 | 传送服务器重试次数 |
|  | 传送服务器未能获得传送服务器的地址簿时，设置重试的次数。 [0至255/0/1/档] |
| 8 | 传送服务器最大条目 |
|  | 设置UCS所管理的传送服务器用户信息的最大帐户条目数。 [2000至50000/2000/1/档] |
| 10 | LDAP搜索超时 |
|  | 设置LDAP服务器搜索的超时长度。 [1至255/60/1/档] |
| 20 | W SD最大条目 |
| 21 | 折叠授权更改 |
| 22 | 上限计数的初始值 |
| 40 | 地址簿迁移(SD=>HDD)未使用 |
|  | 填写地址确认信息 |
| 41 | 在之前无HDD的基础机器中安装HDD后，必须立即执行此SP。首次开 装有新HDD的机器时，系统将从NVRAM自动提取地址簿并将其写入新的 HDD。然而，在此阶段只有系统管理员可访问HDD上的地址簿。开启电源 后，维修技术人员立即执行此SP,准予所有用户访问全部地址簿。 步骤 1.关闭机器。 2 . 安 装 新 H D D 。 3.开启机器。 4.在HDD上自动创建地址簿及初始数据。 5.然而，此时只有管理员或主要操作人员可访问地址簿。 6.进入SP模式并执行SP5846-041。成功执行此SP后，任何用户均 问该地址簿。 |
|  | 地址簿媒体 |

3

| 43 | 显示地址簿数据所在的插槽号。 [0至30/-/1] 0:未确认的 1 : S D 插 槽 1 2 : S D 插 槽 2 4 : U S B 闪 存 20:硬盘 3 0 : 无 |
| --- | --- |
|  | 初始化本地地址簿 |
| 47 | 清除本地地址簿信息，包括用户代码。 |
|  | 初始化传送地址簿 |
| 48 | 清除分配地址簿信息，不包括用户代码。 |
|  | 初始化LDAP地址簿 |
| 49 | 清除LDAP地址簿信息，不包括用户代码。 |
|  | 初始化全部地址簿 |
| 50 | 清除UCS管理的全部目录信息，包括全部用户代码。 |
|  | 备份全部地址簿 |
| 51 | 将全部目录信息上传到SD卡。 |
|  | 恢复全部地址簿 |
| 52 | 从SD卡下载全部目录信息。 |
|  | 清除备份信息 |
| 53 | 删除维修插槽中SD卡的地址簿数据。 只删除从本机上传的文件。 若SD卡处于写保护状态，此功能则不起作用。 备注：执行此SP后，退出SP模式，然后关闭电源。 不得移除SD卡，直至电源LED停止闪烁。 |
|  | 搜索选项 |

3

| 60 | 此SP利用位开关为UCS本地地址簿设置模糊搜索选项。 位：含义 0:检查大小写字母 1:仅日本 2:仅日本 3:仅日本 4至7:未使用 |
| --- | --- |
|  | 复杂选项1 |
| 62 | 可用此SP设置密码输入以访问本地地址簿的条件。尤其是此SP限制密码输 入为大写字母，并设置密码的长度。 [0至32/0/1/档] 备注：通常不需调整此SP。 只有当系统管理员已设置了群组密码策略以控制访问地址簿时，方可启用此 SP。 |
|  | 复杂选项2 DFU |
| 63 | 复杂选项3 DFU |
| 64 | 复杂选项4 DFU |
| 65 | FTP验证端口设置 |
| 91 | 指定FTP端口以获得识别模式中所用的分配服务器地址簿。 [0至65535/3671/1/档] |
|  | 加密状态 |
| 94 | 显示地址簿数据加密功能的状态。 |

| 5847 | 分辨率降低 |
| --- | --- |
|  | 5847-002至5847-006可更改由网络文件页面参考功能外部发送的图像数 据的默认设置。[0至2/1] 584721可为网络文件所控制的图像文件设置JPEG图像质量默认值。 “储存库”是指利用电脑和DeskTopBinder软件从文件服务器所打印的作 业。 |
| 2 | 复印黑白文字的比率 |

3

媒

| 3 | 复印黑白其它的比率 |
| --- | --- |
| 5 | 打印机黑白的比率 |
| 7 | 打印机黑白的比率1200dpi |
|  | 对于SP5847-2至-7: [0至6/1] 0:1x1:1/2x2:1/3x3:1/4x4:1/6x5:1/8x6:2/3x1 “6:2/3x”仅适用于-3、-5。 |
| 21 | JPEG的网络质量默认值 |
|  | 设置作为网络文件页面发送的JPEG图像的质量默认值。仅当安装了MIB( 体链接板)选件后才可使用此功能。 [5至95/1] |

| 5848 | 网络服务 |
| --- | --- |
|  | 58472可为访问控制设置设定4位开关分配。0001的设置不影响Scan Router的访问及传送。 5847100可设置图像下载的最大容量。默认值等于1GB。 |
| 2 | 访问控制：储存库(仅限低4位) |
|  | 0000:无访问控制 0001:拒绝访问DeskTop Binder。 |
| 3 | 访问控制：文件服务器打印(低4位) |
|  | 开启/关闭访问控制。 0000:关闭，0001:开启 |
| 4 | 访问控制：用户目录(低4位) |
|  | 开启/关闭访问控制。 0000:关闭，0001:开启 |
| 7 | 访问控制：通讯日志传真(低4位) |
|  | 开启/关闭访问控制。 0000:关闭，0001:开启 |
| 9 | 访问控制：作业控制(低4位) |

3

|  | 开启/关闭访问控制。 0000:关闭，0001:开启 |
| --- | --- |
| 11 | 访问控制：设备管理(低4位) |
|  | 开启/关闭访问控制。 0000:关闭，0001:开启 |
| 21 | 访问控制：传送(低4位) |
|  | 开启/关闭访问控制。 0000:关闭，0001:开启 |
| 22 | 访问控制：用户管理(低4位) |
|  | 开启/关闭访问控制。 0000:关闭，0001:开启 |
| 99 | 储存库：下载图像设置 |
| 100 | 储存库：下载图像最大容量 |
|  | [1至1024/1K] |
| 210 | 设置：日志类型：作业1 |
|  | 开启/关闭访问控制。 0000:关闭，0001:开启 |
| 211 | 设置：日志类型：作业2 |
|  | 开启/关闭访问控制。 0000:关闭，0001:开启 |
| 212 | 设置：日志类型：访问 |
|  | 开启/关闭访问控制。 0000:关闭，0001:开启 |
| 213 | 设置：主服务器DFU |
| 214 | 设置：次服务器 |
|  | 指定机器可下载图像数据的最大容量。 [1至1024/1024/1 MB/档] |

3

启

| 215 | 设置：开始时间 |
| --- | --- |
| 216 | 设置：间隔时间 |
| 217 | 设置：时限 |

| 5849 | 安装日期 |
| --- | --- |
|  | 显示或打印机器的安装日期。 |
| 1 | 显示 |
|  | “计数器清除日期”已更改为“安装日期”或“建立日期”。 |
| 2 | 切换为打印 |
|  | 为总计数器确定是否在打印件上打印出安装日期。 [0至1/1] 0:不打印，1:打印 |
| 3 | 总计数器 |
|  | 显示利用SP5849-001设置的日期总计数。 [0至99999999] |

| 5850 | 地址簿功能 |
| --- | --- |
|  | 未使用 |

| 5851 | 蓝牙模式 |
| --- | --- |
|  | 设置蓝牙单元的操作模式。按任一键。 [0:公共][1:私人] |

| 5853 | 印记数据下载 |
| --- | --- |
|  | 按[执行]以从机器ROM将固定印记数据下载到硬盘。然后系统可使用这些印 记。若完成此项操作，用户将不必访问固定印记(“机密”、“秘密”等)。 更换或格式化HDD后，必须执行此SP。执行此SP后，务必关闭并重新开 机器。 |

3

| 5856 | 远 程 R O M 更 新 |
| --- | --- |
|  | 设为“1”时，远程ROM更新期间允许通过本地端口(IEEE 1284)接收固 件数据。关闭并重新开启机器后，将此项设置复位为零。允许技术人员利用并 行电缆升级固件。 [0至1/1] 0:不允许，1:允许 |

| 5857 | 保存调试日志 | CTL |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开启/关闭(1:开启，0:关闭) |  |
|  | 开启和关闭调试日志功能。只有开启了本功能后，才可捕获调试日志。 0:关闭，1:开启 |  |
| 2 | 目 标 ( 2 : H D D 3 : S D ) |  |
|  | 满足了SP5-858所设的条件时，选择保存调试日志信息的存储设备。 [2至3/2/1/档] 2 : H D D , 3 : S D 卡 |  |
| 5 | 保存到HDD |  |
|  | 将存储器中输入SC号的调试日志保存到HDD。 将生成一个唯一的文件名，以避免覆盖SD卡上现有的文件名。最多可将 4MB内容复制到SD卡。可将4MB部分逐一复制到每个SD卡。 |  |
| 6 | 保存到SD卡 |  |
|  | 将内存中输入SC号的调试日志保存到SD卡。 |  |
| 9 | HDD到SD卡的复制(最新4 MB) |  |
| 10 | HDD到SD卡的复制(最新4 MB任意键) |  |
| 11 | 删除HDD调试数据 |  |
| 12 | 删除SD卡调试数据 |  |
| 13 | SD卡可用空间 |  |
| 14 | SD到SD卡的复制(最新4 MB) |  |
| 15 | SD到SD卡的复制(最新4 MB任意键) |  |
| 16 | 进行HDD调试 |  |

3

| 17 | 进行SD卡调试 |
| --- | --- |

| 5858 | 何时调试保存 |
| --- | --- |
|  | 这些SP可选择要保存到SP5857002所选目的地的调试信息内容。 SP5858-003保存数字指定的一个SC。 |
| 1 | 引擎SC错误(0:关闭，1:开启) |
|  | 保存复印机引擎错误所生成的SC代码。 |
| 2 | 控制器SC错误(0:关闭，1:开启) |
|  | 保存GW控制器错误所生成的SC代码。 |
| 3 | 任意SC错误(0:关闭，1:开启) |
|  | [0至65535/0/1] |
| 4 | 卡纸(0:关闭，1:开启) |
|  | 保存卡纸错误。 |

| 5859 | 调试日志保存功能 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 键 1 | 这些SP允许为使用控制器板上通用存储器功能的日志文件设 置10个键。 [-9999999至9999999/1] |
| 2 | 键 2 |  |
| 3 | 键 3 |  |
| 4 | 键 4 |  |
| 5 | 键 5 |  |
| 6 | 键 6 |  |
| 7 | 键 7 |  |
| 8 | 键 8 |  |
| 9 | 键 9 |  |
| 10 | 键 1 0 |  |

| 5860 | SMTP/POP3/IMAP4 |
| --- | --- |

3

| 20 | 部分邮件接收超时 |
| --- | --- |
|  | [1至168/72/1] 设置在保存接收期间中断的邮件之前要等待的总时间。如果在指定时间内未收 到邮件的剩余部分，则放弃所收到的邮件。 |
| 21 | MDN响应RFC2298一致性 |
|  | 确定是否为MDN回复邮件开启RFC2298一致性。 [0至1/1] 0:否，1:是 |
| 22 | SMTP验证From字段置换 |
|  | SMTP服务器生效后，确定邮件标题的FROM项目是否切换为有效帐户。 [0至1/1] 0:否。不转换"From"项目。 1:是。切换“From”项目。 |
| 25 | SMTP验证直接发送 |
|  | 有时，SMTP服务器的SMTP认证期间若将SP5860006设为“2”以启用 加密，SMTP认证可能失败。如果SMTP服务器不符合RFC标准，则可能出 现此现象。此种情况下，可使用SP直接设置SMTP认证。然而，仅在 SP5860003设为“1”(开启)后才可使用此SP。 位0: LOGIN 位1: PLAIN 位2: CRAM _ MD5 位3:DIGEST__MD5 位4至位7:未使用 |
| 26 | S/MIME:MIME标题设置 |
|  | 选择S/MIME发送电子邮件的MIME标题类型。 [0至2/0/1] 0:Microsoft Outlook Express标准 1:Internet Draft标准 2 : R F C 标 准 |

3

| 28 | S/MIME:验证检查 |
| --- | --- |
|  | 确定是否为发送S/MIME邮件验证目的地。 [0至1/0/1]0:不检查1:检查 |

| 5866 | 电子邮件报告 |
| --- | --- |
|  | 此SP可控制电子邮件通知功能的运行。 |
| 1 | 报告有效期 |
|  | 启用或禁用到@Remote的电子邮件通知功能。 [0或1/0/1] 0 : 启 用 ， 1 : 禁 用 |
| 5 | 添加日期字段 |
|  | 禁用并重新启用添加日期字段到电子邮件通知。 [0至1/0/1] |

| 5870 | 公用密钥信息写入未使用 |
| --- | --- |
|  | 将公共检验写入Flash ROM以使NRS规格设备生效。 |
| 1 | 写入 |
| 3 | 初始化 |
|  | 初始化设置认证。 若GW控制器板由新板予以更换以进行修理，更换后必须立即执行“初始化 (-003)”和“写入(-001)”。 备注：执行“初始化(-003)”和“写入(-001)”后，关闭后重新开启主 电源开关。 |
| 4 | 公用密钥信息写入(2048位) |
|  | 将用于@Remote的验证数据写入flash ROM。 |

| 5873 | SD卡应用程序移动 |
| --- | --- |
|  | 允许您将应用程序从一张SD卡移到另一张SD卡。 |
| 1 | 移动执行 |

错   重

3

|  | 从一张SD卡到另一张SD卡执行移动。 |
| --- | --- |
| 2 | 撤消执行 |
|  | 此为撤消功能。可取消之前执行的操作。 |

| 5875 | SC自动重启 |
| --- | --- |
|  | 此SP可确定出现SC错误时机器是否自动重启。 备注：对于A或C类型SC代码，不会执行重启。 |
| 1 | 重启设置 |
|  | [0至1/0/1] 0:开启，1:关闭 开启：默认值：0(自动重启)发布SC错误时，机器自动重启并记录SC 误代码。如果再次出现同样的SC代码，机器将不再重启。 关闭：1(不自动重启。将此设置改为“0”可将机器设为出现SC之后自动 启。 |
| 2 | 重启类型 |
|  | 此设置可确定发布SC代码后机器如何重启。 [0至1/0/1] 0:允许手动重启，1:自动重启 |

| 5876 | 安全清除 |
| --- | --- |
|  | 此SP可清除所有安全设置、仅NCS的安全设置或仅UCS的安全设置。 |
| 1 | 全部清除 |
| 11 | 清除NCS安全设置 |
| 15 | 清除UCS安全设置 |

| 5878 | 选件设置 |
| --- | --- |
|  | 此SP可启用DOS应用程序(数据覆盖安全)。安装数据覆盖安全单元后， 执行此SP。) |
| 1 | 数据覆盖安全 |

3

|  | 启用数据覆盖安全单元。 触摸操作面板上的[执行]。然后关闭/开启机器。 |
| --- | --- |
| 2 | H D D 加 密 |
|  | 启用数据复制安全单元。 触摸操作面板上的[执行]。然后关闭/开启机器。 |

| 5881 | 固定短语组删除 |
| --- | --- |
|  | 触摸操作面板上的[执行]。然后删除所有固定短语组。 |

| 5885 | 设 置 W I M 功 能 D F U |  |
| --- | --- | --- |
| 20 | 文件服务器访问控制 |  |
|  | 位 | 含义 |
|  | 0 | 禁止访问全部文件服务器(1) |
|  | 1 | 禁止访问用户模式(1) |
|  | 2 | 禁止打印功能(1) |
|  | 3 | 禁止传真发送(1) |
|  | 4 | 禁止扫描发送(1) |
|  | 5 | 禁止下载(1) |
|  | 6 | 禁止删除(1) |
|  | 7 | 保留 |
| 50 | 文件服务器格式 |  |
| 51 | 文件服务器传送 |  |
| 100 | 设置签名 |  |
| 101 | 设置加密 |  |
|  | 通过电子邮件发送时，确定是否加密具有WIM的扫描文件。 [0或1/0/-] 0:不加密，1:加密 |  |

3

| 200 | 检测内存泄漏 |
| --- | --- |
| 201 | 文件服务器超时 |

| 5887 | SD获取计数器 | CTL |
| --- | --- | --- |
|  | 此SP确定是否可更新ROM。 |  |
|  | 此SP将文本文件发送到SD卡插槽2(下插槽)中插入的SD卡。保存该操 作。文件被保存到SD卡根目录中所创建的文件夹SD_COUNTER中。此文件 被另存为带有机器编号前缀的文本文件(*.txt)。 1.在SD卡插槽2(下插槽)中插入SD卡。 2.选择SP5887,然后触摸[执行]。 3.获得提示时，触摸信息中的[执行]。 |  |

| 5888 | 个人信息保护 |
| --- | --- |
|  | 选择日志保护级别。 [0至1/0/1] 0:不验证，不保护日志 1:不验证，保护日志(只有管理人员可看这些日志) |

| 5893 | SDK应用程序计数器DFU |
| --- | --- |
|  | 显示每个SDK应用程序的计数器名称。 |
| 1 | SDK-1 |
| 2 | SDK-2 |
| 3 | SDK-3 |
| 4 | SDK-4 |
| 5 | SDK-5 |
| 6 | SDK-6 |

| 5894 | 外部计费单元设置切换计费模式 |
| --- | --- |
|  | [0至2/0/1] |

3

| 5899 | PM双倍计数 |
| --- | --- |
|  | 对于长于420 mm的纸张，此SP可设置PM计数器以进行双倍计数。 [0至1/0/1] 0:关闭 1:对于长于420 mm的纸张，PM可在副扫描方向上注册双倍计数。 |

| 5907 | 即插即用厂商/机型名称 |
| --- | --- |
|  | 选择Windows即插即用的品牌名和产品名。该信息被保存在NVRAM中。若 NVRAM不良，应重新注册这些名称。 选择后，同时按下“原稿类型”键和“#”键。完成设置时，蜂鸣器响5下。 |

| 5913 | 切换允许时间 |
| --- | --- |
|  | 存在带有显示控制权的应用程序时若不按下任何按键，这些SP设置尤许系统 移到指定时间结束后支持的应用程序。此SP可开启/关闭切换允许定时器。 [0至1/1/1] 0 : 关 闭 1:开启 |

| 5915 | 机械计数器检测 |
| --- | --- |
|  | 显示机器中是否安装机械计数器。 [ 1 至 1 2 ] 0 : 未 检 测 0 : 已 检 测 2 : 未 知 |

| 5952 | 实际调整模式 |
| --- | --- |

| 5959 | 纸张尺寸 |
| --- | --- |
| 1 | 纸盘1 |
|  | 为纸盘1选择纸张尺寸。 [0或1/北美：1,其它：0/1] 0:A4,1:1/28×11 |

3

| 5 | 纸盘4(LCT)仅限日本 |
| --- | --- |
| 6 | 封面纸 |

| 5967 | 复印服务器：设置功能 |
| --- | --- |
|  | 启用和禁用文件服务器。这是可防止图像数据留在HDD临时区域中的安全措 施。更改此设置后，必须关闭并重新开启主开关以启用新的设置。 [0至1/1] 0:开，1:关 |

| 5974 | [Cherry服务器] |
| --- | --- |
|  | 选择安装了哪个版本的Scan Router应用程序，“简易版”还是“完整版 (专业)”。 [0至1/0/1/档] 0:简易版(本机提供) 1:完整版(可选) |

| 5985 | 设备设置 |  |
| --- | --- | --- |
|  | NIC和USB支持功能内置于GW控制器。可使用此SP启用和禁用这些功 能。为了使用控制器板中内置的NIC和USB功能，必须将这些SP代码设为 “1”。 |  |
| 1 | 板载NIC | 0:禁用，1:启用 |
| 2 | 板载USB |  |

| 5990 | SP打印模式 |
| --- | --- |
|  | 打印SMC报告。在SP模式下，按复印窗口可移至复印屏幕，选择纸张尺 寸，然后按启动。为确保打印出全部信息，应选择A4/LT(横送)或更大尺 寸的纸张。按SP窗口以返回SP模式，选择所需打印，然后按执行。 |
| 1 | 全部(数据列表) |
| 2 | SP(模式数据列表) |
| 3 | 用户程序数据 |
| 4 | 记录数据 |

3

| 5 | 诊断报告 |
| --- | --- |
| 6 | 非默认值(仅打印设为除默认值之外值的SP) |
| 7 | NIB摘要 |
| 8 | 捕获日志 |
| 21 | 复印机用户程序 |
| 22 | 扫描仪SP |
| 23 | 扫描仪用户程序 |
| 24 | SDK/J摘要 |
| 25 | SDK/J应用程序信息 |
| 26 | 打印机SP |

| 5992 | SP文字模式 |
| --- | --- |
|  | 将SMC报告打印到SD卡(插入机器操作面板右侧的SD卡插槽)上的文 件。 |
| 1 | 全部(数据列表) |
| 2 | SP(模式数据列表) |
| 3 | 用户程序数据 |
| 4 | 记录数据 |
| 5 | 诊断报告 |
| 6 | 非默认值(仅打印设为除默认值之外值的SP) |
| 7 | NIB摘要 |
| 8 | 捕获日志 |
| 21 | 复印机用户程序 |
| 22 | 扫描仪SP |
| 23 | 扫描仪用户程序 |
| 24 | SDK/J摘要 |

| 25 | SDK/J应用程序信息 |
| --- | --- |
| 26 | 打印机SP |

3

SP6000  外围设备

| 6006 | ADF对位调整 |
| --- | --- |
| 1 | ADF主对位调整：正面 在ADF模式下调整正面横向对位。 [-3至+3/0/0.1 mm] |
| 2 | ADF主对位 在ADF模式下调整反面横向对位。 [-3至+3/0/0.1 mm] |
| 3 | ADF头端对位(正面) 在ADF模式下调整正面垂直对位。 [-5至+5/0/0.1 mm] |
| 4 | ADF头端对位(反面) 在ADF模式下调整反面垂直对位。 [-5至+5/0/0.1 mm] |
| 5 | ADF拱起量调整1 调整歪斜修正传感器/进纸轮的轮子速度。设定值越大，拱起量越高。 [-3至+3/0/0.1 mm] |
| 6 | ADF拱起量调整2 调整间隔传感器/扫描轮的轮子速度。设定值越大，拱起量越高。 [3至-2/0/0.1 mm] |
| 7 | ADF尾端删除页边距(正面) 此类设置可调整正面尾端的删除页边距。 [-5至+5/-1/0.1 mm] |
| 8 | ADF尾端删除页边距(反面) 此类设置可调整反面尾端的删除页边距。 [-5至+5/-1/0.1 mm] |

| 6007 | A D F 输 入 检 查 p . 3 7 6 |
| --- | --- |

| 6008 | ADF输出检查tp . 377 |
| --- | --- |

3

| 6009 | DF自由运行 |
| --- | --- |
|  | 在双面原稿模式下执行ADF自由运行。 |
| 1 | 单面 |
| 2 | 单面(印记) |

| 6010 | 印记位置调整 |
| --- | --- |
|  | 调整“最终加工”印记的位置。 [-5至5/0/0.1 mm] |

| 6016 | ADF原稿尺寸优先 |
| --- | --- |
|  | 允许选择自动原稿尺寸检测的交替设置。 [0至255/0/1] |

| 6017 | ADF放大调整 |
| --- | --- |
|  | 允许设置过纸速度。 [-5至5/0/0.1] |

| 6020 | ADF放大调整 |
| --- | --- |
|  | 如果原稿较小(B6、A5、HLT),延迟传感器检测到纸张前端，并以指定的脉 冲数延迟进纸轮处的原稿，以拱起前端并修正歪斜。 [0至1/1] 0:延迟歪斜修正仅用于较小原稿 1:延迟歪斜修正用于所有尺寸的原稿。(可能降低ADF的扫描速度) |

| 6101 | 打孔位置调整 |
| --- | --- |
|  | 调整送纸方向上的打孔位置。 NA:北美 JPN:日本 E U : 欧 洲 NEU:北欧(斯堪的纳维亚) |

3

| 1 | J P N / E U : 2 孔 | [-7.5至+7.5/0.5 mm] +值：朝向送纸方向移动打孔单元。 -值：远离送纸方向移动打孔单元。 B132S921 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 日本/北美：3孔 |  |
| 3 | 欧洲：4孔 |  |
| 4 | 欧洲：4孔 |  |
| 5 | 北美：2孔 |  |
| 6 | 日本：1-1孔 |  |

| 6102 | 打孔位置调整 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 垂直于送纸方向调整打孔位置。 [-2至+2/0/0.4 mm] +值：朝向最终加工器后部移动打孔单元。 -值：朝向最终加工器前部移动打孔单元。 N A : 北 美 J P N : 日 本 E U : 欧 洲 NEU:北欧(斯堪的纳维亚) |  |
| 1 | 日本：2孔 | 11229722 |
| 2 | 日本/北美：3 孔 |  |
| 3 | 欧洲：4孔 |  |
| 4 | 欧洲：4孔 |  |
| 5 | 北美：2孔 |  |

| 6103 | 歪斜修正：拱起量调整 |
| --- | --- |

|  | 通过修正每张纸的歪斜，此SP可修正打孔对准。为此，机器的出纸轮保持开 启时，调整最终加工器进纸轮保持关闭的时间量。保持关闭时，这向最终加工 器进纸轮稍微拱起纸张前端。 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A3直送 | [-5至+5/0/0.25 mm] |
| 2 | B 4 直 送 | +值：增加最终加工器进纸轮保持关闭的时间。 -值：减少最终加工器进纸轮保持关闭的时间。 |
| 3 | A 4 直 送 |  |
| 4 | A 4 横 送 |  |
| 5 | B 5 直 送 |  |
| 6 | B 5 横 送 |  |
| 7 | D L T 直 送 |  |
| 8 | L G 直 送 |  |
| 9 | L T 直 送 |  |
| 10 | L T 横 送 |  |
| 11 | 12*18 |  |
| 12 | 其它 |  |

| 6104 | 歪斜修正控制 |
| --- | --- |
|  | 纸张进入最终加工器时，此SP可确定最终加工器进纸轮是否停止修正歪斜。 |

3

| 1 | A3直送 | [0至1/0/1] 0:无调整。若忘记其它设置所起作用，快速恢复默认设 置。 0:纸张停止进行歪斜修正 1:纸张未停止 |
| --- | --- | --- |
| 2 | B 4 直 送 |  |
| 3 | A 4 直 送 |  |
| 4 | A 4 横 送 |  |
| 5 | B 5 直 送 |  |
| 6 | B 5 横 送 |  |
| 7 | D LT直送 |  |
| 8 | L G 直 送 |  |
| 9 | LT直送 |  |
| 10 | L T 横 送 |  |
| 11 | 12*18 |  |
| 12 | 其它 |  |

| 6105 | 齐纸机栏板微调 |
| --- | --- |
|  | 此SP可调整齐纸机栏板与最终加工器装订纸盘上纸堆两侧之间的距离。垂直 于送纸方向进行调整。 |

3

| 1 | A3直送 | [-1.5至+1.5/0/0.5 mm] +值：增加齐纸机栏板与纸堆两侧之间的距离。 -值：减小齐纸机栏板和纸堆边之间的间距。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | B4直送 |  |
| 3 | A4直送 |  |
| 4 | A4横送 |  |
| 5 | B5直送 |  |
| 6 | B5横送 |  |
| 7 | DLT直送 |  |
| 8 | LG直送 |  |
| 9 | LT直送 |  |
| 10 | LT横送 |  |
| 11 | 12*18 |  |
| 12 | 其它 |  |

| 6106 | 调整输出对齐位置 |
| --- | --- |
|  | 可选输出齐纸机单元中的页面对齐(齐纸)时，使用此SP代码调整齐纸机栏 板的位置。齐纸机栏板关闭纸盘上纸堆的两侧。这些侧栏板垂直于送纸方向移 动。 [-1.5至+1.5/0/0.5 mm] ·设定值越高，齐纸机间距越窄，栏板与纸张边缘之间的间隙越小。堆叠更 紧密。 ·设定值越低，齐纸机间距越宽，栏板与纸张边缘之间的间隙越宽。堆叠不 太紧密。 |

3

| 1 | A3直送 | 为每种纸张尺寸进行设置。 SEF表示“短边送纸”。 LEF表示“长边送纸”。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | B4直送 |  |
| 3 | A4直送 |  |
| 4 | A4横送 |  |
| 5 | B5横送 |  |
| 6 | A5横送 |  |
| 7 | DLT直送 |  |
| 8 | LG直送 |  |
| 9 | LT直送 |  |
| 10 | LT横送 |  |
| 11 | HLT横送 |  |
| 12 | 其它 |  |

| 6109 | 装订位置调整 |
| --- | --- |
|  | 使用此SP移动最终加工器的页角装订器所执行装订的位置。此SP可在送纸方 向上前后移动装订位置。 ·使用“●”键可在+和一之间切换。 · 较大值可向前移动装订位置。 · 较小值可向后移动装订位置。 · 为每种纸张尺寸进行设置。 [-3.5至+3.5/0/0.5 mm] |

3

| 1 | A3直送 | 为每种纸张尺寸进行设置。 SEF表示“短边送纸”。 LEF表示“长边送纸”。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | B4直送 |  |
| 3 | A4直送 |  |
| 4 | A4横送 |  |
| 5 | B5直送 |  |
| 6 | B5横送 |  |
| 7 | DLT直送 |  |
| 8 | LG直送 |  |
| 9 | LT直送 |  |
| 10 | LT横送 |  |
| 11 | 12*18 |  |
| 12 | 其它 |  |

| 6113 | 折叠器位置调整(副扫描) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 此SP可修正装订和折叠纸张时的折叠位置。 |  |
| 1 | A3直送 | [-3至+3/0.2 mm] +值：朝折痕移动装订位置。 -值：背着折痕移动装订位置。 B1325924 |
| 2 | B4直送 |  |
| 3 | A4直送 |  |
| 4 | B5直送 |  |
| 5 | DLT直送 |  |
| 6 | LG直送 |  |
| 7 | LT直送 |  |
| 8 | 12*18 |  |
| 9 | 其它 |  |

| 6114 | 折叠次数 |
| --- | --- |

3

| 1 | A3直送 | 退出小册子最终加工器的折叠单元之前，此SP可设置前后驱 动折叠辊的次数以加深折叠小册子的折痕。设置为默认值 (0): ·折叠刮板将纸堆中心推入折叠辊的辊隙中。 ·折叠辊逆时针旋转以弄皱小册子，送入折叠单元出纸轮 之前，顺时针旋转，然后再次逆时针旋转以弄皱小册子 折痕两次。 [1至6/0/1] 0:2、1:5、2:10、3:15、4:20、5:25、6:30(通过) |
| --- | --- | --- |
| 2 | B4直送 |  |
| 3 | A4直送 |  |
| 4 | B5直送 |  |
| 5 | DLT直送 |  |
| 6 | LG直送 |  |
| 7 | LT直送 |  |
| 8 | 12*18 |  |
| 9 | 其它 |  |

| 6115 | 预堆叠数量 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A4横送 | 此SP可设置发送到预堆叠纸盘的纸张数量。将此SP设为默 认值(3): 将3张纸发送到预堆叠纸盘。 送入第4张纸时，将第4张纸和预堆叠纸盘中的3张纸一起 发送到装订纸盘。 备注：送入厚纸或光面纸时，可能需要调整此项设置或将其 关闭。 [0至4/3/1] 0 : 无 1 : 1 张 2 : 2 张 3 : 3 张 4 : 4 张 |
| 2 | L T 横 送 |  |
| 3 | B 5 横 送 |  |
| 4 | 10.5"x7.25" |  |
| 5 | A 4 直 送 |  |
| 6 | L T 直 送 |  |
| 7 | B 5 直 送 |  |
| 8 | 10.5*7.25 |  |
| 9 | 其它 |  |

| 6118 | 齐纸机关闭/开启 |
| --- | --- |

| 1 | A3直送 | 此SP可关闭并开启固定到最终加工器一侧的输出齐纸机单 元的齐纸操作。 [0至1/0/1]0:关闭，1:开启 备注：安装输出齐纸机单元B703后，必须将此SP设为 “1”以使齐纸电机操作齐纸栏板。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | B 4 直 送 |  |
| 3 | A 4 直 送 |  |
| 4 | A 4 横 送 |  |
| 5 | L T 横 送 |  |
| 6 | B 5 横 送 |  |
| 7 | D LT直送 |  |
| 8 | L G 直 送 |  |
| 9 | LT直送 |  |
| 10 | LT横送 |  |
| 11 | H LT横送 |  |
| 12 | 其它 |  |

| 6120 | 最终加工器自由运行 |
| --- | --- |
|  | 测试期间，选择自由运行模式。 |
| 1 | 自由运行1VIC(D610) |
|  | 装订模式：仅装订 |
| 2 | 自由运行2VIC(D610) |
|  | 所有模式：测试了所有最终加工器运行 |
| 3 | 自由运行3 VIC(D610) |
|  | 装订模式：将最终加工器移到新位置之前，执行此SP。移动后开启机器时， 最终加工器自动进入就绪状态 |

| 6121 | 最终加工器输入检查：最终加工器1(D612/D611)叩.378 |
| --- | --- |

| 6122 | 最终加工器输入检查：最终加工器2(D610)p.382 |
| --- | --- |

| 6124 | 最终加工器输出检查：最终加工器1(D612/D611) . 380 |
| --- | --- |

3

| 6125 | 最终加工器输出检查：最终加工器2(D610)p.384 |
| --- | --- |

| 6126 | 折叠位置设置(D612) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 在D612小册子最终加工器中装订和折叠纸张时，此SP可修正折叠位置。 |  |
| 1 | A3直送 | [-3至+3/0/0.2 mm] · +值：朝折痕移动装订位置。 ·-值：背着折痕移动装订位置。 |
| 2 | B4直送 |  |
| 3 | A4直送 |  |
| 4 | B5直送 |  |
|  |  | 正三 |
| 5 | DLT直送 |  |
| 6 | LG直送 |  |
| 7 | LT直送 |  |
| 8 | 12*18直送 |  |
| 9 | 自定义尺寸 |  |

| 6127 | 装订针齐纸时间最终加工器2(D610) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 触摸[1:+1时间]使齐纸机栏板再次按压纸盘上纸堆两侧，从而为页角装订 对齐纸堆。 [0:默认值][1:+1时间] |  |  |
| 1 | A3直送 | 7 | DLT直送 |
| 2 | B4直送 | 8 | LG直送 |
| 3 | A4直送 | 9 | LT直送 |
| 4 | A4横送 | 10 | LT横送 |
| 5 | B5直送 | 11 | 其它 |
| 6 | B5横送 |  |  |

| 6250 | 输入检查：分页纸盘 |
| --- | --- |
|  | 这些SP代码可单独开启最终加工器的电气部件以进行测试。 |
| 1 | 分页纸盘传送传感器 |

3

| 2 | 分页纸盘移动传感器 |
| --- | --- |
| 3 | 分页纸盘下限传感器 |
| 4 | 分页纸盘纸张高度传感器 |
| 5 | 分页纸盘门开关 |

| 6251 | 输出检查：分页纸盘 |
| --- | --- |
|  | 单独开启最终加工器的电气部件以进行测试。 |
| 1 | 分页纸盘传送电机：连续 |
| 2 | 分页纸盘传送电机：1运行 |
| 3 | 分页纸盘移动接纸盘电机：1运行 |
| 4 | 分页纸盘提升电机：上升 |
| 5 | 分页纸盘提升电机：下降 |
| 6 | 分页纸盘提升电机：1运行 |

| 6252 | 自由运行：分页纸盘 |
| --- | --- |
|  | 单独开启最终加工器的电气部件以进行测试。 |

| 6301 | 微调Z形折叠1(D615) |
| --- | --- |

3

| 1 | 第1折叠A3直送 | [-4至4/0/0.2 mm] |
| --- | --- | --- |
| 2 | 第 1 折 叠 B 4 直 送 |  |
| 3 | 第 1 折 叠 A 4 直 送 |  |
| 4 | 第 1 折 叠 D L T 直 送 |  |
| 5 | 第 1 折 叠 L G 直 送 |  |
| 6 | 第 1 折 叠 L T 直 送 |  |
| 7 | 第1折叠12*18 |  |
| 8 | 第1折叠其它 |  |
| 9 | 第 2 折 叠 A 3 直 送 |  |
| 10 | 第 2 折 叠 B 4 直 送 |  |
| 11 | 第 2 折 叠 A 4 直 送 |  |
| 12 | 第 2 折 叠 D L T 直 送 |  |
| 13 | 第 2 折 叠 L G 直 送 |  |
| 14 | 第 2 折 叠 L T 直 送 |  |
| 15 | 第2折叠12*18 |  |
| 16 | 第2折叠其它 |  |

| 6309 | 输入检查：折叠器(D615)p . 385 |
| --- | --- |

| 6310 | 输出检查：折叠器(D615)p . 387 |
| --- | --- |

| 6311 | FM1Z形折叠：微调第1折叠(D615) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空转1 |  |
| 2 | 空转2 |  |
| 3 | 空转3 |  |
| 4 | 空转4 |  |

3

| 6312 | FM1Z形折叠：微调第1折叠(D615) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A3直送 | [-4至4/0/0.2 mm] |
| 2 | B 4 直 送 |  |
| 3 | A 4 直 送 |  |
| 4 | D LT直送 |  |
| 5 | L G 直 送 |  |
| 6 | L T 直 送 |  |
| 7 | 12*18 |  |
| 8 | 8 开 |  |
| 19 | 其它 |  |

| 6313 | FM1Z形折叠：微调第2折叠(D615) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A3直送 | [-4至4/0/0.2 mm] |
| 2 | B 4 直 送 |  |
| 3 | A 4 直 送 |  |
| 4 | D LT直送 |  |
| 5 | L G 直 送 |  |
| 6 | L T 直 送 |  |
| 7 | 12*18 |  |
| 8 | 8 开 |  |
| 19 | 其它 |  |

| 6314 | FM2相等1/2:微调折叠(D615) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A3直送 | [-4至4/0/0.2 mm] |
| 2 | B 4 直 送 |  |
| 3 | A 4 直 送 |  |
| 4 | D L T 直 送 |  |

3

| 5 | LG直送 |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | LT直送 |  |
| 7 | 12x18 |  |
| 8 | 8 开 |  |
| 9 | B5直送 |  |
| 11 | 13"×19" |  |
| 12 | 12.6"x19.2" |  |
| 13 | 12.6"×18.5" |  |
| 14 | 13"x18" |  |
| 15 | SRA3 |  |
| 16 | SRA4 |  |
| 17 | 226x310 |  |
| 18 | 310x432 |  |
| 19 | 其它 |  |
| 21 | A3直送(多张) |  |
| 22 | B4直送(多张) |  |
| 23 | A4直送(多张) |  |
| 24 | DLT直送(多张) |  |
| 25 | LG直送(多张) |  |
| 26 | LT直送(多张) |  |
| 27 | 12x18(多张) |  |
| 28 | 8开(多张) |  |
| 29 | B5直送(多张) |  |
| 31 | 13x19(多张) |  |
| 39 | 自定义(多张) |  |

3

| 6315 | FM3相等第3折叠：微调第1(D615) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A3直送 | [-4至4/0/0.2 mm] |
| 2 | B 4 直 送 |  |
| 3 | A 4 直 送 |  |
| 4 | D LT直送 |  |
| 5 | L G 直 送 |  |
| 6 | LT直送 |  |
| 7 | 12*18 |  |
| 8 | 8 开 |  |
| 9 | B 5 直 送 |  |
| 19 | 其它 |  |
| 22 | B4直送(多张) |  |
| 23 | A4直送(多张) |  |
| 25 | LG直送(多张) |  |
| 26 | LT直送(多张) |  |
| 29 | B5直送(多张) |  |
| 39 | 自定义(多张) |  |

| 6316 | FM3相等第3折叠：微调第2(D615) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A3直送 | [-4至4/0/0.2 mm] |
| 2 | B 4 直 送 |  |
| 3 | A 4 直 送 |  |
| 4 | D LT直送 |  |
| 5 | L G 直 送 |  |
| 6 | LT直送 |  |
| 7 | 12*18 |  |

3

| 8 | 8开 |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | B5直送 |  |
| 19 | 其它 |  |
| 22 | B4直送(多张) |  |
| 23 | A4直送(多张) |  |
| 25 | LG直送(多张) |  |
| 26 | LT直送(多张) |  |
| 29 | B5直送(多张) |  |
| 39 | 自定义(多张) |  |

| 6317 | FM4第3折叠1封盖：微调第1(D615) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A3直送 | [-4至4/0/0.2 mm] |
| 2 | B 4 直 送 |  |
| 3 | A 4 直 送 |  |
| 4 | D LT直送 |  |
| 5 | L G 直 送 |  |
| 6 | LT直送 |  |
| 7 | 12*18 |  |
| 8 | 8 开 |  |
| 9 | B 5 直 送 |  |
| 19 | 其它 |  |
| 21 | A3直送(多张) |  |
| 22 | B4直送(多张) |  |
| 23 | A4直送(多张) |  |
| 25 | LG直送(多张) |  |
| 26 | LT直送(多张) |  |

| 29 | B5直送(多张) |  |
| --- | --- | --- |
| 39 | 自定义(多张) |  |

| 6318 | FM4第3折叠1封盖：微调第2(D615) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A3直送 | [-4至4/0/0.2 mm] |
| 2 | B4直送 |  |
| 3 | A4直送 |  |
| 4 | DLT直送 |  |
| 5 | LG直送 |  |
| 6 | LT直送 |  |
| 7 | 12*18 |  |
| 8 | 8 开 |  |
| 9 | B5直送 |  |
| 19 | 其它 |  |
| 21 | A3直送(多张) |  |
| 22 | B4直送(多张) |  |
| 23 | A4直送(多张) |  |
| 24 | DLT直送(多张) |  |
| 25 | LG直送(多张) |  |
| 26 | LT直送(多张) |  |
| 29 | B5直送(多张) |  |
| 39 | 自定义(多张) |  |

| 6319 | FM5第4折叠V形：微调第1(D615) |
| --- | --- |

3

| 1 | A3直送 | [-4至4/0/0.2 mm] |
| --- | --- | --- |
| 2 | B 4 直 送 |  |
| 3 | A 4 直 送 |  |
| 4 | D LT直送 |  |
| 5 | L G 直 送 |  |
| 6 | L T 直 送 |  |
| 7 | 12*18 |  |
| 8 | 8 开 |  |
| 9 | B 5 直 送 |  |
| 19 | 其它 |  |

| 6320 | FM5第4折叠V形：微调第2(D615) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A3直送 | [-4至4/0/0.2 mm] |
| 2 | B 4 直 送 |  |
| 3 | A 4 直 送 |  |
| 4 | D LT直送 |  |
| 5 | L G 直 送 |  |
| 6 | LT直送 |  |
| 7 | 12*18 |  |
| 8 | 8 开 |  |
| 9 | B 5 直 送 |  |
| 19 | 其它 |  |

| 6321 | FM6第4折叠2封盖：微调第1(D615) |
| --- | --- |

3

| 1 | A3直送 | [-4至4/0/0.2 mm] |
| --- | --- | --- |
| 2 | B 4 直 送 |  |
| 3 | A 4 直 送 |  |
| 4 | D LT直送 |  |
| 5 | L G 直 送 |  |
| 6 | LT直送 |  |
| 8 | 8 开 |  |
| 9 | B 5 直 送 |  |
| 19 | 其它 |  |

| 6322 | FM6第4折叠2封盖：微调第2(D615) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A3直送 | [-4至4/0/0.2 mm] |
| 2 | B 4 直 送 |  |
| 3 | A 4 直 送 |  |
| 4 | D LT直送 |  |
| 5 | L G 直 送 |  |
| 6 | LT直送 |  |
| 8 | 8 开 |  |
| 9 | B 5 直 送 |  |
| 19 | 其它 |  |

| 6323 | FM6第4折叠2封盖：微调第3(D615) |
| --- | --- |

3

| 1 | A3直送 | [-4至4/0/0.2 mm] |
| --- | --- | --- |
| 2 | B 4 直 送 |  |
| 3 | A 4 直 送 |  |
| 4 | D LT直送 |  |
| 5 | L G 直 送 |  |
| 6 | L T 直 送 |  |
| 7 | 12*18 |  |
| 8 | 8 开 |  |
| 9 | B 5 直 送 |  |
| 19 | 其它 |  |

| 6324 | 齐纸机栏板位置调整(D615) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A3直送 | [-2至2/0/0.5 mm] |
| 2 | B 4 直 送 |  |
| 3 | A 4 直 送 |  |
| 4 | D L T 直 送 |  |
| 5 | L G 直 送 |  |
| 6 | L T 直 送 |  |
| 7 | 12*18 |  |
| 8 | 8 开 |  |
| 9 | B 5 直 送 |  |
| 19 | 其它 |  |

| 6325 | 对位拱起量调整(D615) |
| --- | --- |

3

| 1 | A3直送 | [-4至2/0/1 mm] |
| --- | --- | --- |
| 2 | B 4 直 送 |  |
| 3 | A 4 直 送 |  |
| 4 | D LT直送 |  |
| 5 | L G 直 送 |  |
| 6 | LT直送 |  |
| 7 | 12*18 |  |
| 8 | 8 开 |  |
| 9 | B 5 直 送 |  |
| 19 | 其它 |  |

| 6326 | 对位拱起量调整选择 |
| --- | --- |
|  | 调整对位电机时限。此时限可确定对位时的纸张拱起量。(设定值越大，拱起 量越高。) |

| 6327 | 顶部纸盘已满设置：启用 |
| --- | --- |
|  | 关闭/开启顶部纸盘已满传感器 [0至1/0/1]0:已满检测开启1:已满检测关闭 |

| 6328 | 顶部纸盘已满设置：限制输出 |
| --- | --- |
|  | 限制顶部纸盘上的页数以触发纸盘已满报警。 [0至250/0/1] |

| 6350 | 邮箱输入检查 |
| --- | --- |

3

| 1 | 纸张检测传感器1 | 单独开启最终加工器的电气部件以进行 测试。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 垂直传送传感器1:1斗 |  |
| 3 | 纸张溢出传感器1 |  |
| 4 | 纸张检测传感器2 |  |
| 5 | 垂直传送传感器2:3斗 |  |
| 6 | 纸张溢出传感器2 |  |
| 7 | 纸张检测传感器3 |  |
| 8 | 纸张溢出传感器3 |  |
| 9 | 纸张检测传感器4 |  |
| 10 | 垂直传送传感器3:5斗 |  |
| 11 | 纸张溢出传感器4 |  |
| 12 | 纸张检测传感器5 |  |
| 13 | 纸张溢出传感器5 | 单独开启最终加工器的电气部件以进行 测试。 |
| 14 | 纸张检测传感器6 |  |
| 15 | 垂直传送传感器4:7斗 |  |
| 16 | 纸张溢出传感器6 |  |
| 17 | 纸张检测传感器7 |  |
| 18 | 纸张溢出传感器7 |  |
| 19 | 纸张检测传感器8 |  |
| 20 | 垂直传送传感器5:9斗 |  |
| 21 | 纸张溢出传感器8 |  |
| 22 | 纸张检测传感器9 |  |
| 23 | 纸张溢出传感器9 |  |
| 24 | 门打开开关 |  |

| 6351 | 邮箱输出检查 |
| --- | --- |

3

| 1 | 垂直传送电机 | 单独开启最终加工器的电气部件以进行 测试。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 活接门电磁铁1 |  |
| 3 | 旋转门电磁铁1 |  |
| 4 | 旋转门电磁铁2 |  |
| 5 | 旋转门电磁铁3 |  |
| 6 | 旋转门电磁铁4 |  |
| 7 | 旋转门电磁铁5 |  |
| 8 | 旋转门电磁铁6 |  |
| 9 | 旋转门电磁铁7 |  |
| 10 | 旋转门电磁铁8 |  |

| 6352 | 邮箱自由运行 |
| --- | --- |
|  | 空转1 |

| 6450 | 盖板送稿器尺寸更改 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全部A3 | [0至1/0/1] |
| 2 | 欧洲、中国：8.5x13 | [0至2/0/1] |
| 3 | 北美：8.5x14 | [0至1/0/1] |
| 4 | 北美：11x8.5 | [0至1/0/1] |
| 5 | 北美：8.5x11 | [0至1/0/1] |
| 6 | 欧洲、中国：8K | [0至1/0/1] |
| 7 | 欧洲、中国：16K(267x195) | [0至1/0/1] |
| 8 | 欧洲、中国：16K(195x267) | [0至1/0/1] |

| 6451 | 盖板送稿器输入检查 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 送纸盖板传感器 | [0至1/0/1] |
| 2 | 底板原位传感器 | [ 0至1/0/1] |

3

| 3 | 纸张接近用完传感器 | [0至1/0/1] |
| --- | --- | --- |
| 4 | 纸张放置传感器 | [0至1/0/1] |
| 5 | 底板原位传感器 | [0至1/0/1] |
| 6 | 夹持传感器 | [0至1/0/1] |
| 7 | 导板放置传感器 | [0至1/0/1] |
| 8 | 出纸传感器 | [0至1/0/1] |
| 9 | 纸张放置传感器 | [0至1/0/1] |
| 10 | 宽度传感器1 | [0至1/0/1] |
| 11 | 宽度传感器2 | [0至1/0/1] |
| 12 | 宽度传感器3 | [0至1/0/1] |
| 13 | 长度传感器1 | [0至1/0/1] |
| 14 | 长度传感器2 | [0至1/0/1] |
| 15 | 长度传感器3 | [0至1/0/1] |

| 6801 | 印记单元 |
| --- | --- |
|  | 设置安装或不安装印记单元。 [0至1/1] 0:安装，1:不安装 |

| 6830 | 额外装订针 |
| --- | --- |
|  | 可装入超过标准数量的页角装订针。 此SP可识别装订针的最大数(此设置+标准数量)。 ·如果最大装订针数增加，且无法保证单元的机械担保，则不更换控制器软 件时设置可生效。 ·然而，更改设置以增加超过送纸/出纸规格中最大数的装订针负载之前， 需要保证机械性能。无质量保证情况下提高此设置会损坏机器。 |
| 1 | 0 - 50(初始：0) [0至50/0/1] |

| 2 | 0-50(初始：0) [0至50/0/1] |
| --- | --- |

| 6890 | 打孔功能启用Z形折叠 |
| --- | --- |
|  | 关闭/开启打孔。 [0至1/1/0]0:打孔关闭1:打孔开启 |

| 6900 | ADF底部提升 |
| --- | --- |
|  | 设置提升和下降ADF底板的时限。 [0至1/1] 0:放置原稿，1:复印开始 |

| 6910 | 间歇黑边修正 |
| --- | --- |
| 1 | 开启/关闭 |
|  | 运行复印应用程序时选择开启或关闭间歇黑边修正。 0:关闭(每次执行黑边修正)/1:开启 |
| 2 | 间隔 |
|  | 执行间歇黑边修正时设置间隔1。 [0至60/5/1] |

3

SP7000  数据日志

| 7001 | 主电机运行时间 |
| --- | --- |
|  | 显示鼓旋转的总时间。 |

| 7401 | SC总计数器 |
| --- | --- |
|  | 显示所记录的SC总数。 |
| 1 | SC计数器 |
| 2 | SC总计数器 |

| 7403 | SC历史记录 |
| --- | --- |
|  | 显示最近10个维修呼叫代码 |
| 1 | 最近 |
| 2 | 最近1 |
| 3 | 最近2 |
| 4 | 最近3 |
| 5 | 最近4 |
| 6 | 最近5 |
| 7 | 最近6 |
| 8 | 最近7 |
| 9 | 最近8 |
| 10 | 最近9 |

| 7404 | SC991历史记录 |
| --- | --- |
|  | 显示最近10个维修呼叫代码 |

| 7502 | 总卡纸数 |
| --- | --- |
|  | 显示复印卡纸总数。 |

| 1 | 卡纸计数器 |
| --- | --- |
| 2 | 总卡纸计数器 |

| 7503 | 总原稿卡纸数 |
| --- | --- |
|  | 显示复印卡纸总数。 |
| 1 | 原稿卡纸计数器 |
| 2 | 原稿卡纸总计数器 |

| 7504 | 卡纸位置 |
| --- | --- |
| 显示可能出现卡纸的位置列表。这些卡纸由传感器激活失败所致。以下是纸张未激活传感 器时的卡纸。 ·纸张迟到错误：纸张未能在指定时间到达。 ·纸张延迟错误：纸张未能在指定时间离开。 |  |
| 1 | 电源开启时 |
| 3 | 第1送纸传感器：迟到 |
| 4 | 第2送纸传感器：迟到 |
| 5 | 第3送纸传感器：迟到 |
| 6 | 第4送纸传感器：迟到 |
| 7 | LCT送纸传感器：迟到 |
| 8 | 第1垂直传送传感器：迟到 |
| 9 | 第2垂直传送传感器：迟到 |
| 10 | 第3垂直传送传感器：迟到 |
| 11 | 第4垂直传送传感器：迟到 |
| 12 | 中继传感器：迟到 |
| 13 | 对位传感器：迟到 |
| 14 | 定影出纸传感器：迟到 |
| 15 | 出纸单元进纸传感器：迟到 |

3

| 16 | 出纸传感器：迟到 |
| --- | --- |
| 17 | LCT送纸传感器：迟到 |
| 18 | LCT中继传感器：迟到 |
| 19 | 双面进纸传感器：迟到 |
| 20 | 双面传送传感器1:迟到 |
| 21 | 双面传送传感器2:迟到 |
| 22 | 双面传送传感器3:迟到 |
| 23 | 双面出纸传感器：迟到 |
| 24 | LCT中继传感器：迟到3 |
| 34 | 手送送纸传感器：迟到 |
| 45 | 分页纸盘：出纸传感器：迟到 |
| 46 | 分页纸盘：纸盘提升电机 |
| 47 | 分页纸盘：移动接纸盘电机 |
| 53 | 第1送纸传感器：延迟 |
| 54 | 第2送纸传感器：延迟 |
| 55 | 第3送纸传感器：延迟 |
| 56 | 第4送纸传感器：延迟 |
| 58 | 第1垂直传送传感器：延迟 |
| 59 | 第2垂直传送传感器：延迟 |
| 60 | 第3垂直传送传感器：延迟 |
| 61 | 第4垂直传送传感器：延迟 |
| 62 | 中继传感器：延迟 |
| 63 | 对位传感器：延迟 |
| 66 | 出纸传感器：延迟 |
| 69 | 双面进纸传感器：延迟 |
| 71 | 双面传送传感器2:延迟 |

3

| 72 | 双面传送传感器3:延迟 |
| --- | --- |
| 74 | LCT中继传感器：延迟 |
| 84 | 手送送纸传感器：延迟 |
| 101 | 最终加工器：进纸传感器 |
| 102 | 最终加工器：校验纸盘出纸传感器 |
| 103 | 最终加工器：出纸传感器 |
| 104 | 最终加工器：装订针进纸传感器 |
| 105 | 最终加工器：齐纸后出纸 |
| 109 | 最终加工器：移动接纸盘电机 |
| 110 | 最终加工器：齐纸机栏板电机 |
| 111 | 最终加工器：移动辊电机 |
| 112 | 最终加工器：装订器移动电机 |
| 115 | 最终加工器：出纸皮带电机 |
| 116 | 最终加工器：纸张打孔电机 |
| 119 | 最终加工器：主机设置不正确 |
| 121 | 最终加工器：进纸卡纸 |
| 122 | 最终加工器：校验纸盘出纸 |
| 123 | 最终加工器：移动接纸盘出纸 |
| 124 | 最终加工器：装订器出纸 |
| 125 | 最终加工器：齐纸后出纸 |
| 128 | 最终加工器：纸张折叠 |
| 129 | 最终加工器：移动接纸盘电机 |
| 130 | 最终加工器：齐纸机栏板电机 |
| 131 | 最终加工器：移动辊电机 |
| 132 | 最终加工器：装订器移动电机 |
| 133 | 最终加工器：装订器电机 |

3

| 134 | 最终加工器：折叠板电机 |
| --- | --- |
| 136 | 最终加工器：纸张打孔电机 |
| 139 | 最终加工器：主机设置不正确 |
| 151 | 最终加工器：进纸传感器 |
| 152 | 最终加工器：校验纸盘出纸传感器 |
| 153 | 最终加工器：移动出纸传感器 |
| 154 | 最终加工器：装订器出纸 |
| 155 | 最终加工器：预堆叠 |
| 156 | 最终加工器：送出 |
| 158 | 最终加工器：上传送电机 |
| 159 | 最终加工器：移动纸盘电机 |
| 160 | 最终加工器：定位辊电机 |
| 161 | 最终加工器：齐纸机栏板电机 |
| 162 | 最终加工器：纸堆板电机(中心) |
| 163 | 最终加工器：纸堆板电机(前部) |
| 164 | 最终加工器：纸堆板电机(后部) |
| 165 | 最终加工器：移动电机 |
| 166 | 最终加工器：堆栈驱动电机 |
| 167 | 最终加工器：移动接纸盘齐纸机电机 |
| 168 | 最终加工器：移动接纸盘齐纸机缩回电机 |
| 169 | 最终加工器：出纸导板电机 |
| 170 | 最终加工器：装订锤电机 |
| 171 | 最终加工器：装订器移动电机 |
| 172 | 最终加工器：装订器旋转电机 |
| 173 | 最终加工器：纸堆出纸皮带电机 |
| 174 | 最终加工器：打孔电机 |

3

| 175 | 最终加工器：顶栏板电机 |
| --- | --- |
| 176 | 最终加工器：底栏板电机 |
| 197 | 最终加工器：主机设置不正确 |
| 198 | Plocmatic卡纸 |
| 199 | G B C 卡 纸 |
| 201 | 邮件斗：垂直传送传感器1 |
| 202 | 邮件斗：垂直传送传感器2 |
| 203 | 邮件斗：垂直传送传感器3 |
| 204 | 邮件斗：垂直传送传感器4 |
| 205 | 邮件斗：垂直传送传感器5 |
| 251 | 封面插纸机：送纸传感器 |
| 252 | 封面插纸机：V形传送路径 |
| 253 | 封面插纸机：底板位置传感器 |

| 7505 | 原稿卡纸检测 |
| --- | --- |
|  | 显示可能出现原稿卡纸的位置列表。这些卡纸由传感器激活失败所致。 |
| 1 | 电源开启时 |
| 3 | 分离传感器：关闭 |
| 4 | 歪斜修正传感器：关闭 |
| 5 | 间隔传感器：关闭 |
| 6 | 对位传感器：关 |
| 7 | 原稿出纸传感器：关 |
| 53 | 歪斜修正传感器：开启 |
| 54 | 对位传感器：开 |
| 55 | 间隔传感器：开启 |
| 56 | 对位传感器：关 |

3

| 57 | 原稿出纸传感器：开 |
| --- | --- |

| 7506 | 按纸张尺寸计数卡纸 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 按纸张尺寸显示卡纸总数。 |  |
| 5 | A4横送 | 按纸张尺寸显示卡纸总数。 |
| 6 | A5横送 |  |
| 14 | B5横送 |  |
| 38 | LT横送 |  |
| 44 | HLT横送 |  |
| 132 | A3 | 按纸张尺寸显示卡纸总数。 |
| 133 | A4直送 |  |
| 134 | A5直送 |  |
| 141 | B4直送 |  |
| 142 | B5直送 |  |
| 160 | DLT直送 | 按纸张尺寸显示卡纸总数。 |
| 164 | LG直送 |  |
| 166 | LT直送 |  |
| 172 | HLT直送 |  |
| 255 | 其它 |  |

| 7507 | 绘图仪卡纸历史记录 |
| --- | --- |

3

| 1 | 最近 | 显示复印卡纸历史记录(最近10次卡纸) 显示样本： 代码：007 尺寸：05h 总计：0000334 日期：2000年3月15日11:44:50星期一 此处： 代码是SP7504-*编号(见上文)。 尺寸是十六进制ASAP纸张尺寸代码。 总计是总卡纸错误计数 日期是出现卡纸的日期。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 最近1 |  |
| 3 | 最近2 |  |
| 4 | 最近3 |  |
| 5 | 最近4 |  |
| 6 | 最近5 |  |
| 7 | 最近6 |  |
| 8 | 最近7 |  |
| 9 | 最近8 |  |
| 10 | 最近9 |  |

| 尺寸 | 代码 | 尺寸 | 代码 | 尺寸 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4(S) | 05 | A3(L) | 84 | DLT(L) | A0 |
| A5(S) | 06 | A4(L) | 85 | LG(L) | A4 |
| B5(S) | 0E | A5(L) | 86 | LT(L) | A6 |
| LT(S) | 26 | B4(L) | 8D | HLT(L) | AC |
| HLT(S) | 2C | B5(L) | 8E | 其它 | FF |

| 7508 | 原稿卡纸历史记录 |
| --- | --- |
|  | 10个为一组显示转印单元的原稿卡纸历史记录，从最近10次卡纸开始。显示 内容如下： 代码是SP7-505-*编号。 尺寸是十六进制纸张尺寸代码。(请参见以下“纸张尺寸十六进制代码”。) 总计是总卡纸错误计数(SP7003)。 日期是出现之前卡纸的日期。 |

3

| 1 | 最近 | 显示样本： 代码：007 尺寸：05h 总计：0000334 日期：2000年3月15日11:44:50星期一 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 最近1 |  |
| 3 | 最近2 |  |
| 4 | 最近3 |  |
| 5 | 最近4 |  |
| 6 | 最近5 |  |
| 7 | 最近6 |  |
| 8 | 最近7 |  |
| 9 | 最近8 |  |
| 10 | 最近9 |  |

纸张尺寸十六进制代码

SP7507   和 SP7508   显示了这些代码。

| 纸张尺寸 | 代码(十六进 制) | 纸张尺寸 | 代码(十六进 制 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| A 4 横 送 | 05 | B 4 直 送 | 8D |
| A 5 横 送 | 06 | B 5 直 送 | 8E |
| B 5 横 送 | 0E | D L T 直 送 | A0 |
| L T 横 送 | 26 | L G 直 送 | A4 |
| H L T 横 送 | 2C | L T 直 送 | A6 |
| A 3 直 送 | 84 | H L T 直 送 | AC |
| A 4 直 送 | 85 | 其它 | FF |
| A 5 直 送 | 86 |  |  |

| 7509 | 卡纸位置：折叠单元 |
| --- | --- |
| 46 | 送纸：迟到 |
| 47 | 送纸：延迟 |

| 48 | 压力时限传感器：迟到 |
| --- | --- |
| 49 | 压力时限传感器：延迟 |
| 50 | 接触时限传感器：迟到 |
| 51 | 接触时限传感器：延迟 |
| 52 | 第2定位块电机：迟到 |
| 53 | 第2定位块电机：延迟 |
| 54 | 出纸传感器1:迟到 |
| 55 | 出纸传感器1:延迟 |
| 58 | 出纸传感器3:迟到 |
| 59 | 出纸传感器3:延迟 |
| 60 | 无刷电机 |
| 61 | 下定位块电机卡纸 |
| 62 | 上定位块电机卡纸 |
| 64 | 主机设置不正确 |
| 96 | 进纸传感器：迟到 |
| 97 | 进纸传感器：延迟 |
| 98 | 顶部纸盘出纸传感器：迟到 |
| 99 | 顶部纸盘出纸传感器：延迟 |
| 100 | 水平路径出纸传感器：迟到 |
| 101 | 水平路径出纸传感器：延迟 |
| 102 | 第1定位块原位传感器：迟到 |
| 103 | 第1定位块原位传感器：延迟 |
| 104 | 第2定位块原位传感器：迟到 |
| 105 | 第2定位块原位传感器：延迟 |
| 106 | 第3定位块原位传感器：迟到 |
| 107 | 第3定位块原位传感器：延迟 |

3

| 108 | 歪斜修正卡纸 |
| --- | --- |
| 109 | 折叠纸张路径卡纸 |
| 111 | 进纸活接门电机卡纸 |
| 112 | 折叠活接门电机卡纸 |
| 113 | 第1定位块电机卡纸 |
| 114 | 第2定位块电机卡纸 |
| 115 | 第3定位块电机卡纸 |
| 116 | 动态辊传送电机卡纸 |
| 117 | 对位辊释放电机卡纸 |
| 118 | 折叠板电机卡纸 |
| 119 | 齐纸机栏板电机卡纸 |
| 120 | 定位轮电机卡纸 |
| 121 | 直接发送活接门电机卡纸 |
| 122 | FM6爪电机卡纸 |
| 144 | 折叠单元：主机设置不正确 |

| 7617 | 部件PM计数器显示 |
| --- | --- |
| 1 | 普通 |
| 2 | DF |

| 7618 | 部件PM计数器复位仅限日本 |
| --- | --- |
| 1 | 普通 |
|  | 清除SP7617-1的计数器。 |
| 2 | DF |
|  | 清除SP7617-2的计数器。 |

3

| 7621 | 显示PM计数 |
| --- | --- |
|  | 0至99999999 |
| 7622 | 清除PM计数 |
|  | 此SP可清除以下部件的PM计数。 |
| 7623 | 单元PM目标 |
|  | 0至99999999 |
| 7624 | 部件更换操作开启/关闭 |
| 7625 | 页面计数历史记录：最新1 |
|  | 0至99999999 |
| 7626 | 页面计数历史记录：最新2 |
|  | 0至99999999 |
| 7627 | 页面计数历史记录：最新3 |
|  | 0至99999999 |
| 1 | 显影剂 |
| 2 | 热辊 |
| 3 | 压辊 |
| 4 | 热辊轴承 |
| 5 | 压辊轴承 |
| 6 | 热辊分离爪 |
| 7 | 清洁辊 |
| 8 | 清洁辊轴承 |
| 9 | 清洁网卷筒 |
| 10 | 网清洁辊 |
| 11 | 清洁网轴衬 |
| 12 | 显影过滤器 |
| 13 | 色粉循环单元 |

3

| 14 | 压力释放过滤器 |
| --- | --- |
| 15 | 充电电晕丝 |
| 16 | 栅网板 |
| 17 | 清洁垫 |
| 18 | 清洁刮板 |
| 19 | 清洁刷 |
| 20 | 转印带 |
| 21 | 转印带清洁刮板 |
| 22 | 臭氧过滤器 |
| 23 | ADF搓纸轮 |
| 24 | ADF送稿皮带 |
| 25 | ADF分离轮 |
| 26 | 送纸轮-纸盘1 |
| 27 | 搓纸轮-纸盘1 |
| 28 | 分离轮-纸盘1 |
| 29 | 送纸轮-纸盘2 |
| 30 | 搓纸轮-纸盘2 |
| 31 | 分离轮-纸盘2 |
| 32 | 送纸轮-纸盘3 |
| 33 | 搓纸轮-纸盘3 |
| 34 | 分离轮-纸盘3 |
| 35 | 送纸轮-纸盘4 |
| 36 | 搓纸轮-纸盘4 |
| 37 | 分离轮-纸盘4 |
| 38 | 送纸轮-LCT |
| 39 | 搓纸轮-LCT |

3

| 40 | 分离轮-LCT |
| --- | --- |
| 41 | 送稿皮带盖板送稿器 |
| 42 | 搓纸轮盖板送稿器 |
| 43 | 分离轮盖板送稿器 |
| 44 | ADF传送皮带 |
| 45 | 热敏电阻定影单元后部 |
| 46 | 热敏电阻定影单元中心 |
| 47 | 灰尘过滤器 |
| 48 | 自定义1 |
| 49 | 自定义2 |
| 50 | 自定义3 |
| 51 | 自定义4 |
| 52 | 自定义纸盘11 |
| 53 | 自定义纸盘12 |
| 54 | 自定义纸盘21 |
| 55 | 自定义纸盘22 |
| 56 | 自定义纸盘31 |
| 57 | 自定义纸盘32 |
| 58 | 自定义纸盘41 |
| 59 | 自定义纸盘42 |
| 60 | 自定义纸盘LCT 1 |
| 61 | 自定义纸盘LCT 2 |
| 62 | 自定义ADF1 |
| 63 | 自定义ADF 2 |
| 64 | 自定义封面输送器1 |
| 65 | 自定义封面输送器2 |

3

| 7628 | 清除PM计数器清除超出的计数 |
| --- | --- |
|  | 清除超出更换时限的所有PM部件的PM计数器。 |
| 1 | 清除超出的计数 |
|  | 仅清除超出的计数。 |
| 2 | 复位所有计数 |
|  | 清除全部计数。 |

| 7801 | ROM编号/固件版本 |
| --- | --- |
|  | 显示主机和连接的所有其它设备的固件信息。 |

| 7803 | PM计数器显示 |
| --- | --- |
|  | 显示自上次PM起的PM计数器。 |

| 7804 | PM计数器的复位 |
| --- | --- |
|  | 复位PM计数器。 |

| 7807 | SC/卡纸计数器复位 |
| --- | --- |
|  | 复位SC和卡纸计数器。若要进行复位，请按[1]。 此SP不可复位卡纸历史记录计数器：SP7-507、SP7-508。 |

| 7826 | MF错误计数器仅限日本 |
| --- | --- |
|  | 显示卡/密钥计数器请求的计数次数。 |
| 1 | 总数错误 |
|  | 电源开启时计数总数请求失败。如果安装的设备已断开，将出现此错误。 |
| 2 | 装订错误 |
|  | 电源开启时装订计数请求失败。如果安装的设备已断开，将出现此错误。 |

| 7827 | MF错误计数器清除 |
| --- | --- |
|  | 按[执行]将SP7826的值复位为0。仅限日本 |

| 7832 | 自诊断结果显示 |
| --- | --- |
|  | 按[#]以显示错误代码列表。如果未出现错误，则不显示任何内容。 |

| 7834 | 清除像素覆盖率数据。 |
| --- | --- |
|  | 按[执行]清除覆盖率数据。 |
| 1 | 最近和平均 |
| 2 | 在使用的色粉瓶 |
| 3 | 页面计数(2个之前的色粉瓶) |
| 4 | 像素覆盖率清除 |
| 255 | 全部清除 |

| 7836 | 总存储容量 |
| --- | --- |
|  | 显示控制板上内存的容量。 |

| 7852 | ADF玻璃灰尘检查 |
| --- | --- |
| 1 | 灰尘探测计数器 [0至65535/0/1] |
| 2 | 灰尘计数器清除计数器 [0至65535/0/1] |
| 3 | 灰尘探测计数器：后部 [0至65536/0/1] |

| 7901 | 确认信息 |
| --- | --- |
| 1 | 文件名 |
| 2 | 行数 |
| 3 | 位置 |

| 7954 | 消耗率计数器 |
| --- | --- |
|  | 显示消耗率，以百分比(%)表示。 |

3

| 1 | 显影剂 |
| --- | --- |
| 2 | 热辊 |
| 3 | 压辊 |
| 4 | 热辊轴承 |
| 5 | 压辊轴承 |
| 6 | 热辊分离爪 |
| 7 | 清洁辊 |
| 8 | 清洁辊轴承 |
| 9 | 清洁网卷筒 |
| 10 | 网清洁辊 |
| 11 | 清洁网轴衬 |
| 12 | 显影过滤器 |
| 13 | 色粉循环单元 |
| 14 | 压力释放过滤器 |
| 15 | 充电电晕丝 |
| 16 | 栅网板 |
| 17 | 清洁垫 |
| 18 | 清洁刮板 |
| 19 | 清洁刷 |
| 20 | 转印带 |
| 21 | 转印带清洁刮板 |
| 22 | 臭氧过滤器 |
| 23 | ADF搓纸轮 |
| 24 | ADF送稿皮带 |
| 25 | ADF分离轮 |
| 26 | 送纸轮-纸盘1 |

3

| 27 | 搓纸轮-纸盘1 |
| --- | --- |
| 28 | 分离轮-纸盘1 |
| 29 | 送纸轮-纸盘1 |
| 30 | 搓纸轮-纸盘2 |
| 31 | 分离轮-纸盘2 |
| 32 | 送纸轮-纸盘3 |
| 33 | 搓纸轮-纸盘3 |
| 34 | 分离轮-纸盘3 |
| 35 | 送纸轮-纸盘2 |
| 36 | 搓纸轮一纸盘4 |
| 37 | 分离轮-纸盘4 |
| 38 | 送纸轮-LCT |
| 39 | 搓纸轮-LCT |
| 40 | 分离轮-LCT |
| 41 | 送稿皮带盖板送稿器 |
| 42 | 搓纸轮盖板送稿器 |
| 43 | 分离轮盖板送稿器 |
| 44 | ADF传送皮带 |
| 45 | 热敏电阻定影单元后部 |
| 46 | 热敏电阻定影单元中心 |
| 47 | 灰尘过滤器 |
| 48 | 自定义1 |
| 49 | 自定义2 |
| 50 | 自定义3 |
| 51 | 自定义4 |
| 52 | 自定义纸盘11 |

3

| 53 | 自定义纸盘12 |
| --- | --- |
| 54 | 自定义纸盘21 |
| 55 | 自定义纸盘22 |
| 56 | 自定义纸盘31 |
| 57 | 自定义纸盘32 |
| 58 | 自定义纸盘41 |
| 59 | 自定义纸盘42 |
| 60 | 自定义纸盘LCT 1 |
| 61 | 自定义纸盘LCT 2 |
| 62 | 自定义ADF 1 |
| 63 | 自定义ADF 2 |
| 64 | 自定义封面输送器1 |
| 65 | 自定义封面输送器2 |

# SP8000  数 据 日 志 2

提供了多种此类计数器，目前发送彩色传真等功能尚不可用。然而，以下有一些组8代码， 这些代码与其它代码一起使用时可提供有用信息。

| S P 编 号 | 含义 |
| --- | --- |
| SP8211-SP8216 | 扫描到文件服务器的页数。 |
| SP8401-SP8406 | 文件服务器打印的页数。 |
| SP8691-SP8696 | 文件服务器发送的页数。 |

尤其可回答以下问题：

· 实际上如何使用文件服务器?

· 文件服务器最常使用什么应用程序?

· 文件服务器中的什么数据会被再利用?

此组中多数 SP 前缀有表示运行模式(运行模式是指“应用”)的字母。阅读组8维修表之 前，确定已理解这些前缀的含义。

| 前缀 | 含义 |  |
| --- | --- | --- |
| T: | 总数：(总数之和) | 计算所有应用程序项目(C、F、P等)的总数。 |
| C: | 复印应用程序 | 作业未保存到文件服务器时执行各应用程序的总数 (页数、作业数等)。 |
| P: | 打印应用程序 |  |
| S: | 扫描应用程序 |  |
| L: | 本地存储器(文件服务 器) | 文件服务器的总数(作业数、页数等)。L:计数器 工作各不相同。有时计数保存在文件服务器上的作 业/页数；可在文件服务器模式(从文件服务器窗 口)或另一模式(如从打印机驱动程序或通过按复 印模式窗口中的存储文件按钮)下进行保存。有时 包括用户使用服务器上已有文件的特殊情形。将逐 一讨论每个计数器。 |
| 0: | 其它应用程序(例如外 部网络应用程序) | 是指Web Image Monitor等网络应用程序。将来 也用此组来计数SDK(软件开发工具包)开发的实 用程序。 |

由于使用这些 SP  的打印机和传真的 LCD  较小，因此，只能将组8的 SP  代码限制为显示 17 个字符。通读以下缩写列表，若看到不理解的 SP  名称，可再次参见此表。

3

缩写关键词

| 缩写 | 含义 |
| --- | --- |
| / | “执行”,例如“T:Jobs/Apl”=应用程序所“执行”的作业总数 |
| > | 大于(2>“2或更大”,4>“4或更大”) |
| AddBook | 地址簿 |
| Apl | 应用程序 |
| B/W | 黑白 |
| Bk | 黑色 |
| C | 青色 |
| ColCr | 彩色生成 |
| ColMode | 彩色模式 |
| Comb | 合并 |
| Comp | 压缩 |
| Deliv | 传送 |
| DesApl | 指定的应用程序。例如，用于在文件服务器上保存作业的应用程序(复 印、传真、扫描、打印)。 |
| Dev Counter | 显影计数，显影的页数。 |
| Dup, Duplex | 双面，打印在两面上 |
| Emul | 模拟 |
| FC | 全彩色 |
| FIN | 打印后加工，即最终加工(打孔、装订等) |
| Full Bleed | 无页边距 |
| GenCopy | 生成副本模式 |
| GPC | 获取打印计数器。对于小于等于10页的作业，此计数器不递增计数。对 于大于10页的作业，此计数器按超过10的数字递增计数(例如，对于 11页的作业，计数器递增计数11-10=1)。 |

3

| 缩写 | 含义 |
| --- | --- |
| IFax | 互联网传真 |
| ImgEdt | 利用复印机GUI在原稿上执行的图像编辑，如去除页边距、添加印记、页 码等。 |
| K | 黑 色 ( Y M C K ) |
| LS | 本地存储器。是指文件服务器。 |
| LSize | 大(纸张)尺寸 |
| Mag | 放大 |
| MC | 一种颜色(单色) |
| NRS | 新的远程服务，允许服务中心远程监控机器。国外使用“NRS”,日本使 用“CSS”。 |
| Org | 用于扫描的原稿 |
| OrgJam | 原稿卡纸 |
| Palm 2 | 打印作业管理程序/Desk Top Editor:这一对实用程序允许打印作业均 匀地分配到网络打印机，允许文件移动、合并及转换成不同格式。 |
| PC | 个人电脑 |
| PGS | 页面。页面是指原稿表面完全被扫描的面，双面页计为2页。如A3/DLT 计数器的SP是开启的，双面被计为2页，A3单面被计为2页。 |
| PJob | 打印作业 |
| Ppr | 纸张 |
| PrtJam | 打印机(绘图仪)卡纸 |
| PrtPGS | 打印页数 |
| R | 红色(色粉剩余量)。仅适用宽幅机型A2。此种机器仍处于开发阶段， 目前尚不可用。 |
| Rez | 分辨率 |
| SC | 维修代码(显示错误SC代码) |
| Scn | 扫描 |

报

3

| 缩写 | 含义 |
| --- | --- |
| Sim, Simplex | 单面，打印在一面上。 |
| S-to-Email | 扫描到电子邮件 |
| SMC | 利用SP5990打印的SMC报告。组8的全部计数器均被记录在SMC 告中。 |
| Svr | 服务器 |
| TonEnd | 色粉用完 |
| TonSave | 色粉节省 |
| TXJob | 发送，传输 |
| WSD | 网络服务设备 |
| YMC | 黄色、品红色、青色 |
| YMCK | 黄色、品红、青色、黑色 |

· 利用 SP58011     内存全部清除或计数器复位 SP7808    复 位 组 8 的 全 部 SP。

| 8001 | 总计：作业总数 | 这些SP计数各应用程序执行作业所用的次数。 [0至9999999/0/1] 备注：L:计数器是其它应用程序向文件服务器发送作业所 用的总次数，加上使用服务器上已有文件的次数。 |
| --- | --- | --- |
| 8002 | 复印：作业总数 |  |
| 8003 | 传真：作业总数 |  |
| 8004 | 打印：作业总数 |  |
| 8005 | 扫描：作业总数 |  |
| 8006 | 本地：作业总数 |  |

· 这 些 SP  显示了使用应用程序的次数，而非处理的页数。

· 打开应用程序以输入或输出图像时，这被计为一份作业。

· 即使未完成，也要计数中断作业(卡纸等)。

· 只计数客户所执行的作业。不计数客户工程师利用 SP  模式所执行的作业。

· 若使用安全打印(启动打印作业需要密码),则在指定“删除数据”或“规定输出”时 计数该作业。

· 打印文件服务器上的复印作业时， SP8022  也会递增；打印文件服务器上保存的打印作 业时，SP8024  也会递增。

· 在文件服务器上复印并保存原稿时， C:  和 L: 计数器均递增。

·在文件服务器上保存打印作业时，仅 L:   计数器递增。

·用户按下文件服务器按钮以在文件服务器上保存作业时，仅 L:   计数器递增。

·用户进入文件服务器模式并打印文件服务器上保存的数据时，仅 L:   计数器递增。

· 接收和保存从 Palm 2 收到的图像时，L: 计数器递增。

· 客户打印报告(如用户代码列表)时， O:  计数器递增。

| 8011 | 总计：作业/本 地存储器 | 这些SP计数各应用程序保存到文件服务器的作业数，以显示 本地存储器如何用于输入。 [0至9999999/0/1] L:计数器计算操作面板上文件服务器模式屏幕中所保存的作 业数。 |
| --- | --- | --- |
| 8012 | 复印：作业/本 地存储器 |  |
| 8013 | 传真：作业/本 地存储器 |  |
| 8014 | 打印：作业/本 地存储器 |  |
| 8015 | 扫描：作业/本 地存储器 |  |
| 8016 | 本地：作业/本 地存储器 |  |
| 8017 | 其它：作业/本 地存储器 |  |

·将扫描作业发送到文件服务器时， S: 计数器递增。进入文件服务器模式然后扫描原稿 时 ，L: 计数器递增。

·将打印作业发送到文件服务器时， P: 计数器递增。

· 网络应用程序将数据发送到文件服务器时， O:  计数器递增。

·在文件服务器上保存 Palm   2 的图像时，O:    计数器递增。

3

| 8021 | 总计：打印作 业/本地存储器 | 这些SP显示了如何在文件服务器上原样保存文件服务器所打 印的文件。 [0至9999999/0/1] L:计数器计算操作面板上文件服务器模式屏幕中所保存的作 业数。 |
| --- | --- | --- |
| 8022 | 复印：打印作 业/本地存储器 |  |
| 8023 | 传真：打印作 业/本地存储器 |  |
| 8024 | 打印：打印作 业/本地存储器 |  |
| 8025 | 扫描：打印作 业/本地存储器 |  |
| 8026 | 本地：打印作 业/本地存储器 |  |
| 8027 | 其它：打印作 业/本地存储器 |  |

· 利用其它应用程序打印文件服务器上所保存的复印作业时， C: 计数器递增。

·DeskTopBinder  等应用程序将文件服务器上所保存的复印作业与打印作业合并时， C:  和 P:  计数器均递增。

· 利用其它应用程序打印文件服务器上已有的作业时， L: 计数器递增。

· 利用其它应用程序打印文件服务器上所保存的扫描作业时， S:  计数器递增。若从文件 服务器模式扫描原稿，则 L: 计数器递增。

· 利用其它应用程序打印由网络应用程序(包括 Palm  2) 在文件服务器上所保存的图像 时 ，O:  计数器递增。

· 网络应用程序(如 Web Image Monitor) 打印文件服务器上所保存的复印作业时， C: 计数器递增。

| 8031 | 总计：打印作业/指定应用程序 |
| --- | --- |
| 8032 | 复印：打印作业/指定应用程序 |
| 8033 | 传真：打印作业/指定应用程序 |
| 8034 | 打印：打印作业/指定应用程序 |
| 8035 | 扫描：打印作业/指定应用程序 |
| 8036 | 本地：打印作业/指定应用程序 |

| 8037 | 其它：打印作业/指定应用程序 |
| --- | --- |
|  | 这些SP显示了从文件服务器输出文件时使用了哪些应用程序。 [0至9999999/0/1] L:计数器计算操作面板上文件服务器模式屏幕中所打印的作业数。 |

·打印文件服务器上已保存的文件时，启动打印作业的应用程序计数递增。

· 从网络应用程序 (Desk Top  Binder、Web  Image  Monitor  等)启动打印作业时， L: 计数器递增。

| 8041 | 总计：发送作业/本地存储器 |
| --- | --- |
| 8042 | 复印：发送作业/本地存储器 |
| 8043 | 传真：发送作业/本地存储器 |
| 8044 | 打印：发送作业/本地存储器 |
| 8045 | 扫描：发送作业/本地存储器 |
| 8046 | 本地：发送作业/本地存储器 |
| 8047 | 其它：发送作业/本地存储器 |
|  | 这些SP计数在文件服务器上保存文件的应用程序，后来通过电话线或网络 (附加到电子邮件)访问该文件以进行传输。 [0至9999999/0/1] 备注：分开计数合并的发送作业。 L:计数器计算操作面板上文件服务器模式屏幕中所扫描的作业数。 |

· 从文件服务器发送所保存的复印作业时， C:  计数器递增。

·将网络应用程序或 Palm 2 在文件服务器上所保存的图像作为电子邮件发送时，O:  计 数器递增 。

| 8051 | 总计：发送作业/指定应用程序 |
| --- | --- |
| 8052 | 复印：发送作业/指定应用程序 |
| 8053 | 传真：发送作业/指定应用程序 |
| 8054 | 打印：发送作业/指定应用程序 |
| 8055 | 扫描：发送作业/指定应用程序 |

| 8056 | 本地：发送作业/指定应用程序 |
| --- | --- |
| 8057 | 其它：发送作业/指定应用程序 |
|  | 这些SP计数通过电话线或网络(附加到电子邮件)从文件服务器发送文件所用 的应用程序。分开计算合并的发送作业。 [0至9999999/0/1] L:计数器计数操作面板上文件服务器模式屏幕中所发送的作业数。 |

3

· 例如，若从 Desk Top Binder  或 Web Image Monitor 开始发送，则 O:   计数器递 增 。

| 8061 | 总计：最终加工作业 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP汇总了最终加工方法。应用程序指定了该方法。 |
| 8062 | 复印：最终加工作业 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP只汇总了针对复印作业的最终加工方法。应用程序指定了该方法。 |
| 8063 | 传真：最终加工作业 |
|  | [0至9999999/1] 这些SP只汇总了针对传真作业的最终加工方法。应用程序指定了该方法。 |
| 8064 | 打印：最终加工作业 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP只汇总了针对打印作业的最终加工方法。应用程序指定了该方法。 |
| 8065 | 扫描：最终加工作业 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP只汇总了针对扫描作业的最终加工方法。应用程序指定了该方法。 备注：目前，扫描作业的最终加工功能尚不可用。 |
| 8066 | 本地：最终加工作业 |
|  | [ 0至9999999/0/1] 这些SP汇总了操作面板上文件服务器模式屏幕中作业输出的最终加工方法。 文件服务器模式中的打印窗口指定了该方法。 |

3

| 8067 | 其它：最终加工作业 |  |
| --- | --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP汇总了由外部应用程序通过网络所执行作业的最终加工方法。应用程 序指定了该方法。 |  |
| 1 | 分页 | 在分页模式下启动的作业数。为分页设置保存的复印作 业然后在文件服务器上保存时，L:计数器递增。(请 参见SP80661) |
| 2 | 堆叠 | 在分页模式之外启动的作业数。 |
| 3 | 装订 | 在装订模式下启动的作业数。 |
| 4 | 小册子 | 在小册子模式下启动的作业数。若机器处于装订模式， 装订计数器也会递增。 |
| 5 | Z形折叠 | 在小册子模式之外的任何模式下启动的作业数和折叠设 置 ( Z 形 折 叠 ) 。 |
| 6 | 打孔 | 在打孔模式下启动的作业数。为打印作业设置打孔时， P:计数器递增。(请参见SP80646) |
| 7 | 其它 | 保留。未使用。 |
| 8 | 向内折叠 |  |
| 9 | 向内折三折 |  |
| 10 | 向外折三折 |  |
| 11 | 四折 |  |
| 12 | Kannon折叠 |  |
| 13 | 无线装订 |  |
| 14 | 圆环装订 |  |

| 8071 | 总计：作业/页面 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数作业页数拆分的作业数，而不管使用何种应用程序。 |

3

| 8072 | 复印：作业/页面 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按作业页数的大小计数并计算复印作业数。 |  |  |
| 8073 | 传真：作业/页面 |  |  |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按作业页数的大小计数并计算复印作业数。 |  |  |
| 8074 | 打印：作业/页面 |  |  |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按作业页数的大小计数并计算打印作业数。 |  |  |
| 8075 | 扫描：作业/页面 |  |  |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按作业页数的大小计数并计算扫描作业数。 |  |  |
| 8076 | 本地：作业/页面 |  |  |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按作业页数计数并计算从操作面板上文件服务器模式窗口中打印的作 业数。 |  |  |
| 8077 | 其它：作业/页面 |  |  |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按作业页数的大小计数并计算“其它”应用程序(Web Image Monitor、Palm 2等)的作业数。 |  |  |
| 1 | 1 页 | 8 | 2 1 至 5 0 页 |
| 2 | 2 页 | 9 | 5 1 至 1 0 0 页 |
| 3 | 3 页 | 10 | 101至300页 |
| 4 | 4 页 | 11 | 301至500页 |
| 5 | 5 页 | 12 | 501至700页 |
| 6 | 6 至 1 0 页 | 13 | 701至1000页 |
| 7 | 1 1 至 2 0 页 | 14 | 1001页 |

· 例如：在文件服务器模式下打印文件服务器上所保存的复印作业时，相应的 L: 计数器 (SP80760xx)    递增。

· 即使未完成，也要计数中断作业(卡纸等)。

· 若暂停并重启作业，则计为一份作业。

· 打印和装订作业期间，若最终加工器用完装订针，则在出现错误时计数该作业。

· 对于复印作业 (SP    8072)  和扫描作业 (SP        8075), 通过将复印的套数乘以扫描的 页数计算出总数。 ( 一 张双面页计为2页。)

· 复印作业 (SP    8072)  的页数需加上用于调整设置的首张及后续测试打印数。

· 从文件服务器屏幕打印作业的第1页时，计数该页。

| 8111 | 总计：传真发送作业 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数使用文件服务器上所保存的文件或直接在电话线上以传真发送的作 业(彩色或黑白)总数。 |
| 8113 | 传真：传真发送作业 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数直接在电话线上以传真发送的作业(彩色或黑白)总数。 |
| 1 | 黑白 |
| 2 | 彩色 |

· 这些计数器计数作业数而非页数。

· 此 SP 计数利用传真应用程序(包括文件服务器上所保存的文件)通过电话线发送的传 真作业。

· 作业期间若更改模式，利用作业开始时设置的模式计数该作业。

· 若将相同文件传真到目的地的公共传真线路和 I-Fax, 则此计数器递增， I-Fax 计数器 (812x)   也会递增。

· 扫描发送作业而非发送作业时计数传真作业。

| 8121 | 总计：互联网传真发送作业 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数使用文件服务器上所保存的文件或直接以I-Fax的传真图像发送的 作业(彩色或黑白)总数。 |

3

| 8123 | 传真：互联网传真发送作业 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数以I-Fax的传真图像发送(而非文件服务器上保存)的作业(彩色 或黑白)数。 |
| 1 | 黑白 |
| 2 | 彩色 |

· 提供的彩色计数器供以后使用；目前，彩色传真功能尚不可用。

· 扫描发送作业而非发送作业时计数传真作业。

| 8131 | 总计：扫描到电子邮件作业 |  |
| --- | --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数扫描并附加到电子邮件的作业总数，而不管是否使用文件服务 器。 |  |
| 8135 | 扫描：扫描到电子邮件作业 |  |
|  | 这些SP计数扫描并附加到电子邮件的作业数，而未在文件服务器上保存原 稿。 |  |
| 1 | 黑白 | 计算黑白作业数。 |
| 2 | 彩色 | 计算彩色作业数。 |
| 3 | ACS | 计算使用ACS模式的作业数。 |

· 这些计数器计数作业数而非页数。

· 若在文件服务器上保存作业，保存后确定是彩色还是黑白，然后计数。

· 扫描期间或等待发送文件时若取消作业，则不计数该作业。

· 发送期间若取消作业，计数或不计数取决于取消作业时所到达的处理阶段。

· 若将数个作业合并起来发送到 Scan   Router、Scan-to-Email 或 Scan-to-PC,  或将  一份作业发送到一个以上目的地，则分别计数每次发送。例如，若 Scan-to-Email 和  Scan-to-PC 发送相同文件，则计为两次 (Scan-to-Email 和 Scan-to-PC  各 一 次)。

| 8141 | 总计：传送作业/服务器 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数扫描并发送到Scan Router服务器的作业总数。 |

| 8145 | 扫描：传送作业/服务器 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 这些SP计数在扫描仪模式下扫描并发送到Scan Router服务器的作业数。 |  |
| 1 | 黑白 | 计算黑白作业数。 |
| 2 | 彩色 | 计算彩色作业数。 |
| 3 | ACS | 计算使用ACS模式的作业数。 |

· 这些计数器计数作业数而非页数。

· 即使无法确认扫描路由服务器上作业的到达和接收，也要计数这些作业。

· 即使黑白图像中混有一张彩色图像，该作业也会被计为“彩色”作业。

· 扫描期间或等待发送文件时若取消作业，则不计数该作业。

· 发送期间若取消作业，计数或不计数取决于取消作业时所到达的处理阶段。

· 即使将几个文件合并起来发送，也会将此发送计为一份作业。

| 8151 | 总计：传送作业/个人电脑 |  |
| --- | --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数扫描并发送到电脑文件夹(Scan-to-PC)的作业总数。 备注：目前，8151和8155执行相同的计数。 |  |
| 8155 | 扫描：传送作业1个人电脑 |  |
|  | 这些SP计数利用Scan-to-PC扫描并发送的作业总数。 |  |
| 1 | 黑白 | 计算黑白作业数。 |
| 2 | 彩色 | 计算彩色作业数。 |
| 3 | ACS | 计算使用ACS模式的作业数。 |

· 这些计数器计数作业数而非页数。

· 扫描期间若取消作业，则不计数该作业。

· 等待发送时若取消作业，则不计数该作业。

· 发送期间若取消作业，计数或不计数取决于取消作业时所到达的处理阶段。

· 即使将几个文件合并起来发送，也会将此发送计为一份作业。

| 8161 | 总计：个人电脑传真发送作业 |
| --- | --- |
| 8163 | 传真：个人电脑传真发送作业 |

3

| 8171 | 总计：传送作业/WSD |  |
| --- | --- | --- |
|  | WSD(网络服务设备的WS扫描仪)的作业总数。 |  |
| 8175 | 扫描：传送作业/WSD |  |
| 8181 | 总计：扫描到媒体作业 |  |
| 8185 | 扫描：扫描到媒体作业 |  |
|  | 为WSD扫描的作业总数。 |  |
|  | 001 | 黑白 |
|  | 002 | 彩色 |
|  | 003 | ACS |

| 8191 | 总计：扫描页面总数 |
| --- | --- |
| 8192 | 复印：扫描页面总数 |
| 8193 | 传真：扫描页面总数 |
| 8195 | 扫描：扫描页面总数 |
| 8196 | 本地：扫描页面总数 |
|  | 这些SP计数利用扫描仪扫描图像的各应用程序所扫描的页数。 [0至9999999/0/1] |

·SP   8191 至 8 1 9 6 计数扫描的页面数而非实际页数。

· 这些计数器不计数读取用户印记数据或读取用于调色的彩色图。

· 不计数利用扫描仪驱动程序进行的预览。

· 扫描完作业的全部图像后才进行计数。

· 不计在 SP 模式下进行的扫描数量。

示例：

· 若用扫描仪应用程序扫描3张 B5 纸 和 1 张 A3 纸，但未进行保存， S: 计数器则计为 4。

· 若用复印模式窗口中的存储文件按钮复印3张 A4  纸的两面并保存到文件服务器， C:

计数器则计为6, L:   计数器也计为6。

· 若 复 印 3 张 A4 纸的两面而不保存， C:  计数器则计为6。

· 若进入文件服务器模式并扫描6页， L:   计数器则计为6。

3

| 8201 | 总计：大尺寸扫描页面 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP对扫描仪为扫描和复印作业所输入的较大纸张总数进行计数。 备注：这些计数器均显示在SMC报告和用户工具显示屏中。 |
| 8203 | 传真：大尺寸扫描页面 |
|  | 此SP对扫描仪仅为传真作业所输入的较大纸张总数进行计数。 注意：这些计数器均显示在SMC报告和用户工具中。 |
| 8205 | 扫描：大尺寸扫描页面 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP对扫描仪仅为扫描作业所输入的较大纸张总数进行计数。 备注：这些计数器均显示在SMC报告和用户工具显示屏中。 |

| 8211 | 总计：扫描页面/本地存储器 |
| --- | --- |
| 8212 | 复印：扫描页面/本地存储器 |
| 8213 | 传真：扫描页面/本地存储器 |
| 8215 | 扫描：扫描页面/本地存储器 |
| 8216 | 本地：扫描页面/本地存储器 |
|  | 这些SP计数扫描到文件服务器的页数。 [0至9999999/0/1] L:计数器计数操作面板上文件服务器模式屏幕中及用复印模式屏幕中存储文件 按钮所保存的页数。 |

· 不计数读取用户印记的数据。

· 若取消作业，计数取消时输出的页数。

· 若扫描仪应用程序扫描并保存3张 B5 纸 和 1 张 A4 纸， S:  计数器则计为4。

· 若复印页面但未保存在文件服务器上，这些计数器则不变。

· 若 复 印 3 张 A4 纸的两面并保存到文件服务器， C:  计数器则计为6, L: 计数器也计 为 6 。

· 若进入文件服务器模式并扫描6页， L:   计数器则计为6。

3

| 8221 | ADF原稿送纸 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数通过ADF送入正反面扫描的页数。 |
| 1 | 前部 |
|  | 送入扫描的正面数： 对于可同时扫描两面的ADF,正面计为与送入的单面或双面扫描页数相 同 。 对于无法同时扫描两面的ADF,正面计为与送入的双面正面扫描页数相 同。(用户放纸时朝上的一面确定为正面。) |
| 2 | 反面 |
|  | 送入扫描的反面数： 对于可同时扫描两面的ADF,反面计为与送入的双面扫描页数相同。 对于无法同时扫描两面的ADF,反面计为与送入的双面反面扫描页数相 同 。 |

· 送入1张纸进行双面扫描时，正面计为1,反面计为1。

· 作业期间若出现卡纸，为避免双倍计数，不计数恢复处理。此外，输出第1页之前若出 现卡纸，则不计数这些页。

| 8231 | 扫描页面/模式 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数每个ADF模式所扫描的页数以确定ADF的工作量。 |
| 1 | 大量 |
|  | 可选的。在ADF中一次无法加载大量的复印作业。 |
| 2 | SADF |
|  | 可选的。通过ADF逐一送纸。 |
| 3 | 混合尺寸 |
|  | 可选的。在操作面板上选择“混合尺寸”。 |
| 4 | 自定义尺寸 |
|  | 可选的。非标准尺寸的原稿。 |

| 5 | 压板 |
| --- | --- |
|  | 文本模式。打开ADF并在压板上直接放置原稿。 |

· 作业期间若更改扫描模式，例如用户从 ADF  切换为压板模式，则对最后选择的模式进 行计数。

· 在压板模式下用户若选择“混合尺寸”进行复印，则启用混合尺寸计数。

· 在 SADF   模式下，若用户用压板复印了1页，然后用 SADF   复印了2页，则压板计为 1,SADF        计 为 3 。

| 8241 | 总计：扫描页面/原稿 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP针对全部作业按原稿类型计数所扫描的总页数，而不管使用何种应用 程序。 |
| 8242 | 复印：扫描页面/原稿 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP针对复印作业按原稿类型计数所扫描的页数。 |
| 8243 | 传真：扫描页面/原稿 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP针对传真作业按原稿类型计数所扫描的页数。 |
| 8245 | 扫描：扫描页面/原稿 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP针对扫描作业按原稿类型计数所扫描的页数。 |
| 8246 | 本地：扫描页面/原稿 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数操作面板上文件服务器模式屏幕中及用复印模式屏幕中存储文件 按钮所扫描和保存的页数。 |

|  | 8241 | 8242 | 8243 | 8245 | 8246 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 : 文 字 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 2:文字/照片 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 3 : 照 片 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

3

| 4:生成副本，浅色 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 : 地 图 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| 6:标准/详细 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 7:精细/超精细 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 8:二进制 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 9 : 灰 标 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 1 1 : 其 他 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

· 作业期间若更改扫描模式，例如用户从 ADF   切换为压板模式，则对最后选择的模式进 行计数。

| 8251 | 总计：扫描页面/图像编辑 |
| --- | --- |
| 8252 | 复印：扫描页面/图像编辑 |
| 8255 | 扫描：扫描页面/图像编辑 |
| 8256 | 本地：扫描页面/图像编辑 |
| 8257 | 其它：扫描页面/图像编辑 |
|  | 这些SP显示了在操作面板上为各应用程序选择图像编辑功能的次数。编辑功能 的一些示例为： · 删除>页边距 · 删除>中心 · 图像重复 · 居 中 · 正/负 [0至9999999/0/1] 备注：该计数汇总了已用编辑功能的次数。尚未提供已用编辑功能的实际具体 明细。 |

·L:  计数器计数操作面板上文件服务器模式屏幕中及用复印模式屏幕中存储文件按钮所 保存的页数。

| 8281 | 总计：扫描页面/TWAIN |
| --- | --- |
| 8285 | 扫描：扫描页面/TWAIN |

3

|  | 这些SP计数TWAIN驱动程序所扫描的页数。这些计数器显示了TWAIN驱 动程序如何用于传送功能。 [0至9999999/0/1] 备注：目前，这些计数器执行相同的计数。 |
| --- | --- |

| 8291 | 总计：扫描页面/印记 |
| --- | --- |
| 8293 | 传真：扫描页面/印记 |
| 8295 | 扫描：扫描页面/印记 |

| 8301 | 总计：扫描页面/尺寸 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按页大小计数全部应用程序所扫描的总页数。可利用这些总数来比较原 稿页面尺寸(扫描)和输出件(打印)页面尺寸[SP 8-441]。 |
| 8302 | 复印：扫描页面/尺寸 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按页大小计数复印应用程序所扫描的总页数。可利用这些总数来比较原 稿页面尺寸(扫描)和输出件(打印)页面尺寸[SP8-442]。 |
| 8303 | 传真：扫描页面/尺寸 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按页大小计数传真应用程序所扫描的总页数。可利用这些总数来比较原 稿页面尺寸(扫描)和输出件页面尺寸[SP 8-443]。 |
| 8305 | 扫描：扫描页面/尺寸 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按页大小计数扫描应用程序所扫描的总页数。可利用这些总数来比较原 稿页面尺寸(扫描)和输出件页面尺寸[SP8-445]。 |
| 8306 | 本地：扫描页面/尺寸 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按页大小计数操作面板上文件服务器模式屏幕中及用复印模式屏幕中存 储文件按钮所扫描和保存的总页数。可利用这些总数来比较原稿页面尺寸(扫 描)和输出件页面尺寸[SP 8-446]。 |

3

| 1 | A3 |
| --- | --- |
| 2 | A4 |
| 3 | A5 |
| 4 | B4 |
| 5 | B5 |
| 6 | DLT |
| 7 | LG |
| 8 | LT |
| 9 | HLT |
| 10 | 满幅 |
| 254 | 其它(标准) |
| 255 | 其它(自定义) |

| 8311 | 总计：扫描页面/分辨率 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按分辨率设置计数应用程序(可指定分辨率设置)所扫描的总页数。 |
| 8315 | 扫描：扫描页面1分辨率 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按分辨率设置计数应用程序(可指定分辨率设置)所扫描的总页数。 备注：目前，8311和8315执行相同的计数。 |
| 1 | 1200dpi- |
| 2 | 600dpi至1199dpi |
| 3 | 400dpi至599dpi |
| 4 | 200dpi至399dpi |
| 5 | -199dpi |

· 复印分辨率设置为固定设置，因此不进行计数。

3

| 8381 | 总计：打印页面总数 |
| --- | --- |
| 8382 | 复印：打印页面总数 |
| 8383 | 传真：打印页面总数 |
| 8384 | 打印：打印页面总数 |
| 8385 | 扫描：打印页面总数 |
| 8386 | 本地：打印页面总数 |
| 8387 | 其它：打印页面总数 |
|  | 这些SP计数客户所打印的页数。保存页数所用应用程序的计数器递增。 [0至9999999/0/1] L:计数器计数操作面板上文件服务器模式屏幕中所保存的页数。用复印模式屏 幕中存储文件按钮所保存的页数进入复印：计数器。 |

· 利 用 SP5104  开 启 A3/DLT  双倍计数功能时，1张 A3/DLT  纸 被 计 为 2 。

· 若将几个文件合并起来打印，对保存文件的应用程序计数所保存的页数

· 这些计数器主要用于计算机器的使用费，因此以下页面不作为打印页计算：

· 双面打印作业中的空白页。

· 作为文件封面、章节标题页及隔页所插入的空白页。

· 确认计数所打印的报告页。

· 维修模式(维修一览表、引擎维护报告等)下所打印的全部报告页。

· 调整机器图像打印的测试页。

· 错误通知报告。

· 因复印机卡纸导致的部分打印页。

| 8391 | 大尺寸打印页面 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数A3/DLT纸张尺寸和更大尺寸纸张所打印的页数。 备注：除SMC报告之外，在复印机的用户工具显示屏中也显示这些计数器。 |

| 8401 | 总计：打印页面/本地存储器 |
| --- | --- |
| 8402 | 复印：打印页面/本地存储器 |

3

| 8403 | 传真：打印页面/本地存储器 |
| --- | --- |
| 8404 | 打印：打印页面/本地存储器 |
| 8405 | 扫描：打印页面/本地存储器 |
| 8406 | 本地：打印页面/本地存储器 |
|  | 这些SP计数文件服务器所打印的页数。打印页数所用应用程序的计数器递增。 L:计数器计算操作面板上文件服务器模式屏幕中所保存的作业数。 [0至9999999/0/1] |

了

·本地：计数器需加上利用 Web Image Monitor  和 Desk Top Binder  执行的打印作 业。

| 8411 | 打印件/双面 |
| --- | --- |
|  | 此SP计数用于双面打印的纸张(正/反面计为1页)数量。不计最后只打印 一面的纸。 [0至9999999/0/1] |

| 8421 | 总计：打印页面/双面合并 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按装订及合并、n-Up设置计数打印的页数。这是全部应用程序的总 数。 |
| 8422 | 复印：打印页面/双面合并 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按装订及合并、n-Up设置计数复印机应用程序所打印的页数。 |
| 8423 | 传真：打印页面/双面合并 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按装订及合并、n-Up设置计数传真应用程序所打印的页数。 |
| 8424 | 打印：打印页面/双面合并 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按装订及合并、n-Up设置计数打印机应用程序所打印的页数。 |

3

| 8425 | 扫描：打印页面/双面合并 |  |
| --- | --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按装订及合并、n-Up设置计数扫描仪应用程序所打印的页数。 |  |
| 8426 | 本地：打印页面/双面合并 |  |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按装订及合并、n-Up设置计数在操作面板上文件服务器模式窗口中 所打印的页数。 |  |
| 8427 | 其它：打印页面/双面合并 |  |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按装订及合并、n-Up设置计数其它应用程序所打印的页数。 |  |
| 1 | 单面>双面 |  |
| 2 | 双面>双面 |  |
| 3 | 书本>双面 |  |
| 4 | 单面合并 |  |
| 5 | 双面合并 |  |
| 6 | 2 合 1 | 2页并1面(2 - Up) |
| 7 | 4 合 1 | 4页并1面(4 - Up) |
| 8 | 6 合 1 | 6页并1面(6 - Up) |
| 9 | 8 合 1 | 8页并1面(8 - Up) |
| 10 | 9 合 1 | 9页并1面(9 - Up) |
| 11 | 2 合 1 | 16页并1面(16 - Up) |
| 12 | 小册子 |  |
| 13 | 杂志 |  |
| 14 | 2 合 1 + 小 册 子 |  |
| 15 | 4 合 1 + 小 册 子 |  |
| 16 | 6 合 1 + 小 册 子 |  |
| 17 | 8 合 1 + 小 册 子 |  |

3

| 18 | 9合1+小册子 |  |
| --- | --- | --- |
| 19 | 2 合 1 + 杂 志 |  |
| 20 | 4 合 1 + 杂 志 |  |
| 21 | 6 合 1 + 杂 志 |  |
| 22 | 8 合 1 + 杂 志 |  |
| 23 | 9 合 1 + 杂 志 |  |
| 24 | 1 6 合 1 + 杂 志 |  |

· 对于需要降低纸张消耗、改善 ISO   标准符合性的客户而言，这些计数 (SP8421      至 SP8427)    尤为有用。

· 利用 n-Up  功能只打印了部分的页面被计为1页。 以下是计数器如何为小册子和杂志模式计数的一览表。

| 小册子 |  | 杂志 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原稿页数 | 计数 | 原稿页数 | 计数 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | 3 | 5 | 4 |
| 6 | 4 | 6 | 4 |
| 7 | 4 | 7 | 4 |
| 8 | 4 | 8 | 4 |

| 8431 | 总计：打印页面/图像编辑 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数利用以下三种功能所输出的总页数，而不管使用何种应用程序。 |

3

| 8432 | 复印：打印页面/图像编辑 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数利用以下三种功能复印应用程序所输出的总页数。 |
| 8434 | 打印：打印页面/图像编辑 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数利用以下三种功能打印应用程序所输出的总页数。 |
| 8436 | 本地：打印页面/图像编辑 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数利用以下三种功能在操作面板上文件服务器模式窗口中所输出的 总页数。 |
| 8437 | 其它：打印页面/图像编辑 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数利用以下三种功能其它应用程序所输出的总页数。 |
| 1 | 封面/隔页 |
|  | 插入封面或隔页的总数。打印在两面上的封面计数器计为2。 |
| 2 | 系列/文本 |
|  | 按系列(单面)打印或用小册子左/右分页作为书本打印的页数。 |
| 3 | 用户印记 |
|  | 盖有印记的打印页数，包括页码及日期印章。 |

| 8441 | 总计：打印页面/纸张尺寸 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按打印纸张尺寸计数全部应用程序所打印的页数。 |
| 8442 | 复印：打印页面/纸张尺寸 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按打印纸张尺寸计数复印应用程序所打印的页数。 |

3

| 8443 | 传真：打印页面/纸张尺寸 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按打印纸张尺寸计数传真应用程序所打印的页数。 |
| 8444 | 打印：打印页面/纸张尺寸 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按打印纸张尺寸计数打印机应用程序所打印的页数。 |
| 8445 | 扫描：打印页面/纸张尺寸 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按打印纸张尺寸计数扫描仪应用程序所打印的页数。 |
| 8446 | 本地：打印页面/纸张尺寸 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按打印纸张尺寸计数操作面板上文件服务器模式窗口中所打印的页 数。 |
| 8447 | 其它：打印页面/纸张尺寸 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按打印纸张尺寸计数其它应用程序所打印的页数。 |
| 1 | A3 |
| 2 | A4 |
| 3 | A5 |
| 4 | B4 |
| 5 | B5 |
| 6 | DLT |
| 7 | LG |
| 8 | LT |
| 9 | HLT |
| 10 | 满幅 |
| 254 | 其它(标准) |

| 255 | 其它(自定义) |
| --- | --- |

3

· 这些计数器不区分横送与直送。

| 8451 | 打印页面/纸盘 |  |
| --- | --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数每个送纸位置所送的纸张数。 |  |
| 1 | 手送 | 手送纸盘 |
| 2 | 纸 盘 1 | 复印机 |
| 3 | 纸 盘 2 | 复印机 |
| 4 | 纸 盘 3 | 纸盘单元(选购件) |
| 5 | 纸 盘 4 | 纸盘单元(选购件) |
| 6 | 纸 盘 5 | LCT(选购件) |
| 7 | 纸 盘 6 | 目前未使用。 |
| 8 | 纸 盘 7 | 目前未使用。 |
| 9 | 纸 盘 8 | 目前未使用。 |
| 10 | 纸 盘 9 | 目前未使用。 |
| 11 | 纸盘10 | 目前未使用。 |
| 12 | 纸盘11 | 目前未使用。 |
| 13 | 纸盘12 | 目前未使用。 |
| 14 | 纸 盘 1 3 | 目前未使用。 |
| 15 | 纸盘14 | 目前未使用。 |
| 16 | 纸盘15 | 目前未使用。 |

3

| 8461 | 总计：打印页面/纸张类型 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按纸张类型计数全部应用程序所打印的页数。 ·这些计数器与PM计数器不同。 PM计数器以送纸时限为基础，以精确测 量送纸辊的使用期限。但这些计数器以输出时限为基础。 · 也计数空白纸张(封面、章节页、隔页)。 ·双面打印期间，打印的两面页计为1页，而打印的单面也计为1页。 |
| 8462 | 复印：打印页面/纸张类型 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按纸张类型计数复印应用程序所打印的页数。 |
| 8463 | 传真：打印页面/纸张类型 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按纸张类型计数传真应用程序所打印的页数。 |
| 8464 | 打印：打印页面/纸张类型 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按纸张类型计数打印机应用程序所打印的页数。 |
| 8466 | 本地：打印页面/纸张类型 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按纸张类型计数操作面板上文件服务器模式窗口中所打印的页数。 |
| 1 | 普通 |
| 2 | 再生纸 |
| 3 | 特殊纸 |
| 4 | 厚纸 |
| 5 | 普通纸(反面) |
| 6 | 厚纸(反面) |
| 7 | OHP |
| 8 | 其它 |

3

| 8471 | 打印页面/放大 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按放大比例计数打印的页数。 |
| 1 | -49% |
| 2 | 5 0 % 至 9 9 % |
| 3 | 100% |
| 4 | 1 0 1 % 至 2 0 0 % |
| 5 | 201%- |

· 计数页面的放大调整，该页面不仅在操作面板上，而且利用外部网络应用程序(能够执 行放大调整)远程执行。

· 也计数利用电脑应用程序(如 Excel) 的打印机驱动程序所执行的放大调整。

· 不计数文件服务器上保存调整后所进行的放大调整。

· 计数自动缩小/放大复印期间自动进行的放大调整。

· 空白封面页、隔页等的放大比例自动指定为100%的比例。

| 8481 | 总计：打印页面/色粉节省 |
| --- | --- |
| 8484 | 打印：打印页面/色粉节省 |
|  | 这些SP计数开启色粉节省模式功能时所打印的页数。 备注：由于此SP限制为打印应用程序，这些SP返回相同的结果。 [0至9999999/0/1] |

| 8511 | 总计：打印页面/模拟 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 这些SP按打印机模拟模式计数所打印的总页数。 [0至9999999/0/1] |  |
| 8514 | 打印：打印页面/模拟 |  |
|  | 这些SP按打印机模拟模式计数所打印的总页数。 [0至9999999/0/1] |  |
| 1 | RPCS |  |

3

| 2 | RPDL |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | PS3 |  |
| 4 | R98 |  |
| 5 | R16 |  |
| 6 | GL/GL2 |  |
| 7 | R55 |  |
| 8 | RTIFF |  |
| 9 | PDF |  |
| 10 | PCL5e/5c |  |
| 11 | PCL XL |  |
| 12 | IPDL-C |  |
| 13 | BM-Links | 仅限日本 |
| 14 | 其它 |  |
| 15 | IPDS |  |

· 由于限制为打印应用程序， SP8511  和 SP8514  返回相同的结果。

· 不计算输出到文件服务器的打印作业。

| 8521 | 总计：打印页面/最终加工 |
| --- | --- |
|  | 这些SP按最终加工模式计数全部应用程序所打印的总页数。 [0至9999999/0/1] |
| 8522 | 复印：打印页面/最终加工 |
|  | 这些SP按最终加工模式计算复印应用程序所打印的总页数。 [0至9999999/0/1] |
| 8523 | 传真：打印页面/最终加工 |
|  | [0至9999999/1] 这些SP按最终加工模式计数传真应用程序所打印的总页数。 |

3

| 8524 | 打印：打印页面/最终加工 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 这些SP按最终加工模式计数打印应用程序所打印的总页数。 [0至9999999/0/1] |  |
| 8525 | 扫描：打印页面/最终加工 |  |
|  | 这些SP按最终加工模式计数扫描应用程序所打印的总页数。 [0至9999999/0/1] |  |
| 8526 | 本地：打印页面/最终加工 |  |
|  | 这些SP按最终加工模式计算操作面板上文件服务器模式窗口中所打印的总页 数。 [0至9999999/0/1] |  |
| 1 | 分页 |  |
| 2 | 堆叠 |  |
| 3 | 装订 |  |
| 4 | 小册子 |  |
| 5 | Z形折叠 |  |
| 6 | 打孔 |  |
| 7 | 其它 |  |
| 8 | 向内折叠 | 对折(FM2)(多功能折叠单元) |
| 9 | 向内折三折 | 信纸向内折叠(FM4)(多功能折叠单元) |
| 10 | 向外折三折 | 信纸向外折叠(FM3) (多功能折叠单元) |
| 11 | 四折 | 双联折叠(FM5) (多功能折叠单元) |
| 12 | K A N N O N 折 叠 | 门式折叠(FM6) (多功能折叠单元) |
| 13 | 无线装订 | 无线装订器D391未使用 |
| 14 | 圆环装订 | 圆环装订器D392未使用 |

· 若为最终加工选择装订，且装订纸堆太厚，则仍计数未装订的纸张。

· 装订最终加工计数以输出到装订纸盘为基础，因此计数卡纸恢复。

3

| 8531 | 订书钉 |
| --- | --- |
|  | 此SP计数机器所用订书钉的数量。 [0至9999999/0/1] |

| 8541 | 总计：GPC计数器仅限日本 |
| --- | --- |

| 8542 | 复印：GPC计数器仅限日本 |
| --- | --- |

| 8544 | 打印： GP C计数器仅 限 日 本 |
| --- | --- |

| 8551 | 总计：打印书本/最终加工未使用 |  |
| --- | --- | --- |
| 8552 | 其它：打印书本/最终加工未使用 |  |
| 8554 | 打印：打印书本/最终加工未使用 |  |
| 8556 | 本地：打印书本/最终加工未使用 |  |
| 1 | 无线装订 |  |
| 2 | 圆环装订 |  |

| 8561 | 总计：一张纸 |
| --- | --- |
| 8562 | 复印：一张纸 |
| 8563 | 传真：一张纸 |
| 8564 | 打印：一张纸 |
| 8566 | 本地：一张纸 |
| 8567 | 其它：一张纸 |
|  | 提供了关于使用大纸张尺寸和双面的统计信息。 |
| 1 | 总计：大于A3/DLT |
| 2 | 总计：小于A3/DLT |
| 3 | 双面：大于A3/DLT |
| 4 | 双面：小于A3/DLT |

计

3

| 8581 | 总计：计数器 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数彩色输出所拆分的输出件总数，而不管使用何种应用程序。除 SMC报告之外，在复印机的用户工具显示器中也显示这些计数器。 备注：扩展此SP用于彩色MFP和彩色LP机器。对于本机，仅为黑色执行 数。 |

| 8591 | 其它：计数器 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数A3/DLT纸的使用数、双面打印的页数和装订针使用的总数。这 些总数仅用于其它(O:)应用程序。 |
| 1 | A3/DLT |
| 2 | 双面 |

| 8601 | 总计：覆盖率计数器 |
| --- | --- |
| 8602 | 文件：覆盖率计数器 |
| 8603 | 传真：覆盖率计数器 |
| 8604 | 打印：覆盖率计数器 |
| 8606 | 本地：覆盖率计数器 |
|  | 提供了关于覆盖率的明细。 |
| 1 | 黑白 |
| 2 | 黑白打印页数 |

| 8617 | SDK应用程序计数器DFU |
| --- | --- |
|  | S D K 1 至 6 |

| 8621 | 功能使用计数器未使用 |
| --- | --- |
|  | 001:064:功能001至064 |

3

| 8631 | 总计：传真发送页面 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按彩色模式计数以传真发送到电话号码的页数。 |
| 8633 | 传真：传真发送页面 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按彩色模式计数以传真发送到电话号码的页数。 |
| 1 | 黑白 |
| 2 | 彩色 |

· 若文件混有彩色和黑白页，则分别计为黑白页或彩色页。

· 目前，仅为传真应用程序提供了本功能，因此 SP8631  与 SP8633  相同。

· 计数包括错误页。

· 若利用群组发送将文件发送到一个以上目的地，则对每个目的地进行计数。

· 计数轮询发送，但不计数轮询接收。

· 对每个目的地计数中继、存储及保密邮箱的发送。

| 8641 | 总计：传真发送页面 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按彩色模式计数作为I-Fax传真图像以传真发送的页数。 |
| 8643 | 传真：传真发送页面 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按彩色模式计数作为I-Fax传真图像以传真发送的页数。 |
| 1 | 黑白 |
| 2 | 彩色 |

· 页面分别计为黑白或彩色。

· 目前，仅为传真应用程序提供了本功能，因此 SP8641  与 SP8643  相同。

· 计数包括错误页。

· 若利用群组发送将文件发送到一个以上目的地，则对每个目的地进行计数。

· 计数轮询发送，但不计数轮询接收。

· 对每个目的地计数中继、存储及保密邮箱的发送。

计

3

行计

| 8651 | 总计：扫描到电子邮件页面 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按彩色模式对扫描和文件服务器应用程序计数附加到电子邮件的总页 数。 备注：扩展此SP用于彩色MFP和彩色LP机器。对于本机，仅为黑色执行 数。 |

| 8655 | 扫描：扫描到电子邮件页面 |  |
| --- | --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按彩色模式仅对扫描应用程序计数附加到电子邮件的总页数。 备注：扩展此SP用于彩色MFP和彩色LP机器。对于本机，仅为黑色执 数。 |  |
| 1 | 黑白 |  |
| 2 | 彩色 | 仅限彩色MFP机器 |

· 对于 SP8651  和 SP8655,   在 HDD  上保存文件后计数黑白和彩色页。保存之前若取 消作业，则不计数这些页。

· 若用 Scan-to-Email 将10页文件发送到5个地址，该计数为10(这些页被一起发送 到同一个 SMTP  服务器)。

· 若用 Scan-to-PC 将10页文件发送到5个文件夹，该计数为50(该文件被发送到 SMB/FTP  服务器的各个目的地)。

计

· 由于受某些设备的限制，若用 Scan-to-Email 将10页文件发送到多个目的地，则分开 计数。例如，若将10页文件发送到200 个地址，前100个目的地计为10,后100 个目的地也计为10,总数则为20。

| 8661 | 总计：传送页面/服务器 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按彩色模式计数扫描和LS应用程序发送到Scan Router服务器的总 页数。 备注：扩展此SP用于彩色MFP和彩色LP机器。对于本机，仅为黑色执行 数。 |

计

| 8665 | 扫描：传送页面/服务器 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按彩色模式计数扫描应用程序发送到Scan Router服务器的总页数。 备注：扩展此SP用于彩色MFP和彩色LP机器。对于本机，仅为黑色执行 数。 |

· 在 Scan Router 服务器的 HDD  上保存文件后计数黑白和彩色页。

· 在 Scan    Router  服务器上完成保存之前若取消作业，则不执行计数。

执

执

· 即使忽略到达 Scan   Router  服务器的确认，还是执行该计数。

| 8671 | 总计：传送页面/个人电脑 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] |
|  | 这些SP按彩色模式计数扫描和LS应用程序发送到电脑文件夹(Scan-to- PC)的总页数。 备注：扩展此SP用于彩色MFP和彩色LP机器。对于本机，仅为黑色 行计数。 |
| 8675 | 扫描：传送页面1个人电脑 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP按彩色模式计数扫描应用程序利用Scan-to-PC发送的总页数。 备注：扩展此SP用于彩色MFP和彩色LP机器。对于本机，仅为黑色 行计数。 |
| 1 | 黑白 |
| 2 | 彩色 |

| 8681 | 总计：个人电脑传真发送页面 |
| --- | --- |
| 8683 | 传真：个人电脑传真发送页面 |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数电脑传真所发送的页数。仅为传真应用程序提供了这些SP,因 此SP8681与SP8683相同。 |

·这将计数利用电脑传真应用程序从电脑所发送的页数(从电脑通过复印机到达目的 地 ) 。

3

·利用播送向一个以上地点发送相同信息时，这些页只计数一次。 (例如，将10页传真 发送到地点 A  和 B 。 计数器以10 而 非 2 0 计 数。)

| 8691 | 总计：发送页面/本地存储器 |
| --- | --- |
| 8692 | 复印：发送页面/本地存储器 |
| 8693 | 传真：发送页面/本地存储器 |
| 8694 | 打印：发送页面/本地存储器 |
| 8695 | 扫描：发送页面/本地存储器 |
| 8696 | 本地：发送页面/本地存储器 |
|  | 这些SP计数文件服务器所发送的页数。保存页面所用的应用程序计数器递增。 [0至9999999/0/1] L:计数器计数操作面板上文件服务器模式屏幕中所保存的页数。用复印模式屏 幕中存储文件按钮所保存的页数进入复印：计数器。 |

· 计数需加上 Web Image Monitor  和 Desk Top Binder  所执行的打印作业。

·若将几个文件合并起来发送，对保存文件的应用程序计数所保存的页数。

| 8701 | 传真页面/端口 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数用于发送的物理端口所发送的页数。例如，若通过ISDN G4将3 页原稿发送到4个目的地，则ISDN(G3、G4)的计数为12。 |
| 1 | PSTN-1 |
| 2 | PSTN-2 |
| 3 | PSTN-3 |
| 4 | ISDN(G3,G4) |
| 5 | 网络 |

| 8711 | 总计：扫描页面/压缩 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/1] 这些SP计数扫描到文件服务器的页数，使用下列格式。 |
| 1 | JPEG/JPEG2000 |

3

| 2 | TIFF(多页/单页) |
| --- | --- |
| 3 | PDF |
| 4 | 其它 |
| 5 | PDF/压缩 |
| 6 | PDF/A |

| 8715 | 扫描：扫描页面/压缩 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/1] 这些SP计数扫描应用程序所扫描的页数，使用下列格式。 |
| 1 | JPEG/JPEG2000 |
| 2 | TIFF(多页/单页) |
| 3 | PDF |
| 4 | 其它 |

| 8721 | T:Deliv:PGS/WSD |  |
| --- | --- | --- |
|  | 通过WSD(网络服务设备的WS扫描仪)发送的总页数。 |  |
|  | 001 | 黑白 |
|  | 002 | 彩色 |

| 8725 | 扫描：传送页面/WSD |  |
| --- | --- | --- |
|  | 通过WSD(网络服务设备的WS扫描仪)发送的总页数。 |  |
|  | 001 | 黑白 |
|  | 002 | 彩色 |

| 8721 | 总计：传送页面/WSD |
| --- | --- |
| 8725 | 扫描：传送页面/WSD |
| 8731 | 总计：扫描页面/媒体 |

3

| 8735 | 扫描：扫描页面/媒体 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 黑白 |  |
| 2 | 彩色 |  |

| 8741 | 接收页面/端口 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数用于接收的物理端口所接收到的页数。 |
| 1 | PSTN-1 |
| 2 | PSTN-2 |
| 3 | PSTN-3 |
| 4 | ISDN(G3,G4) |
| 5 | 网络 |

| 8771 | 显影计数器 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1]这些SP计数黑色和其它颜色色粉的使用频率(显影 辊的转数)。备注：对于不支持彩色的机器，黑色色粉计数与总计数相同。 |

| 8781 | 像素覆盖率 |
| --- | --- |
|  | 此SP显示了已使用的色粉瓶数量。基于1,000页/瓶当量完成计数。 |

| 8791 | 本地存储内存剩余空间 |
| --- | --- |
|  | 此SP显示了文件服务器中可用于保存文件的空间百分比。 [0至100/0/1] |

| 8801 | 色粉剩余量 |
| --- | --- |
|  | 此SP显示了各种颜色色粉剩余量百分比。此SP允许用户随时检查供粉情况。 [0至100/0/1] |

· 这 种 测 量 剩 余 供 粉 量 ( 1 % 档 ) 的 精 确 方 法 优 于 市 场 上 只 能 以 1 0 增 量 ( 1 0 % 档 ) 测 量 的其它机器。

3

· 扩展此 SP 用于彩色 MFP  和彩色 LP 机器。对于本机，仅为黑色执行计数

| 8811 | Eco计数器 |
| --- | --- |
| 1 | Eco总计 |
| 4 | 双面 |
| 5 | 合并 |
| 8 | 双 面 ( % ) |
| 9 | 合并(%) |
| 10 | 纸张计数(%) |
| 101 | Eco总计：最后 |
| 104 | 双面：最后 |
| 105 | 合并：最后 |
| 108 | 双面(%):最后 |
| 109 | 合并(%):最后 |
| 110 | 纸张计数(%):最后 |

| 8851 | 覆盖率计数：0-10% |  |
| --- | --- | --- |
| 8861 | 覆盖率计数：11-20% |  |
| 8871 | 覆盖率计数：21-30% |  |
| 8881 | 覆盖率计数：31% |  |
|  | [0至9999999] 这些SP可计数黑色的点覆盖率。 |  |
| 11 | 0-2% | Bk |
| 21 | 3-4% | Bk |
| 31 | 5-7% | Bk |
| 41 | 8-10% | Bk |

| 8861 | 色粉覆盖率11-20% |
| --- | --- |

3

|  | [0至9999999] 这些SP计数黑色和其它颜色色粉的点覆盖率 |
| --- | --- |

| 8871 | 色粉覆盖率21-30% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [0至9999999] 这些SP计数黑色和其它颜色色粉的点覆盖率。 |  |  |
| 1 | K | 黑色色粉 |  |
| 2 | M | 品红色色粉 | 未使用 |
| 3 | C | 青色色粉 |  |
| 4 | Y | 黄色色粉 |  |

| 8881 | 色粉覆盖率31-% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [0至9999999] 这些SP计数黑色和其它颜色色粉的点覆盖率。 |  |  |
| 1 | K | 黑色色粉 |  |
| 2 | M | 品红色色粉 | 未使用 |
| 3 | C | 青色色粉 |  |
| 4 | Y | 黄色色粉 |  |

| 8891 | 页面/色粉瓶 | 每个色粉瓶的总页数。 |
| --- | --- | --- |

| 8901 | 覆盖率显示(色粉瓶：上一个)DFU |
| --- | --- |

| 8911 | 覆盖率显示(色粉瓶：上一个之前)DFU |
| --- | --- |

| 8921 | 计数器计数/总数 | 迄今为止的总页数。 |
| --- | --- | --- |

3

| 8941 | 机器状态 |
| --- | --- |
|  | [0至9999999/0/1] 这些SP计数机器在每个运行模式所用的总时间。对于需要调查机器运行以改 善ISO标准符合性的客户而言，这些SP非常有用。 |
| 1 | 运行时间 |
|  | 引擎的运行时间。不包括控制器将数据保存到HDD的时间(引擎不在运 行 ) 。 |
| 2 | 待机时间 |
|  | 引擎不在运行。包括控制器将数据保存到HDD的时间。不包括节能、低功率 或关机模式所用的时间。 |
| 3 | 节能时间 |
|  | 包括机器执行后台打印的时间。 |
| 4 | 低功率时间 |
|  | 包括引擎开启时在节能模式中的时间。包括机器在执行后台打印的时间。 |
| 5 | 关机模式时间 |
|  | 包括机器在执行后台打印的时间。不包括用电源开关关闭机器的时间。 |
| 6 | SC |
|  | 由于SC错误导致的总停机时间。 |
| 7 | PrtJam |
|  | 由于打印期间卡纸导致的总停机时间。 |
| 8 | OrgJam |
|  | 由于扫描期间原稿卡纸导致的总停机时间。 |
| 9 | 供 应 P M 等 待 用 完 |
|  | 由于色粉用完导致的总停机时间。 |

| 8951 | 地址簿注册 |
| --- | --- |
|  | 这些SP计数机器管理数据注册时事件发生的次数。 |

3

| 1 | 用户代码 |
| --- | --- |
|  | 用户代码注册。 [0至9999999/0/1] |
| 2 | 邮件地址 |
|  | 邮件地址注册。 [0至9999999/0/1] |
| 4 | 群组 |
|  | 群组目的地注册。 [0至9999999/0/1] |
| 6 | 传真代码 |
|  | 传真代码框注册。 [0至9999999/0/1] |
| 7 | 复印编入 |
|  | 具有编入(作业设置)功能的复印应用程序注册。 [0至25510/255] |
| 9 | 打印机编入 |
|  | 具有编入(作业设置)功能的打印机应用程序注册。 [0至25510/255] |
| 10 | 扫描仪编入 |
|  | 具有编入(作业设置)功能的扫描仪应用程序注册。 [0至255/0/255] |

| 8961 | Electry状态 |
| --- | --- |
| 1 | 控制待机时间 |
| 2 | S T R 时 间 |
| 3 | 主电源关闭时间 |
| 4 | 读取和打印时间 |
| 5 | 打印时间 |

3

| 6 | 读取时间 |
| --- | --- |
| 7 | 引擎等待时间 |
| 8 | 低功率时间 |
| 9 | 无声状态时间 |

| 8999 | 管理员计数器列表 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总数 |  |
| 2 | 复印：全彩色 |  |
| 3 | 复印：黑白 |  |
| 4 | 复印：单色 |  |
| 5 | 复印：双色 |  |
| 6 | 打印机：全彩色 |  |
| 7 | 打印机：黑白 |  |
| 8 | 打印机：单色 |  |
| 9 | 打印机：双色 |  |
| 10 | 传真打印：黑白 |  |
| 11 | 传真打印：单色 |  |
| 12 | A3/DLT |  |
| 13 | 双面 |  |
| 14 | 覆盖率：彩色(%) |  |
| 15 | 覆盖率：黑白(%) |  |
| 16 | 覆盖率：彩色打印页 |  |
| 17 | 覆盖率：黑白打印页 |  |
| 20 | 全彩色：GPC |  |
| 101 | 发送总数：彩色 |  |
| 102 | 发送总数：黑白 |  |

| 103 | 传真发送 |  |
| --- | --- | --- |
| 104 | 扫描发送：彩色 |  |
| 105 | 扫描发送：黑白 |  |

3

打印机 SP  表

| 100 1 | 位开关 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位开关1设置 |  | 0 | 1 |
|  | 位 0 | DFU | - |  |
|  | 位 1 | DFU | - | - |
|  | 位 2 | DFU | - | - |
|  | 位 3 | 无I/O超时 | 0 : 禁 用 | 1:启用 |
|  |  | 启用：MFP I/O超时设置将无效。从不出现I/O超时。 |  |  |
|  | 位 4 | SD卡保存模式 | 0 : 禁 用 | 1:启用 |
|  |  | 启用：打印作业将被保存到GW SD插槽中的SD卡中。 |  |  |
|  | 位 5 | DFU | - | - |
|  | 位 6 | DFU | - | - |
|  | 位 7 | [RPCS,PCL]:可打印区域帧边缘 | 0 : 禁 用 | 1:启用 |
|  |  | 启用：机器打印出页边距在打印区域边缘上的全部RPCS和PCL作业。 |  |  |

| 100 1 | 位开关 |
| --- | --- |

3

切

| 2 | 位开关2设置 |  | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 位 0 | DFU | - |  |
|  | 位 1 | DFU | - | - |
|  | 位 2 | 使用分页整理类型 | 移动分页 整理 | 常规分页整理 |
|  |  | 分页整理类型(移动或常规)将用于尚未配置“分页整理类型”的全部作 业。 备注：若启用#5-0,该位开关无效。 |  |  |
|  | 位3 | [PCL5e/c,PS]:PDL自动切换 | 0 : 启 用 | 1:禁用 |
|  |  | 禁用：改变PDL处理器中量作业的MFP能力。 有些主机系统提交包括PS和PCL5e/c在内的作业。若禁用自动PDL 换，则将不会正常打印出这些作业。 |  |  |
|  | 位 4 | DFU |  |  |
|  | 位 5 | DFU | - | - |
|  | 位 6 | DFU |  |  |
|  | 位 7 | DFU | - |  |

| 100 1 | 位开关 |
| --- | --- |

3

| 3 | 位开关3设置 |  | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 位0 | DFU |  |  |
|  | 位 1 | DFU |  |  |
|  | 位 2 | [PCL5e/c]:遗留HP的兼容性 | 0:禁用 | 1:启用 |
|  |  | 启用：使用与原有HP机型(如HP4000/HP8000)相同的左页边空 白 。 换言之，作业中所定义的左页边空白(通常“<ESC>*rOA”)将被改为 “<ESC>*r1A”。 |  |  |
|  | 位 3 | DFU | - | - |
|  | 位 4 | DFU | - | - |
|  | 位 5 | DFU | - | - |
|  | 位 6 | DFU |  |  |
|  | 位 7 | DFU |  |  |

| 100 1 | 位开关 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 位 开 关 4 设 置DFU |  |  |

| 100 1 | 位开关 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 位 开 关 5 设 置 |  | 0 | 1 |
|  | 位 0 | 操作面板上显示“分页整理类型”、“装订 类型”和“打孔类型”按钮。 | 禁用 | 启用 |
|  |  | 若启用，用户将能够从操作面板配置分页整理类型、装订类型和打孔类 型。可用的类型将取决于设备和所配置的选购件。 启用功能后，设置将显示在： “用户工具>打印机功能>系统” |  |  |
|  | 位 1 | DFU | - | - |
|  | 位 2 | DFU | - | - |

3

|  | 位 3 | [PS]PS标准 | 图 样 3 | 图样1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 改变PS翻译器所用PS标准数字以确定作业是否为PS数据。 图样3:包括多数PS命令。 图样1:少数PS标签和标题。 |  |  |
|  | 位 4 | 将保存作业的最大数量提高到1000。 | 禁用 (100) | 启用 (1000) |
|  |  | 启用：通过设置作业类型将HDD上可保存的作业最大数改为1000。默认 值为100。 |  |  |
|  | 位 5 | 面朝上输出 | 禁用 | 启用 |
|  |  | 启用：所有打印作业在目的地纸盘面朝上输出。 |  |  |
|  | 位 6 | 用于为边缘装订确定图像旋转的方法。 | 禁用 | 启用 |
|  |  | 启用：为混合方向作业页面装订以旧机型规格执行图像旋转。 旧机型如下： -PCL:Pre-04A机型 -PS/PDF/RPCS:Pre-05S机型 |  |  |
|  | 位 7 | 信头模式打印 | 禁用 | 启用 (双面) |
|  |  | 通过双面单元发送所有页面。 禁用：单面页面或奇数页双面作业的最后一页不通过双面单元发送。这将 导致有信头的信纸/有图案的纸张页面出现问题。 只影响指定为有信头的信纸的页面。 |  |  |

| 100 1 | 位开关 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 位 开 关 6 设 置DFU |  |  |

| 100 1 | 位开关 |
| --- | --- |

3

| 7 | 位开关7设置 |  | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 位 0 | 打印路径 | 禁用 | 启用 |
|  |  | 启用：单面页面(仅在混合单面/双面PS/PCL5作业中)和奇数页双面作 业的最后一页(PS、PCL5、PCL6)始终通过双面单元发送。不必切换纸 张路径，可稍微提高打印速度。 |  |  |
|  | 位 1 | DFU |  | - |
|  | 位 2 | DFU | - |  |
|  | 位 3 | DFU | - | - |
|  | 位 4 | DFU | - |  |
|  | 位 5 | DFU | - | - |
|  | 位 6 | DFU |  |  |
|  | 位 7 | DFU |  |  |

| 100 1 | 位开关 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 位开关8设置 |  | 0 | 1 |
|  | 位 0 | DFU |  | - |
|  | 位1 | DFU |  | - |
|  | 位 2 | DFU | - |  |
|  | 位 3 | [PCL,PS]:无须用户代码允许打印黑白作业 | 禁用 | 启用 |
|  |  | 启用：即使启用了用户代码验证，也将打印提交的无用户代码的黑白作 业。 备注：拥有有效的用户代码才可打印彩色作业。 |  |  |
|  | 位 4 | DFU |  |  |
|  | 位 5 | DFU |  |  |
|  | 位 6 | DFU |  |  |
|  | 位 7 | DFU |  | - |

3

| 100 1 | 位开关 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 位开关9设置D FU |  |  |
| 10 | 位 开 关 A 设 置 D F U |  |  |
| 11 | 位 开 关 B 设 置 D F U |  |  |
| 12 | 位 开 关 C 设 置 D F U |  |  |

| 1003 | 清除设置 |
| --- | --- |
| 1 | 初始化打印机系统 初始化UP模式的打印机功能设置中的设置。 |
| 3 | 删除程序DFU |

| 1004 | 打印一览表 |
| --- | --- |
|  | 触摸[执行]以打印打印机一览表。 |

| 1005 | 显示版本 |
| --- | --- |
|  | 打印机应用程序版本 |
|  | 显示控制器固件的版本。 |

| 1006 | 样本/锁定打印 |
| --- | --- |
|  | 此SP可禁用/启用文件服务器。 [0或1/0/1] 0:启用。可使用文件服务器。 1:禁用。不可使用文件服务器。 |

| 1110 | 媒体打印设备设置 |
| --- | --- |
|  | 设置优先送纸的纸盘 |
|  | 手送纸盘为“0”。 [ 0 至 4/1/1]0:手送1:纸盘12:纸盘23:纸盘34: L CT |

| 1111 | 全部作业删除模式 |
| --- | --- |
|  | 执行SP5990时，此开关可确定SMC报告中是否包括所有正在进行的SCS作 业。 |
|  | [0至1/1/1]1:包括作业0:不包括作业 |

3

# 扫描仪 SP  表

录

3

SP-1XXX  系统及其它

| 100 1 | 扫描Nv版本 |
| --- | --- |
|  | 以9位数格式显示NVRAM中保存的扫描仪固件版本：功能名_型号名_历史记 编号 |

| 100 5 | 删除页边距(远程扫描) |
| --- | --- |
|  | 为扫描图像的全部边缘创建删除页边距。 若机器已扫描原稿边缘，则创建页边距。 [ 0 至 5/0/1 mm] |

| 1009 | 禁用远程扫描 |
| --- | --- |
|  | 此SP可开启/关闭TWAIN扫描仪功能。此为其中一种扫描仪应用程序功能。 [0或1/0/1] 0:开启(启用) 1:关闭(禁用) |

| 1010 | 不显示Clear Light PDF |
| --- | --- |
|  | 此SP可关闭/开启Clear Light PDF显示。 [0或1/0/1] 0:显示开启 1:显示关闭 |

| 1011 | 原稿计数显示 |
| --- | --- |
|  | 此SP代码可关闭/开启原稿计数显示。 [0或1/0/1] 0:关闭(无显示) 1:开启(计数显示) |

3

| 1012 | 用户信息发布 |
| --- | --- |
|  | 作业结束时，此SP代码可设置机器是否发布以下项目： · 目的地(电子邮件/文件夹/CS) · 发送者名称 · 邮件正文 · 主题行 · 文件名 [0或1/1/1] 1 : 发 布 0:不发布 |

| 1013 | 扫描到媒体设备设置 |
| --- | --- |
|  | 此SP代码可启用/禁用多媒体功能。 [0或1/0/1] 0:禁用 1:启用 |

| 1015 | 添加日期/时间到文件名 |
| --- | --- |
|  | 确定是否将日期和时间添加到通过电子邮件发送的文件名称结尾处。 [ 0 至 1/1/1]0:禁用添加1:启用添加 |

## SP1-XXX  扫描图像质量

| 2021 | 压缩级别(灰标) |
| --- | --- |
| 1 | 压缩1:5-95 |
|  | [5至95120/1] |
| 2 | 压缩2:5 - 95 |
|  | [5至95140/1] |
| 3 | 压缩3:5 - 95 |
|  | [5至95/65/1] |

3

| 4 | 压缩4:5-95 |
| --- | --- |
|  | [5至95/80/1] |
| 5 | 压缩5:5- 95 |
|  | [5至95/95/1] |

| 2024 | ClearLight PDF压缩率 |  | CTL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 为操作面板上可选的2个设定值选择ClearLight PDF压缩率。 |  |  |
| 1 | 压缩率(正常) | [5至95/25/1/档] |  |
| 2 | 压缩率(高) | [5至95/20/1/档] |  |

| 2025 | ClearLight PDF JPEG2000压缩级别 |
| --- | --- |
| 1 | 压缩率(正常)JPEG2000 |
| 2 | 压缩率(高)JEPG2000 |

# 输入/输出检查

## 复印机输入检查： SP5803

此步骤允许您测试传感器和机器的其它部件。按数字选择以下其中一种类别后，您将看到带 有位号和当前设置(0或1)的较小8位数表格。位从右到左编号为0至7。

3

1. 进入 SP 模式并选择 SP5803。

2. 为要检查的项目输入编号(1至13)。 SP 模式屏幕上将显示小框，带有一连串0和 1。

显示的含义如下：

| 位 | 76543210 |
| --- | --- |
| 设置 | 11001010 |

3. 根据下表中列出的相应位号检查每个项目的状态。 5-803-001      BCU-el01-PORTA

| 位 | 说明 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 双面进纸传感器 | 纸张 | 无纸张 |
| 6 | 双面出纸传感器 | 纸张 | 无纸张 |
| 5 | 双面齐纸机原位传感器 | 触杆 | 无触杆 |
| 4 | 双面传送传感器1 | 纸张 | 无纸张 |
| 3 | 双面传送传感器2 | 纸张 | 无纸张 |
| 2 | 双面传送传感器3 | 纸张 | 无纸张 |
| 1 | 双面单元放置传感器 | 放置 | 未放置 |
| 0 | 定影释放传感器 |  | 释放 |

5-803-002      BCU-el01-PORTB

| 位 | 说明 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 出纸单元进纸传感器 | 纸张 | 无纸张 |
| 6 | 出纸传感器 | 纸张 | 无纸张 |

| 位 | 说明 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 出纸单元放置传感器 | 放置 | 未放置 |
| 4 | 清洁网用完传感器 |  | 清洁网用完 |
| 3 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 1 |  |  | - |
| 0 |  |  | ■ |

5-803-003    BCU-el01-PORTE

| 位 | 说明 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 色粉收集锁定传感器 | 锁定 |  |
| 6 | ■ |  |  |
| 5 | 门打开 | 开启 | 关闭 |
| 4 | ■ |  |  |
| 3 |  | - | - |
| 2 | 鼓电机锁定 |  | 锁定 |
| 1 | 定影1出纸电机锁定 | 锁定 |  |
| 0 | 显影电机锁定 |  | 锁定 |

5-803-004   BCU-elO2-PORTB

| 位 | 说明 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | ■ | ■ | ■ |
| 6 | 手送纸张用完传感器 | 纸张 | 无纸张 |
| 5 | ■ | - |  |
| 4 | 出纸盘已满传感器 |  | 满 |
| 3 | 导板打开传感器 | 关闭 | 开启 |
| 2 | 冷却盒风扇锁定 | 锁定 |  |

| 位 | 说明 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色粉收集瓶电机锁定 | 锁定 |  |
| 0 | 充电电源组件泄漏 | 防止运行 |  |

3

5-803-005   BCU-elO2-PORTC

| 位 | 说明 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 钥匙卡：可以复印 | 复印 | 不复印 |
| 6 | 总计数器放置传感器 | 未放置 | 放置 |
| 5 | 色粉用完传感器 | 没有色粉 | 色粉 |
| 4 | 60 cpm单元设置 | 放置 | 未放置 |
| 3 | 电容器放置 | 放置 | 未放置 |
| 2 | ■ | ■ |  |
| 1 | 栅网电源组件泄漏 | 短路，防止运 行 |  |
| 0 | ■ |  | ■ |

5-803-006   BCU-elO3-PORTC

| 位 | 说明 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 辅助风扇锁定 | 锁定 |  |
| 6 | 钥匙计数器放置2 | 未放置 | 放置 |
| 5 | 辅助输入 |  | ■ |
| 4 | 背光 | 开启 | 关闭 |
| 3 | 钥匙计数器放置传感器 | 放置 | 未放置 |
| 2 | 定影/出纸卡纸传感器 | 无纸张 | 纸张 |
| 1 | 定影单元放置传感器 | 放置 | ■ |
| 0 | 复印/打印机机型检测 |  | 复印 |

5-803-007   BCU-elO3-PORTD

| 位 | 说明 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 纸张传感器1 | 纸张 | 无纸张 |
| 6 | 纸张传感器2 | 纸张 | 无纸张 |
| 5 | 纸张传感器3 | 纸张 | 无纸张 |
| 4 | 纸张传感器4 | 纸张 | 无纸张 |
| 3 | 垂直传送传感器1 | 纸张 | 无纸张 |
| 2 | 垂直传送传感器2 | 纸张 | 无纸张 |
| 1 | 垂直传送传感器3 | 纸张 | 无纸张 |
| 0 | 垂直传送传感器4 | 纸张 | 无纸张 |

5-803-008   BCU-elO3-PORTE

| 位 | 说明 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | DIP开关1 | 开启 | 关闭 |
| 6 | D I P 开 关 2 | 开启 | 关闭 |
| 5 | DIP开关3 | 开启 | 关闭 |
| 4 | D I P 开 关 4 | 开启 | 关闭 |
| 3 | D I P 开 关 5 | 开启 | 关闭 |
| 2 | D I P 开 关 6 | 开启 | 关闭 |
| 1 | DIP开关7 | 开启 | 关闭 |
| 0 | D I P 开 关 8 | 开启 | 关闭 |

5-803-009    BCU-el03-PORTF,P

| 位 | 说明 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 扫描仪风扇1锁定检测 |  | 锁定 |
| 6 | 扫描仪风扇3锁定检测 |  | 锁定 |
| 5 | 扫描仪风扇4锁定检测 |  | 锁定 |
| 4 | ■ |  |  |

| 位 | 说明 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ■ |  |  |
| 2 | BCU ID3 |  |  |
| 1 | BCU ID2 | ■ |  |
| 0 | BCU ID1 |  |  |

5-803-010    BCU-elO2-IMON

| 位 | 说明 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | ■ |  |  |
| 6 | - | ■ | ■ |
| 5 |  |  | - |
| 4 | ■ | ■ |  |
| 3 | 对位传感器 | 纸张 | 无纸张 |
| 2 | 中继传感器 | 纸张 | 无纸张 |
| 1 | ■ | ■ |  |
| 0 |  |  |  |

5-803-011    PFB-el01-PORTB

| 位 | 说明 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 纸张高度传感器：纸盘1 | ■ | 30-50%剩余 |
| 6 | 纸张高度传感器：纸盘2 |  | 30-50%剩余 |
| 5 | 纸张高度传感器：纸盘3 | ■ | 30-50%剩余 |
| 4 | 纸张高度传感器：纸盘4 |  | 30-50%剩余 |
| 3 | 接近用完传感器：纸盘1 |  | <30%剩余 |
| 2 | 接近用完传感器：纸盘2 |  | <30%剩余 |
| 1 | 接近用完传感器：纸盘3 |  | <30%剩余 |
| 0 | 接近用完传感器：纸盘4 | ■ | <30%剩余 |

5-803-012   PFB-elO1-PORTC

| 位 | 说明 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 纸张尺寸传感器5:纸盘3 | 传感器E开启 |  |
| 6 | 纸张尺寸传感器4:纸盘3 | 传感器D开启 |  |
| 5 | 纸张尺寸传感器3:纸盘3 | 传感器C开启 |  |
| 4 | 纸张尺寸传感器2:纸盘3 | 传感器B开启 |  |
| 3 | 纸张尺寸传感器1:纸盘3 | 传感器A开启 |  |
| 2 | 色粉收集电机锁定 | 锁定 |  |
| 1 | 后栏板原位传感器 |  | 原位 |
| 0 | 后栏板打开传感器 | 开启 | 关闭 |

5-803-013   PFB-elO1-PORTD

| 位 | 说明 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 纸张尺寸传感器5:纸盘4 | 传感器E开启 |  |
| 6 | 纸张尺寸传感器4:纸盘4 | 传感器D开启 |  |
| 5 | 纸张尺寸传感器3:纸盘4 | 传感器C开启 |  |
| 4 | 纸张尺寸传感器2:纸盘4 | 传感器B开启 |  |
| 3 | 纸张尺寸传感器1:纸盘4 | 传感器A开启 |  |
| 2 | 纸盘放置传感器(右侧) | 放置 | 未放置 |
| 1 | 串置放置传感器(左侧) | 放置 | 未放置 |
| 0 | 串置放置传感器(右侧) |  | 下降 |

5-803-014   PFB-elO1-PORTE

| 位 | 说明 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 纸张尺寸传感器5:纸盘2 | 传感器E开启 |  |
| 6 | 纸张尺寸传感器4:纸盘2 | 传感器D开启 |  |
| 5 | 纸张尺寸传感器3:纸盘2 | 传感器C开启 |  |

3

| 位 | 说明 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 纸张尺寸传感器2:纸盘2 | 传感器B开启 |  |
| 3 | 纸张尺寸传感器1:纸盘2 | 传感器A开启 |  |
| 2 | 纸盘类型检测 | 纸盘3 | 纸盘4 |
| 1 | LCT右下门打开 | 开启 |  |
| 0 |  |  |  |

5-803-015    PFB-el01-PORTF

| 位 | 说明 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 废色粉瓶放置 | 放置 | 未放置 |
| 6 | 废色粉瓶已满 |  | 满 |
| 5 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 3 | ■ |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 1 | ■ |  |  |
| 0 | ■ |  |  |

5-803-016   PFB-elO1-PORTG

| 位 | 说明 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 接近用完(串置LCT) | ■ | < 2 5 % 剩 余 |
| 6 | 纸张高度传感器1(串置LCT) |  | < 5 0 % 剩 余 |
| 5 | 纸张高度传感器2(串置LCT) |  | < 7 5 % 剩 余 |
| 4 | 纸张高度传感器3(串置LCT) | - | 大 于 7 5 % |
| 3 |  |  | - |
| 2 |  |  | - |
| 1 |  | ■ |  |

| 位 | 说明 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ■ | ■ |  |

3

5-803-017   PFB-elO1-PORTM

| 位 | 说明 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 纸张用完传感器：纸盘1 | 纸张 |  |
| 6 | 纸张用完传感器：纸盘2 | 纸张 |  |
| 5 | 纸张用完传感器：纸盘3 | 纸张 |  |
| 4 | 纸张用完传感器：纸盘4 | 纸张 |  |
| 3 | 第1提升传感器：纸盘1 | 上升 |  |
| 2 | 第1提升传感器：纸盘2 | 上升 |  |
| 1 | 第1提升传感器：纸盘3 | 上升 |  |
| 0 | 第1提升传感器：纸盘4 | 上升 | - |

5-803-018    PFB-el01-PORTP

| 位 | 说明 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 后栏板关闭(串置LCT) |  | 关闭 |
| 6 | 后栏板打开(串置LCT) |  | 开启 |
| 5 | 前栏板关闭(串置LCT) |  | 关闭 |
| 4 | 前栏板打开(串置LCT) |  | 开启 |
| 3 | 后栏板位置传感器 |  | 下降 |
| 2 | 右纸盘纸张传感器(串置LCT) | 纸张 | 无纸张 |
| 1 | 左纸盘纸张用完传感器 | 纸张 | 无纸张 |
| 0 | 后栏板原位传感器 |  | 原位 |

## 复印机输出检查： SP5804

· 无论上限还是下限传感器信号，在此模式下电机都会保持旋转。为防止机械或电气损 坏，勿使电气部件长时间开启。

1. 打开 SP 模式5804。

2. 选择与要检查的部件相应的 SP  编号。(请参见下页的表格。)

3. 先按开始然后按关闭，以测试所选项目。

· 在按下关闭以关闭当前执行的输出检查之前，您无法退出并关闭此显示。勿使电气部件 长时间开启。

SP5804  输出检查表

| 5804 | 输出检查 |
| --- | --- |
|  | 单独开启电气部件以进行测试。此为主机的输出检查。 |
| 1 | 送纸电机1 |
| 2 | 送纸电机2 |
| 3 | 送纸电机3 |
| 4 | 送纸电机4 |
| 5 | 手送送纸离合器 |
| 6 | LCT送纸电机 |
| 9 | 搓纸电磁铁1 |
| 10 | 搓纸电磁铁2 |
| 11 | 搓纸电磁铁3 |
| 12 | 搓纸电磁铁4 |
| 13 | 手送搓纸电磁铁 |
| 14 | LCT搓纸电磁铁 |
| 17 | 反转释放电磁铁1 |

3

| 18 | 反转释放电磁铁2 |
| --- | --- |
| 19 | 反转释放电磁铁3 |
| 20 | 反转释放电磁铁4 |
| 22 | 串置连接释放电磁铁 |
| 23 | 左串置锁定电磁铁 |
| 24 | 串置传送电机 |
| 27 | 中继电机 |
| 28 | 主电机 |
| 31 | 定影出纸电机 |
| 32 | 定影去除电机 |
| 39 | 对位电机 |
| 40 | 导板释放电磁铁 |
| 41 | 出纸活接电磁铁 |
| 43 | 翻转双面电机 |
| 44 | 双面传送电机 |
| 45 | 双面进纸门电磁铁 |
| 46 | 翻转齐纸机电磁铁 |
| 47 | 双面传送CL |
| 48 | 双面齐纸机 |
| 52 | 供 粉 C L |
| 53 | 显影电机 |
| 54 | 废色粉电机 |
| 55 | 清洁网电机 |
| 56 | 色粉瓶电机 |
| 57 | 转印1分离电磁铁 |
| 62 | 消电灯 |

3

| 63 | 充电电晕 |
| --- | --- |
| 64 | 栅网丝 |
| 67 | 显影偏压 |
| 69 | 转印偏压 |
| 70 | I D 传 感 器 L E D |
| 73 | 色粉瓶风扇 |
| 74 | 显影单元风扇 |
| 75 | 双面单元风扇 |
| 76 | 主通风风扇 |
| 77 | 主吸气风扇 |
| 78 | 主真空风扇 |
| 79 | O P C 风 扇 |
| 80 | 最终加工活接电磁铁(校验) |
| 81 | 最终加工活接电磁铁(装订器) |
| 82 | 最终加工端辊电磁铁 |
| 84 | 总计数器 |
| 85 | 最终加工主电机1 |
| 86 | 最终加工主电机2 |
| 87 | 最终加工出纸电机 |
| 88 | 最终加工装订电机 |
| 89 | 最终加工打孔电机 |
| 90 | L D D C 灯 |
| 92 | 最终加工纸盘提升电机 |
| 93 | 最终加工齐纸机电机 |
| 94 | 最终加工装订传送电机 |
| 95 | 最终加工排气电机 |

| 96 | 最终加工移动电机 |
| --- | --- |
| 97 | 最终加工装订倾斜电机 |
| 98 | 状态灯(绿色) |
| 99 | 状态灯(红色) |
| 100 | PTL |
| 200 | 扫描仪风扇电机 |
| 202 | 扫描仪灯 |
| 203 | 扫描仪电机 |

## ADF 输入检查：SP6007

1. 打 开 SP  模式 SP6007。

2.  选择与要检查的部件相应的 SP   编号。 (请参见下表。)

3. 先按开始然后按关闭，以测试所选项目。在按下关闭以关闭当前执行的输出检查之前， 您无法退出并关闭此显示。

| 6007 | ADF输入检查 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 说明 | 读数 |  |
|  |  | 0 | 1 |
| 1 | 原稿长度传感器1(B5) | 无纸 | 探测到纸张 |
| 2 | 原稿长度传感器2(A4) | 无纸 | 探测到纸张 |
| 3 | 原稿长度传感器3(LG) | 无纸 | 探测到纸张 |
| 4 | 原稿宽度传感器1 | 无纸 | 探测到纸张 |
| 5 | 原稿宽度传感器2 | 无纸 | 探测到纸张 |
| 6 | 原稿宽度传感器3 | 无纸 | 探测到纸张 |
| 7 | 原稿宽度传感器4 | 无纸 | 探测到纸张 |
| 8 | 原稿宽度传感器5 | 无纸 | 探测到纸张 |
| 9 | 原稿放置传感器 | 无纸 | 探测到纸张 |

3

| 10 | 分离传感器 | 无纸 | 探测到纸张 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 歪斜修正传感器 | 无纸 | 探测到纸张 |
| 12 | 间隔传感器 | 无纸 | 探测到纸张 |
| 13 | 对位传感器 | 无纸 | 探测到纸张 |
| 14 | 出纸传感器 | 无纸 | 探测到纸张 |
| 15 | 送纸盖板传感器 | 开启 | 关闭 |
| 16 | DF位置传感器 | 开启 | 关闭 |
| 18 | 搓纸轮原位传感器 | 不在原位 | 原位 |
| 20 | APS启动传感器 | 未启动 | 启动 |
| 21 | 底板原位传感器 | 不在原位 | 原位 |
| 22 | 底板位置传感器 | 不在正确的位置 | 正确的位置 |

## ADF 输出检查：SP6008

1. 打开 SP  模式 SP6008。

2. 选择与要检查的部件相应的 SP 编号。 (请参见下表。)

3. 先按开始然后按关闭，以测试所选项目。在按下关闭以关闭当前执行的输出检查之前， 您无法退出并关闭此显示。

| 600 8 | ADF输出检查 |
| --- | --- |
|  | 为了测试单独开启ADF电气部件。 |
| 1 | 送纸电机：正转 |
| 2 | 送纸电机：反转 |
| 3 | 传送电机：正转 |
| 4 | 出纸电机：正转 |
| 8 | 印记电磁铁 |
| 9 | 搓纸电机：正转 |
| 10 | 底板电机：反转 |

## 最终加工器1输入检查： SP6121

3

最终加工器1: D611/D612

| 6121 | 位 | 说明 | 读数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 |
| 1 | 进纸传感器 |  | 未探测到纸张 | 探测到纸张 |
| 2 | 校验出纸传感器 |  | 未探测到纸张 | 探测到纸张 |
| 3 | 校验已满探测传感器 |  | 未满 | 满 |
| 4 | 后端探测：移动 |  | 未探测到纸张*1 | 探测到纸张*1 |
| 5 | 装订出纸传感器 |  | 未探测到纸张 | 探测到纸张 |
| 6 | 移动原位传感器 |  | 不在原位 | 原位 |
| 7 | 移动出纸传感器 |  | 未探测到纸张 | 探测到纸张 |
| 8 | 出纸导板原位传感器 |  | 不在原位 | 原位 |
| 9 | 纸张探测传感器：装订 |  | 未探测到纸张 | 探测到纸张 |
| 10 | 纸张检测传感器：移动 |  | 未探测到纸张 | 探测到纸张 |
| 11 | 纸张已满传感器：2000张 |  | 未满 | 满 |
| 12 | 振荡后辊原位传感器 |  | 不在原位 | 原位 |
| 13 | 齐纸机原位传感器 |  | 不在原位 | 原位 |
| 14 | 出纸活接门原位传感器 |  | 原位 | 不在原位 |
| 15 | 装订纸盘纸张传感器 |  | 未探测到纸张 | 探测到纸张 |
| 16 | 订书钉移动原位传感器 |  | 不在原位 | 原位 |
| 17 | 歪斜原位传感器 |  | 不在原位 | 原位 |
| 18 | 限位开关 |  | 无限制 | 限制 |
| 19 | 门开关 |  | 关闭 | 开启 |
| 20 | 装 订 器 1 旋 转 |  | 不在原位 | 原位 |
| 21 | 装订针探测 |  | 未探测到订书钉 | 探测到订书钉 |

3

| 6121 | 位 | 说明 | 读数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 |
| 22 | 装订针头端探测 |  | 未探测到订书钉 | 探测到订书钉 |
| 23 | 打孔移动原位传感器 |  | 不在原位 | 原位 |
| 24 | 打孔对位原位传感器 |  | 不在原位 | 原位 |
| 25 | 打孔对位探测传感器 |  | 未探测到纸张 | 探测到纸张 |
| 26 | 打孔废孔屑已满传感器 |  | 未满 | 满 |
| 27 | 打孔原位 |  | 不在原位 | 原位 |
| 28 | 打 孔 选 择 D I P 开 关 1 |  | 请参见*1 |  |
| 29 | 打孔选择DIP开关2 |  | 请参见*1 |  |
| 30 | 纸堆活接门打开/关闭原位传感器 |  | 不在原位 | 原位 |
| 31 | 前端检测传感器 |  | 未探测到纸张 | 探测到纸张 |
| 32 | 驱动辊原位传感器 |  | 不在原位 | 原位 |
| 33 | 到达传感器 |  | 未探测到纸张 | 探测到纸张 |
| 34 | 后边栏板原位传感器 |  | 不在原位 | 原位 |
| 35 | 折叠器凸轮原位传感器 |  | 不在原位 | 原位 |
| 36 | 折叠器板原位传感器 |  | 不在原位 | 原位 |
| 37 | 折叠器通过传感器 |  | 未探测到纸张 | 探测到纸张 |
| 38 | 鞍式跨页装订已满传感器：前 |  | 未探测到纸张*2 | 探测到纸张*2 |
| 39 | 鞍式跨页装订已满传感器：后 |  | 未探测到纸张*2 | 探测到纸张*2 |
| 40 | 鞍式跨页装订器1旋转：前 |  | 不在原位 | 原位 |
| 41 | 鞍式跨页装订探测：前 |  | 未探测到订书钉 | 探测到订书钉 |
| 42 | 鞍式跨页装订前端探测：前 |  | 未探测到订书钉 | 探测到订书钉 |
| 43 | 鞍式跨页装订器1旋转：后 |  | 不在原位 | 原位 |
| 44 | 鞍式跨页装订探测：后 |  | 未探测到订书钉 | 探测到订书钉 |
| 45 | 鞍式跨页装订前端探测：后 |  | 未探测到订书钉 | 探测到订书钉 |

| 6121 | 位 | 说明 | 读数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 |
| 46 | 已满传感器：3000张 |  | 未满 | 满 |
| 47 | 出纸齐纸机原位传感器：前 |  | 本机未使用。 |  |
| 48 | 出纸齐纸机原位传感器：后 |  | 本机未使用。 |  |
| 49 | 出纸齐纸机原位传感器：上部 |  | 本机未使用。 |  |

*1:DIP       开 关 1 和 开 关 2 的 组 合

| D I P 开 关 1 | D I P 开 关 2 | 打孔类型 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 日本 |
| 1 | 0 | 欧洲 |
| 0 | 1 | 北美 |
| 1 | 1 | 北欧 |

*2:有关“2000/3000(小册子)最终加工器”,请参见维修手册中的“下纸盘(仅限 B804)”。

## 最终加工器1输出检查： SP6124

| 6124 | 最终加工器输出检查：最终加工器1(最终加工器D611/D612) |
| --- | --- |

3

| 1 | 进纸电机 | 单独开启最终加工器的电气部件以进 行测试。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 上送纸电机 |  |
| 3 | 下送纸电机 |  |
| 4 | 出纸电机 |  |
| 5 | 碰撞辊电机 |  |
| 6 | 移动电机 |  |
| 7 | 出纸导板打开/关闭电机 |  |
| 8 | 纸盘提升电机 |  |
| 9 | 堆叠轮电机 |  |
| 10 | 齐纸机电机 |  |
| 11 | 纸堆出纸电机 | 单独开启最终加工器的电气部件以进 行测试。 |
| 12 | 订书钉移动电机 |  |
| 13 | 装订针歪斜电机 |  |
| 14 | 端部装订器电机 |  |
| 15 | 上活接门电磁铁 |  |
| 16 | 下活接门电磁铁 |  |
| 17 | 碰撞电磁铁 |  |
| 18 | 后端保留电磁铁 |  |
| 19 | 鞍式跨页装订保留电磁铁 |  |
| 20 | 纸堆活接门打开/关闭 |  |

3

| 21 | 后端栏板移动电机 | 单独开启最终加工器的电气部件以进 行测试。 |
| --- | --- | --- |
| 22 | 鞍式跨页装订电机：前 |  |
| 23 | 鞍式跨页装订电机：后 |  |
| 24 | 折叠板电机 |  |
| 25 | 折叠辊电机 |  |
| 26 | 夹辊电机 |  |
| 27 | 打孔电机 |  |
| 28 | 打孔移动电机 |  |
| 29 | 打孔对位探测电机 |  |
| 30 | 出纸齐纸机电机：前 |  |
| 31 | 出纸齐纸机电机：后 |  |
| 32 | 出纸齐纸机释放电机 |  |

## 最终加工器2 输入检查：SP6122

| 6122 | 最终加工器输入检查：最终加工器2(最终加工器D610) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进纸传感器 |  |
| 2 | 校验出纸传感器 |  |
| 3 | 移动出纸传感器 |  |
| 4 | 装订出纸传感器 |  |
| 5 | 纸盘下限传感器 |  |
| 6 | 纸盘接近下限传感器 |  |
| 7 | 纸堆出纸原位传感器 |  |
| 8 | 齐纸机原位传感器 |  |
| 9 | 移动原位传感器 |  |
| 10 | 装订器移动原位传感器 |  |

3

| 11 | 装订针原位传感器 |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | 装订针盒传感器 |  |
| 13 | 装订纸盘纸张传感器 |  |
| 14 | 门传感器 |  |
| 15 | 打孔单元传感器 |  |
| 16 | 打孔原位1传感器 |  |
| 17 | 打孔废孔屑已满传感器 |  |
| 18 | 纸张探测传感器：装订 |  |
| 19 | 纸张检测传感器：移动 |  |
| 20 | 装订器盒放置传感器 |  |
| 21 | 校验已满传感器 |  |
| 22 | 订书钉移动原位传感器 |  |
| 23 | 废旧装订针贮斗传感器 |  |
| 24 | 预堆叠纸盘纸张传感器 |  |
| 25 | 保留原位传感器 |  |
| 26 | 出纸导板原位传感器 |  |
| 27 | 装订器反转传感器 |  |
| 28 | 装订器传感器 |  |
| 29 | 前部保留原位传感器 |  |
| 30 | 后部保留原位传感器 |  |
| 31 | 碰撞保留原位传感器 |  |
| 32 | 反转驱动原位传感器 |  |
| 33 | 纸张传感器 |  |
| 34 | 纸盘下限传感器 |  |
| 35 | 打孔原位2传感器 |  |
| 36 | 移动齐纸机传感器 |  |

| 37 | 移动齐纸机原位传感器 |  |
| --- | --- | --- |
| 38 | 移动齐纸机释放原位传感器 |  |
| 39 | 前门安全开关 |  |
| 40 | 顶栏板原位传感器 |  |
| 41 | 底栏板原位传感器 |  |
| 42 | 下纸盘已满传感器(Z形折叠纸张) |  |

## 最终加工器2输出检查： SP6125

| 6125 | 最终加工器输出检查：最终加工器2(最终加工器D610) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主电机 | 单独开启最终加工器的电气部件以进 行测试。请参见“最终加工器2输出 检查：SP6125” |
| 2 | 移动接纸盘出纸电机 |  |
| 3 | 校验活接门电磁铁 |  |
| 4 | 移动中继电机 |  |
| 5 | 齐纸机电机 |  |
| 6 | 装订器移动电机 |  |
| 7 | 装订器电机 |  |
| 8 | 打孔电机 |  |
| 9 | 装订器电磁铁 |  |
| 10 | 碰撞辊电机 |  |

3

| 11 | 纸堆出纸电机 | 单独开启最终加工器的电气部件以进 行测试。请参见“最终加工器2输出 检查：SP6125” |
| --- | --- | --- |
| 12 | 移动电机 |  |
| 13 | 装订针提升电机 |  |
| 14 | 装订针出纸电机 |  |
| 15 | 出纸电机 |  |
| 16 | 保留电机 |  |
| 17 | 预堆叠电磁铁 |  |
| 18 | 导板电磁铁 |  |
| 19 | 装订器释放电磁铁 |  |
| 20 | 前部保留电机 |  |
| 21 | 后部保留电机 | 单独开启最终加工器的电气部件以进 行测试。请参见“最终加工器2输出 检查：SP6125” |
| 22 | 反转驱动电机 |  |
| 23 | 反转送纸电机 |  |
| 24 | 出纸齐纸机电机 |  |
| 25 | 出纸齐纸机释放电机 |  |
| 26 | 齐纸机顶栏板电机 |  |
| 27 | 齐纸机底栏板电机 |  |

## 折叠器输入检查：SP6309

| 6309 | 折叠单元(D615)输入检查 |
| --- | --- |

3

| 1 | 进纸传感器 | 单独开启最终加工器的电气部件以进 行测试。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 进纸活接门原位传感器 |  |
| 4 | 对位传感器 |  |
| 5 | 动态辊原位传感器 |  |
| 6 | 对位辊原位传感器 |  |
| 7 | 折叠板原位传感器 |  |
| 8 | 齐纸机栏板原位传感器 |  |
| 9 | 定位轮原位传感器 |  |
| 10 | 第1定位块纸张传感器 |  |
| 11 | 第1定位块原位传感器 |  |
| 12 | 第2定位块纸张传感器 |  |
| 13 | 第2定位块原位传感器 |  |
| 14 | 第3定位块纸张传感器 |  |
| 15 | 第3定位块原位传感器 |  |
| 16 | 直送至活接门原位传感器 |  |
| 17 | FM6爪原位传感器 |  |
| 18 | 顶部纸盘纸张路径传感器 |  |
| 19 | 顶部纸盘出纸传感器 |  |
| 20 | 水平路径出纸传感器 |  |
| 21 | 顶部纸盘已满传感器 |  |
| 23 | 门打开开关 |  |
| 24 | 水平路径纸张传感器 |  |
| 25 | 垂直路径纸张传感器 |  |
| 26 | 旁路进纸传感器 |  |
| 27 | 旁路出纸传感器 |  |

3

折叠器输出检查：SP6310

| 6310 | 折叠单元(D615)输出检查 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水平传送电机 | 单独开启最终加工器的电气部件 以进行测试。 |
| 2 | 顶部纸盘传送电机 |  |
| 3 | 顶部纸盘出纸电机 |  |
| 4 | 动态辊传送电机 |  |
| 5 | 对位辊传送电机 |  |
| 7 | 进纸活接门电机 |  |
| 8 | 第1定位块电机 |  |
| 9 | 第2定位块电机 |  |
| 10 | 第3定位块电机 |  |
| 11 | 动态辊提升电机 |  |
| 12 | 对位辊释放电机 |  |
| 13 | 折叠板电机 |  |

| 14 | 齐纸机栏板电机 | 单独开启最终加工器的电气部件 以进行测试。 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 定位辊电机 |  |
| 16 | 直送至活接门电机 |  |
| 17 | F M 6 爪 电 机 |  |
| 18 | 第 1 折 叠 电 机 |  |
| 19 | 第 2 折 叠 电 机 |  |
| 20 | 折痕电机 |  |
| 21 | 手送活接门电磁铁 |  |
| 22 | 出纸活接门电磁铁 |  |
| 23 | 顶部纸盘活接门电磁铁 |  |
| 24 | 前端制动爪电磁铁 |  |
| 25 | 反转活接门电磁铁 |  |